Высокочастотные полосовые RC фильтры на повторителях тока

С.Г.Крутчинский1, Е.С.Устинова2, П.С. Будяков1, Н.Н.Прокопенко1

1ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», г. Шахты Ростовской обл.

2 ФГБОУ ВПО «ПВГУС», г. Тольятти Самарской обл.

Введение

Расширение диапазона рабочих частот активных RC фильтров, как правило, связано с использованием усилителей тока [1]. Возникающий при этом «разностный» принцип реализации их добротности Q приводит к существенному (пропорциональному Q) увеличению параметрической чувствительности Q к нестабильности параметров частотозависимой цепи [2].

В указанных устройствах с целью уменьшения требований к широкополосности активных элементов (частоты единичного усиления (f1)) используется принцип каскадирования звеньев второго порядка с относительно высокой чувствительностью амплитудно (АЧХ) и фазочастотных (ФЧХ) характеристик в полосе пропускания. В этой связи для уменьшения влияния основных параметров усилителей тока на частоту полюса (fp) каждого звена оказывается необходимым в контуре их обратной связи использовать симметричную частотозависимую цепь полосно-пропускающего типа [1]. Таким образом, повышение стабильности (уменьшение параметрической чувствительности) при сохранении разностного принципа реализации добротности полюса является важной составной частью общей задачи улучшения качественных показателей каскадных RC фильтров на усилителях тока.

1 Постановка задачи

Предварительно отметим, что принцип разделения частотозависимых цепей дополнительными активными элементами [3] увеличивает «электрическую длину» схемы и уменьшает достигаемый диапазон рабочих частот и поэтому в работе не используется. Тогда, достаточно в общем случае структура звена второго порядка будет иметь вид, показанный на рис. 1.

Рис. 1 Обобщенная структура звена полосового фильтра

В этом случае параметры полюса звена определяются следующими соотношениями

fp=12πR1(R2+rвх)С1С2,					(1)

Q=[KiD0+Dp(1−Ki)]−1,					(2)

где Ki, rвх – коэффициент передачи и входное сопротивление усилителя тока.

Затухания (D0) и полюса (Dp) пассивной цепи не только определяют реализуемую добротность, но и степень влияния частоты единичного усиления (f1) усилителя тока на указанные параметры полюса. Их относительные изменения (δfp, δQ), вызванные конечностью этого параметра, и параметрическими чувствительностями следуют из соотношений

δfp=−δQ=−12fpf1DpKi,					(3)

Sf1fp=−Sf1Q12fpf1DpKi.					(4)

Таким образом, затухание полюса этой цепи непосредственно определяет потенциальную широкополосность звена и стабильность его параметров. Для рассматриваемой RC-цепи

D0=m(k+1/k), Dp=D0+1mk,				(5)

где m=(R2+rвх)R1, k=C1C2.

Из соотношения (2) следует, что при Ki=1 добротность

Q=1/D0=1/m(k+1/k),					(6)

а ее параметрическая чувствительность минимизируется при k=1. Действительно,

SC1Q=SC2Q=0, SR1Q=−SR2+rвхQ=12.				(7)

Кроме этого, при Ki=1 можно максимизировать частоту f1, приблизив ее значение к fт транзисторов реального техпроцесса [4]. Реализация сформулированных требований и является основной задачей настоящей работы.

Предварительно отметим, что использование полевых транзисторов, у которых условие Ki=1 реализуется автоматически, не обеспечивает решение задачи в силу как недостаточной их крутизны S (rвх≈1/S), так и относительно низкого значения fт.

2 Основные свойства звена на базе повторителя тока

Если предположить, что Ki=1, то, как было показано выше в (7), чувствительность добротности Q к пассивным элементам схемы минимизируется, при этом соотношение между сопротивлениями резисторов m=1/2Q. Именно поэтому затухание полюса пассивной RC цепи увеличивается (Dp≈2Q) и увеличивает степень влияния повторителя тока на реализуемые параметры

Sf1fp=−Sf1Qfpf1Q,						(8)

SKQ=KimQ≈2Q2.						(9)

Параметрическая или технологическая неточность выполнения этого условия ограничивает реализуемую схемой добротность. Действительно, как это следует из (2) и (5), при

mopt=1−Ki2, Qmax=122/1−Ki.			(10)

Так, при использовании в качестве повторителя тока высокочастотного биполярного транзистора (Ki≈α≈0,99) добротность Qmax=3,5 даже при условии увеличения чувствительности (7). Из (2) следует, что

SR2+rвхQ=−SR1Q=SC2Q=−SC1Q=12−Q2(1−Ki).		(11)

Таким образом, для реализации низкой параметрической чувствительности добротности к пассивным элементам схемы необходимо выполнить параметрическое условие

1+12Q2≥Ki≥1−12Q2,					(12)

которое является основным для построения усилителя тока УТ1.

Настоящая задача решается схемотехническим принципом собственной компенсации влияния малосигнальных параметров биполярных транзисторов на параметры усилительных каскадов [4,5,7]. Действительно, рекомбинационная составляющая тока базы является доминирующим фактором, ограничивающим коэффициент передачи по току. Кроме этого, такая обратная связь уменьшает влияние проходной емкости транзистора на частоту единичного усиления f1 и, следовательно, в соответствии с (8) уменьшает параметрическую чувствительность звена. Важным является условие достаточности и единственности таких цепей компенсации  [4].

Принципиальная схема звена полосового фильтра, точно соответствующая этому принципу собственной компенсации, приведена на рис. 2. Анализ повторителя тока УТ1 при условии, что h12.1=0 показывает, что его коэффициент передачи

Ki=α11−α2(1−α1),						(13)

где α1, α2, h12.1 - малосигнальные параметры транзисторов VT1 и VT2.

В случае использования СВЧ транзисторов с гетеропереходом (1-1) достаточно мало, поэтому

Ki≈α11+α2(1−α1).					(14)

Так, при типовых значениях α1=0,99, α2=0,97 и потребляемом токе 1 мА Ki=0,999. Поэтому условие (12) выполняется  при Q≤20.

Рис. 2 Упрощенная принципиальная схема RC-звена с повторителем тока

В [4-7] отмечается, что контур регенеративной обратной связи, связывающей базу VT1 через усилитель тока (каскад с общей базой на транзисторе VT2) с его эмиттерной цепью уменьшает влияние емкости коллекторного перехода VT1 (Ск) на частоту единичного усиления усилителя тока УТ1.

f1=fт1+2πfтСкКi(1−α1α2).					(15)

Таким образом, в случае применения транзисторов в рамках современных техпроцессов f1 практически точно определяется величиной их fт.

Дополнительно отметим, что применение входного преобразователя «напряжение-ток» (ПНТ) позволяет реализовать требуемое значение коэффициента усиления звена на частоте полюса

K0=K(jfт)=−SQR1(R2+rвх)С1С2.				(16)

Пример реализации звена второго порядка на базе повторителя тока приведен на рис. 3, а результаты его моделирования на рис. 4. Несмотря на относительно большое влияние частоты единичного усиления на основные параметры звена (3), (4), как видно из сравнения частоты максимума АЧХ и полюса (φ=0) их отличие не превышает 5%. Указанный факт объясняется, как отмечалось выше, особенностями реализации повторителя на базе собственной компенсации влияния емкости коллекторного перехода [4-7].

Рис. 3 Принципиальная схема звена RC-фильтра в САПР Cadence Virtuoso

Рис. 4 Амплитудная и фазочастотная характеристика звена активного СВЧ фильтра

Основные выводы

Полученные результаты показывают, что базовый принцип собственной компенсации [4-7] влияния неидеальности полупроводниковых компонентов позволяет существенно (соотношение (11)) уменьшить параметрическую чувствительность звеньев второго порядка полосовых фильтров и поэтому создать достаточные условия их реализации на базе существующих неприцизионных технологий.

Статья подготовлена при выполнения НИР по теме «Разработка и исследование аналоговой электронной компонентной базы нового поколения для систем связи, радиоэлектроники и технической кибернетики» в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы»

Литература

- S.G. Krutchinsky, N.N. Prokopenko High-frequency sections of active filters of mixed-signal SoC based on current amplifiers // http://mts.isrn.com/author/submit/electronics/

- Крутчинский С.Г. Особенность структурного синтеза принципиальных схем микроэлектронных устройств частотной селекции // Известия РАН “Микро-электроника”. 1996. №4.

- Крутчинский С.Г. Повышение стабильности ARC–устройств на базе унифицированных микрокомпонентов // Изв. ВУЗов Радиоэлектроника. 2002. Т. 45. № 2. C.55-61.

- Крутчинский С.Г. Прокопенко Н.Н., Старченко Е.И. Компенсация паразитных емкостей активных элементов в электронных устройствах // Проблемы разработки перспективных микроэлектронных систем : Сборник научных трудов / под общ. ред. Академика РАН А.Л. Стемпковского. М.: Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН. 2006. С.194-199..

- Крутчинский С.Г. Прокопенко Н.Н., Ковбасюк Н.В., Будяков А.С., Савченко Е.М. Методы компенсации основных составляющих выходной емкости транзисторов в аналоговых микросхемах // Проблемы разработки перспективных микроэлектронных систем: Сборник научных трудов / под общ. ред. Академика РАН А.Л. Стемпковского. М.: Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН. 2006. С. 223 – 228.

- Крутчинский С.Г. Прокопенко Н.Н., Старченко Е.И., Будяков А.С., Савченко Е.М. Опыт разработки и моделирования аналоговых микросхем с предельными параметрами на базе Российских биполярных технологий // Проблемы разработки перспективных микроэлектронных систем : Сборник научных трудов / под общ. ред. Академика РАН А.Л. Стемпковского. М.: Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН. 2006. С. 206 – 211.

- Prokopenko N.N., Budyakov A.S., Kovbasjuk N.V., Krutchinsky S.G., Savchenko J.M. Сompensation methods of basic transistors output capacitance components in analog integrated circuits // 4th European Conference on Circuits and Systems for Communications, ECCSC '08 sponsors: Romanian Ministry of Education. Bucharest, 2008. С. 77-82.