Оценивание частот генераторов на основе совместной обработки фаз формируемых сигналов

Д.Д. Габриэльян, И.А. Енгибарян, О.А. Сафарьян

Введение. В условиях постоянного расширения и повышения качества предоставляемых услуг связи и передачи данных, позиционирования на местности, мониторинга состояния и положения объектов различного назначения на первое место выходит требование обеспечения стабильности частоты генераторного оборудования, входящего в состав данных радиоэлектронных систем, или максимально точного оценивания их частоты в каждый момент времени [1, 2]. Кроме того, требования к стабильности частоты генераторного оборудования также постоянно возрастают в связи с освоением все более высоких частотных диапазонов и увеличением числа работающих радиоэлектронных систем в пределах одного частотного диапазона.

В настоящее время для получения высокой точности оценки частот генераторов наибольшее распространение находят методы, основанные на основе сравнения с частотой или фазой сигналов высокостабильных генераторов, реализуемые в рамках методов частотной или фазовой автоподстройки частоты колебаний (ЧАПЧ и ФАПЧ) [3, 4].

При технической реализации данных методов используются эталонные генераторы, параметры которых являются опорными при получении оценки. Однако использование опорных источников сигналов в силу различных факторов, связанных с условиями эксплуатации, не всегда возможно. Кроме того, к недостаткам таких систем можно отнести невозможность получения колебаний с долговременной относительной нестабильностью частоты меньшей, чем у эталонного генератора. Это обуславливает целесообразность поиска принципиально новых подходов к решению этой задачи.

Одним из возможных направлений повышения стабильности генераторов является проведение косвенных измерений частоты генераторов и последующая обработка результатов измерений с использованием статистического подхода [5]. Данный подход открывает реальные возможности получения оценок частот колебаний, имеющих более высокую точность, чем точность формирования колебаний любого из взятых по отдельности генераторов. Предложенный в [5] способ основан на совместной обработке отклонений частот каждого из совокупности генераторов от номинального значения. Однако ряд вопросов, в частности, взаимосвязи числа и параметров генераторов и точности оценки частоты колебаний каждого из них остались в [5] вне рамок исследований.

Цель статьи - установление зависимости между числом генераторов и их параметрами и потенциально достижимой точностью оценки частоты генератора при использовании предложенного в [5] способа.

Постановка задачи. Рассмотрим систему из K+1 генераторов, функционирующих с частотами f0k каждый и отличными друг от друга относительными нестабильностями σk, соединенных как показано на рис. 1.

Рис.  1. - Схема соединения генераторов

Сигналы генераторов помимо использования в собственно радиоэлектронных устройствах, определяемых назначением устройства, дополнительно поступают на вход измерителя I. Один из генераторов (в дальнейшем будем обозначать его GK+1), к стабильности которого не предъявляются высокие требования, используется для задания временного интервала измерений (данный временной интервал реализуется при поступлении от GK+1 генератора определенного количества импульсов или периодов колебаний). Из-за нестабильности генератора GK+1 длительность формируемого интервала t отличается от номинального значения t0 и задается с некоторой погрешностью Δt=t−t0.

Оценка частот генераторов. Число импульсов генераторов в течение временного интервала измерений длительностью t определяются выражением:

Nk=N0k+ΔNk'+ΔNk'',        k=1,...,K,                                (1)

где N0=f0kt0 - номинальное значение числа импульсов, формируемых k-м генератором; ΔNk'=Δfkt0 - отклонение числа импульсов k-го генератора от номинального значения, вследствие его собственной нестабильности; ΔNk''=f0kΔt - отклонение числа импульсов k-го генератора от номинального значения, вследствие нестабильности временного интервала измерений, (нестабильность K+1-го генератора).

Слагаемое ΔfkΔt, имеющее более высокий порядок малости по сравнению с остальными членами, при записи соотношения (1) опущено. Величина Δfk на основе равенства (1) может быть записана следующим образом:

Δfk=Nk−N0k−f0kΔtt0.                                                (2)

Будем считать, что отклонения частот генераторов Δfk k=1,...,K носят случайный характер и обусловлены воздействием большого числа независимых и приблизительно равнозначных факторов, вследствие чего являются независимыми и удовлетворяют нормальному закону распределения с математическим ожиданием, равным нулю, и дисперсией σk2f0k2.

С учетом зависимости (2) и сделанного предположения о характере распределения их плотность распределения случайных величин Δfk определяется выражением 6:

pΔfk=1σk2πexp−Nk−N0k−f0kΔt22σk2f0k2t02, k=1,...,K.                 (3)

На основе статистического ряда измеряемых значений ΔNk с использованием метода максимального правдоподобия 7 может быть получена оценка отклонения временного интервала измерений Δt от номинального значения t0.

Запишем функцию правдоподобия для рассматриваемого случая:

LΔt=k=1K12πσk2exp−k=1K(ΔNk−f0kΔt)22σk2f0k2t02.                             (4)

С учетом данной функции оценка нестабильности временного интервала Δt, соответствующая максимуму выражения (4), может быть определена следующим образом:

Δt=k=1KΔNkσk2f0kk=1K1σk2−1.                                        (5)

Получаемая на основе (5) оценка нестабильности временного интервала является несмещенной и состоятельной. Исходя из независимости отклонений номинальных частот Δfk в различных генераторах, можно получить

DΔ t=t02k=1K1σk2k=1Kp=1K1σk2σp2,                                      (6)

характеризующую точность оценки длительности формируемого временного интервала.

Найденное в (5) значение оценки нестабильности временного интервала дает возможность на основе равенства (2) определить оценку отклонения частоты k-го генератора. В результате того, что отклонения частот генераторов носят случайный характер, их число является конечным, то Δfk≠Δfk (k=1,...,K), и, следовательно, fk≠f0k. В то же время, на основании (5) и (6) нетрудно заметить, что MΔfk=Δfk, в силу чего Mfk=f0k.

Точность оценки дисперсии Δfk с учетом равенства (6) определяется формулой:

DΔfk=σK+12f0k2−2f0k3KσK+12p=1Kσp2f0p+f0k4p=1Kσp2+K2σK+12p=1Kl=1Kσp2σl2f0pf0l,                        (7)

или

DΔfk=f02σ2K при f0k=f0, σk=σ, k=1,...,K.                            (8)

Последнее соотношение справедливо для частного случая, когда объединяемые в систему генераторы имеют идентичные относительные нестабильности и одинаковые номинальные частоты. При этом относительная нестабильность может быть уменьшена в K раз.

Таким образом, оценка длительности временного интервала и отклонения частоты k-го генератора может быть получена с использованием соотношений (5) и (6).

Заключение. В статье приведены соотношения, определяющие потенциально достижимую точность оценки частоты каждого из объединяемых для повышения точности в одну систему генераторов, достигаемую на основе совместной обработки данных об отклонениях фаз их сигналов.

Литература

1.Габриэльян Д.Д., Сафарьян О.А. Взаимосвязь параметров генераторов и дисперсии оценки измерений временного интервала Радиоэлектронные средства передачи и приема сигналов и визуализации информации // Материалы Второй Всероссийской конференции. Москва-Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – 124с.

2.Габриэльян Д.Д., Прыгунов А.А., Прыгунов А.Г., Сафарьян О.А.Метод оценки частот в системе генераторов. Физические основы приборостроения 2012. Том 1. № 2. – 108с.

3.Шахгильдян В.В., Ляховкин А.А. Фазовая автоподстройка частоты. М.: Связь, 1966. - 333 с.

4. Клеппер Дж., Френкл Дж. Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты. (Следящие демодуляторы сигналов с угловой модуляцией). - М.: Энергия ,1977. - 440 с.

5. Пат. №2219654, RU, МПК7 H 03 L 7/00, G 01 R 23/12 , Способ стабилизации частот генераторов / Д.Д. Габриэльян, А.Г. Прыгунов, В.В. Хуторцев, В.В. Трепачев – Опубл. 20.12.03 в Бюл. № 35.

6. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебник для вузов.-5-е. изд. стер- М.:  Высшая школа, 1998. - 576 с.

7. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров).- М.: Наука, 1973. – 832 с.