Особенности динамического возбуждения слоистых сред внутренними источниками колебаний

Р.Р. Кадыров,  А.А. Ляпин

Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону

Задачи расчета поверхностных сооружений при динамических воздействиях внутренними источниками колебаний связаны с проблемами сейсмостойкого строительства, возведением зданий в зонах, близких к линиям метрополитена мелкого и среднего заложения. При этом основные особенности такого воздействия связаны как со спектральным составом возбуждения, так и  строением  неоднородного грунта. Во многих случаях грунт можно моделировать слоисто–неоднородной упругой или вязкоупругой средой.

1. Постановка задачи

Рассматривается задача возбуждения гармонических колебаний внутренним источником, заглубленным в слоисто-неоднородную полуплоскость.

Пусть область, занимаемая линейно-упругой средой представляет собой многослойную полуплоскость D (Рис. 1).

D=D1∪D2∪...∪DN

D1=x>0; y∈−∞,+∞- полуплоскость;
Dj=x∈(−xj,−xj−1); y∈−∞,+∞, xj=i=2jhi;  -j-й слой  (j=2,...,N);

Рис. 1

Физические свойства среды описываются плотностью ρj и скоростями распространения поперечных и продольных волн: VSj,VPj.

Условия стыковки разнородных сред считаются жесткими с требованием непрерывности векторов перемещений и напряжений при переходе через границы раздела.

В точке с координатами r0=x0,y0 действует сосредоточенный источник гармонических с частотой  ω колебаний:

Pδx−x0δy−y0⋅exp−iωt

2.  Построение решения

Решение поставленной задачи соответствует построению матрицы фундаментальных решений точечного источника, реализация которого осуществляется с помощью принципа суперпозиции.

В  основе данного построения решения для многослойной среды лежит вывод определяющих соотношений для одного слоя с заданными на его гранях векторами напряжений.

Пусть в локальной системе координат для j-го слоя: x,y: x∈0,hj , y∈−∞,∞ амплитудные функции перемещений при действии сосредоточенного в r0 источника имеют вид:

U(r0,r)=U1(j)(r0,r),U2(j)(r0,r)=Ux(j)(r0,r),Uy(j)(r0,r).

Функции Uk(j)(r0,r) удовлетворяют уравнениям движения Ляме  [1]

(λj+2μj)graddiv U−μjrotrot U=−ρjω2U,

λj и μj- постоянные Ляме:     VP j=λj+2μjρj , VS j=μjρj.

Согласно предлагаемому методу данные функции будем разыскивать в виде

Uk(j)=Uk(j,1)+Uk(j,2)+Uk(j,3).

(При аналогичном рассмотрении полуплоскости считаем Uk(j,1)≡0 ).

Здесь слагаемые Uk(j,n)(x,y), n=1,2 данного представления являются решениями уравнений Ламе для однородной полуплоскости с удовлетворением граничных условий:

σx=t(j,1)(0,y)=μj X(j,1)(y),     τxy=t(j,2)(hj,y)=μj X(j,2)(y).

Вектор перемещений U(j,1)(x,y) представим в виде интеграла Фурье через трансформанты вектора напряжений X(j,1)(y):

U(j,1)(x,y)=12πΓP(j,1)(x,α)⋅X(j,1)(α)e−iαydα.	(1)

Контур G определен принципом предельного поглощения: обходит положительные полюса подынтегральной функции снизу, отрицательные - сверху, а на остальной части совпадает с  вещественной осью. Элементы матрицы P(j,1) имеют вид:

P11(j,1)(x,α)=σj1ΔR−ζj2ej1+2α2ej2,   P12(j,1)(x,α)=iαΔR−2σj1σj2ej1+ζj2ej2,
P21(j,1)(x,α)=iαΔR−ζj2ej1+2σj1σj2ej2,      P22(j,1)(x,α)=σj2ΔR2α2ej1−ζj2ej2,
ΔR=−4α2σj1σj2+ςj4,   ejk=e−σjkx,

ζj2=α2+σj22 ; σjk2=α2−θjk2 ; θj1=ωVpj ; θj2=ωVsj,

Vpj,Vsj - скорости распространения волн в соответствующей среде.

Аналогично формуле (1) определяются перемещения для полуплоскости x≤hj через функции X(j,2)(α), где для элементов Pnm(j,2)(x,α) справедливы соотношения:

Pnm(j,2)(x,α)=(−1)δnmPnm(j,1)(hj−x,α), n,m=1,2,    δnm- символ Кронекера.

Определяя напряженное состояние слоя в виде суммы соответствующих решений для двух полуплоскостей, получим:

colσx,τxy(j,1)(x,y)=12πΓW(j,1)(x,α)⋅X(j,1)(α)e−iαydα,	(2)

где

W11(j,1)(x,α)=1ΔRζj4ej1−4σj1σj2α2ej2,   W12(j,1)(x,α)=2iασj2ζj2ΔRej1−ej2,

W21(j,1)(x,α)=2iασj1ζj2ΔRej1−ej2, W22(j,1)(x,α)=1ΔR−4σj1σj2α2ej1+ζj4ej2.

Для второй группы слагаемых найдем:

Wnm(j,2)(x,α)=(−1)δnm+1Wnm(j,1)(hj−x,α).

Соответственно функции Uk(j,3) определяют перемещения в однородной плоскости  с параметрами рассматриваемого слоя  от действия сосредоточенного источника колебаний P(r0)=p1(x0,y0),p2(x0,y0) в виде набора цилиндрических волн [2] и соответствуют компонентам матрицы U(r0,r):

Uk(j,3)(x0,y0,x,y)=l=12Ukl(j,3)(x0,y0,x,y) pl(x0,y0); k=1,2.

С помощью формул переразложения [3] они могут быть записаны в преобразованном по Фурье виде:

Ukl(j,3)(x0,y0,x,α)=Fy[Ukl(j,3)]=−∞+∞Ukl(j,3)(x0,y0,x,y)exp(iαy)dxUkl(j,3)(x0,y0,x,y)=Fα−1[Ukl(j,3)]=12πΓUkl(j,3)(x0,y0,x,α)exp(−iαy)dx,   k,l=1,2,

где

U11(j,3)(x0,y0,x,α)=Aj−σj1Ej1+α2Ej2σj2,U12(j,3)(x0,y0,x,α)=U21(j,3)(x0,y0,x,α)=iαAjEj1−Ej2sign(x−x0),

U22(j,3)(x0,y0,x,α)=Aj−σj2Ej2+α2Ej1σj1,

Ejk=exp(−σjkx0−x), k=1,2; Aj=exp(iαy0)2θj22.

Аналогично для фундаментальных решений по напряжениям получим:

Tkn(j,3)(x0,y0,x,y)=l=12Tlkn(j,3)(x0,y0,x,y) pl(x0,y0); k,n=1,2.

Или в преобразованиях Фурье:

T111(j,3)(x0,y0,x,α)=Ajςj2Ej1−2α2Ej2sign(x−x0),  T211(j,3)(x0,y0,x,α)=iαAjσj1ςj2Ej1−2σj1σj2Ej2,

T112(j,3)(x0,y0,x,α)=iαAjσj22σj1σj2Ej1−ςj2Ej2,

T212(j,3)(x0,y0,x,α)=Aj−2α2Ej1+ςj2Ej2sign(x−x0),

T122(j,3)(x0,y0,x,α)=Aj−ηj2Ej1+2α2Ej2sign(x−x0), ηj2=2α2+λjμjθj12,

T222(j,3)(x0,y0,x,α)=iαAjσj1−ςj2Ej1+σj22−θj22θj121−σj2σj1Ej2.

Введенные трансформанты Фурье функций напряжений X(j,k)(α) представлений (1), (2) являются неизвестными и должны быть определены из условий стыковки разнородных составляющих слоистой полуплоскости между собой. Удовлетворяя равенствам компонент векторов перемещений и напряжений при переходе через границы раздела сред в преобразованиях Фурье, получим систему линейных алгебраических уравнений с 4N+2 неизвестными:

A(α)⋅X(α)=B(α),

где X(α) - общий вектор неизвестных напряжений для многослойной структуры.

Полученные таким образом фундаментальные решения обладают важным свойством отсутствия напряжений на дневной поверхности x=xN.

- Анализ численных результатов

В качестве иллюстрации характера поведения построенных фундаментальных решений исследованы зависимости компонент вектора перемещений и тензора напряжений от положения источника, точки наблюдения и свойств слоев полуплоскости.

На рис. 2 показано поведение нормальных вертикальных напряжений σx в зависимости от положения источника колебаний в фиксированной точки наблюдения (с координатами (-5; 0,5)). Положение источника определяется выражением x0∈−15,10, y0=0. По анализу графика видно, что в точке наблюдения развиваются интенсивные колебания, при положении источника  внутри слоя пониженной жесткости, имеющие немонотонный характер. Максимальное значение данных напряжений превышает уровень напряжений при возбуждении среды с поверхности более чем в 10 раз.

Рис. 2

Рис. 3

На рис. 3 представлены горизонтальные перемещения Uy, в случае возбужения среды внутренним источником колебаний, расположенном на глубине x0=5 в полуплоскости. При движении точки наблюдения от поверхности среды х = -15 в глубь х=10. Мягкая прослойка, положение которой определяется диапазоном x∈−13,−9 приводит к экранированию горизонтальных смещений выше нее. В самой же прослойке наблюдаются осциллирующие на глубине колебания, соизмеримые с колебаниями вблизи источника, которые имеют более плавный характер, по отношению к точке наблюдения.

Имеющие общие закономерности, особенности поведения напряжения состояния среды, наблюдается так же в случае наличия более жесткой прослойки, а также в сочетании жесткая - мягкая прослойка. Таким образом, структура слоистой конструкции существ образом влияет на характер волновых полей, генерируемых внутренним источником колебанием, при наблюдении, как на поверхности области, так и внутри нее.

ЛИТЕРАТУРА

- Новацкий В.   Теория упругости. М.: Мир, 1975. –872 с.

- Бенерджи П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов в прикладных науках. -М.: Мир, 1984.

- Морс Ф.М.,  Фешбах Г.    Методы теоретической физики. 
-Т.1. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. –930 с.,  
-Т.2. М.: Изд-во иностр. лит., 1960. –886 с.