Применение метода Галёркина при расчете на устойчивость сжатых стержней с учетом ползучести

М. Ю. Козельская, А. С. Чепурненко, С. В. Литвинов

Задачи расчета на устойчивость сжатых стержней с учетом физической нелинейности материала рассматриваются в работах [1-10].  Как правило, решение этих задач сводится к линейному неоднородному дифференциальному уравнению второго или четвертого порядка относительно прогиба. В случае шарнирного опирания стержня разрешающее уравнение имеет вид [5]:

d2vdx2+F⋅vEI+M0EI−1IAεydA=0.						(1)

Решать данное уравнение в работе [5] предлагается методом конечных разностей. Однако этот метод не очень удобен, если стержень имеет переменную по длине геометрию сечения, особенно в том случае, когда жесткость стержня изменяется дискретно.

Рассмотрим решение уравнения (1) методом Галёркина. Сущность этого метода заключается в том, что сначала задаются базисными функциями, которые должны удовлетворять граничным условиям, затем в исходное уравнение подставляют приближенное решение и вычисляют его невязку. Далее выдвигается требование ортогональности невязки к базисным функциям.

Широко используется метод Галёркина в сочетании с методом конечных элементов, то есть когда в качестве базисных функций применяются функции формы.

Для линейного конечного элемента прогиб в произвольной точке выражается через узловые перемещения Vi, Vjв виде:

v(x)=Ni⋅Vi+Nj⋅Vj=Ni Nj⋅Vi=[N]⋅V,			(2)

где [Ni Nj]=[1−xL, xL].

Продифференцировав выражение (2) по x, получим:

dvdx=d[N]dx⋅V=[−1L, 1L]⋅V.

Применение метода Галёркина к уравнению (1) приводит к условию:

0lNТ(d2vdx2+F⋅vEI+M0EI−1IAεydA)dx=0.					(3)

Интеграл по длине стержня можно разбить на сумму интегралов по длине каждого элемента:

0lNТ(d2vdx2+F⋅vEI+M0EI−1IAεydA)dx=e=1mL(e)N(e)Т(d2v(e)dx2+F⋅v(e)EI+M0(e)EI−1IA(e)εydA)dx.			(4)

Чтобы понизить порядок производной в интеграле L(e)N(e)Тd2v(e)dx2dx, применим интегрирование по частям:

L(e)N(e)Тd2v(e)dx2dx=N(e)Тdv(e)dx|0L(e)−L(e)dN(e)Тdxdvdxdx=−1L(e)1 −1.

Рассмотрим остальные слагаемые, входящие в выражение (4):

L(e)N(e)ТF⋅v(e)EIdx=FEIL(e)N(e)ТN(e)dx⋅V=F⋅L(e)6EI2 1;

L(e)N(e)Т(1IA(e)εydA)dx=L(e)2I1.

В случае, когда сила F приложена с эксцентриситетом e , момент M0=Fe.

L(e)N(e)Т(M0(e)EI)dx=F⋅e⋅L(e)2EI1.

Если стержень имеет начальное искривление v0(x)=f0sin(πxl), то M0=Fv0.

L(e)N(e)Т(M0(e)EI)dx=F⋅f0EI0L(e)1−xL(e)

Окончательно условие (3) можно записать в виде: K⋅V=P, где K=e=1mK(e)– матрица жесткости всего стержня, получаемая суммированием локальных матриц жесткости элементов.

K(e)=1L(e)1 −1.

Вектор нагрузки:

P(e)=F⋅e⋅L(e)2EI1 – для случая приложения силы с эксцентриситетом.

P(e)=F⋅f0EI⋅lπ⋅lπ⋅L(e)⋅(sinπXil−sinπXjl)+cosπXjl – если стержень имеет начальный прогиб.

Для сравнения результатов расчета по методу Галеркина с решениями других авторов будем использовать уравнение связи Максвелла-Гуревича. Данное уравнение применяется в работах[1-5, 7,8].  Оно имеет вид  ∂ε∂t=fη,

где f- функция напряжений, η- коэффициент релаксационной вязкости.

f=σ − E∞ε,  1η=1η0efm.

Здесь η0– коэффициент начальной релаксационной вязкости; E∞ – модуль высокоэластичности; m– модуль скорости.

Вычисления выполнялись для полимерного стержня прямоугольного сечения размерами b=15мм и h=8мм, материал ЭДТ-10. При расчетах использовались следующие значения: l=157 мм, F=68кг, E=295 кг/мм2, E∞=315 кг/мм2, m*=0.35 кг/мм2, η0=109 кг·с/мм2, e=0,16мм.  Сравнение результатов расчета с работами И. И. Кулинича [5] и академика В. И. Андреева [4] для случая, когда M0=F⋅e, представлено в табл.1.

Таблица №1

Сравнение результатов расчета различных авторов

| y, мм | t=54 мин |  |  | t=108 мин |  |  | t=162 мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σ1, МПа | σ2, МПа | σ3, МПа | σ1, МПа | σ2, МПа | σ3, МПа | σ1, МПа | σ2, МПа | σ3, МПа |
| -4 | 16,000 | 16,002 | 15,984 | 19,310 | 19,800 | 19,292 | 34,435 | 31,632 | 32,612 |
| -2 | 11,152 | 11,147 | 11,143 | 13,305 | 13,586 | 13,293 | 22,893 | 21,134 | 21,733 |
| 0 | 5,780 | 5,780 | 5,780 | 5,982 | 6,010 | 5,982 | 6,692 | 6,680 | 6,672 |
| 2 | 0,270 | 0,274 | 0,278 | -1,947 | -2,001 | -1,733 | -9,396 | -9,189 | -9,906 |
| 4 | -5,254 | -5,247 | -5,237 | -9,860 | -10,00 | -9,436 | -23,88 | -23,80 | -24,97 |

где  – результат, полученный И. И. Кулиничем;   – результат, полученный академиком РААСН, проф. В. И. Андреевым;  – результат, полученный авторами. За σ здесь обозначены напряжения в середине пролета.

Для сравнения был проведен расчет ступенчатого стержня той же массы, состоящего из 5 участков. График изменения ширины сечения b показан на рис. 1.

На рис. 2 и 3 показаны соответственно графики роста стрелы прогиба для стержней постоянного и переменного сечения. Как видно из графиков,

Рис.1. - График изменения ширины сечения b

критическое время для стержней переменной жесткости при той же массе больше почти в 4.5 раза, что свидетельствует об экономической эффективности их применения.

| Рис. 2.- График изменения стрелы прогиба для стержня постоянного сечения | Рис. 3. - График изменения стрелы прогиба для стержня переменного сечения |
| --- | --- |

Литература

- Литвинов С.В., Клименко Е.С., Кулинич И.И., Языева С.Б., Торлина Е.А. Расчет на устойчивость стержней из ЭДТ-10 при различных вариантах закрепления [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2011/415  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Литвинов С.В., Клименко Е.С., Кулинич И.И., Языева С.Б. Расчет на устойчивость полимерных стержней с учетом деформаций ползучести и начальных несовершенств [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2011/418 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Литвинов С.В., Языев Б.М., Бескопыльный А.Н., Ананьев И.В. Расчет на устойчивость стержней из ЭДТ-10 при начальной погиби стержня в виде S-образной кривой [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №1. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/723 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Андреев В.И. Устойчивость полимерных стержней при ползучести: дис. канд. техн. наук. – М., 1967.

- Кулинич И.И. Устойчивость продольно-сжатых стержней переменной жесткости при ползучести: дис. канд. техн. наук. – Ростов-на-Дону, 2012.

- Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. – М.: Наука, 1975.

- Языев С.Б. Устойчивость стержней при ползучести с учетом начальных несовершенств: дис. канд. техн. наук. – Ростов-н/Д, 2010.

- Языев Б.М., Андреев В.И. Выпучивание продольно-сжатых стержней переменной жесткости при ползучести.[Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4.– Режим доступа http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1259 (доступ свободный) – Загл . с экрана. – Яз. рус.

- Egorov Y.V. On the Lagrange problem about the strongest colonn // Rapport Interne 02-16. Universite Paul Sabatier, Toulouse. 2002.  — С. 1-7.

- Bleich H.H. Nonlinear creep deformations of columns of rechtangular cross section // Iourn. of Appl. Mech. Dec. 1959