Поведенческая модель микромеханического сенсора угловых скоростей для моделирования в среде Simulink программного пакета MatLab

И.Е. Лысенко, С.А. Синютин, О.Ю. Воронков

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Работа посвящена синтезу поведенческой модели сенсора угловых скоростей в среде Simulink программного пакета MatLab на основе математической модели этого устройства в форме дифференциальных уравнений. Приводятся результаты моделирования динамики синтезированной поведенческой модели сенсора в виде переходных процессов и спектрального анализа при реакции системы на внешние воздействия.

Ключевые слова: микросистемная техника, микроэлектромеханическая система, элементная база, гироскоп, электростатика, конструкция, модель, моделирование, переходной процесс, спектральный анализ.

Введение

В настоящее время развитию микросистемной техники (далее МСТ) уделяется большое внимание. По экспертным оценкам глобальный рынок микромеханических компонентов МСТ в 2017 году превысит 5,4 млрд долларов США. При этом в разы возрастет доля применения микромеханических сенсоров угловых скоростей (гироскопов) в бытовой электронике: планшетных компьютерах, мобильных телефонах, ноутбуках, электронных книгах, интерактивных игровых приставках и т.п. [1 – 5].

В данной статье рассматривается поведенческая модель электростатического микромеханического гироскопа (далее ММГ) с целью проверки работоспособности синтезируемых компонентов МСТ.

Конструкция сенсора

На рисунке 1 представлена конструкция микромеханического гироскопа.

Разработанный микромеханический гироскоп содержит инерционную массу 1, подвес чувствительного элемента 2, электростатические приводы 3, емкостные преобразователи перемещений 4.

Как известно [1], для получения наибольшей амплитуды колебаний инерционной массы под действием сил инерции Кориолиса необходимо добивать равенства собственных частот колебаний по осям чувствительности (ось Y) и вынужденных колебаний под действием сил электростатики (ось Х). Помимо коэффициента жесткости подвеса чувствительного элемента, зависящего от свойств материала структуры чувствительного элемента и конфигурации балок подвеса, влияние на динамические свойства чувствительного элемента оказывают также емкостные преобразователи перемещений и электростатические приводы через коэффициент электростатической упругости. Коэффициент электростатической упругости негативно влияет на динамические свойства микромеханического компонента, уменьшая действие восстанавливающих сил. Необходимо помнить, что данный коэффициент усиливает эффект неконтролируемого электростатического притяжения и снижает пороговое напряжение его наступления [1, 5, 6].

Рис. 1. – Микромеханический сенсор угловых скоростей

Математическая модель

Математическая модель движения чувствительного элемента ММГ может быть получена на основе уравнения Лагранжа 2-го рода и представлена следующим образом [1, 8]:

x=−2⋅δ⋅x−ω12⋅x+Fel2−Fel1⋅m−1+ +Fx⋅m−1+Ω⋅(y+Ω⋅x),y=−2⋅δ⋅y−ω22⋅y+Fk⋅m−1+Fel4−Fel3⋅m−1+	(1)

где x, y – перемещения чувствительного элемента по осям Х и Y; m – масса чувствительного элемента; δ – коэффициент затухания; ω1, ω2 – собственные частоты колебаний; Fx, Fy – силы инерции; Fel1, Fel2 – электростатические силы; Fk – сила инерции Кориолиса; Ω – угловая скорость.

Силы, действующие на чувствительный элемент, выражаются равенствами [1, 9]:

Fel1=2⋅N1⋅ε⋅ε0⋅hd1⋅UDCUAC1,Fel2=2⋅N1⋅ε⋅ε0⋅hd1⋅UDCUAC2,Fel3=2⋅N1⋅ε⋅ε0⋅hd1⋅UDCUAC3,Fel4=2⋅N1⋅ε⋅ε0⋅hd1⋅UDCUAC4,Fk=2⋅m⋅x⋅ω1⋅Ω,Fx=m⋅ax,Fy=m⋅ay,	(2)

где N1 – число пальцев подвижного гребенчатого электрода электростатического привода; ε – относительная диэлектрическая проницаемость воздушного зазора; ε0 – электрическая постоянная; h – толщина структурного слоя; d1 – зазор между пальцами гребенок подвижного и неподвижного электродов электростатического привода; UDC – постоянное напряжение; UAC1, UAC2, UAC3, UAC4 – переменные напряжения; ах, аy – линейные ускорения по осям Х и Y;

Изменение емкостей преобразователей перемещений считается по формулам [1, 9, 10]:

dCx=ε⋅ε0⋅N2⋅N3⋅l⋅hd22⋅x,	(3)

где N2, N3 – число пальцев и гребенок подвижных электродов емкостных преобразователей перемещений; l – длина перекрытия пальцев гребенок подвижных электродов емкостных преобразователей перемещений; d2 – зазор между пальцами гребенок подвижного и неподвижного электродов емкостных преобразователей перемещений.

Собственные частоты чувствительного элемента ММГ будут определяться выражениями:

ω1=k−kel1m=ω012−kel1m,	(4)

где k – жесткость подвеса чувствительного элемента; kel1, kel2 – коэффициенты электростатической упругости, вычисляемые из уравнений:

kel1=2⋅N1⋅ε⋅ε0⋅hd1⋅x⋅UDCUAC1,	(5)

Поведенческая модель

На основе математической модели (1) с учетом выражений (2 – 5) была разработана поведенческая модель микромеханического гироскопа.

На рисунке 2 представлена поведенческая модель ММГ, разработанная для моделирования в среде Simulink программного пакета MatLab.

Рис. 2. – Поведенческая модель сенсора угловых скоростей

С применением прямых и обратных связей на главные сумматоры подаются одночлены из уравнений: сигналы со входов системы, собственно переменные состояния и их первые производные с требуемыми знаками (плюс или минус в зависимости от знака в уравнении) и коэффициентами. На входах системы оказываются переменные, не относящиеся к переменным состояния, т.е. исходные данные, не являющиеся константами. Именно они играют роль задающих воздействий, характер которых определяется целями управления. Прохождение сигналов по блок-схеме реализуется посредством прямых и обратных связей, усилительных коэффициентов, сумматоров и умножителей в соответствии с уравнениями в переменных состояния.

Результаты моделирования

Результаты моделирования динамики синтезированной системы представлены графически на рисунках 3 – 6 в виде переходных процессов и спектрального анализа, имеющих целью исследование параметров демпфирования и частотных свойств объекта. Переходные процессы являются реакцией системы на прямоугольные импульсы (именно по этим законам в рамках поставленного эксперимента изменяются во времени линейные ускорения ax, ay и угловая скорость Ω). Спектральным анализом отражены собственные резонансы системы на частотах ω01 и ω02.

Рис. 3. – Переходной процесс относительно переменной x
(измерение линейного ускорения по оси x)

Рис. 4. – Переходной процесс относительно переменной y
(измерение линейного ускорения по оси y)

Рис. 5. – Спектральная мощность переменной x

Рис. 6. – Спектральная мощность переменной y

В ходе моделирования ММГ периоды импульсов равны: на входе переменной ax – 50 с, на входе переменной ay – 20 с, на входе переменной Ω – 30 с.

Заключение

Моделированием подтверждена корректная работа сенсора угловых скоростей. В ходе эксперимента была выявлена высокая добротность колебательной системы, обусловленная малым демпфированием и отраженная медленным затуханием переходных процессов, а также ярко выраженными резонансами.

Результаты исследований, изложенные в данной статье, получены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации проекта «Создание высокотехнологичного производства для изготовления комплексных реконфигурируемых систем высокоточного позиционирования объектов на основе спутниковых систем навигации, локальных сетей лазерных и СВЧ маяков и МЭМС технологии» по постановлению правительства №218 от 09.04.2010 г. Исследования проводились в Южном федеральном университете (г. Ростов-на-Дону).

Литература

- Распопов В.Я. Микромеханические приборы. Тула: Тульский государственный университет, 2007. 400 с.

- Тимошенков С.П., Кульчицкий А.П. Применение МЭМС-сенсоров в системах навигации и ориентации подвижных объектов // Нано- и микросистемная техника. 2012. №6. С. 51 – 56.

- Аравин В.В., Вернер В.Д., Сауров А.Н., Мальцев П.П. МЭМС высокого уровня – возможный путь развития МЭМС в России // Нано- и микросистемная техника. 2011. №6. С. 28 – 31.

- Вернер В.Д., Мальцев П.П., Резнев А.А., Сауров А.Н., Чаплыгин Ю.А. Современные тенденции развития микросистемной техники // Нано- и микросистемная техника. 2008. №8. С. 2 – 6.

- Лысенко И.Е. Интегральные микромеханические сенсоры угловых скоростей и линейных ускорений. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2013. 180 с.

- Alper, S.E., K. Azgin and T. Akin, 2007. A high-performance silicon-on-insulator MEMS gyroscope operating at atmospheric pressure. Sensors and Actuators A, 135: 34 – 42.

- Lysenko, I.E., 2013. Modeling of the micromachined angular rate and linear acceleration sensors LL-type with redirect of drive and sense axis. World Applied Sciences Journal, 27 (6): 759 – 762.

- Коноплев Б.Г., Лысенко И.Е., Шерова Е.В. Интегральный сенсор угловых скоростей и линейных ускорений // Инженерный вестник Дона, 2010, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2010/240.

- Лысенко И.Е., Ежова О.А. Критерии равенства собственных частот колебаний чувствительных элементов микромеханических гироскопов-акселерометров // Инженерный вестник Дона, 2014, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2475.

- Лысенко И.Е. Моделирование двухосевого микромеханического сенсора угловых скоростей и линейных ускорений LR-типа // Инженерный вестник Дона, 2013, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2013/1549.

References

- Raspopov V.Ya. Mikromekhanicheskie pribory [Micromechanical devices]. Tula: Tul'skiy gosudarstvennyy universitet, 2007. 400 p.

- Timoshenkov S.P., Kul'chitskiy A.P. Nano- i mikrosistemnaya tekhnika. 2012. №6. pp. 51 – 56.

- Aravin V.V., Verner V.D., Saurov A.N., Mal'tsev P.P. Nano- i mikrosistemnaya tekhnika. 2011. №6. pp. 28 – 31.

- Verner V.D., Mal'tsev P.P., Reznev A.A., Saurov A.N., Chaplygin Yu.A. Nano- i mikrosistemnaya tekhnika. 2008. №8. pp. 2 – 6.

- Lysenko I.E. Integral'nye mikromekhanicheskie sensory uglovykh skorostey i lineynykh uskoreniy [Integral micromechanical angular rate and linear acceleration sensors]. Taganrog: Izd-vo YuFU, 2013. 180 p.

- Alper, S.E., K. Azgin and T. Akin, 2007. A high-performance silicon-on-insulator MEMS gyroscope operating at atmospheric pressure. Sensors and Actuators A, 135: 34 – 42.

- Lysenko, I.E., 2013. Modeling of the micromachined angular rate and linear acceleration sensors LL-type with redirect of drive and sense axis. World Applied Sciences Journal, 27 (6): 759 – 762.

- Konoplev B.G., Lysenko I.E., Sherova E.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2010, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2010/240.

- Lysenko I.E., Ezhova O.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2475.

- Lysenko I.E. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2013/1549.