Оценка прочности железобетонных плит на продавливание.

О.М. Шогенов, А.М. Беппаев

Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова

Аннотация: В статье анализируется расчет на продавливание плитных конструкций по рекомендациям СНиП 2.03.01-84*Бетонные и железобетонные конструкции. Показано, что существующий метод расчета дает завышенную несущую способность плит перекрытия в безригельных каркасных системах.

В целях установления несущей способности соответствующей конструктивному решению предлагается расчетным путем определять угол пирамиды продавливания.

Ключевые слова: продавливание, нагельный эффект, безригельный каркас, приопорная зона, несущая способность, пирамида продавливания, технологическое отверстие, плита перекрытия, надежность, арматура, бетон.

При проектировании железобетонных безригельных каркасных [1] систем возникает необходимость устройства проемов для пропуска коммуникаций через перекрытия в приопорных зонах, в которых концентрируются значительные внутренние усилия. В целях обеспечения надежной работы конструкции данного узла весьма важно правильно оценить несущую способность арматуры и бетона. При передаче нагрузок на колонну возникает опасность продавливания перекрытия, которая происходит по поверхности усеченной пирамиды. В этой связи возникает необходимость правильно учесть сопротивление арматуры и бетона под арматурой, попавшей в зону пирамиды продавливания.

В СНиП (СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции) имеются рекомендации по установлению несущей способности конструкций на продавливание:

где   1 (для тяжелого бетона);

среднее значение периметра пирамиды продавливания;

рабочая высота;

– расчетное сопротивление бетона на растяжение;

предельное напряжение в хомутах;

площадь поперечного сечения всех хомутов, пересекающих пирамиду продавливания.

В данной формуле рассматривается несущая способность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   сечения, которая образуется средней линией усеченной пирамидой, грани которой наклонены к плоскости плиты перекрытия под углом 450. Такой угол наклона граней продавливания характерен для однородного бетона без армирования. Как видно, в самой формуле рассматривается случай чистого среза арматуры, а несущая способность бетонного сечения ограничивается сопротивлением на растяжение. В рассматриваемой зоне расположено большое количество продольной и поперечной арматуры, устанавливаемой для усиления плиты перекрытия у колонны. Влияние насыщения арматурой приопорного объема на характер разрушения бетона не учитывается в формулах предлагаемой СП (СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.), а это, безусловно, оказывает влияние  на несущую способность плиты у колонны. В этой связи предлагается вернуться к предложению А.Д. Сергиевского по учету армирования приопорной зоны колонны сделанному им в 1962 году [2].  Автор предлагал определять угол пирамиды продавливания по формуле в зависимости от содержания арматуры в бетоне в приопорной зоне:

где   h0 =19см – рабочая высота сечения перекрытия;

расстояние между верхней и нижней сеткой;

коэффициент армирования сечения колонны

количество, площадь арматуры и длина на участке

косвенного армирования у колонны.

площадь бетона внутри сеток косвенного армирования;

В процессе строительных работ возникла необходимость проверить несущую способность плиты перекрытия безригельного каркаса на продавливание ослабленную технологическими отверстиями (рис. 1) , примыкающими к колонне.

Рис. 1. -  Схема пирамиды продавливания

Расчетная нагрузка на перекрытие по условиям эксплуатации составила 1255 кг/м2 при грузовой площади на колонну А = 19.35м2 и зоной усиления у колонны 2.7×2.7м.

Армирование по верху и низу в плоскости плиты симметрично в обоих направлениях:

- по верху: базовое и усиление составляет:

;

- по низу:

;

Тогда:

Продольное армирование колонны:  ;

;

Угол пирамиды продавливания составил:

При таком угле пирамиды продавливания:

- приращение основания составит ;

- основание пирамиды продавливания составит:

-средняя величина периметра пирамиды продавливания с учетом проемов в перекрытии:

Несущая способность бетона по срезу:

В расчетную зону входят 6 из 8 сеток С-1, причем в каждой из 6-ти сеток, лишь 2-3 поперечных хомута пересекают плоскость пирамиды продавливания (рис .2)

Рис.2. -  Схема армирования узла поперечной арматурой.

В расчет принимаем 6 х 2 = 12 стержней хомута  10 мм., тогда несущая способность хомутов составит:

;

Общая несущая способность перекрытия на продавливание с учетом проемов составила:

,

что больше действующей нагрузки равной в 1,6 раз.

Расчетные усилия на продавливание должны удовлетворять ограничениям:

- по несущей способности≤ 2. F = 38,79 < 2×25.6 = 51.2т, т.е. требование выполняется;

- по несущей способности поперечной арматуры, пересекающей плоскость продавливания, Условие также соблюдается:

Если рассматривать пирамиду продавливания по рекомендации СНиП[2] с углом продавливания 450, то периметр поверхности по средней линии составит: 171.1см (с учетом проемов в перекрытии у колонны), и соответственно, возрастет несущая способность  бетона на срез:

Увеличится и количество поперечной арматуры пересекающая поверхность продавливания с 12 до 24,  и несущая способность по арматуре составит:

Проверка ограничений:

- по бетону       < 2;

-по поперечной арматуре

Анализ введенных ограничений показывает, что они практически всегда выполняются, если несущая способность поперечной арматуры Fsw будет находиться в пределах от 0.5∙Fb до 2∙Fb , т.е. четырехкратное изменение площади сечения поперечной арматуры не изменит соблюдение условия прочности. Это обстоятельство свидетельствует о том, что расчет приближенный и не учитывает особенности работы арматуры и бетона в зоне продавливания.

Таким образом, при угле наклона поверхности пирамиды продавливания в =450 происходит завышение в [(34.1+27.8)/24.28] = 2,5 раза несущей способности надколонного узла. В действительности несущая способность узла будет существенно меньше расчетного значения, что недопустимо.

Считаем, что при расчете на продавливание необходимо учитывать нагельный эффект в работе арматуры [3] как продольной (верхней и нижней в плите перекрытия), так и поперечной, устанавливаемой в плите в зоне усиления  у колонн. Необходимо, также учитывать работу бетона на смятие под арматурой, работающей по принципу нагеля [4]. Безусловно, расчет усложниться, но надежность конструкции важнее.

Литература

1. Дорфман А.Э., Левонтин Л.Н. Проектирование безбалочных без капительных перекрытий. – М.: Стройиздат, 1975.- 124 с.

2. Сергиевский А.Д. О расчете плит на продавливание // Бетон и железобетон. – 1962. - №6. – С.27-28.

3. Колчунов Вл. И., Заздравных Э.И. Расчетная модель «нагельного эффекта» в железобетонном элементе // Известия вузов: Строительство и архитектура.- 1996. - №10.- С.18-25.

4. Байков В. Н., Сигалов Э. Е., Железобетонные конструкции, Учеб. для вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1991. — 767 с.

5. Маилян Р.Л., Маилян Д.Р., Веселев Ю.А., Строительные конструкции, Учебное пособие. Изд.2-е -Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 880с.:

6. Беккиев М.Ю., Сопротивление бетона и арматуры силовым воздействиям различных видов, Ростов н/Д, РГСУ,2002. - 250 с.

7. С.Л. Фомин, К. Шейхмус, И.А. Плахотникова, Модели для исследования железобетонных плит на продавливание колоннами при нагреве // Инженерный вестник Дона, 2014, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2666/.

8. Д.Р. Маилян, П.П. Польской, С.В. Георгиев, Свойства материалов, используемых при исследовании работы усиленных железобетонных конструкций // Инженерный вестник Дона, 2016, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3654.

9. Tsoukantas S.G., Tassios T.P. Shear Resistance of Connections between Reinforced Concrete Linear Precast Elements // ASJ Struktural Journal, 1989.

59 р.

10. Sieczkowski J. Projektovanie budynkov wysokich z betonu. Warszawa, Arkady, 1976. 135 p.

References

1. Dorfman A.E., Levontin L.N. Proektirovanie bezbalochnykh bez kapitel'nykh perekrytiy, [Design of reinforced concrete slabs without capital]. M.: Stroyizdat, 1975. 124 p.

2. Sergievskiy A.D. O raschete plit na prodavlivanie [The calculation of the plates for punching]. Beton i zhelezobeton. 1962. №6. pp. 27-28.

3. Kolchunov Vl. I., Zazdravnykh E.I. Raschetnaya model' «nagel'nogo effekta» v zhelezobetonnom elemente [The estimated model of the "pin effect" in a reinforced concrete element]. Izvestiya vuzov: Stroitel'stvo i arkhitektura. 1996. №10. pp. 18-25.

4. Baykov V. N., Sigalov E. E., Zhelezobetonnye konstruktsii [Reinforced concrete structures]. Ucheb. dlya vuzov. 5-e izd., pererab. i dop. M.: Stroyizdat, 1991. 767 p.

5. Mailyan R.L., Mailyan D.R., Veselev Yu.A., Stroitel'nye konstruktsii, [Building construction]. Uchebnoe posobie. Izd.2-e Rostov n/D: Feniks, 2005. 880p.

6. Bekkiev M.Yu., Soprotivlenie betona i armatury silovym vozdeystviyam razlichnykh vidov, [Resistance of concrete and reinforcement power impacts of various types of].Rostov n/D, RGSU, 2002. 250p.

7. S.L. Fomin, K. Sheykhmus, I.A. Plakhotnikova. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2666/.

8. D.R. Mailyan, P.P. Pol'skoy, S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3654.

9. Tsoukantas S.G., Tassios T.P. Shear Resistance of Connections between Reinforced Concrete Linear Precast Elements. ASJ Struktural Journal, 1989 -59 p.

10. Sieczkowski J. Projektovanie budynkov wysokich z betonu. Warszawa, Arkady, 1976. 135 p.