Кинематическое исследование механизма поворота ковша канатного экскаватора

Ю.В. Максимов

Производственные наблюдения рабочего процесса копания экскаватором ЭО-4112 с обратной лопатой, показали, что главной причиной снижения его эксплуатационной производительности является потеря части зачерпнутого грунта на участке подъема и переноса его к месту выгрузки. Это обусловлено, прежде всего, конструктивными особенностями жесткого крепления ковша к рукояти, при котором положение ковша определяется только двумя угловыми координатами: углами поворота стрелы – φстр и рукояти – φр. Это в принципе исключает возможность рационального положения ковша на соответствующем участке траектории (заглубления, зачерпывания, транспортирования, выгрузки). На гидравлических экскаваторах эта проблема решается путем шарнирного соединения ковша с рукоятью и управлением его поворотом дополнительным гидроцилиндром, т.е. положение ковша в этом случае определяется уже тремя координатами – φстр, φр и углом поворота ковша – φк. Для экскаваторов с канатной подвеской шарнирное крепление ковша к рукояти требует дополнительного устройства управления его поворотом. При этом известные схемы внешнего воздействия на ковш практически невозможно согласовать с существующей конструкцией рабочего оборудования. Решение данного вопроса возможно только за счет дополнительной кинематической связи ковша с рукоятью и/или стрелой и реализующей внутренние усилия, обусловленные соответствующим взаимным расположением стрелы и рукояти [1].

Для практической реализации предложенной конструкции необходимо провести кинематическое и динамическое исследование механизма поворота, схема которого представлена на рисунке.

Схема отражает наиболее значимую в свете рассматриваемого вопроса часть траектории рабочего процесса, на которой осуществляется поворот рукояти относительно стрелы с одновременным поворотом ковша относительно рукояти.

Расположим центр прямоугольной системы координат О1 в точке крепления рукояти к стреле совместив ось X с линией соединяющей точку поворота рукояти с точкой поворота стрелы О3. В рассматриваем случае ось Х горизонтальна (угол поворота стрелы βСТ=0), гидроцилиндр Ц2 закрыт, т.е. звено АВ жесткое, а гидроцилиндр Ц1 открыт, что позволяет эвену КН изменять свою длину в соответствии с поворотом ковша.

Механизм поворота ковша представляет собой два смежных четырехзвенных механизма: О1АВО2 и О2СDE, где для первого механизма О1АВО2  ведущим звеном является рукоять 1 (звено О1О2). Звено 1 вращается с угловой скоростью ω1 за счет тягового каната 12 наматываемого на барабан главной лебедки с приводом от электродвигателя (Тдв). Для второго механизма О2СDE ведущим является звено 5 (О2С) которое есть продолжение звена 2 (О2В) первого механизма О1АВО2.

В результате кинематического анализа должны быть установлены функциональные зависимости углов φ2, φ3, φ5, φ6 и φ7 обоих четырехзвенных механизмов от ведущего звена 1, а также угловые скорости ω2, ω3, и ω7. Эти зависимости позволят определить угол поворота ковша как по отношению к рукояти 1, так и по отношению к горизонту (линия передней грани боковой стенки ковша 11), а так же скорости перемещения гидроцилиндров Ц1 (тяга переменной длины 10) и Ц2 (тяга переменной длины – звено 3).

Известны различные методы аналитического исследования плоских шарнирных механизмов [2-8] включая и исследование кинематики рабочего органа одноковшового экскаватора [9] и его нагружения [10]. В последнее время для решения задач синтеза все шире используются различные компьютерные программы [5,6]. В известном труде [2] задачи кинематического исследования сводятся к совместному решению уравнений проекций на оси координат контуров, образованных звеньями механизмов, с последующим дифференцированием этих уравнений для определения угловых скоростей. А в [3] первую часть задачи определяют другим способом – путем решения дополнительно построенных на исследуемом механизме треугольников.

Рис. – Схема механизма поворота ковша

В рассматриваемом механизме соотношения длин звеньев определяют его работу по повороту ковша только в одной четверти окружности, причем проекции звеньев 2 и 3 пересекаются, что выводит данный механизм из ряда классических. Это определило комбинированный подход к решению поставленной задачи.

Обозначим для краткости длины звеньев

O1O2 =l1; O2B =l2; AB =l3; AO1 =l4; O2C =l5; CD =l6; ED =l7; EO2 =l8; EH =l9; HK =l10; EF =l12; O1F = l13.

Для определения угловой скорости ω1 звена 1 запишем из треугольника О1FE векторное равенство

FE = O1E + FO1 .

Уравнения проекций на оси координат

FE∙cosαтк=FO1−O1E∙cosφ1

FE∙sinαтк=O1E∙sinφ1.                                                       (1)

Для определения угла αтк разделим второе уравнение на первое. Получим

tanαтк=O1E∙sinφ1FO1−O1E∙cosφ1 .

Для определения угловой скорости звена 1 дифференцируем по времени t первое уравнение из (1).

−FE∙sinαткdαткdt=O1E∙sinφ1dφ1dt+vтк∙cosαтк .

Из углов в этом уравнении вычтем угол αтк . Тогда имеем

ω1O1E∙sinφ1−αтк=vтк .

Откуда находим значение ω1=vткO1E∙sinφ1−αтк,    (2)

где vтк – скорость каната, навиваемого на барабан;

αтк – угол образованный канатом 12 и звеном 13.

Скорость каната с учетом полиспастной системы равна

vтк=ωдвRбiaп ,

где ωдв – угловая скорость двигателя лебедки;

Rб – радиус барабана;

i – передаточное число привода барабана;

aп – кратность полиспаста.

Рассмотрим четырехзвенный механизм О1АВО2 .

Из прямоугольного треугольника AO2J следует

tanδ=tanφ3−v=l2sinεl3−l2cosε    (3)

Неизвестные углы φ3 и ε определяются из соответствующих треугольников, построенных на исследуемом механизме.

Из прямоугольного треугольника АО2М получаем

tanv=l1sinφ1l1cosφ1−l4,       (4)

а из треугольников О1О2А  и  О2АВ

lO2A2=l12+l42−2l1l4cosφ1

lO2A2=l22+l32−2l2l3cosε .

Откуда   cosε=l22+l32−l12−l422l2l3+l1l4l2l3cosφ1.

Обозначим

c=l22+l32−l12−l422l2l3  и  f=l1l4l2l3 . (5)

Окончательно имеем    cosε=c+fcosφ1

Таким образом, вычисляя последовательно по формулам (5), (4) и (3) углы ε, v и δ, определяем угол φ3φ1

φ3=arctanl2sinεl3−l2cosε+v .    (6)

Для определения угла φ2 и скоростей звеньев механизма воспользуемся методом, изложенным в [2].

Векторное уравнение замкнутости контуров О1АВО2

l1+l2+l3=l4 .

Проектируя это уравнение на оси O1X и O1Y, получаем

l1cosφ1+l2cosφ2−l3cosφ3=l4cosφ4l1sinφ1+l2sinφ2−l3sinφ3=l4sinφ4 .  (7)

Так как φ4=0, то sinφ4=0  и  cosφ4=1, то уравнения (7) получают вид

l2cosφ2=l4+l3cosφ3−l1cosφ1

l2sinφ2=l3sinφ3−l1sinφ1 .      (8)

Угол φ2 определяется из последнего уравнения (8)

φ2=arcsinl3sinφ3−l1sinφ1l2 .    (9)

Для определения угловых скоростей ω2 и  ω3 звеньев 2 и 3 дифференцируем уравнения (8) по времени t . Получаем

−l2sinφ2dφ2dt=−l3sinφ3dφ3dt+l1sinφ1dφ1dt

l2cosφ2dφ2dt=l3cosφ3dφ3dt−l1cosφ1dφ1dt .

Имея в виду, что    dφ1dt=ω1,  dφ2dt=ω2  и  dφ3dt=ω3 , имеем

ω2l2sinφ2+ω1l1sinφ1=ω3l3sinφ3

ω2l2cosφ2+ω1l1cosφ1=ω3l3cosφ3 .    (10)

Из углов входящих в первое уравнение (10) вычитаем общий угол φ2 , что соответствует повороту осей координат XO1Y  на угол φ2 . Получаем

ω1l1sinφ1−φ2=ω3l3sinφ3−φ2 ,

Откуда находим угловую скорость звена 3

ω3=ω1l1l3sinφ1−φ2sinφ3−φ2 .                                                      (11)

После аналогичного преобразования первого уравнения (10) путем поворота осей координат XO1Y на угол φ3 получаем выражение для угловой скорости ω2

ω2=−ω1l1l2sinφ1−φ3sinφ2−φ3 .  (12)

Для определения угла φ7непосредственно характеризующего поворот ковша (звено 7) относительно рукояти (звена 1) рассмотрим смежный четырехзвенный механизм O2CDE. Введем подвижную систему координат X1O2Y1, связав её с центром вращения ведущего (для смежного механизма) звена O2C. Обозначив дополнительные углы O2EC = v2 , O2EC = δ2 и O2EC =ε2 и выполнив все аналогичные вышеприведенным для механизма О1АВО2 преобразования в результате получаем выражения для определения всех значимых углов и угловых скоростей. tanδ2=l6sinε2l7−l6cosε2; tanv2=l5sinφ2−φ1l8−l5cosφ2−φ1 ;

cosε2=c2+f2cosφ2−φ1,

где c2=l62+l72−l52+l822l6l7 ;   f2=l5l8l6l7 .

φ7=arctanl6sinε2l8−l6cosε2+v2  (13)

φ6=arcsin−l5sinφ2−φ1+l7sinφ7l6  (14)

ω7=ω2l5l7sinφ2−φ1−φ6sinφ7−φ6 .(15)

Скорость изменения длины звена 10 (хода поршня гидроцилиндра Ц1)

определяется из векторного уравнения

КЕ + ЕН = НК .

Уравнения проекций этого уравнения на оси координат имеют вид

КЕ+ЕН∙cosφ7=НК∙cosγ

ЕН∙sinφ7=НК∙sinγ.  (16)

Разделив второе уравнение на первое, получаем значение угла γ

tanγ=ЕН∙sinφ7КЕ+ЕН∙cosφ7 (17)

Для определения скоростей продифференцируем по времени t уравнения (16). Получаем

−ω7ЕН∙sinφ7=−ω10НК∙sinγ+vц1∙cosγ

ω7ЕН∙cosφ7=ω10НК∙cosγ+vц1∙sinγ .   (18)

Из углов в уравнениях (18) вычитаем угол γ. В результате получаем значения скоростей.

Скорость изменения длины звена 10 (vц1) равна

vц1=−ω7ЕН∙sinφ7−γ.  (19)

Угловая скорость звена 10

ω10=ω7ЕНКНcosφ7−γ.

Полученные функциональные зависимости кинематических параметров механизма поворота одноковшового экскаватора в виде выражений (1)…(19) позволяют проводить анализ механизма для любых значений угла поворота рукояти φ1.

Литература:

- Патент РФ 2450106, МПК Е02F 3/42. Рабочее оборудование ковшового экскаватора / В.С. Исаков, Ю.В. Максимов, Г.М. Симелейский; заявлено 15.10.2010; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 13. – 8 с., ил.

- Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. [Текст]. Издание третье. – М.: Гос. изд-во технико-теоретической литературы, 1953. – 712 с.

- Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин. [Текст]. – М.: Машгиз, 1949. – 448 с.

- Зиновьев В.А. Аналитические методы расчета плоских механизмов. [Текст]. М., Гостехиздат, 1949. – 204 с.

- Зиборов К.А. Решение векторных уравнений кинематики механизмов с помощью программы Mathcad [Текст] / К.А. Зиборов, И.Н. Мацюк, Э.М. Шляхов // Теория механизмов и машин. 2008. №1. Том 6. С. 64-70.

- Верховод  П.В. Решение задачи приближенного синтеза четырехзвенного механизма с помощью программы mathcad [Текст] // Теория машин и механизмов. – 2011. – № 2, Том 9. – С. 53-64.

- Hartenberg, R.S., and Danavit, J. 1964, Kinematic Synthesis of Linkages. McGrawHill, Ney York. http://ebooks.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=kmoddl;idno=kmod013.

- Freudenstein, F. Approximate synthesis of four-bar linkages. Transactions of ASME, 1955, Vjl. 77, pp. 853-861/

- Павлов В.П. Информационно-логическая модель системного проектирования одноковшовых экскаваторов [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона, 2010. №3. – Режим доступа: htt: // www/ ivdon.ru / magazine / archive/n3y2010/238 / (доступ свободный). – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- А.А. Котесова. Уточненное определение ресурса совокупности по выборочным данным для стрелы одноковшового экскаватора [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона, 2013. №2. – Режим доступа: htt: // www/ ivdon.ru / magazine / archive / n2y2013/1695 / (доступ свободный). – Загл. с экрана. – Яз. рус.