Оптимизация способа измерения активной мощности по методу задержек

Д.А. Елинов, М.В.Чернецов, О.В. Бирюкова

Московский государственный университет технологий и управления

им. К.Г. Разумовского  - Пензенский филиал

Аннотация: Рассматривается применение метода задержек для измерения мощности в электрических сетях и возможность дальнейшего его усовершенствования с целью уменьшения количества вычислений и упрощения аппаратной реализации путем оптимального выбора времени задержки. Разработана модель предлагаемого измерителя в пакете Simulink программы MatLab и проведено исследование погрешности измерения при девиации частоты сетевого напряжения.

Ключевые слова: измерения, мощность, электрические сети, метод задержек, время задержки, оптимизация, моделирование,

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Развитие технологий генерации электрической энергии и их применение [1] обуславливает повышенные требования к контролю параметров электрической сети. Одним из основных факторов устойчивости работы энергосистемы является соблюдение баланса потребляемой и генерируемой мощности.

При измерении мощности в электрических сетях применяются следующие подходы:

-  определение мощности по мгновенным значениям напряжения и тока [2,3];

- определение мощности, реализованное на основе интегрирования напряжения и тока и последующего деления результата интегрирования на величину интервала интегрирования [4-8].

Основным недостатком указанных способов является наличие погрешности при девиациях частоты сетевого напряжения в пределах допустимых значений и априорно-неизвестной величины интервала интегрирования, при которой будет отсутствовать погрешность, обусловленная периодическим характером измеряемых сигналов.

Для решения этих недостатков было предложено использовать метод задержек [9]. При этом предлагалось  осуществлять интегрирование произведения текущих значений напряжения и тока в реальном времени

P1(Tu)=1Tt0t0+TuUmsin(ωt)Imsin(ωt+ϕ)dt			(1)

и задержанных на время tз .

P2(Tи,tз)=1Tt0t0+TиUmsin(ω(t−tз)Imsin(ω(t−tз)+ϕ)dt.		(2)

Моменты равенства функций (1) и (2) описываются уравнением:

sin(ωTu)cos(2ωTu−ωtз−ωt0+ϕ)=0,				(3)

которое  имеет два вида решений:

– корни О-типа (однофакторные корни)

TuO=nTc2;(n=±1,±2,∓3,...),			(4)

положение которых зависит только от реального значения периода Тс  сетевого напряжения;

– корни М-типа (многофакторные корни)

TuМ=nTc2+t3−2t0−ϕ2πTc,				(5)

которые зависят дополнительно от момента начала интегрирования t0, времени задержки tз, фазы φ.

При Tu=TuО накопленные интегралы равны истинному значению измеряемой активной мощности нагрузки. Результат измерения необходимо определять в четные от начала интегрирования моменты равенства значений результатов интегрирования, поскольку корни М-типа (не зависимо от значений t0,  t3 и φ) всегда находятся на нечетных позициях, а корни О-типа всегда находятся на четных позициях (см. рис. 1).

Рис. 1 – Графики изменения функций P1(Tu) и P2(Tu,tз), для fc=50 Гц, φ=π/8, t0=0 и  t3=4 мс.

Таким образом, значение мощности может быть получено через время равное 0,5 Т сигнала напряжения от начала измерения, т.к. частота колебаний значений мощности в 2 раза выше частот сигналов тока и напряжения. С целью повышения быстродействия способа и упрощения реализации метода предлагаются следующие меры.

- ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ПО МЕТОДУ ЗАДЕРЖЕК

Добиться уменьшения времени измерения мощности можно путем оптимального выбора времени задержки измеряемого сигнала. В исходном способе возможна также ситуация, когда при малом времени задержки сигналов результаты интегрирования фактически будут равны на определенном участке, и для их различения необходимо будет повышать квантование по уровню сигнала, что накладывает дополнительные требования к применяемому оборудованию. Случай равенства двух накапливаемых интегралов приведен на рисунке 2. При этом время задержки было равно 0,05 Т исходного сигнала

Рис. 2 – Графики изменения функций P1(Tu) и P2(Tu,tз), для fc=50 Гц, φ=π/8, t0=0 и  t3=1 мс.

Таким образом, от оптимального выбора времени задержки будет зависеть не только сложность реализации устройства и его характеристики, но и точность измерения. Добиться упрощения устройства и уменьшения времени  измерения до 0,25 Т сигнала напряжения можно  если выбрать время задержки равное 0,5 Т сигнала напряжения. При этом результаты измерения можно будет фиксировать в первый момент равенства накапливаемых интегралов. Описываемый случай показан на рисунке 3.

Рис. 3 – Графики изменения функций P1(Tu) и P2(Tu,tз), для fc=50 Гц, φ=π/8, t0=0 и  t3=5 мс.

Таким образом, применение времени задержки равной 0,5 Т сигнала напряжения позволяет значительно улучшить характеристики способа и упростить реализацию. Но при этом, т.к. частота сетевого напряжения является неизвестной, следует исследовать  погрешности, возникающие при девиации частоты напряжения в пределах ПДЗ.

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ДЕВИАЦИИ ЧАСТОТЫ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Экспериментальное исследование погрешностей было произведено при использовании пакета Simulink программы Matlab[10]. S-модель измерителя, реализующая оптимизированный метод задержек, приведена на рис. 4.

Рис. 4 – S-модель измерителя активной мощности

Частота сетевого напряжения при экспериментальной проверке изменялась в пределах ±0,4 Гц, согласно ГОСТ13109-97. Значение программно - установленной активной мощности нагрузки 1000 Вт.

Результаты исследования сведены в таблицу 1.

Таблица 1

| Активная мощность, Вт | Значения измеренной активной мощности при изменении частоты сетевого напряжения, Вт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fc= 49.6Гц | fc= 49.8Гц | fc= 50,0Гц | fc= 50,2Гц | fc= 50,4Гц |
| 1000 | 999,95 | 999,95 | 999,95 | 999,95 | 999,95 |

График значений относительной погрешности при девиации частоты сетевого напряжения представлен на рисунке 5

Рис. 5 – Графики значений относительной погрешности при девиации частоты

Таким образом, девиация частоты в нормативных пределах не вносит существенной погрешности в результат измерения.

Выводы:

- Показано, что выбор времени задержки при измерении мощности по рассматриваемому методу может оказывать существенное влияние как на точность измерения, так и на реализацию устройства.

- Определено, что оптимальным значением времени задержки является 0,5 Т сигнала напряжения. Что позволяет, определять значение мощности не в четные моменты равенства накапливаемых интегралов, а уже в первый  момент.

- Определено, что время равное 0,5Т сигнала напряжения может быть не адаптивным, а задаваться фиксированным, т.к. при девиации частоты сетевого напряжения в пределах ПДЗ погрешность измерения составляет 0,005%

Литература

- Суяков С.А. Проблемы интеграции ветроустановок в единую энергетическую систему России // Инженерный вестник Дона, №3, 2014 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2534

- Bauch, Hitzdrant Wattmeters. E.T.Z., 1903. 530 p.

- Мелентьев В.С., Шутов В.С., Баскаков В.С. Способ измерения активной и реактивной составляющих мощности в цепях переменного тока с установившимся синусоидальным режимом // Патент РФ № RU2039358 URL: findpatent.ru/patent/203/2039358.html

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа, 1973. 752 с.

- Безикович А.Я., Шапиро Е.З. Измерение электрической мощности в звуковом диапазоне частот. Л.:Энергия, 1980. 168 с.

- Brandao-Faria J.A. Electromagnetic Foundations of Electrical Engineering. Wiley, 2008. 420 p.

- Symonds A. Electrical power equipment and measurements. 2nd edition.  Mc Graw-Hill Inc., US, 1980. 291p.

- Iwanson, Snapius, Hoornaert. Measuring current, voltage and power. Elsevier science, 1999. 215 p.

- Михотин В.Д., Чернецов В.И. Способ измерения активной мощности нагрузки в электрических цепях переменного тока // Патент РФ №2229723 URL: freepatent.ru/patents/2229723

- Степанов К.С., Панова Н.Т. Оптимизация лабораторного практикума по электротехнике с применением системы Matlab Simulink. // Инженерный вестник Дона, №4, 2014 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2628

References

- Sujakov S.A. Inženernyj vestnik Dona(Rus), №3, 2014 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2534

- Bauch, Hitzdrant Wattmeters. E.T.Z., 1903. 530 p.

- Melent'ev V.S., Shutov V.S., Baskakov V.S. Sposob izmerenija aktivnoj i reaktivnoj sostavljajushhih moshhnosti v cepjah peremennogo toka s ustanovivshimsja sinusoidal'nym rezhimom. Patent RF № RU2039358 URL:findpatent.ru/patent/203/2039358.html

- Bessonov L.A. Teoreticheskie osnovy jelektrotehniki.[Theoretical Foundations of Electrical Engineering] M.: Vysshaja shkola, 1973. 752 p

- Bezikovich A.Ja., Shapiro E.Z. Izmerenie jelektricheskoj moshhnosti v zvukovom diapazone chastot. [ Measurement of the electrical power in the audio frequency range] L.:Jenergija, 1980. 168 p.

- Brandao-Faria J.A. Electromagnetic Foundations of Electrical Engineering. Wiley, 2008. 420 p.

- Symonds A. Electrical power equipment and measurements. 2nd edition.  Mc Graw-Hill Inc., US, 1980. 291p.

- Iwanson, Snapius, Hoornaert. Measuring current, voltage and power. Elsevier science, 1999. 215 p.

- Mihotin V.D., Chernecov V.I. Sposob izmerenija aktivnoj moshhnosti nagruzki v jelektricheskih cepjah peremennogo toka. Patent RF №2229723 URL: freepatent.ru/patents/2229723

- Stepanov K.S., Panova N.T. Inženernyj vestnik Dona(Rus), №4, 2014 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N4y2014/2628