Анализ методов фрезерования глубоких кольцевых пазов дисковой фрезой

Ю.В. Иванов, Ю.Н. Скорская

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

Аннотация: в статье рассмотрен один из способов обработки глубоких пазов на роторе турбины дисковой фрезой, проанализированы параметры срезаемого слоя, определены режимы обработки и основное технологическое время.

Ключевые слова: методы фрезерования, параметры срезаемого слоя, максимальная толщина среза, режимы резания, силы резания, основное технологическое время обработки.

Фрезерование глубоких пазов на валах турбин можно реализовать двумя способами [1-5]:

1. Фрезерование дисковой фрезой с круговой подачей на всю глубину паза.

2. Фрезерование дисковой фрезой одновременно с круговой и радиальной подачами.

Кинематический анализ подобных схем обработки рассматривался в литературе [6].

Анализ первого способа был проведен ранее [7-10]. В данной статье рассматривается второй способ обработки, при котором инструмент – цилиндрическая фреза не получает предварительного врезания на всю глубину припуска, а в течение всего времени обработки совершает добавочное равномерное движение к центру детали – радиальную подачу (рис.1).

Движение резания обеспечивается вращением фрезы, движения подачи – круговое обеспечивается вращением детали, радиальное – перемещением фрезы к центру детали. Траекторией относительного перемещения инструмента является спираль Архимеда с шагом S0.

Учитывая указанные общие и отличительные особенности двух способах обработки [3], были получены выражения для определения основных параметров данного процесса:

cosθ=1−So(D−t)d(r+R−t+So2).                                                              (1)

amax=nA⋅2πnB⋅z(r+R−So)sinθ.                                                          (2)

amax=nA⋅2πnB⋅z(r+R−So)sinarccos1−So(D−t)d(r+R−t+So2),           (3)

где So – осевая подача;  t – величина припуска.

Рис. 1. Схема фрезерования дисковой фрезой с круговой и радиальной подачей

Поиск режимов резания производился аналогично случаю с обработкой на всю глубину припуска по допустимому значению amax. Величинами, подлежащими определению, являлись nA и So. Радиальная подача в данном случае соответствовала глубине резания. С помощью программой Mathcad был получен график зависимости осевой подачи и основного технологического времени от частоты вращения детали при условии amax = 0,7 мм (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости радиальной подачи и основного технологического времени от частоты вращения детали

Чем меньше частота вращения заготовки, тем больше осевая подача и меньше основное время обработки. В случае с радиальной подачей, ограничивающим фактором являлась  величина подачи за оборот. Как видно из графика, максимальная производительность достигается при минимальной частоте вращения детали (nA = 0,3 мин-1)  и  максимальной подачи станка (So = 115 мм/об). С учетом данных полученных при первом способе обработки [7], когда глубина резания не должна превышать 33мм, назначили частоту вращения заготовки  nA = 0,6 мин-1. При этом  радиальная подача составила около 26 мм/об.

Ближайшая меньшая подача по станку составила So = 21 мм/об., для которой были определены подача на зуб фрезы:

SZ=2⋅π⋅R−t2⋅nAnB⋅z=2⋅3,14⋅464,5−2972⋅0,325⋅75= 0,635 мм/зуб.

и основное время обработки: to=tSo⋅nA=29721⋅0,6⋅0,3 = 23,57 мин.

Таким образом,  способ фрезерования с круговой и радиальной подачами являлся более производительным. Основное время  при этом равнялось  23,57 мин., а в способе только с круговой подачей основное время составляло 32,58 мин. Также способ фрезерования с круговой и радиальной подачами более прост в реализации, т. к. достаточно  включить вращение шпинделя и радиальную подачу. В случае же с круговой подачей, необходимо предварительное врезание на глубину обработки, остановка, включение оборотов шпинделя и вновь остановка после полного оборота детали.

Большое значение для плавности и стабильности процесса, надежности работы станка и инструмента является равномерность фрезерования. Поэтому был проведен анализ равномерности фрезерования.

Для данного метода, определили число зубьев, одновременно находящихся в работе:

Z=z⋅(l+L)2⋅π⋅r ,

где l – длина дуги контакта;

L – ширина среза, снимаемого каждым зубом.

l=SZ⋅SOaср ,

где аср – среднее значение толщины срезаемого слоя [6].

aср=SZ⋅SOθ⋅V⋅10002⋅π⋅nB+SZ2,

где θ – угол контакта.

θ=arccos1−So(D−t)d(r+R−t+So2).                                               (4)

θ=arccos1−21(929−297)335(715+464,5−297+212) = 16,017°.

aср=0,635⋅2116,017⋅112,225⋅10002⋅3,14⋅25+0,6352= 0,067 мм.

l=0,635⋅210,067=200,2 мм.

Z=75⋅(200,2+25)2⋅3,14⋅715=3,76.

Следовательно, в работе одновременно участвуют поочередно то три, то четыре зуба,  что обеспечивает достаточную равномерность фрезерования [3,8].

Литература

- Иванов Ю.В., Скорская Ю.Н.  Экономическая целесообразность применения новых методов обработки и проектирования оборудования для их реализации // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Машиностроение. -2011. - спец. выпуск. «Актуальные проблемы управления машиностроительными предприятиями». - с. 270-278.

- Иванов Ю.В., Скорская Ю.Н.  Режимы резания и эффективность новых методов обработки // Технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки от нано- до макроуровня: Материалы 13-й международной научно-практической конференции 12-15 апреля 20011года. Часть 1. – С.П.: Изд-во Политехнического университета, 2011. – С.345-355.

- Litvin F.L. Theory of Gearing // NASA References Publication 212, AVSCOM Technical Report 88. Washington, D.C., 1989.  р. 620.

- Созинов А. И., Иванов Ю.В., Строшков А.М. Фрезерование крупных заготовок из труднообрабатываемых сплавов // Станки и инструмент. - 1991. - №2. - с. 15-17.

- Ермаков Ю.М. Комплексные способы эффективной обработки резанием: Библиотека технолога. - М.: Машиностроение, 2003. - 272 с.

- Этин А.О., Юхвид М.В. Кинематический анализ и выбор эффективных методов обработки лезвийным инструментом. – М.: АО ЭНИМС, 1994. – 240 с.

- Иванов Ю.В., Скорская Ю.Н.  Анализ процесса фрезерования специальной фрезой торцевых поверхностей дисков // Инженерный вестник Дона, 2016, №4 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3914.

- Иванов Ю. В. Исследование и разработка процесса фрезерования поверхностей вращения заготовок из титановых сплавов: дис. канд. тех. наук: 05.03.01. М., 1993. 280 с.

- Иванов Ю.В., Скорская Ю.Н.  Анализ процесса фрезерования специальной фрезой торцевых поверхностей дисков // Инженерный вестник Дона, 2015, №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3422.

- Eckstein u. Sorge K. – P. Drehfräsen – ein Bearbeitung sverfahren mit grober Anwendung Sbreite//Werkstatt und Betried. – 1981. - № 3. -ss. 181-182.

References

- 1.	Ivanov Yu.V., Skorskaya Yu.N.  Vestnik MGTU im. N.E. Baumana. Mashinostroenie. 2011.  spets. vypusk. «Aktual'nye problemy upravleniya mashinostroitel'nymi predpriyatiyami», pp. 270-278.

- Ivanov Yu.V., Skorskaya Yu.N.  Tekhnologii remonta, vosstanovleniya i uprochneniya detaley mashin, mekhanizmov, oborudovaniya, instrumenta i tekhnologicheskoy osnastki ot nano- do makrourovnya: Materialy 13-y mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 12-15 aprelya 20011goda. Chast' 1. S.P.: Izd-vo Politekhnicheskogo universiteta, 2011. pp.345-355.

- Litvin F.L. Theory of Gearing. NASA References Publication 212, AVSCOM Technical Report 88. Washington, D.C., 1989.  p. 620.

- Sozinov A. I., Ivanov Yu.V., Stroshkov A.M. Stanki i instrument. 1991.  №2. pp. 15-17.

- Ermakov Yu.M. Kompleksnye sposoby effektivnoy obrabotki rezaniem: Biblioteka tekhnologa. M.: Mashinostroenie, 2003. p 272. [Ermakov Y.M. Complex methods for the effective cutting: technology library.].

- Etin A.O., Yukhvid M.V. Kinematicheskiy analiz i vybor effektivnykh metodov obrabotki lezviynym instrumentom. M.: AO ENIMS, 1994. p 173. [Kinematic analysis and selection of effective methods of machining by an edge cutting tool.].

- Ivanov Yu.V., Skorskaya Yu.N.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3914.

- Ivanov Yu. V. Issledovanie i razrabotka protsessa frezerovaniya poverkhnostey vrashcheniya zagotovok iz titanovykh splavov: dis. kand. tekh. nauk: 05.03.01. M., 1993. p 280. [Research and development process of milling surfaces of revolution billets of titanium alloys: dis. cand. technical Sciences: 05.03.01].

- Ivanov Yu.V., Skorskaya Yu.N.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3422.

- Eckstein u. Sorge K. – P. Drehfräsen – ein Bearbeitung sverfahren mit grober Anwendung Sbreite. Werkstatt und Betried. 1981. № 3. ss. 181-182.