Исследование воздействия векторных

случайных нагрузок на балки

А.М. Казиев, В.Х. Хуранов, О.В.Костенко

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова», Нальчик, Россия

Аннотация: Исследованы поперечные колебания балок постоянного сечения с учётом демпфирования. Рассмотрены случайные колебания балки под действием векторных кинематических и динамических воздействий. На примерах показаны влияние коэффициентов корреляции на среднеквадратические отклонения сечений балки. Определены внутренние силы в виде изгибающих моментов и поперечных сил. Приведён пример действия случайного процесса со скрытой периодичностью.

Ключевые слова: балка, демпфирование, прогиб, изгибающий момент, поперечная сила, случайный процесс, спектральная матрица, корреляция, вектор, матрица, передаточная функция.

Балки и колонны в виде стержней постоянного сечения самые распространённые конструктивные несущие элементы, применяемые в строительстве и в других областях. Многие внешние воздействия имеют случайный характер [1], [2], [3]. Эти действия могут быть динамическими, кинематическими [4] и комбинированными [5].  Действие таких нагрузок, в виде случайного процесса со скрытой периодичностью, исследовалось автором в статье [6]. Этим вопросам посвящались и работы зарубежных [7-9] и отечественных авторов [10], [11].

В данной работе автор рассматривает одновременное действие таких нагрузок. Причём учитывается их матрица коэффициентов корреляции, с помощью которого можно регулировать их «синфазность». Получены формулы для определения перемещений, изгибающих моментов и поперечных сил.

Вынужденные случайные колебания

Установившиеся колебания балкис шарнирно опертыми концами (рис.1) в общей постановке имеет вид

Рис. 1.

u+2ε {u + a4uIV=f1(t),f1(t)= q(t)ρS ,х∈(0, l),t> - ∞.

u(0,t) = f2(t), EJ {u''(0, t) = f3(t).      u(l, t) = f4(t), EJ {u''(l, t) = f5(t).

Допустим на балку действует возмущение, которое является случайным стационарным и векторным

f(x, t) = {f1(t),   f2(t),   f3(t),   f4(t),   f5(t) },

где компоненты являются стационарно связанными, математическим ожиданием равным нулю и с заданной спектральной матрицей

Sf(ω)= s11ωs12ω⋯s15ωs21ωs22ω⋯s25ω⋯⋯⋯⋯s51ωs52ω⋯s55ω ,                                        (1)

и являющуюся эрмитовой, и в результате чегоsij() = sji(ω) .

В установившемся режимеu(x,t)- центрировано пространственно-временное случайное поле, стационарное во времени и неоднородное в пространственной координате. Далее ставится задача имея спектральную матрицу входного случайного процесса необходимо определить спектральную плотность и дисперсию выходного процесса. Функция математического ожидания перемещений сеченийбалки по заданному вектору математических ожиданий возмущенийmf(x) = { m1, m2, m3, m4, m5 } является традиционной.

Для этого используем передаточные функции

Hj(x, ij),               j = 1,  2, …, 5.

Спектральная плотность случайного процесса колебаний вычисляется по следующей формуле

Sux,ω=kjHkx,iω Hjx, iω skjω.

В векторно-матричной форме

Sux,ω= HTx, iωSf(ω)Hx, iω,                                    (2)

где H(x, iω) – вектор-столбец.

Теперь дисперсия отклонений определяется по известному соотношению

Du(x) = − ∞∞Su(x, ω) dω .                                               (3)

И учитывая чётностьSu, можно сократить вычисления

Du(x) = 20∞Su(x, ω) dω .

Введём вектор

X= { x1, x2, …, xn },        xj = (j-1)Δx,       j = 1, 2, … , n,

Δx- шаг разбивки. ВекторXустанавливается в соответствии со значением функции спектральной плотности

Su(xj, ) = HT(xj, i) Sf() H*(xj, i),   j = 1, 2, …

определяемой формулой (2). Здесь

Н(xj, iω)=Н1(xj, iω), Н2(xj, iω), Н3(xj, iω), H4(xj,iω), H5(xj, iω) T

– вектор-столбец передаточных функций.

Введём норму для функцииSuxj,ω, учитывая то, что спектральная плотность является положительной величиной, её запишем в виде

SuX, ω =j=1nSuxj, ω, ω∈[0, ∞).                                   (4)

Постепенно увеличивая ω норма (4) будет уменьшаться. Тогда с большим шагом увеличивая ω, можно найти её наименьшее значение Ω, которое удовлетворяет условию

Suxj, Ω  < μ,

где μ – малое положительное число, от которого зависит точность вычислений.

Пример. Возьмём стальную балку сечением двутавр № 14,l = 6 м,      ρ = 7850 кг/ м3,       E = 210 ГПа,        S = 17, 4 см2 ,J = 573 см4,       ε = 0.9c-1.

Векторный процесс возмущения примем стационарным со стационарно связанными компонентами и скрытой периодичностью. Элементы матрицы (1) примут вид

sjkf(ω)=2 αjk θjk2 ρjk σj σkπω2−θjk2 2+4αjk2ω2,        θjk2=αjk2+βjk2,    j, k=1, 2, ..., 5.

Здесь jk- параметр широкополосности, jk-=- характерная частота, jk- элементы нормированной корреляционной матрицы, j- среднеквадратические отклонения процессов fj(t).

Рис. 2. Зависимость нормы спектральной плотности

σq = 760 Н/м,    σ2 = 5 мм,     σ3 = 1800 Нм,    σ4 = 9мм,    σ5 =  950 Нм.

βjk = 2 с-1 (кривая 1),    35 с-1 (2),     46 с-1 (3),     310 с-1 (4),       620 с-1 (5);

j, k = 1, 2,…, 5.

Нумерация кривых указана по рис. 3, где приводятся результаты вычислений. Параметры широкополосности примем

αjk = 0.9 с-1,   j, k = 1, 2, …5.

Элементы нормированной корреляционной матрицы приравняем к единице со знаками, которые учитывают направления

P = 11−11−111−11−1−1−11−1111−11−1−1−11−11 .

Наивысший предел и минимальный шаг интегрирования определяется по методу, описанному выше. График нормы спектральной плотности (4) примет вид, показанный на рис 2 при следующих частотах

βjk = 210 с-1,      j, k = 1, 2, …,5.

Как видно по графику максимумы собственных частот  319,4 с-1 и 716,5 и далее практически неразличимы. Для построения графика использована функция десятичного логарифма. Максимумы на первой собственной частоте 79,6 с-1 и характерной частоте возмущений 210 с-1существенно больше, чем на обертонах. Поэтому большое значение будет иметь интегрирование в области, находящихся близко к указанным частотам. Предел интегрирования Ω можно принят равным 500 с-1. Шаг интегрирования при этом был равным 0,05 с-1.

Рис. 3. Влияние характерной частоты возмущений на среднеквадратические отклонения перемещений.

Для изучения влияния коррелированности случайных возмущений промоделируем с помощью пяти соответствующих нормированных корреляционных матриц

P1 = 11−11−111−11−1−1−11−1111−11−1−1−11−11 ,P2 = 1−111−1−11−1−111−111−11−111−1−11−1−11 ,

P3 = 11−1−1111−1−11−1−111−1−1−111−111−1−11 ,

P 4 = 1−11−11−11−11−11−11−11−11−11−11−11−11 ,

Рис. 4. Влияние коррелированности компонентов вектора возмущений на среднеквадратические отклонения перемещений.

P5 = 1000001−11−10−11−1101−11−10−11−11 .

Проведём вычисления при фиксированных значениях характерных частот

βjk = 10 c-1,      j, k = 1, 2, 3.

Результаты представлены на рис. 4, где номера кривых соответствуют номерам корреляционных матриц. Нормированная корреляционная матрица в случайных колебаниях играет ту же роль, что и сдвиги фаз возмущений в гармонических колебаниях.

Максимум и шаг интегрирования, следующие Ω = 510 с-1, Δω = 0,10 с-1.

Внутренние силы в поперечных сечениях

Для анализа прочности балки необходимо знать величину изгибающих моментов и поперечных сил в сечениях балки. Как известно, у балки между прогибами и внутренними силами существуют соотношения

M(x,t)=EJ {u''(x,t), Q(x,t)=EJ {u'''(x,t).                      (5)

Через функции u(x, t) можно найти внутренние силы.

При гармонических возмущениях общая формула определения перемещений имеет вид произведения векторов

u(x, t) = [A, v(x,t)] = ATv(x,t).

Применение операций (4) даёт

M(x,t)=EJATv''(x,t), Q(x,t)=EJATv'''(x,t).                 (6)

Здесь А и v – ранее принятые обозначения для векторов комплексных амплитуд возмущений и функций перемещений. Последние, в свою очередь, определяются через передаточные функции

vk(x, t) = Hk(x, iΩ1) eiΩkt,                    k = 1, 2, …, 5.

Следовательно,

vk''(x, t)=Hk''(x, iΩ)eiΩkt, vk'''(x, t)=Hk'''(x, iΩ)eiΩkt. k = 1, 2, …, 5.   (7)

Передаточные функции изгибающего момента и поперечной силы

H1M(x, i1) = H1''(x, i1) = b2(-C1 sinbx - C2 cosbx + C3 shbx + C4 chbx).   (8)

H1Q(x, i1) = H1'''(x, i1) = b3(-C1 cosbx + C2 sinbx + C3 chbx + C4 shbx).   (9)

Производные других передаточных функций находятся аналогично

H2M(x, i2) = H2''(x, i2) = b2 [-C1 sinb(l-x)+ C3 shb(l-x)],                (10)

H2Q(x, i2) = H2'''(x, i2) = b3 [C1 cosb(l-x)- C3 ch b(l-x)],                (11)

H3M(x, i3) = H3''(x, i3) = b2 [-C1 sinb(l-x)+ C3 sh b(l-x)],                (12)

H3Q(x, i3) = H3'''(x, i3) = b3 [C1 cosb(l-x)- C3 ch b(l-x)],                (13)

H4M(x, i4) = H4''(x, i4) = b2 (-C1 sinbx+ C3 shbx),                     (14)

H4Q(x, i4) = H4'''(x, i4) = b3 (-C1 cosbx +C3 chbx),                    (15)

H5M(x, i5) = H4''(x, i5) = b2 (-C1 sinbx+ C3 shbx),                     (16)

H5Q(x, i5) = H5'''(x, i5) = b3 (-C1 cosbx +C3 chbx).                    (17)

Для случайных колебаний задача сводится к определению спектральной плотности, а затем и дисперсии внутренних сил по заданной спектральной матрице возмущений. Соотношения между спектральными плотностями внутренних сил и возмущений аналогичны (2)

SMx,ω= HMTx, iω Sf(ω )HMx, iω(EJ)2, SQx,ω= HQTx, iω Sf(ω )HQx, iω(EJ)2 .

Соответствующие дисперсии определяются с помощью интегралов

DM(x) = 20∞SM(x, ω) dω ,DQ(x) = 20∞SQ(x, ω) dω .                     (18)

Интегрирование в (18) проведем численным методом по алгоритмам, которые применяются для вычисления дисперсии перемещений.

По известным характеристикам прогибов и внутренних сил, можно определить характеристики нормальных и касательных напряжений при помощи линейных отображений. По известным методам решаем вопросы прочности, выносливости и жёсткости балки.

Пример. Для выполнения вычислений возьмём ту же стальную балку из двутавра № 14 со свободно опертыми концами, которая рассмотрена выше, и имеет параметры l = 6 м,      ρ = 7850 кг/ м3,       E = 210 ГПа, S = 17, 4 см2 ,J = 573 см4, ε = 1 c-1,βjk = 16 с-1 (2), σq =800 Н/м, σ2 = 6 мм,   σ3 = 2500 Нм,   σ4 = 9 мм, σ5 =  2000 Нм.

С использованием полученных формул проведены вычисления и построены эпюры амплитуд и среднеквадратических отклонений, показанные графиками рис. 5. Анализ форм этих кривых подтверждает зависимости между u, M и Q, хорошо известные из курса сопротивления материалов.

Рис. 5. Эпюры амплитуд и среднеквадратических отклонений перемещений, изгибающих моментов

и поперечных сил.

Литература

1. Болотин В.В. Случайные колебания  упругих систем. М.: Наука,1979.335 с.

2.Вентцель Е.С. Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и её инженерные приложения. М.: Высш. шк., 2000. 383 с.

3.Вольмир А.С., Культербаев Х.П. Стохастическая устойчивость вынужденных нелинейных колебаний оболочек. ПММ.1974.Т.38, вып.5. С. 893-898.

4. Культербаев Х.П. Кинематически возбуждаемые случайные колебания балок. Инженерно-технические науки.Материалы научно-практической конференции 1994.Нальчик: Каб.-Балк. гос. с/х акад. 1995.Ч. 3. С. 23-27.

5. Культербаев Х.П., Казиев А.М., О случайных колебаниях растянутых балок. Математическое моделирование и краевые задачи. Самара: Сам. гос. тех. ун-т. 2003. С. 100-103.

6. Казиев А.М., О влиянии характерной частоты и широкополосности случайной нагрузки на колебания балок. Вопросы повышения эффективности строительства. Межвузовский сборник. Нальчик:  КБГСХА, 2004. Вып. 2. С. 79-83.

7. Gajewski Antoni. Vibrations and stability of a non-conservatively compressed prismatic column under nonlinear creep conditions. J. Theor. and Appl. Mech. (Poland)., 2000. 38. – № 2. – рр. 259-270.

8. Keltie R.F., Cheng C.C. Vibration reduction of a mass-loaded beam.
J. Sound and Vibr, 1995. № 2, рр. 213-228.

9.  Simion F.P., Decolon Chr., Staicu St.  Study of vibrations in a rod submit to viscous frictions.  Sci. Bull. D. "Politehn." Univ. Bucharest., 1998.№ 1. рр. 55-59.

10. Хуранов В.Х., Лихов З.Р., Казиев А.М., Шерибов Ш.М. Железобетонные ребристые плиты покрытий с переменным усилием преднапряжения вдоль пролета // Инженерный вестник Дона, 2015, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2015/2893.

11. Шогенов Б.В., Ногеров И.А., Казиев А.М. К вопросу о снижении шума в зубчато-ременных передачах // Инженерный вестник Дона, 2015, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2015/3269.

References

1. BolotinV.V. Sluchajnye kolebaniya uprugih sistem [Random oscillation sofelastic systems] M.: Nauka, 1979. 335 p.

2. Ventcel’ E.S. Ovcharov L.A. Teoriya sluchajnyh processov i eyo inzhenernye prilozheniya. [The theory of random processes and its engineering applications] M.: Vyssh. shk., 2000. 383p.

3. Vol'mir A.S., Kul'terbaev H.P. Stohasticheskaya ustojchivost' vynuzhdennyh nelinejnyh kolebanij obolochek. PMM. 1974. T.38, vyp.5. pp. 893-898.

4. Kul'terbaev H.P. Kinematicheski vozbuzhdaemye sluchajnye kolebaniya balok. Inzhenerno-tekhncheskie nauki. Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii 1994.Nal'chik: Kab.-Balk. gos. s/h akad. 1995. CH. 3. pp. 23-27.

5. Kul'terbaev H.P., Kaziev A.M., O sluchajnyh kolebaniyah rastyanutyh balok. Matematicheskoe modelirovanie i kraevye zadachi. Samara: Sam. gos. tekh. un-t. 2003. pp. 100-103.

6. Kaziev A.M., O vliyanii harakternoj chastity i shirokopolosnosti sluchajnoj nagruzki na kolebaniya balok. Voprosy povysheniya ehffektivnosti stroitel'stva. Mezhvuzovskij sbornik. Nal'chik:  KBGSKHA, 2004. Vyp. 2. pp. 79-83.

7. Gajewski Antoni. Vibrations and stability of a non-conservatively compressed prismatic column under nonlinear creep conditions. J. Theor. and Appl. Mech. (Poland)., 2000. 38. № 2. pp. 259-270.

8. Keltie R.F., Cheng C.C. Vibration reduction of a mass-loaded beam.
J. Sound and Vibr, 1995. № 2, рр. 213-228.

9.  Simion F.P., Decolon Chr., Staicu St.  Study of vibrations in a rod submit to viscous frictions.  Sci. Bull. D. "Politehn." Univ. Bucharest, 1998. № 1. рр. 55-59.

10. Khuranov V.Kh, Lihov Z.R., Kaziev A.M., Sheribov Sh.M. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2015/2893.

11. Shogenov B.V., Nogerov I.A., Kaziev A.M. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2015/3269.