Моделирование фракталов

Г.М. Кравченко, С.Э. Васильев, Л.И. Пуданова

Донской государственный технический университет

Аннотация: В статье приведена классификация фракталов как плоских, так и объемных, их размерности, основные принципы построения. Впервые предлагается алгоритм визуализации фракталов в геометрические формы при помощи программы «3D моделирование фракталов». Модуль генерации точек пространства, принадлежащего трехмерному фракталу, объединяет точки пространства в совокупность треугольных конечных элементов в среде вычислительного комплекса SCAD. Сложная фрактальная геометрия трансформирована в пространственную конечно-элементную модель фракталов.

Ключевые слова: фрактал, неевклидова геометрия, размерность фрактала, плоский фрактал, пространственный фрактал, 3D моделирование фрактала, мощность фрактала, итерации построения фрактала, конечно-элементная модель, визуализация

Понятия фрактал и фрактальная геометрия появились в конце 70-х годов XX века. Началом фрактальной геометрии принято считать выход в 1977 году книги Бенуа Мандельброта «Фрактальная геометрия природы», в которой так же использованы научные результаты других ученых, работавших в период 1875-1925 г. в той же области (Анри Пуанкаре, Пьер Фату, Гастон Морис Жюлиа, Георг Кантор, Феликс Хаусдорф).

Изломы являются неотъемлемой частью человеческой жизни, и по большей части, они неподконтрольны людям и кажутся крайней степенью усложнения. Б. Мандельброт нашел признаки порядка в этих изломах. Очертания береговых линий, причудливые изгибы рек, зигзаги горных хребтов, ветви растений и многое другое с геометрической точки зрения представляют собой фракталы.

Б. Мандельброт дает такое краткое определение фрактала: фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому. Слово фрактал образовано от латинского fractus – состоящий из фрагментов [1].

Главные элементы фракталов недоступны непосредственному наблюдению. В этом отношении они принципиально отличаются от привычных объектов евклидовой геометрии, таких, как прямая линия или окружность. Фракталы выражаются не в первичных геометрических формах, а в алгоритмах, наборах математических процедур. Для визуализации фракталов алгоритмы трансформируются в геометрические формы с помощью компьютера.

По общепринятой классификации фракталы делят на геометрические, алгебраические и стохастические [2]. При этом алгебраические и геометрические фракталы являются детерминированными, т.е. абсолютно воспроизводимыми; они дают идентичные изображения независимо от числа повторений. Стохастические фракталы считают недетерминированными.

Геометрические фракталы в двухмерном случае получают с помощью некоторой ломаной (в трехмерном – поверхности), называемой генератором. За один шаг алгоритма каждый из отрезков, составляющих ломаную, заменяется на ломаную-генератор, в соответствующем масштабе. В результате бесконечного повторения этой процедуры, получается геометрический фрактал [3,4].

Регулярный геометрический фрактал «Канторовская пыль» строится следующим образом: единичный отрезок делится на 3 равных части; средняя часть выбрасывается, две остальные остаются. Над каждой из оставшихся частей проделывается аналогичная операция (Риc. 1). В пределе получается точечное множество несвязанных фрагментов – канторовская пыль.

Рис. 1. – Фрактал «Канторовская пыль»

В качестве исходного объекта фрактала «Звезда Коха» выбран равносторонний треугольник со сторонами единичной длины, каждый единичный отрезок делится на 3 равных части, средняя часть выбрасывается, а на ее месте как на основании строятся две боковые стороны равностороннего треугольника. Такая операция повторяется для всех сторон исходного треугольника, а затем и, для каждой уменьшенной стороны, полученной звезды, многократно.  (Рис. 2)

Рис. 2. – Четыре итерации построения фрактала «Звезда Коха»

Алгебраические фракталы получают с помощью итерационных процессов по выражениям типа

Zn+1=fZn,

где z – комплексное число, а f – некая функция.

Наиболее яркими представлениями квадратичных алгебраических фракталов являются множества Жюлиа и Мандельброта. Оба типа фракталов получают на комплексной плоскости при итерировании по формуле

Zn+1=Zn2+c,										(1)

где c – комплексная переменная.

Пусть с=0, тогда на каждой итерации вычисляется точный квадрат комплексного числа Z0→Z02→Z04→. Для этой последовательности в зависимости от с0 имеются три возможности:

– число получается все меньшим и меньшим, их последовательность стремится к нулю, т.е. нуль является аттрактором;

– числа непрерывно увеличиваются – бесконечность является также аттрактором;

– точки остаются на расстоянии 1 от нуля. Единичная окружность – граница двух аттракторов (нуля и бесконечности).

Если в итерационном процессе (1) фиксировать c0 и изменять z0, то получается совокупность множества Жюлиа, при этом внутренний аттрактор уже не является нулем, граница искривляется.

Если в (1) зафиксировать z0 и изменять c, то в результате получается множество Мандельброта (Рис. 3).

Рис. 3. – Множество Мандельброта

Бенуа Мандельброт предложил в 1975 г. новую неевклидову геометрию. Фрактальная геометрия Мандельброта изучает негладкие, шершавые, пенистые, изъеденные порами, трещинами, отверстиями объекты. Геометрия природных образований в подавляющем большинстве являются именно такой, неправильной, искаженной [5,6]. Фракталы – это структуры, обладающие двумя важными свойствами – изломанностью и самоподобием, любая сколь угодная часть фрактальной линии содержит в себе уменьшенную копию всей линии, т.е. это уже не в евклидова линия, а некая «толстая линия».

Топологическая размерность для геометрических объектов: 0 для точки, 1 для линии, 2 для поверхности, 3 для пространства, не ощущает извилистости линии, шероховатости поверхности, пористости пространства. Немецкий тополог Феликс Хаусдорф и российский математик А.С. Безикович вывели дробную размерность фракталов [7].

Для бесконечного замкнутого и ограниченного множества сфер радиуса  существует конечное подпокрытие – конечное число сфер радиуса , таких, что каждый элемент множества принадлежит хотя бы одной из сфер, не обязательно совпадая с ее центром. Пусть N() – число сфер в конечном подпокрытии. N() разлагается в ряд Лорана по целым степеням . Правильная часть ряда Лорана (тейлоровская) содержит целые положительные степени, главная часть – целые отрицательные.

Пусть 1εd – главный член лорановской части разложения N() по степеням . При ε→0

| N(ε)1εd | (2) |
| --- | --- |

Показатель d называется размерностью Хаусдорфа-Безиковича. Логарифмируя (2), получим

| logN(ε)≈−d⋅logε⇒d≈limlogN(ε)log1εε→0 |  |
| --- | --- |

Числитель размерности Хаусдорфа-Безиковича – число элементов в конечном подпокрытии исходного компактного множества сферами радиуса , знаменатель – число, показывающее, сколько раз укладывается радиус сферы  в единицы длины.

Например, для фрактала «канторовская пыль» (рис.1) число элементов в конечном подпокрытии – 2, а в единице длины укладывается три окружности радиусом 1/3. Тогда

d=log2log3≈0,6309…

Для фрактала «Звезда Коха» шершавая линия контура имеет размерность

d=log3log4≈1,2618…

Искусственно введенная дробная размерность правильных фракталов количественно характеризует хаос, который возникает при их построении.

Еще одним известным классом фракталов являются стохастические фракталы, которые получаются в том случае, если в итерационном процессе случайным образом менять какие-либо его параметры. При этом получаются объекты очень похожие на природные несимметричные деревья, изрезанные береговые линии и т.д. Двумерные стохастические фракталы используются при моделировании рельефа местности и поверхности моря.

Все рассмотренные линейные фракталы, как графические конструкции, являются плоскими. Но если полагать, что всякая плоская фигура является, допустим, ортогональной проекцией некоторого объекта, находящегося в пространстве, то можно говорить о существовании объёмных фрактальных фигур [8].

Новой ступенью развития фрактальной геометрии являются трехмерные фракталы.

Оболочка Мандельброта — трёхмерный фрактал, аналог множества Мандельброта, созданный Дэниелом Уайтом и Полом Ниландером с использованием гиперкомплексной алгебры, основанной на сферических координатах. Формула для n-ой степени трехмерного гиперкомплексного числа {x, y, z} следующая:

x,y,zn=rncosnθcosnϕ,sinnθcosnϕ,sinnϕ,				(3)

где

r=x2+y2+z2;

θ=arctan(yx);

ϕ=arctanzx2+y2=arcsinzr;

r – модуль, θ и ϕ – аргументы трехмерного гиперкомплексного числа.

Была использована итерация z↦zn+c, где z и c — трехмерные гиперкомплексные числа, на которых операция возведения в натуральную степень выполняется так, как это указано выше. Для n > 3, результатом является трехмерный фрактал. Чаще всего используется восьмая степень.

Разработана программа «3D моделирование фрактала», которая осуществляет генерацию точек пространства, принадлежащего трехмерному фракталу, а также объединяет точки пространства в совокупность треугольных конечных элементов [9, 10] (далее КЭ) в среде вычислительного комплекса SCAD (Structure CAD Office – интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций) [11].

Программа для ЭВМ «3D моделирование фрактала» предназначена для генерации точек в пространстве трехмерного фрактального множества. Программа разработана на языке C# в среде Visual Studio 2013. В программе предусмотрен ввод исходных данных, количество итераций множества и мощность фрактала. Результатом вычислений является набор точек, который образует слой – «оболочку» фрактального множества.

Целью алгоритма является определение точек, принадлежащих поверхности фрактальной оболочки (3). Определение координат точек осуществляется путем проверки принадлежности их к поверхности фрактальной оболочки после заданного количества итераций. Проверка принадлежности точек ведется в сферических координатах, изменяя циклично сначала отдаление от центра (r), затем горизонтальный угол (φ), затем вертикальный (θ). Если текущая точка вышла за пределы поверхности, значит, предыдущая принадлежала ей.

Отобранные в результате расчетов точки сохраняются в текстовый файл в формате txt, который пригоден для чтения в программном комплексе SCAD. В этот же файл записывается создание треугольных КЭ по номерам точек. В результате в SCADе можно прочитать данный текстовый файл и получить объемную фрактальную оболочку, состоящую из треугольных КЭ.

Просчет большого количества точек с меньшими шагами углов позволяет получить более детальную и гладкую поверхность оболочки. Это повышает точность расчета, однако достаточно сильно влияет на время генерации точек. Поэтому важно правильно задать исходные шаги для r, φ и θ для получения  в дальнейшем более качественной сетки КЭ.

В качестве тестового примера используем следующие исходные данные: мощность фрактала 8, количество итераций 3.

Первая итерация представляет собой шар. При увеличении числа итераций, поверхность усложняется за счет повторяющихся фрактальных элементов. Результат расчета сохраняются в текстовом файле.

Рис. 4 демонстрирует развитие фрактала 8 мощности: происходит формирование опорной зоны по аналогии с плодоножкой цветка; на полюсе появляется образование вулканического вида; основная поверхность – шероховатая.

На рис. 5 представлена проекция фрактала на плоскость YZ, которая позволяет увидеть образование экваториального пояса, мигрирующего вдоль оси Z.

Рис. 4. – Фрактал 8 мощности в координатах XYZ

Рис. 5. – Проекция фрактала 8 мощности на плоскость YZ

На рис. 6 показана 3D модель фрактала 44 мощности, на рис. 7 – проекция на плоскость YZ.

Рис. 6. – 3D модель фрактала 44 мощности

Рис. 7. – Проекция фрактала 44 мощности на плоскость YZ

Программа «3D моделирование фрактала» позволяет не только визуализировать сложную фрактальную геометрию, но и получить конечно-элементную модель фрактала.

Литература

- Mandelbrot, B.В. The Fractal Geometry of Nature. San Francisco: 1982. 462 p.

- Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. М. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. 162 с.

- Васильков Г.В. Теория адаптивной эволюции механических систем. Ростов-на-Дону: Терра-Принт, 2007.  248 с.

- Васильков Г.В., Маркин С.Г. Фракталы – следствие стремления систем к изоэнергетичности. // Материалы международной научно-практической конференции «Строительство 2003».  Ростов-н/Д: РГСУ, 2003.  с. 147-148.

- Волошин А.В. Об эстетике фракталов и фрактальности искусства. В кн.: Синергетическая парадигма. Прогресс-Традиция, 2002. 495 с.

- H.-O. Peitgen, P. H. Richter. The beauty of fractals. Springer-Verlag: Heidelberg, 1986. 184 p.

- Данилов Ю.А. Лекции по нелинейной динамике. М.: Постмаркет, 2001. 184 с.

- Ткач Д. И., Нифанин А. Б. Oт хаоса к порядку / LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 104 с.

- Кравченко Г.М., Труфанова Е.В., Борисов С.В., Костенко С.С. Динамический расчёт и анализ полусферической оболочки покрытия объекта «Зимний сад» Технопарка Ростовского государственного строительного университета (РГСУ) // Инженерный вестник Дона, 2016, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3494

- Кравченко Г.М, Труфанова Е.В., Думбай В.А., Камеш Ю.А. Исследование неравномерной осадки основания спортивно-оздоровительного комплекса технопарка РГСУ методом конечных элементов// Инженерный вестник Дона, 2016, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3495

- Карпиловский В.С. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD. М.:Издательство ABC, 2007. 590 с.

References

- Mandelbrot, B.В. The Fractal Geometry of Nature. San Francisco: 1982. 462 p.

- Morozov A.D. Vvedenie v teoriyu fraktalov [Introduction to the theory of fractals]. M. Izhevsk: Institut komp'yuternykh issledovaniy, 2006. 162 p.

- Vasil'kov G.V. Teoriya adaptivnoy evolyutsii mekhanicheskikh system [Theory of adaptive evolution of mechanical systems]. Rostov-na-Donu: Terra-Print, 2007.  248 p.

- Vasil'kov G.V., Markin S.G. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Stroitel'stvo 2003» [Materials of international scientific-practical conference "Construction 2003"].  Rostov-n/D: RGSU, 2003.  p. 147-148.

- Voloshin A.V. Ob jestetike fraktalov i fraktal'nosti iskusstva [About the aesthetics of fractals and fractal art]. V kn.: Sinergeticheskaja paradigma. Progress-Tradicija, 2002. 495 p.

- H.-O. Peitgen, P. H. Richter. The beauty of fractals. Springer-Verlag: Heidelberg, 1986. 184 p.

- Danilov Ju.A. Lekcii po nelinejnoj dinamike [Lectures on nonlinear dynamics]. M.: Postmarket, 2001. 184 p.

- Tkach D. I., Nifanin A. B. Ot haosa k porjadku [From chaos to order] / LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 104 p.

- Kravchenko G.M., Trufanova E.V., Borisov S.V., Kostenko S.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3494

- Kravchenko G.M, Trufanova E.V., Dumbay V.A., Kamesh Yu.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3495

- Karpilovskij V.S. SCAD Office. Vychislitel'nyj kompleks SCAD [SCAD Office. Computing complex SCAD]. M.: IZdatel’stvo ABC, 2007. 590 p.