# Эффективность согласованного подвода поездов к транспортному узлу

Е.В. Рязанова, Ю.И. Камышова, В.Н. Зубков

### Ростовский государственный университет путей сообщения

В условиях усиливающейся конкуренции важнейшим инструментом для предприятий, чтобы сохранить свои конкурентные преимущества, является  совершенствование технологии [1]. Это относится и к транспорту. Сегодня  на потребительских рынках при оценке качества транспортного обслуживания по показателям, приведенным в [2], существенно повысились требования к срочности доставки груженых и порожних вагонов до мест назначения [3, 4], что характеризует качество выполнения транспортных обязательств участниками перевозочного процесса: перевозчика, операторов подвижного состава, грузоотправителей и грузополучателей. Так, например, для перевозчика своевременная доставка является основной обязанностью, за нарушение которой он уплачивает пени за каждые сутки просрочки в размере 9% платы за перевозку, если не докажет, что просрочка произошла не по его вине. От времени доставки груженых и порожних вагонов зависит эффективность работы транспорта, ускорение оборота подвижного состава и сохранность перевозимых грузов [5, 6]. Рассмотрим  решение данной проблемы на конкретном примере доставки грузов в адрес Новороссийского транспортного узла.

Анализ, представленный в [7, 8], показывает, что если не принимать меры по соблюдению норм поступления вагонов в транспортный узел его выгрузочным возможностям, то наблюдаются задержки поездов и временной их отстой  на подходах к узлу, что ведет к росту рабочего парка вагонов на железной дороге, случаев просрочки в доставке грузов, эксплуатационных затрат. Этому свидетельствует и представленный в [9] анализ работы станции «9 км» Северо-Кавказской железной дороги, построенной для выполнения функций накопительно – распорядительного терминала в помощь припортовым станциям, а, в итоге, испытывающей те же проблемы, что и припортовые станции с ограниченной инфраструктурой. С целью недопущения превышения рабочего парка вагонов на дороге следует обеспечить прогнозирование его фактического наличия по датам прибытия груза в пункт назначения и своевременно принимать корректирующие меры. В связи с этим возникает необходимость определения нормы рабочего парка вагонов на дороге и в транспортном узле, при которых не допускаются дополнительные эксплуатационные затраты:

ваг,                                                          (1)

где - оборот вагона;

Uн – выгрузочные возможности районов порта или транспортного узла   в целом.

Для определения величины оборота вагона используется классический метод его расчета, рассмотренный в [10], по формуле:

(2)

где lм – рейс местного вагона с экспортным грузом;

Vуч – средняя участковая скорость по маршруту следования;

tтех – суммарное время нахождения вагонов на технической станции, которую вагон проходит в составах транзитных поездов без переработки или с   переработкой;

К – число технических станций;

kм – коэффициент местной работы, который принимается равным 1;

tгр – время нахождения вагонов под грузовыми операциями на станциях погрузки-выгрузки.

По этой формуле определяется оборот вагона с экспортным грузом для каждого маршрута следования к станции (порту) перевалки. Затем определяются общие вагоночасы для каждого маршрута следования путем умножения величины оборота на количество вагонов, идущих данным маршрутом.

Зная оборот вагона и выгрузочные возможности каждого района порта и станции в целом, можно определить норму рабочего парка вагонов для каждого района порта либо для всей станции.

Если фактическое наличие вагонов на дороге (nф) превышает норму, то устанавливается избыток рабочего парка (nф-nн), определяется оборот вагона при фактическом наличии рабочего парка на станции назначения и при существующих выгрузочных возможностях районов порта

,

Устанавливается разница между фактическим значением оборота вагона и нормированным () и на основании этого определяется дополнительный простой вагоно-часов рабочего парка

∑                 (3)

Зная стоимость одного вагоночаса простоя (Свч), определяются экономические потери, связанные с превышением нормы рабочего парка

ΔЕ= Δ ntCвч.                                                   (4)

В качестве примера приведен расчет показателей для вагонов назначением на станцию Новороссийск, который  осуществляется в следующей последовательности:

1.Устанавливаются исходные данные: Например, по стыковой станции Чертково назначением на станцию Новороссийск принято в среднем в сутки 568 вагонов (с переработкой по станции Лихая 164 ваг/сут.,  по станции Батайск 83 ваг/сут, без переработки до станции Новороссийск - 321 ваг/сут). По стыковой станции Котельниково принято 144 ваг/сут (с переработкой по станции Сальск 11 ваг/сут., по станции Тихорецкая 17 ваг/сут, по станции Краснодар 7 ваг/сут, без переработки до станции Новороссийск -109 ваг/сут.). По стыковой станции Морозовская принято 262 ваг/сут (с переработкой по станции Лихая 5 ваг/сут, по станции Батайск - 219 ваг/сут, без переработки до станции Новороссийск - 38 ваг/сут).

В среднем за  сутки по регионам дороги в адрес станции Новороссийск погружено:  на Ростовском - 35 вагонов;  на Минераловодском - 168 вагонов; на Краснодарском - 81 вагон. Схема полигона Северо-Кавказской железной дороги приведена на рисунке1.

Рисунок 1– Схема Северо-Кавказской железной дороги

2.Определяется общее время  нахождения вагонов с экспортным грузом в пути следования от станции Чертково до станции Новороссийск:

Т=tдв+tтех+tгр,                                                               (5)

где tдв - время нахождения вагона в движении, t =18,71 ч.;

tтех - нормы времени нахождение вагонов на технических станциях, приведены в таблице1;

tгр - простой вагона под одной грузовой операцией на станции выгрузки,  = 34,54 ч.;

Таблица № 1

Нормы простоя вагонов на технических и грузовых станциях

| Наименование станции, региона дороги | Нормы простоя вагонов с переработкой | Нормы простоя вагонов без переработки | Нормы простоя местных вагонов |
| --- | --- | --- | --- |
| Лихая | 10,94 | 1,14 |  |
| Батайск | 15,58 | 1,55 |  |
| Краснодар | 11,11 | 1,24 |  |
| Сальск | 8,7 | 1,68 |  |
| Тихорецкая | 12,82 | 0,97 |  |
| Новороссийск |  |  | 34,54 |
| Ростовский регион |  |  | 24,13 |
| Минераловодский регион |  |  | 17,59 |
| Краснодарский регион |  |  | 22,87 |

2.1. Время Т в случае переработки вагонов по станции Лихая равно:

T = 18,71 + (10,94+1,55) + 34,54 =65,74 (час)

2.2	Время   Т в случае  переработки  вагонов по станции Батайск:

T=18,71 + (1,14+15,58) + 34,54 = 69,97 (час)

2.3	Время Т в случае проследования без переработки до станции Новороссийск:

T= 18,71 + (1,14+1,94) + 34,54 = 56,33 (час)

2.4	Общие затраты вагоно-часов на проследование вагонов поступивших по Чертково до Новороссийска,:

∑nt = 65,74*164 + 69,97* 83 + 56,33*321 = 34661,17 (вагоно -часов)

3.	Время нахождения вагонов с экспортным грузом в пути следования от станции Котельниково до станции Новороссийск:

3.1 Время   Т в случае  переработки  по станции Сальск:

T=21,19 + ( 8,7 +1,24+0,97 ) + 34,54= 66,64(час)

3.2	Время  Т в случае  переработки   по станции Тихорецкая:

T=21,19+ (1,68+12,82 +1,24 ) + 34,54= 71,47(час)

3.3	Время  Т в случае   переработки по станции Краснодар:

T=21,19 + (1,68+11,11+,0,97 ) + 34,54= 69,49(час)

3.4 Время Т при следовании без переработки от станции Котельниково до станции Новороссийск
    T=21,19 + (1,68+1,24+0,97) + 34,54 = 59,62(час)

3.5 Общие вагоно-часы при проследовании вагонов от станции Котельниково до станции  Новороссийск:

∑nt = 66,64*11+71,47*17+69,49*7+59,62*109   = 8933,04  (вагоно - часов)

4.	Время нахождения вагонов с экспортным грузом в пути следования от    станции Морозовская до станции Новороссийск:

4.1   Время Т в случае  переработки вагонов по станции Лихая

T=19,8 + (10,94+1,24 +1,55) + 34,54= 68,07 (час)

4.2   Время  Т в случае   переработки вагонов по станции Батайск:

T= 19,8 + (1,14+15,58+1,24 ) + 34,54= 72,3 (час)

  - Время нахождения вагонов  в случае их проследования без переработки от станции Морозовская до станции Новороссийска:

T=19,8 +(1,14+1,55+ 1,24)+ 34,54= 58,27 (час)

4.4  	Общие вагоно-часы в случае  проследования вагонов от станции Морозовская до станции Новороссийск:

∑nt= 68,07 * 5 + 72,3*219 + 58,27*38 = 18388,31 (вагоно-часов)

5.	Время нахождения вагонов в пути следования с экспортным грузом при погрузке их на станциях Ростовского региона

,                                                               (4)

где tгрРост.р., tгрНоворос. - простой вагонов под 1-й грузовой операцией по станциям Ростовского  региона и по станции Новороссийск соответственно, tгрРост.р.=24,13 час., tгрНоворос.  =34,54час.  Для Ростовского региона:

t =24, 13+15, 22 + (15, 58+1, 24) + 34, 54= 90, 71 (час)

∑nt = 90,71 *35 = 3174,85 (вагоно-часов)

6.	Время нахождения вагонов в пути следования с экспортным грузом погрузки станциями Минераловодского региона назначением Новороссийск:  Минераловодского.

,                                                           (5)

tгрМинер. р. - простой вагонов под 1-й грузовой операцией по станциям Минераловодского  региона, tгрМинер.р.=17,59 час.

В  случае погрузки групп маршрута на ряде станциях региона

t=17,59+24,78+(12,78+1,45+1,24) +34,54= 92,38(час)

В случае направления части вагонов через станцию Батайск

t=17,59+10,72+(12,78+1,45+15,58+1,24)+34,54 =93,90час

При формировании маршрута по станции Невинномысская

t=27,42 + 20,37 + (1,45+1,24) + 34,54= 85,02(час)

Общие затраты вагоно-часов при поступлении вагонов с Минераловодского региона на станцию Новороссийск.

∑nt =    92,38* 75+93,90* 7 +85,02* 86 = 14897,52 (вагоно-часов)

7.	Время нахождения вагонов экспортным грузом погрузки Краснодарского региона назначением Новороссийск:

,                                            (6)

где tгрКраснод. р. - простой вагонов под 1-й грузовой операцией для Краснодарского региона,  tгрКраснод. р.=22,87 час);

∑nt = (22,87+ 5,61 + 11,11 + 34,54) 81= 6004,53 (вагоно-часов)

8. Общий оборот для вагонов с экспортным грузом назначением на станцию Новороссийск составил:

Θ=34661.17+8933.04+18388.31+3174.85+14897.52+6004.53568+144+262+35+168+81=68.4=2.85суток

На основании полученных данных по формуле 1 рассчитывается потребность в рабочем парке на полигоне дороги, по которой можно сделать вывод, на сколько фактическое количество вагонов превышает  норму рабочего парка. Кроме того, устанавливается оборот вагона при фактическом наличии рабочего парка и превышение его над нормативным оборотом (таблица 2) .

Таблица № 2

Результаты расчета основных показателей работы дороги

| Показа- тели станции | Фактический рабочий парк вагонов на дороге nф | Потреб ный рабо чий парк, nн | Завыше ние рабочего парка, nф-nн | Средн. суточн. выгрузка, Uн | Нормативный оборот вагона, | Фактический оборот вагона | Завышение оборота вагона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новороссийск | 6432,0 | 4366 | 2066,0 | 1532,0 | 2,85 | 4,2 | 1,35 |

На основании выполненных расчетов дополнительный простой вагонов (вагоно-часов) на ответственности ОАО «РЖД» из-за превышения рабочего парка составляет:

=1532  1,35  24= 49636,8 ваг-час.,

Дополнительные эксплуатационные затраты дороги за  год составят:

∑ntCв  =49636,8*365*5.5=99,46 млн. руб.

Выводы. Из-за  несоблюдения  плановых норм отгрузки грузов грузоотправителями без учета  выгрузочных возможностей грузовых фронтов пунктов назначения (портов) на Северо-Кавказской железной дороге периодически имеет место превышение рабочего парка вагонов, что ведет к неприему и  временному  отставлению   составов поездов от движения на подходах к транспортным узлам (портам) Это приводит  к возникновению случаев несвоевременной доставки грузов, экономическим потерям на дороге назначения и ОАО «РЖД» в целом. Приведенные расчеты показали, что для дороги из-за дополнительного простоя вагонов назначением только на станцию Новороссийск и допущенных случаев просрочки в доставке грузов потери составляют до 99,46 млн. руб. в год. Указанные потери можно избежать за счет   совершенствования системы планирования погрузки и ритмичного пропуска грузов в пути следования на основе разработки соответствующей нормативно-правовой базы, обязывающей скоординировать действия всех  участников перевозочного процесса по всей логистической цепочке от мест зарождения грузопотоков до их погашения, использования логистических принципов: доставка грузов в нужном объеме, нужного качества, в нужное время и место, по приемлемой цене.

#### Литература

1. Garrido Azevedo S., Ferreira J., Ferreira L. The Role of logistics’ information and communication technologies in promoting competitive advantages of the firm, January 2007. URL: mpra.ub.uni-muenchen.de/1359/.

2.  Макаров Е.И., Гамов А.Н. Условия структурно-функциональной устойчивости транспортно-логистического кластера // Инженерный вестник Дона, 2014, №1 URL:  ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2221

3. Сотников Е.А. Шапкин И.Н. Эксплуатационная работа на железных дорогах мира // Железнодорожный транспорт. 2009. №1. С. 72

4. A. Gunasekarana, C. Patelb, Ronald E. McGaugheyc.  A framework for supply chain performance measurement // Int. J. Production Economics. 2004. № 87. pp.333–347.

5. Зубков В.Н., Бакалов М. В. О скорости и сроках доставки груженых и порожних вагонов // Железнодорожный транспорт. 2014. № 12. с. 10-15.

6. Новиков П.О. Разработка технологии временного отставления от движения и подъема грузовых поездов: дисс. …  канд. тех. наук: 05.22.08. Москва. 2015. 133 с.

7. Черняев А.Г. Интегрированное управление экспортными грузопотоками в железнодорожно-морском сообщении: автореф. дисс. …  канд. техн. наук: 05.22.01. Ростов-на-Дону, 2013. 22 с.

8. Петраков Г.П. Состояние и пути совершенствования взаимодействия участников перевозочного процесса в условиях реформирования на железнодорожном транспорте // Транспортное дело России. 2009. №8. с.3-4.

9. Зубков В. Н., Рязанова Е.В. Совершенствование технологии работы вспомогательной станции «9 км» на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна // Инженерный вестник дона, 2015, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3169

10. Зубков В.Н., Ломаш Д.А., Голубева Е.В. Анализ и методы оценки эффективности взаимодействия железной дороги и порта // Вестник РГУПС. 2003. №3, с. 77 – 83.

#### References

1. Garrido Azevedo S., Ferreira J., Ferreira L. The Role of logistics’ information and communication technologies inpromoting competitive advantages of the firm, January 2007. URL: mpra.ub.uni-muenchen.de/1359/.

2. Makarov E.I., Gamov A.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2221.

3. Sotnikov E.A. Shapkin I.N. Zheleznodorozhnyy transport. 2009. №1.p. 72

4. A. Gunasekarana, C. Patelb, Ronald E. McGaugheyc.  A framework for supply chain performance measurement. Int. J. Production Economics. 2004. № 87. pp.333–347.

5. Zubkov V.N., Bakalov M. V. Zheleznodorozhnyy transport. 2014. № 12. pp. 10-15.

6. Novikov P.O. Razrabotka tekhnologii vremennogo otstavleniya ot dvizheniya i pod"ema gruzovykh poezdov [Development of technology for the lag period from the movement and the rise of freight trains]: diss. … kand. tekh. nauk: 05.22.08. Moskva. 2015. 133 p.

7. Chernyaev A.G. Integrirovannoe upravlenie eksportnymi gruzopotokami v zheleznodorozhno-morskom soobshchenii [Integrated management of export cargoes in rail and maritime traffic]: avtoref. diss. … kand. tekhn. nauk: 05.22.01. Rostov-na-Donu, 2013. 22 p.

8. Petrakov G.P. Transportnoe delo Rossii. 2009. №8. pp. 3-4.

9. Zubkov V. N., Ryazanova E.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3169.

10. Zubkov V.N., Lomash D.A., Golubeva E.V. Vestnik RGUPS. 2003. №3, pp. 77 – 83.