Исследование нелинейного взаимодействия сдвиговых акустических волн в донных осадках, возбуждаемых параметрической излучающей антенной на границе раздела

Ю.В. Душенин

Южный федеральный университет

Аннотация: Эффективное применение параметрических излучающих антенн для обнаружения объектов, находящихся в донных осадках, обусловлено их возможностью формировать высоконаправленное излучение на низких частотах при малых исходных габаритах. В отличие от воды, донные осадки (ДО) представляют собой среды, в которых присутствуют как продольная, так и сдвиговая составляющие скорости распространения акустических колебаний. Наличие нескольких компонент скорости в донных осадках дает возможность возбуждения различного типа волн при использовании параметрических излучающих антенн.

В данной работы представлены теоретические и экспериментальные исследованияполя создаваемого параметрической излучающей антеннойв многофазной среде «вода – донные осадки» при наклонном падении на границу раздела под углами, близкими к критическим.

Показано, что сформированные в воде продольные волны накачки и волны разностной частоты (ВРЧ) в ДОтрансформируются в соответствующие сдвиговые волны. Кроме того, из-за возникновения на границе раздела мнимой параметрической антенны (ПА) происходит генерация сдвиговых ВРЧв ДО.

Исследования возбуждения сдвиговых ВРЧ в ДО были проведены в лабораторном гидроакустическом бассейне. В качестве моделей ДО использовались глина и песок. По временному признаку выделены сдвиговые ВРЧ в различного типа осадках. Из полученной теоретической модели рассчитаны, а затем экспериментально подтверждены основные характеристики поля ПА в ДО при возбуждении в них сдвиговых ВРЧ. По результатам теоретических и экспериментальных исследований доказано, что имеет место трансформация, возбуждение и генерация сдвиговых волн, формируемых ПА в ДО. Полученные в ходе исследования результаты дают хорошее совпадение между теорией и практикой, что говорит о правильности выбора модели.

Кроме того, приведены экспериментальные результаты по использованию сдвиговых ВРЧ в ДО при эхолокационном режиме.

Таким образом, данный метод можно использовать в параметрических гидролокаторах для стратификации ДО и обнаружения в них различных инородных целей.

Ключевые слова: параметрическая антенна, нелинейное взаимодействие, донные осадки, сдвиговая волна разностной частоты, критический угол.

Для зондирования дна Мирового океана с последующим проникновением акустических волн в ДО, в последнее время широко используются параметрические гидролокаторы. Большая эффективность их применениядля решения задачстратификации ДО и обнаружения заиленных объектов обусловлена способностью формировать высоконаправленное излучение на низких частотах при малых габаритах исходной антенны накачки [1, 2]. Для приборов такого класса сама физическая среда обнаружения «вода – ДО» является «активным элементом» ПА и правомерно предположить зависимость ее характеристикот структуры ДО.

ДОпо своей структуре являются сложными многофазными средами, в которых присутствуют как продольные, так и поперечные составляющие скорости распространения колебаний [3]. Наличие нескольких компонент скорости колебанийвДО открывает возможности возбуждения различного типа волн в них при использовании ПА, что может сделать параметрические гидролокаторы еще более востребованными для исследовательских задач.

В работе [4] рассмотрен случай падения продольной волны из воды на плоскую границу раздела под угламиα0, близкими к критическим. Геометрия задачи представлена на рисунке 1.Видно, что в ДО присутствуют две преломленные волны– продольная и сдвиговая, распространяющиесяпод углами l и  со скоростями сlи с.

Рисунок 1 – Геометрия задачи падения продольной волны на плоскую границу раздела вода – ДО под углами, близкими к критическим

При этом энергию звукового поля можно представить в виде:

| Pпад−Pотр=Pпр.l+Pпр.τ | (1) |
| --- | --- |

Амплитуды отраженной и прошедшей волн для углов падения меньших углов полного внутреннего отражения определяются из соотношений:

| Pотр=V∙Pпад Pпр.l=Wl∙Pпад Pпр.τ=Wτ∙Pпад | (2) |
| --- | --- |

где V – коэффициент отражения;

Wl, W – коэффициенты прохождения продольной и сдвиговой волн соответственно. Определяемые выражениями [1, 3]:

| V=ρ'сlcosαlcos22ατ+ρ'cτcosατsin2ατ−ρ0c0cosα0ρ'сlcosαlcos22ατ+ρ'cτcosατsin2ατ+ρ0c0cosα0 Wl=2ρ0c0cosα0cos2ατρ'сlcosαlcos22ατ+ρ'сτcosατsin2ατ+ρ0c0cosα0∙cosα0cosαl Wτ=2ρ0c0cosα0sin2ατρ'сlcosαlcos22α+ρ'сτcosατsin2ατ+ρ0c0cosα0∙cosα0cosατ | (3) (4) (5) |
| --- | --- |

где 0 – угол падения;

αl=arcsincl'c0sinα0 – угол преломления продольной волны;

ατ=arcsincτ'c0sinα0 – угол преломления поперечной волны.

Из анализа (4) видно, что чем больше угол падения плоской волны на границу раздела, тем меньше коэффициент прохождения для продольной волны ( 90, cos2 0), поэтому при углах, близких к углам скольжения Wl 0. Следовательно, при критических углах падения компонентой Pпр.l в (1) можно пренебречь.

При наклонном падении под углами, близкими к критическим,на границу раздела не плоских волн, а взаимодействующих узких пучков ПА, условия формирования поля в ДОнесколько изменяются, однако выражения (3 – 5) применимы и в этом случае, согласно [1].

На рисунке 2 показана схема работы высоконаправленного звукового пучка, формируемого ПА в ДО при наклонном падении.

На плоскую границу раздела под углом 0 падает звуковой пучок, формируемый ПА. В воде, при нелинейном взаимодействии исходных волн накачки, образуются ВРЧ, которые, как и исходные, попадают на границу раздела. После чего, согласно (1), часть энергии волн звукового поля симметрично отражается, а оставшаяся частьпроходит через границу раздела в ДО, где происходит их трансформацияв сдвиговые волны накачки и ВРЧ. Существует два варианта формирования такого поля ПА. В первом случае граница раздела расположена в области нелинейного взаимодействия, т.е. в ближней зоне (h  lз), гденелинейное взаимодействие волн накачки происходит до и после границы раздела. Во втором случае, привыполнении условия дальней зоны (lз  h), взаимодействия в ДО не происходит, изадача сводится к рассмотрению обычной линейной модели. В данной работе рассмотрен первый вариант формирования поля ПА в ДО.

Вначале рассмотрим теоретическую модель, описывающую поведение поля ПА работающей в многофазной среде «вода–ДО» при углах падения, близких к критическим.

По аналогии с [3]считается, что ДО по своей структуре близки к жидким средам распространения, таким как вода. Поэтому, для описания поля ПА в этих средах можно использовать уравнение Хохлова-Заболотской-Кузнецова, традиционно применяемое в нелинейной гидроакустике [1].

Рисунок 2 – Поле ПА при попадании границы раздела «вода – ДО» в область нелинейного взаимодействия исходных волн накачки при наклонном падении для углов, близкихккритическим

Решение для расчета поля ПА в многофазной среде «вода – ДВО» при углах падения, близких к критическим, представлено в виде суммы трех интегралов:

| Pτr,h,z=iQLD0hΦ0r,zdz+iQτ1WτLDτ0hΦτ1r,zdz+ +iQτ2Wτ2LDτhzΦτ2r,zdz, | (6) |
| --- | --- |

где Q,Q1,Q2 – константы, включающие параметры сред взаимодействия и преобразователя накачки [4]; Ф(r,z) – подинтегральное выражение, являющееся передаточной функцией ПА для соответствующей среды распространения [4]; h – расстояние до границы раздела; z – расстояние до точки наблюдения в ДО.

Первый интеграл в уравнении (6) описывает процесс взаимодействия исходных волн накачки в воде. Второй интеграл – процесс возбуждения сдвиговой ВРЧ при трансформации из воды в ДО, третий – генерацию полявновь образованной сдвиговой ВРЧ за счет взаимодействия трансформировавшихся из воды в ДО сдвиговых волн накачки.

На основании уравнения (6) произведены расчеты основных характеристик поля ПА в многофазной среде «вода – ДО» при углах падения, близких к критическим, которые будут приведены на графиках ниже, совместно с результатами экспериментов.

Для расчетов в качестве физических моделей ДО были выбраны глина и песок со следующими параметрами:

- глина - удельная плотность  = 1440 кг/м3; продольная скорость сl = 1830 м/с; поперечная скорость с = 350 м/с; коэффициент прохождения при падении под углами близкими к критическим W = 0,15; коэффициент затухания сдвиговых волн накачки на частоте 275 кГц0 = 60 дБ/м; коэффициент затухания сдвиговых ВРЧ в диапазоне частот от 10 до 50 кГц_ = 8 -30 дБ/м; угол падения  = 65 - 75, параметр нелинейности  = 8;

- песок - удельная плотность  = 2100 кг/м3;продольная скорость сl = 1830 м/с; поперечная скорость с = 250 м/с; коэффициент прохождения при падении под углами близкими к критическим W = 0,10; коэффициент затухания сдвиговых волн накачки на частоте 275 кГц0 = 80 дБ/м; коэффициент затухания сдвиговых ВРЧ в диапазоне частот от 10 до 50 кГц_ = 12 - 40 дБ/м; угол падения  = 70 – 80,параметр нелинейности  = 10.

Для подтверждения правильности выбора данной теоретической модели, были проведены экспериментальные исследованияосновных характеристик поляПА при работе в многофазной среде «вода – ДО» и возбуждении в ДО сдвиговых волн. Общий вид лабораторного бассейна и геометрия экспериментальных исследований представлены на рисунке3.

Рисунок 3 – Общий вид лабораторного бассейна и геометрия экспериментальных исследований

Антенна накачки параметрического гидролокатора с центральной частотой f0 = 275 кГц и геометрическими размерами a = 0,12 м,b = 0,09 м, размещалась на координатном устройстве. Лабораторный бассейн имел размеры 2,0 х 1,2 х 1,9 м. На его дне располагалисьв отдельных кюветахдегазированные глина и песок, выбранные в качестве физических моделей ДО. Толщина каждого слоя ДО составляла 0,7 м. Сверху ДО заливались слоем воды глубиной 1,2 м. Отдельно в глине и песке, для регистрации сигналов,помещались по 10 измерительных сферических гидрофонов. Они располагались на глубинах от0,05 до 0,5 м, с шагом 0,05 м. Для возбуждения в ДОсдвиговых волн с,антенна накачки ориентироваласьв пределах углов 0 = 65 ÷ 80 к нормали границы раздела. При проведении экспериментальных исследований диапазон значений ВРЧ варьировался от 10 до 50 кГц.

На первом этапе была произведена оценка давлений падающего, отраженного и прошедшего в ДО сигналов.

Для падающего и отраженного сигналов получены значения АЧХ частот накачки и ВРЧ, представленные на рисунках4 и 5, соответственно.

Рисунок 4 – АЧХ частот накачки (1 – прямой сигнал, 2 – отраженный от границы раздела «вода – песок», 3 – «вода – глина»)

Из данных зависимостей видно, что от границы раздела «вода – песок» отражается порядка 90 %, а от границы раздела «вода – глина» порядка 85 % от падающего излучаемого сигнала, оставшаяся часть энергии проходит непосредственно в ДО.

На втором этапе была получена экспериментально снятая зависимость амплитуды звукового давления сдвиговых ВРЧ от угла ввода колебаний 0 к нормали границы раздела для каждого типа ДО. Из представленных на рисунке 6 графиков видно, что наибольшее проникновение и трансформация происходит в глине при угле падения 0  76, в песке 0  70.

Рисунок 5 – АЧХ ВРЧ (1 – прямой сигнал, 2 – отраженный от границы раздела «вода – песок», 3 – «вода – глина»)

Распределения амплитуд звуковых давлений сигналов первичных и вторичных полей на оси до границы раздела и после нее следует отнести к наиболее информативным характеристикам процесса нелинейного взаимодействия, позволяющим составить наиболее полную физическую картину особенностей формирования ВРЧ.

Рисунок 6 - Зависимость амплитуды звукового давления поперечных ВРЧ от угла ввода колебаний 0 (1 - песок, 2 – глина).

Рисунок 7 – Осевые распределения амплитуды звукового давления ВРЧ в воде и сдвиговых ВРЧ в ДО (1 – вода, 2 – глина, 3 – песок)

Так, на следующем этапе по формуле (1) были вначале рассчитаны, а затем экспериментально получены осевые распределения амплитуд звукового давления ВРЧ в воде до границы раздела и после нее сдвиговых ВРЧ в песке и глине, приведенные на рисунке 7.

Сплошными кривыми показаны расчетные результаты, значками со штриховыми кривыми – экспериментальные. Исследования проводились для частот F_ = 10; 30; 50 кГц. Из рисунка 7 видно, что в ДО, в зоне дифракции (до ld) видна генерация сигнала сдвиговых волн с последующим его убыванием по заданному законуза счет затухания.

Амплитудно-частотные зависимости позволяют увидеть эффективность процессов нелинейного взаимодействия в средах. На рисунке 8 представлены графические зависимостиАЧХ ВРЧ в воде и сдвиговых ВРЧ в ДО, полученныеэкспериментально на фиксированномрасстоянии(для водыh = 1 м, для глины и песка z = 0,5 м). Измерения проведены в диапазоне ВРЧ от 10 до 50 кГц с шагом в 10 кГц.

Рисунок 8 – АЧХ звукового давления ВРЧ в воде и АЧХ сдвиговых ВРЧ в ДО (1 – вода, 2 – глина, 3 – песок)

Полученные расчетные и экспериментальные зависимости АЧХ в ДО достаточно хорошо совпадают. Эффективность процессов нелинейного взаимодействия узких звуковых пучков в ДО возрастает с увеличением значений частотысдвиговых ВРЧ.

Основным достоинством устройств и систем, работающих на принципах нелинейной гидроакустики, является возможность формирования высоконаправленного излучения звуковых пучков при малых габаритах исходного излучателя накачки [5]. Поэтому наиболее важной характеристикой процесса нелинейного взаимодействия, как продольных [6], так и сдвиговыхакустических волн в ДО, как и в воде, является поперечное распределение.

На рисунке 9 показаны поперечные распределения ВРЧ в воде, а на рисунках 10, 11 приведеныдля сдвиговых ВРЧв глине и в песке соответственно, полученные расчетным путем (сплошные кривые) и экспериментально (отмечены маркерами). Эксперименты проводились на фиксированных расстояниях, для воды h = 1 м, для глины и песка z = 0,5 м, для значений ВРЧ 10; 30 и50 кГц.

Из рисунков9 - 11 видно, что традиционно для ПА, практически отсутствует боковое поле. С увеличением значений ВРЧ ширина поперечного распределения обужается.

Рисунок 9 – Поперечное распределение амплитуды звукового давления ВРЧ в воде

Кроме того, поскольку исходная антенна накачки расположена под углом к границе раздела, то за счет разности хода лучей падающего звукового пучка происходит искажение поперечного распределения при формировании поля сдвиговых ВРЧ в ДО.

Необходимо отдельно отметить, что при проведении всех экспериментальных исследований, сдвиговые волны в глине и песке распознавались по временному положению сигналов от расстояния. При этом с увеличением глубины в глине скорость изменялась в диапазоне от 330 до 380 м/с, в песке  – от 220 до 270 м/с.

Рисунок 10 – Поперечное распределение амплитуды звукового давления сдвиговых ВРЧ в глине

Рисунок 11 – Поперечное распределение амплитуды звукового давления сдвиговых ВРЧ в песке

На последнем этапе исследований проводились эксперименты доказывающие возможность использования сдвиговых волн в ДОв эхолокационном режиме.

На глубине 0,3 м в глине и песке были зарыты алюминиевые пластины размерами 0,25 х 0,15 м, расположенные перпендикулярно к углам прихода сдвиговых волн. Приемный гидрофон крепился к платформе антенны накачки. Полное расстояние, пройденное сигналом до объектов и обратно, составило 2,7 м. При этом скорость сдвиговой ВРЧ в глине составила 350 м/с, в песке – 250 м/с.

Геометрия данного эксперимента представлена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Локационный режим, геометрия эксперимента

Для данного режима получены АЧХ сдвиговых волн, отраженных от объектов в глине и песке Их графики приведены на рисунке 13. Из графиков видно, что АЧХ носит традиционный характер для параметрических гидролокаторов.

Таким образом, представленные в работе результаты доказывают факт трансформации, возбуждения и генерации сдвиговых ВРЧ в ДО. Кроме того,данныеисследования основных характеристик поля, создаваемого ПА вмногофазной среде «вода – ДО» при наклонном падении на границу раздела под углами близкими к критическим, дают достаточно хорошее совпадение, что подтверждает факт правильности выбора физической модели эффективного возбуждения, генерации и распространения сдвиговых ВРЧв ДО.

Рисунок 13 – АЧХ сдвиговых ВРЧ отраженных от объектов

(1 – глина, 2 – песок)

Предложенный в работе метод эхолокации можно использовать в параметрических гидролокаторах для стратификации ДО и обнаружения в них различных инородных целей.

Литература

- Новиков Б.К., Тимошенко В.И. Параметрические антенны в гидролокации. – Л.: Судостроение. 1990.– 256 с.

- Мюир Т. Дж. Нелинейная акустика и ее роль в геофизике морских осадков./ В кн.: Акустика морских осадков. – М.: Мир. 1977.– С.227 – 273.

- Бреховских Л.М., Лысанов Ю.П. Теоретические основы акустики океана. – Л.: Гидрометеоиздат. 1982.– 264 с.

- Душенин Ю.В., Рыбачек М.С. Исследование взаимодействия акустических волн на неоднородной границе раздела двух сред.// Известия высших учебных заведений, журн. «Электромеханика», Новочеркасск, Изд-во НГТУ, 1995.– С.30 – 32.

- Рыбачек М.С. Исследование взаимодействия акустических волн и разработка параметрического излучателя звука. Дис. канд. тех. наук, Таганрог, 1978.– 214 с.

- Душенин Ю.В., Гурский В.В. Исследование основных характеристик поля параметрической антенны в донных осадках при вертикальном падении пучка на границу раздела.// Известия ЮФУ, Технические науки. Тематический выпуск. «Экология 2013 – море и человек». Таганрог. Изд-во ТТИ ЮФУ, 2013. № 9. – С.109 – 114.

References

1.	Novikov B.K., Timoshenko V.I. Parametricheskie antenny v gidrolokacii. [Parametric sonar antennas]. L.: Sudostroenie. 1990. 256 р.

2.	Mjuir T. Dzh. Nelinejnaja akustika i ee rol' v geofizike morskih osadkov.[Nonlinear acoustics and its role in geophysics, marine sediments].V kn.: Akustika morskih osadkov.  M.: Mir. 1977. рр.227 – 273.

3.	Brehovskih L.M., Lysanov Ju.P. Teoreticheskie osnovy akustiki okeana. [Theoretical Foundations of ocean acoustics]. L.: Gidrometeoizdat. 1982. 264 р.

4.	Dushenin Ju.V., Rybachek M.S. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij, zhurn. «Jelektromehanika», Novocherkassk, Izd-vo NGTU, 1995. рр.30 – 32.

5.	Rybachek M.S. Issledovanie vzaimodejstvija akusticheskih voln i razrabotka parametricheskogo izluchatelja zvuka[Investigation of the interaction of acoustic waves and the development of parametric sound radiator]. Dis. kand. teh. nauk, Taganrog, 1978. 214 р.

6.	Dushenin Ju.V., Gurskij V.V.  Izvestija JuFU, Tehnicheskie nauki. Tematicheskij vypusk. «Jekologija 2013 – more i chelovek». Taganrog. Izd-vo TTI JuFU, 2013. № 9.  рр.109 – 114.