Математическая модель распределения лесосек в условиях территориальной распределенности потребителей древесной продукции

А. М. Крупко, К. А. Корнилов, Н. С. Крупко

В настоящее время важнейшее значение для лесопромышленных регионов Российской Федерации имеет направление «Рациональное природопользование и ресурсосбережение». Это связано с тем, что в данных регионах имеются колоссальные, но все еще недостаточно эффективно используемые лесные ресурсы. Кроме того, актуальной для страны в целом является проблема интенсификации процессов лесопользование и переработки леса, важнейшим элементом которой является необходимость эффективного освоения лесных ресурсов субъектов РФ. Именно поэтому, используя результаты научных исследований и опираясь на передовой отечественный и зарубежный опыт, можно решить вышеуказанную проблему.

Эффективное освоение лесных ресурсов невозможно без рационального подхода к выполнению подготовительных работ, частью которых является нахождение оптимального плана размещения лесосек на арендованной территории.

Разработка оптимального плана размещения лесосек происходит посредством  минимизации затрат на освоение лесосек, затрат на строительство, содержание и ремонт дорог круглогодичного действия, а также затрат на вывозку древесины.

При постановке задачи о нахождении оптимального плана размещения лесосек на выбранный период учтем, что на арендованной лесопользователем лесной территории имеется сеть лесовозных дорог, по которым осуществляется вывозка древесины. Данная сеть представляет собой граф G = V,E, дугами V которого  являются дороги различных категорий, а вершинами E — территориально распределенные лесные участки, а также  потребители древесной продукции, спрос которых необходимо удовлетворить при создании оптимального плана размещения лесосек. Потребителями лесосырья будут являться лесоперерабатывающие предприятия, а поставщиками – лесозаготовительные предприятия, которые объединены в лесопромышленный холдинг.

Доставка продукции от лесных участков к потребителям, каждый из которых характеризуется объемом потребления и удаленностью от лесных участков, производится транспортными средствами по генерируемым маршрутам, представленным в виде массива:

U = (iur, jur), kur, k∈K, r∈R, (iur, jur) ∈ V

где iur– начало маршрута u перевозки r, jur– конец маршрута u перевозки r, kur – вид перевозимой по маршруту u продукции, r – входящие в маршрут перевозки.

В случае отсутствия участка дороги, соединяющей лесосеку с потребителем продукции, необходимо установить кратчайшее расстояние Vm0 от лесосеки m∈M до ближайшей дуги транспортной сети G = V,E. Затраты на строительство данного участка транспортной сети

Каждая рассматриваемая лесосека характеризуется следующими параметрами:

Wm = α, β, γ,δ – породный состав древесины лесосеки m, где α– процентное содержание сосны в лесосеке m, β – процентное содержание ели в лесосеке m, γ – процентное содержание березы в лесосеке m, δ – процентное содержание осины в лесосеке m;

Vm – объем древесины на лесосеке m, га;

Qm – площадь лесосеки m, м3;

K – вид перевозимой продукции, (k∈K);

T – рассматриваемые периоды времени, (t∈T);

P – множество лесосек, входящих в оптимальный план, (p∈P).

Рассматриваемую территорию разобьём на лесосеки nij прямоугольной формы, где (i,j) – координаты соответствующей лесосеки. Составим матрицу, ненулевыми элементами которой будут являться выбранные лесосеки, входящие в оптимальный план:

N=nij, если nij ∈P0, если ni,j∉ P                    (1)

Таким образом, матрица, отражающая оптимальный план размещения лесосек на выбранной территории, будет выглядеть следующим образом:

N=n11n21...n1sn21n22...n2s............ns1n2s...nss,                                            (2)

nij = WmVmQm                                                      (3)

Построенная матрица приобретает блочный вид, каждый элемент nij которой будет в свою очередь являться матрицей и отражать параметры лесосеки.

Так как задача поиска оптимального плана размещения лесосек рассматривается в течение выбранного периода времени T (например, на период действия проекта освоения лесов), разобьем его на отрезки равной длины (например, по годам). Тогда искомым решением поставленной задачи будет являться последовательность матриц следующего вида:

N1=n111n121...n11sn121n122...n12s............n1s1n12s...n1ss, N2=n211n221...n21sn221n222...n22s............n2s1n2s...n2ss,                (4)

…

NT=nT11nT21...nT1snT21nT22...nT2s............nTs1nT2s...nTss

где ni,jt – номер лесосеки, входящей в оптимальный план размещения лесосек, в заданный период времени t∈T.

Для нахождения последовательности матриц Ntt=1∞ приступаем к формированию целевой функции, которая отражает затраты на освоение лесосек, затраты на строительство, содержание и ремонт дорог круглогодичного действия, а также затраты на вывозку древесины. Рассматриваемую функцию цели необходимо минимизировать:

Z = Zосв + Zстр + Zвыв → min                                      (5)

где Zосв – затраты на освоение лесосек, входящих в оптимальный план, Zстр – затраты на строительство усов, соединяющих лесосеку с магистралью, Zвыв – затраты на вывозку древесины.

Решение  данной задачи позволит составить оптимальный план распределения лесосек на арендованной территории таким образом, что затраты на заготовку и вывозку лесосырья будут минимальны.

Список литературы:

- Воронин А. В. Лесопромышленная интеграция: теория и практика / А.В. Воронин, И.Р. Шегельман. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. – 464 c.

- Воронин А. В. Теория и практика принятия оптимальных решений для предприятий лесопромышленного комплекса / А. В. Воронин, В. А. Кузнецов, И. Р. Шегельман, Л. В. Щеголева. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. – 180 с.

- Крупко А. М. Математическая модель управления производственными мощностями лесотранспортного предприятия / А. М. Крупко, Е. К. Белый // Уч. зап. ПетрГУ. Сер. «Естеств. и техн. науки». – 2011. – № 8. – С. 85 – 88.

- Крупко А. М. Совершенствование технологических процессов транспортного освоения лесных участков лесовозными автопоездами : дис…канд.технич.наук / А.М. Крупко. – Петрозаводск, 2013. – 130 с.

- Кузнецов В. А. Задача оптимизации транспортно-производственных планов лесопромышленного предприятия / В. А. Кузнецов, А. М. Крупко // Наука и бизнес: пути развития. – 2011. – №5(6). – С. 48 – 52.

- Шегельман И. Р. Вывозка леса автопоездами: Техника. Технология. Организация / И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, В.А. Кузнецов, А.В. Пладов. – Санкт-Петербург: ПРОФИКC, 2008. – 304 с.

- Шегельман И. Р. Моделирование движения лесовозных автопоездов на ПЭВМ / И. Р. Шегельман, В. И. Скрыпник, А. В. Пладов, А. Н. Кочанов, В. А. Кузнецов. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. – 234 с.

- Dean D. J. Finding optimal routes for networks of harvest site access roads using GIS-based techniques. Can. J. For. Res. 27, 1997. – pp 11–22.

- Ghaffarian M. R., Sobhani H. Optimization of an existing forest road network using Network 2000, 2007. – pp. 185–193.

- Крупко А. М. Исследования направлений повышения эффективности автомобильного транспорта леса  [Электронный ресурс] / А.М. Крупко // Инженерный вестник Дона. – 2012. – № 2. – URL: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/984 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Шегельман И. Р. Методика оптимизаций транспортно-технологического освоения лесосырьевой базы с минимизацией затрат на заготовку и вывозку древесины [Электронный ресурс] / И.Р. Шегельман // Инженерный вестник Дона. – 2012. – № 4. – URL: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1284 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.