Формирование модели минимизации издержек

при поставках энергоносителей

М.В. Дебиев, З.С. Садаева

Грозненский государственный нефтяной технический университет

им. акад. М.Д. Миллионщикова

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы минимизации издержек при поставках энергоносителей. Распределить потоки поставок энергоресурсов от поставщиков к потребителям требуется таким образом, чтобы суммарная величина затрат, потерь и издержек была минимальной с учетом выполнения всех балансовых ограничений. В связи с этим, построена формализованная модель, которая позволяет реализовать более эффективную технологию транспортировки энергоресурсов с учетом требований по устойчивости функционирования энергосистемы.

Ключевые слова: анализ, энергоотрасль, распределение, негативные последствия, минимизации издержек, величина затрат, модель, энергоресурс.

В энергетической отрасли России, как и в экономике в целом, возник и развивается ряд новых явлений и тенденций, которые создают дополнительные проблемы в развитии энергетики. В связи с этим, наряду с необходимостью активного внедрения в отрасли реальных рыночных механизмов, повышение эффективности использования энергоресурсов, внедрение новых перспективных и альтернативных источников является одной из важнейших задач инновационного развития энергетической отрасли России [1].

Много внимания уделяется системным вопросам развития энергетической отрасли за рубежом [2]. Имеются отдельные издания по литературным обзорам по различным аспектам развития энергетики; в частности, по эффективности использования энергии в индустрии, экологическим проблемам, потреблению в домашних хозяйствах, инновации в энергетике, динамике потребления, связи между объемами потребления энергии и развитием экономики, минимизации издержек при поставках тепло- и энергоносителей [3].

Проблема доставки тепловой и электрической энергий от производителя к потребителю относится к числу наиболее проблемных и ответственных для производителя. Неудовлетворительное решение этой проблемы в условиях рыночных отношений может привести к значительным потерям для производителей, к сбоям в работе производственных и иных объектов, недовольству потребителей [4]. В то же время появился ряд новых факторов, усложняющих ее решение [5]. Это – блокирование и задержка поставок со стороны различных посредников (сбои в работе, проблемы во взаиморасчетах, действия конкурентов), несанкционированные отборы и хищения со стороны как посредников, так и отдельных юридических и физических лиц, возможные хулиганские диверсионные и иные злоумышленные действия на различных участках транспортной магистрали, недобросовестность потребителей, прежде всего, по вопросам оплаты за поставленный ресурс [6].

Таким образом, при проектировании, эксплуатации и совершенствовании систем транспортировки энергоресурсов необходимо учитывать не только факторы, связанные с издержками на транспортирование и ограничениями по пропускной способности отдельных сечений, но и факторы, относящиеся к надежности, безопасности, безаварийности и устойчивости процесса поставок [7].

Перейдем к описанию модели. В наиболее упрощенном рассмотрении систему энергоснабжения можно рассматривать как совокупность из трех взаимодействующих подсистем [8]:

а) производитель энергоресурсов - источник энергоресурсов (все объекты, которые выдают газ, тепло- и энергоресурс: установки комплексной подготовки газа, газоперерабатывающие заводы, подземные хранилища газа как источник поставок газа, электрические станции, теплоцентрали, котельные и т.п.);

б) сеть транспортных магистралей (участки газопроводов с компрессорными станциями, линии электропередач, тепловые магистрали и т.п.);

в) потребители – все объекты и субъекты, осуществляющие отбор газо-, электро- и теплоресурсов из транспортных магистралей.

Описанная система может быть формализована в виде взвешенного ориентированного графа, содержащего n=nпос+nпот+nпр узлов, где nпос- число поставщиков, nпот- число потребителей, nпр- число транзитных (промежуточных) пунктов, связанных, в частности, с посредническим услугами, и m дуг, соединяющих эти узлы. Число входных узлов графа равно nпос, число выходных - nпот. Обозначим через Nпос иNпот множества номеров поставщиков и потребителей соответственно. Для каждой дуги задается пропускная способность еij, то есть предельно допустимый объем потока энергоресурсов, который эта дуга может пропустить, сij- затраты, связанные с доставкой единичного потока энергоресурса из i-го узла в j-ый, а также векторы {dij(k) (k=1,4)}и {Lij(k) (k=1,4)}, где dij(1) - оценка вероятности возникновения аварии на данном участке магистрали, dij(2) - оценка вероятности несанкционированного хищения энергоресурса, dij(3) - оценка вероятности злонамеренного действия, повреждающего или разрушающего участок магистрали, dij(4) - оценка вероятности повреждения участка в результате различных стихийных (природных) явлений, техногенных аварий, Lij(k,xij) - суммарная величина потерь и издержек, связанных с ликвидацией последствий каждого из перечисленных типов негативного воздействия на участок магистрали, соединяющий i-ый и j-ый узлы при условии, что объем поставок энергоресурса по данной дуге равен xij. Если i-ый и j-ый узлы непосредственно не связаны дугой, то полагаем xij=0. Аналогичные векторы {di(k) (k=1,5)} и {Li(k,xi) (k=1,4)} задается для каждого узла, где di(k) и для k=1,4 интерпретируются аналогично dij(k) применительно к i-ому узлу, а di(5)и Li(5,xi) - оценка вероятности блокировки узла и связанных с этим потерь и издержек при условии, что суммарный объем энергоресурса, поступающей в i-ый узел, равен xi. Очевидно, что xi=j=1nxji. Если узел i соответствует поставщику (потребителю), то для него задается наибольший предельный объем поставки Si(наименьший предельный объем потребления Ti соответственно). Отметим, что в качестве потребителей могут выступать и промежуточные узлы, использующие часть ресурса на собственные нужды.

Требуется распределить поток поставок энергоресурсов от поставщиков к потребителям таким образом, чтобы суммарная величина затрат, потерь и издержек была бы минимальной с учетом выполнения всех балансовых ограничений. Данная задача может быть формализована следующим образом:

i=1nj=1n(cijxij+k=14dij(k)Lij(k,xij))+i=1nk=15di(k)Li(k,j=1nxji)→min,

при условии выполнения следующих соотношений:

а) объем поставок от каждого поставщика не превосходит его предельных возможностей:   j=1nxij≤Si для всех i∈Nпос;

б) объем поставок каждому потребителю должен быть не меньше его предельных потребностей:   i=1nxij≥Tj для всех j∈Nпот;

в) объем энергоресурса, передаваемого по каждой дуге, не должен превосходить ее пропускной возможности: 0≤xij≤eij для всех i,j=1,n;

г) для каждого узла разность объемов входящего и исходящего объемов энергоресурса должна быть равна объему потребления в этом узле: j=1nxji−j=1nxij=Ti, где дляi∉Nпот полагаем Ti=0.

В рамках данной модели самостоятельной проблемой является оценка всех ее параметров, и, в частности, функций потерь Lij() иLi(). Анализ показывает, что во многих ситуациях зависимость функций Lij(k,xij) иLi(k,xi)отxij и xi имеет квадратичный характер, и в этом случае сформулированная задача представляет собой задачу квадратичного программирования. Наконец отметим, что если некоторый участок транспортной магистрали складывается из отдельных различающихся кусков, то, в предположении независимости нежелательных воздействий на транспортный участок на отдельных кусках магистрали, дополнительные вероятности 1−dij(k) представляются в виде произведения аналогичных вероятностей для каждого из кусков.

Приведенная модель может быть обобщена на случай, когда возможно наличие потерь ресурса при его транспортировке (например, электроэнергии). Описанная в работе модель не учитывает динамику изменения характеристик системы в течение времени; например, вероятностей dij(k) изменяются в течение суток, имеют сезонные отличия [9]. Поэтому в рамках данной модели при изменении параметров необходимо рассчитывать заново объемы поставок. Изменения характеристик системы во времени также могут быть учтены в рамках рассматриваемой модели [10].

Построенная формализованная модель позволяет реализовать более эффективную технологию транспортировки энергоресурсов с учетом требований по устойчивости функционирования системы.

Литература

- Дебиев М.В., Попов Г.А. Анализ схем развития энергетических мощностей в регионе на основе сценарного подхода // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика, 2012. №1. С. 35-40.

- Truffer, B., Markard, J., Binz, C., & Jacobsson, S. A literature review on Energy Innovation Systems: Structure of an emerging scholarly field and its future research directions. EIS Radar Paper. 2012, November. 40p. URL: eis-all.dk/upload/eis/eis_radarpaper_final.pdf.

- Дебиев М.В., Попов Г.А. Моделирование процессов распределения ресурсов на уменьшение потерь энергоресурсов на примере Чеченской Республики //XXIV Международная научная конференция ММТТ-24. Саратов, 2011.Т.2. С.64-67.

- Илькевич Н. И., Исследования влияния цен и тарифов на газ, электро- и теплоэнергию для Уральского региона на стоимость продукции энергоемких потребителей // Известия Российской академии наук. Энергетика. 2007. N 2. С.154-159.

- Керимов И.А., Гайсумов М.Я., Ахматханов Р.С. Программа развития энергетики Чеченской Республики на 2011-2030 гг. // Наука и образование в Чеченской Республике: состояние и перспективы развития. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 10-летию со дня основания КНИИ РАН (7 апреля 2011 г., г. Грозный). Грозный, 2011. С.38-63.

- Bowden Nicholas, Payne James E. The causal relationship between U.S. energy consumption and real output: A disaggregated analysis, Journal of Policy Modeling, Elsevier, 2009, vol. 31(2). Pp. 180-188.

- Керимов И.А., Дебиев М.В, Магомадов Р.А-М, Хамсуркаев Х.И. Ресурсы солнечной и ветровой энергии Чеченской Республики // Инженерный вестник Дона, 2012, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y 2012/677.

- Керимов И.А., Дебиев М.В, Магомадов Р.А-М, Хамсуркаев Х.И. Использование гидроаккумулирующих агрегатов в энергосистеме Чеченской Республики // Инженерный вестник Дона, 2012, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y 2012/673.

- Бобряков Александр Владимирович. Разработка и реализация научно-технических и управленческих методов повышения эффективности отраслевого энергопотребления бюджетной сферы: диссертация  доктора технических наук : 05.14.04, 05.13.01; [Место защиты: Моск. энергет. ин-т].- Москва, 2007.- 367 с.: ил. РГБ ОД, 71 07-5/711.

- Безруких П.П., Сидоренко Г.И. Основные методические положения выбора демонстрационных объектов возобновляемой энергетики (на примере Республики Карелия) // Энергетическая политика, Выпуск 4, 2004. С.8-21.

References

- Debiev M.V., Popov G.A. Vestnik AGTU. Seriya: Upravlenie, vychislitel'naya tekhnika i informatika, 2012. №1. Pp. 35-40.

- Bernhard Truffer, Jochen Markard, Christian Binz, Staffan Jacobsson A literature review on Energy Innovation Systems Structure of an emerging scholarly field and its future research directions. 2012, November. 40p. URL: eis-all.dk/upload/eis/eis_radarpaper_final.pdf.

- Debiev M.V., Popov G.A. XXIV Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya MMTT-24. Saratov, 2011.V.2. Pp.64-67.

- Il'kevich N. I. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Energetika. 2007. N 2. Pp.154-159.

- Kerimov I.A., Gaysumov M.Ya., Akhmatkhanov R.S. Nauka i obrazovanie v Chechenskoy Respublike: sostoyanie i perspektivy razvitiya. Materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 10-letiyu so dnya osnovaniya KNII RAN (7 aprelya 2011 g., g. Groznyy). Groznyy, 2011. Pp.38-63.

- Bowden Nicholas, Payne James E. The causal relationship between U.S. energy consumption and real output: A disaggregated analysis, Journal of Policy Modeling, Elsevier, 2009, vol. 31(2). Pp. 180-188.

- Kerimov I.A., Debiev M.V, Magomadov R.A-M, Khamsurkaev Kh.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y 2012/677.

- Kerimov I.A., Debiev M.V, Magomadov R.A-M, Khamsurkaev Kh.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y 2012/673.

- Bobryakov Aleksandr Vladimirovich. Razrabotka i realizatsiya nauchno-tekhnicheskikh i upravlencheskikh metodov povysheniya effektivnosti otraslevogo energopotrebleniya byudzhetnoy sfery [Development and realization of scientific-technical and managerial methods to improve the efficiency of sectoral energy consumption in the budgetary sphere]: dissertatsiya  doktora tekhnicheskikh nauk : 05.14.04, 05.13.01.  (Mesto zashchity: Mosk. energet. in-t). Moskva, 2007. 367 p.: il. RGB OD, 71 07-5/711.

- Bezrukikh P.P., Sidorenko G.I. Energeticheskaya politika, Issue 4, 2004. Pp.8-21.