А.С. Касьянов

Энергетический потенциал соломы как биотоплива

Сегодня в Российской Федерации, а особенно в ее южных районах, пропадает огромное количество потенциально дешевого биотоплива из отходов сельского хозяйства (соломы, лузги и других). В Европе из подобных отходов уже давно производят топливные брикеты (пеллеты) для использования этого экологически чистого топлива с высокой теплоотдачей для котельных и крупных ТЭС.

В связи с этим возникает потребность в продолжении исследований энергетической проблемы, которой посвящены работы И. Б. Бестужева-Лады, Ю. Ю. Герасимова, Ю. В. Горлачева, П. Л. Капицы, Н. Н. Моисеева, М. Н. Рудакова, И. Т. Фролова, Г. С. Хозина[11] . Для того чтобы оценить количество пожнивных остатков злаковых культур, воспользуемся статистическими данными официальных министерств по валовому сбору урожая. В этом случае количество пожнивных остатков злаковых культур находится из формулы:

Бот=Бзер∙Кот,                                                      (1)

Бот - пожнивных остатков злаковых культур; Бзер - количество зерна;   Кот – коэффициент отходов.

Коэффициент отходов является безразмерной величиной и определяет выход соломы или стеблей растений в зависимости от количества зерна [1].

В сельском хозяйстве солома ячменя, пшеницы и овса применяется для содержания скота, а пожнивные остатки рапса, гречихи не используются в животноводстве. Исходя из этого для оценки объема отходов, которые могут использоваться как топливо, применяется коэффициент энергетического использования растительных отходов Кэн.[2] . Поскольку в процессе сбора и транспортировки неизбежны потери, введем коэффициент потерь Кп.

Следовательно, мы можем получить выражение для определения отходов доступных для производства энергии

Бэн= Бзер∙Кот∙(1- Кп)∙ Кэн                                               (2)

В результате обработки статистических данных по валовому сбору зерна и соломы в различных областях России были определены коэффициенты Кот , Кп, Кэн. По данным Росстата, а также из анализа статистических материалов по Ростовской области за 2010-2012 годы.

В табл. 1 приведены значения указанных коэффициентов.

Чтобы рассчитать количество растительных отходов по формуле (2) были использованы официальные данные Росстата по валовому сбору зерна[3]. Результаты обследования приведены в таблице 2.

Таблица 1. – Коэффициенты основных растительных отходов

| № | Наименование культуры и отходов | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отходов, Кот | потерь, Кп | энергетического использования, Кэн |
| 1 | Солома зерновых и зернобобовых | 1 | 0,1 | 0,7 |
| 2 | Солома рапса | 1,8 | 0,1 | 1 |
| 3 | Солома сои | 1,3 | 0,1 | 1 |
| 4 | Кукуруза (стебли) | 1,2 | 0,25 | 1 |
| 5 | Подсолнечник (стебли) | 3,5 | 0,3 | 1 |
| 6 | Подсолнечник (лузга) | 0,18 | 0,1 | 1 |

Таблица 2. – Количество основных растительных отходов

|  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Валовой сбор зерна, Бзер, тыс. ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые и зернобобо- вые | 819625 | 806479 |  | 815990 |  | 876444 |  | 1112459 |  | 1079458 | 790454 | 976021 | 813240 |
| Рапс | 1575 | 1505 |  | 1282 |  | 2342 |  | 2548 |  | 3231 | 4136 | 3099 | 1772 |
| Соя | 5699 | 7539 |  | 8365 |  | 7148 |  | 7843 |  | 10408 | 14227 | 18189 | 19405 |
| Кукуруза | 35336 | 31553 |  | 37304 |  | 44227 |  | 69950 |  | 48193 | 42472 | 74477 | 87265 |
| Подсолнечник на зерно | 49597 | 66256 |  | 70163 |  | 60179 |  | 76248 |  | 71250 | 68673 | 102026 | 84875 |
| Количество растительных отходов, Бэн, тыс. ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солома зерновых и зер- нобобовых | 516363,8 | 508081,8 |  | 514073,7 |  | 552159,7 |  | 700849,2 |  | 680058,5 | 497986 | 614893,2 | 512341,2 |
| Солома рапса | 2551,5 | 2438,1 |  | 2076,8 |  | 3794 |  | 4127,8 |  | 5234,2 | 6700,3 | 5020,4 | 2870,6 |
| Солома сои | 6667,8 | 8820,6 |  | 9787,1 |  | 8363,2 |  | 9176,3 |  | 12177,4 | 16645,6 | 21281,1 | 22703,9 |
| Кукуруза (стебли) | 31802,4 | 28397,7 |  | 33573,6 |  | 39804,3 |  | 62955 |  | 43373,7 | 38224,8 | 67029,3 | 78538,5 |
| Подсолнечник (стебли) | 121512,7 | 162327,2 |  | 171899,4 |  | 147438,6 |  | 186807,6 |  | 174562,5 | 168248,9 | 249963,7 | 207943,8 |
| Подсолнечник (лузга) | 8034,7 | 10733,5 |  | 11366,4 |  | 9749 |  | 12352,2 |  | 11542,5 | 11125 | 16528,2 | 13749,8 |
| Всего | 686932,9 | 720798,9 |  | 742777 |  | 761308,8 |  | 976268,1 |  | 926948,8 | 738930,6 | 974715,9 | 838147,8 |

Рассмотрим пример расчета производственных отходов соломы зерновых и зернобобовых за 2012 год по формуле (2):

Бэн= Бзер∙Кот∙(1- Кп)∙ Кэн=

=813240 тыс. ц ∙1∙(1-0,1)∙0,7=512341,2 тыс. ц

Энергетический потенциал растительных отходов сельскохозяйственного производства можно определить из выражения

Рэн=Бэн ∙ Qнр/7000, кг у.т.,                                      (3)

где  Qнр - низшая теплота сгорания рабочего топлива из растительных отходов, ккал/кг; 7000 ккал - теплотворная способность 1 кг условного топлива. [4]. Так как зависит от влажности отходов, то значения принимались по литературным данным [5] для воздушно-сухих отходов влажностью 18-20%. Солома зерновых и зернобобовых культур =3000 ккал/ кг; рапса – 3660; сои – 3800; стебли кукурузы – 3270; стебли подсолнечника – 3200; лузга подсолнечника – 3750 ккал/кг. Результаты расчета энергетического отенциала представлены в табл. 3. Пример расчета энергетического потенциала соломы зерновых и зернобобовых культур за 2012 год по формуле (3)

Таблица 3. – Количество условного топлива

|  | Количество условного топлива Рэн, тыс. т у. т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Зерновые и зернобобо- вые | Рапс | Соя | Кукуруза | Подсолнечник |  | Всего |
|  |  |  |  |  | стебли | лузга |  |
| 2004 | 22129,9 | 133,4 | 362 | 1485,6 | 5554,9 | 430,4 | 30096,2 |
| 2005 | 21774,9 | 127,5 | 478,8 | 1326,6 | 7420,7 | 575 | 31703,5 |
| 2006 | 22031,7 | 108,6 | 531,3 | 1568,4 | 7858,3 | 608,9 | 32707,2 |
| 2007 | 23664 | 198,4 | 454 | 1859,4 | 6740,1 | 522,3 | 33438,2 |
| 2008 | 30036,4 | 215,8 | 498,1 | 2940,9 | 8539,8 | 661,7 | 42892,7 |
| 2009 | 29145,4 | 273,7 | 661,1 | 2026,2 | 7980 | 618,3 | 40704,7 |
| 2010 | 21342,3 | 350,3 | 903,6 | 1785,6 | 7691,4 | 596 | 32669,2 |
| 2011 | 26352,6 | 262,5 | 1155,3 | 3131,2 | 11426,9 | 885,4 | 43213,9 |
| 2012 | 21957,5 | 150,1 | 1232,5 | 3668,9 | 9506 | 736,6 | 37251,6 |
| Средне годовое | 24270,5 | 202,3 | 697,4 | 2199,2 | 8079,8 | 626,1 | 36075,2 |

Исходя из данных таблицы 3 наибольший энергетический потенциал растительных отходов был в 2011 году и составлял свыше 43 млн.т.у.т.

Следует рассматривать два эффективных пути использования незерновой части урожая злаковых культур. Первый - это производство топливных брикетов или пеллет, что для агропромышленных предприятий позволит снять ответственность за сжигание отходов на полях, обеспечит появление новых рабочих мест и дополнительный доход. Биоэнергетика способна заменить углеводородное топливо во многих энергетических отрослях – в производстве тепла, электроэнергии и транспортного топлива[7]. А для бизнеса данное направление означает выход на европейские рынки с биотопливом из местных отходов. Так стоимость оптовых закупок брикетов из соломы на пункте доставки Ягодин (на границе с Польшей) доходит до 100 евро/тонна при себестоимости производства в 50-55 евро/тонна. Второй – использование рулонов или тюков соломы в качестве топлива для тепло- и электрогенерации, расположенных рядом с местом возделывания злаковых культур, различных производственных сельскохозяйственных и бытовых объектов.

В настоящее время мировым лидером в использовании соломы в энергетических целях является Дания. В табл.1.1 приведены данные о количестве в этой стране соломосжигающих установок и станций.

В течении последних семи лет среднегодовое количество соломы в Дании составляет не менее 6.3 млн т. Из них 12,5 % используется в качестве топлива (в фермерских котлах – 7,2; на тепловых станциях – 4,2; на электростанциях – 1,1 %), 36,5 % идет на нужды сельского хозяйства (для корма и подстилки скоту), излишек соломы составляет 48 %, и он рассматривается как потенциал для расширения энергетического использования БМ.

Таблица 1.1 – Использование соломы для сжигания в энергетических

целях (Дания)

| Установки и станции | Число установок (станций) | Годовое потребление соломы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. т | ПДж |
| Фермерские установки (0,1…1,0 МВт) | 8000 | 400 | 6,4 |
| Тепловые станции (1…10 МВт) | 67 | 320 | 4,3 |
| Станции КТЭ | 15 | 390 | 6,7 |
| Итого |  | 1110 | 17,4 |

Основные преимущества использования соломы в качестве источника энергии:

– высокая тепловая отдача;

– экологически чистая энергия;

солома это СО2 — нейтральный вид топлива, при сгорании и естественном тлении выделяет одинаковое количество углек.газа.

– легко возобновляемая;

– не требующая больших финансовых затрат;

солома — побочный продукт производства зерна, а значит, относительно дешевый вид топлива, в сравнении с традиционным топливом (газом, углем, мазутом).

– не требующая затрат при хранении;

– имеет большой диапазон применения;

Теплотворная солома (влажность не более 20%) - 4 кВт/кг или 3440 ккал/кг [6]. Теплотворной способностью или теплопроводностью топлива называется то количество теплоты, которое дает одна весовая единица этого топлива при своем горении.

соотношение объемов и теплотворной способности топлива:

1 м³ газа → 10 кВт

1 л дизельного топлива → 10 кВт

2,5 кг дров или соломы влажностью около 20% → 10 кВт

1 м³ березовых дров с влажностью 20% весит 455 кг

1 м³ березовых дров равноценен 0,75 м³ дубовых, 1,1 м³ ольховых, 1,2 м³ сосновых, 1,3 м³ еловых, 1,5 м³ осиновых

В табл. 1.2 приведены типичные характеристики соломы в сравнении с характеристиками угля и природного газа.

Таблица 1.2 – Сравнительные физико-химические свойства  углеводородного сырья

| Характеристика | Желтая солома | Серая солома | Уголь | Природ- ный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность, % масс. | 15 | 15 | 12 | 0,0 |
| Состав топлива, % масс.: зола, углерод, кислород, водород, хлор, азот, сера, летучие компоненты | 4 42 37 5,0 0,75 0,35 0,16 70 | 3 43 38 5,2 0,2 0,41 0,13 73 | 12 59 7,3 3,5 0,08 1,0 0,8 25 | 0,0 75 0,9 24 - 0,9 0,0 100 |
| Теплота сгорания, МДж/кг: фактическая, сухого сырья без золы | 14,4 18,2 | 15 18,7 | 25 32 | 48 48 |
| Температура золы, 0С: начала деформации, размягчения, жидкотопливного состояния, | 950 1050 1150 | 1100 1150 1250 | 1175 1225 1275 | - - - |

Первой проблемой при использовании пожнивных остатков злаковых культур является их низкая насыпная плотность рулонов (30 – 40 кг/м3) имеющими сейчас техникой у наших фермеров. Но и у нас производится техника с плотностью тюков 95 кг/м3 (производить такой вид подборщиков завод Ростсельмаш).

Вторая проблема - солома содержит хлор, соединения которого вызывают коррозию теплообменного оборудования. Причем, в «желтой» (свежеубранной) соломе почти в 4 раза выше, чем в «серой» (увядшей). Считается, что для вымывания хлоридов из соломы достаточно 5 – 7 дней.

Солома – это горячий воздух, горячая вода, пар, электроэнергия. Экономическая выгода очевидна в связи с использованием дешевого сырья[9,10]. В мире каждый день наращивают темпы использования соломы как биотоплива, в альтернативную энергетику вкладываются большие инвестиции. Эффект от использования альтернативного топлива из отходов сельского хозяйства:

- создание экологически чистого, безотходного производства

- снижение себестоимости продукции

- экономически эффективное использование растительных отходов

- экономия бюджетных средств, выделяемых на закупку топлива для муниципальных котельных;

- развитие малого бизнеса

- создание новых рабочих мест на селе.

Выводы

- Уточненная методика расчета энергетического потенциала твердой биомассы России за период 2004-2012 годов, среднегодовое значение которого составило свыше 36 млн. т.у.т.

- Результаты обработки фактических данных по выходу соломы в различных регионах России уточнены опытные значения коэффициентов отходов, потерь и энергетического использования растительных отходов.

- Потенциал растительных отходов зависит от многих факторов и за период 2004–2012 годов изменился до 30%.

- Суммарный фактически достигнутый энергетический потенциал твердого биотоплива составил более 37 млн. т. у. т./год, что составляет примерно 10% всего энергопотребления России.

Литература:

  - Забарний Г. М., Шурчков А. В. Енергетичний потенціал нетрадиційних джерел енергії України. – Київ: ІТТФ НАНУ, 2002. – 211 с.

  - Гелетуха Г.Г., Железна Т.А., Жовмір М. М., Матвеєв Ю. Б., Дроздова О. І. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Частина 1.Відходи сільського господарства та деревинна біомаса // Промислова теплотехніка, 2010, т. 32, №6.–С. 58–65.

  - Росстат. Статистические данные//[Электронный ресурс] /Режим доступа:http://www.gks.ru/ wps/ wcm/ connect /rosstat_main /rosstat/ru /statistics/ enterprise/ economy/# (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

  - Клюс С.В., Г.Н. Забарный  Оценка и прогноз потенциала твердого биотоплива [Электронный ресурс] /Режим доступа:http://www esco-ecosys.narod.ru› industry/ 2013_5/art152.pdf (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

  - Кудря С. О. Щокін А. Р. Деякі аспекти визначення коефіцієнтів переводу теплотворної здатності паливно-енергетичних ресурсів з натуральних одиниць в умовні // Відновлювана енергетика, 2006.– №6.–С. 15-22.

  - Компания Herlt. Требования к качеству соломы как топливу [Электронный ресурс] /Режим доступа: www. URL: http://www.coalnet.ru/herlt/stroh.html (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

  - Шегельман И.Р. Потенциал карельского биоэнергетического кластера [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона» 2013, №3.- Режим доступа http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1751 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

  - Nikolaisen L., Nielsen С., Larsen M.G. Straw for Energy Production. Technology Environment - Есоnоmу. - Aarhus: EN- TRYK 2006. - 46 р.

  - Jorgensen U, Kristensen E.F. Еurореаn Еnergy Crops Overview. Country Report for Denmark, June 2006. - Copenhagen, 1996. - 83 р.

  - J. vап Dооrn, Вruуn Р. Vеrmеij Р. Сотbined Combustion of Вiomass, Municipal Sewage Sludge and Coal in ап Atmospheric Fluidised Bed Installation//Ргос. of the 9th Еuгор. Вioenergy Conf., Copenhagen, Denmark, 24-27 June, 2006. - Регgаmоn, 2006. - Vol. 2. - Р. 1007-1012.

  - Васильев А.С.  Шегельман И.Р. Анализ путей повышения конкурентоспособности энергетической биомассы [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона» 2013, №3.- Режим доступаhttp://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1769 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.