Анализ экономической эффективности новых технологий при изготовлении труб судовых систем

Р.В. Дженкова, Т.М. До,К.Н. Сахно

Астраханский государственный технический университет

Аннотация: Развитие современного судостроения связано с ростом объемов работ и повышением требований к технологии изготовления и монтажу судовых трубопроводов. В настоящее время ряд проектно-конструкторских предприятий отрасли разрабатывает сборочные чертежи с координатами трасс трубопроводов, альбомы карт с эскизами труб, на основе которых изготовление  труб без пригоночных работ на судне может быть осуществлено, начиная с головного судна. При этом для проектирования трубопроводов и выдачи информации для запуска труб в обработку широко применяется компьютерные технологии. Разработаны и внедрены совершенные виды оборудования включая трубогибочные станки с позиционным программным управлением, обеспечивающие механизацию основных и вспомогательных операций изготовления и обработки труб. Рассчитав себестоимость и полные издержки мы можем наглядно видеть выгоду от применения станка с ЧПУ. Это обеспечивает наиболее эффективную работу судостроительно-судоремонтного предприятия в целом.

Ключевые слова: трубопровод, изготовление, монтаж, себестоимость, трудоемкость .

Развитие современного судостроения связано с ростом объемов работ и повышением требований к технологии изготовления и монтажу судовых трубопроводов. Удельное значение трубопроводных работ на судостроительных заводах составляет от 8 до 12 % общей трудоемкости постройке судна[1]. Для изготовления трубопроводов применяются трубы диаметром от 6 до 920 мм и более 15 марок материала (рис. 1.).  Процесс изготовления и монтажа трубопроводов выполняется на всех этапах постройки судна, начиная от сборки секции и кончая швартовыми испытаниями. От бесперебойной работы трубообрабатывающих цехов зависит работа корпусосборочных, стапельных, механомонтажных, достроечных и других  цехов верфи.

Традиционные технологии изготовления и монтажа систем трубопроводов предусматривают их трассировку по месту на строящемся объекте, с учетом размещения оборудования, корпусных конструкций и различных систем. При этом необходимая точность достигается значительным

объёмом пригоночных работ, cвязанных с изменением размеров отдельных элементов труб, сборкой их с большим количеством дополнительных ручных операций по месту, а также с пpименением специальных технологических шаблонов.

Рис.1. – Моделирование судов при помощи ЭВМ

Технологический процесс изготовления судовых трубопроводов можно разделить на две группы операции. Первую, удельное значение которой достигает 50-60 %, составляют операции по трассировке трубопроводов, изготовление шаблонов, пригонке труб по месту и их расстановке под монтаж [2]. Ко второй группе относятся операции по обработке труб в цехе с использованием оборудования для резки, гибки, обработки отверстий, сварки, гидравлического испытания и т.д.

Поэтому важнейшей тенденцией современного cудостроения является повышение эффективности производства путем внедрения новых технологий изготовления труб по проектной информации без пригонки по меcту. Наличие в проектной документации доcтаточной информации для изготовления и монтажа труб позволяет совместить работы по постройке cудна и сократить сpоки выполнения судостроительных заказов [3-5].

В настоящее время ряд проектно-конструкторских предприятий отрасли разрабатывает сборочные чертежи с координатами трасс трубопроводов, альбомы карт с эскизами труб, на основе которых изготовление  труб без пригоночных работ на судне может быть осуществлено, начиная с головного судна. При этом для проектирования трубопроводов и выдачи информации для запуска труб в обработку широко применяется компьютерные технологии. В последнее время передовыми заводами с участием проектных и научно-исследовательских предприятий выполнен большой объем разработок, направленных на повышение технического уровня трубообрабатывающего производства. Разработаны и внедренны совершенные виды оборудования включая трубогибочные станки с позиционным программным управлением, обеспечивающие механизацию основных и вспомогательных операции изготовления и обработки труб[6-10].

Расчет полной себестоимости гибки трубопроводов

Станки с ЧПУ выполняют гибку трубопроводов по созданным разработчиком судовых систем компьютерным моделям, при этом исключаются затраты трудоемкости на изготовление шаблона. Изготовленные трубы после гибки выставляются на заказе по заданным координатам и не требуют дополнительной подгонки. При использовании обычных станков работнику необходимо изготавливать шаблон трубопровода. Использование станков с ЧПУ может позволить сократить время стапельного периода постройки корабля. Для оценки выгоды использования станков с ЧПУ проведем сравнительный расчет себестоимости гибки трубопроводов указанными методами.

Для расчета полной себестоимости необходимо значение суммарной трудоемкости гибки трубопроводов. В качестве расчетного выбирается участок системы водяного пожаротушения с известными диаметрами труб и количеством погибов (см. таблица 1.).

Таблица №1

Трудоемкость гибки труб

| Номер позиции по чертежу | Размер трубы, мм | Количествопогибов, шт | Гибка на станке ЧПУ, н/ч | Гибка на станке, н/ч | Изготовле-ние шаблона, н/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 105х2,5 | 2 | 0,5 | 0,54 | 0,45 |
| 26 | 85х2,5 | 3 | 0,48 | 0,35 | 0,44 |
| 29 | 85х2,5 | 2 | 0,35 | 0,26 | 0,38 |
| 31 | 85х2,5 | 1 | 0,22 | 0,17 | 0,32 |
| 32 | 85х2,5 | 1 | 0,22 | 0,17 | 0,32 |
| 5 | 75х2,5 | 2 | 0,27 | 0,26 | 0,38 |
| 6 | 75х2,5 | 2 | 0,27 | 0,26 | 0,38 |
| 7 | 75х2,5 | 2 | 0,27 | 0,26 | 0,38 |
| 37 | 75х2,5 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,32 |
| 38 | 75х2,5 | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,32 |
| 8 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 9 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 10 | 55х2,5 | 2 | 0,16 | 0,26 | 0,38 |
| 11 | 55х2,5 | 4 | 0,28 | 0,44 | 0,5 |
| 13 | 55х2,5 | 2 | 0,16 | 0,26 | 0,38 |
| 14 | 55х2,5 | 2 | 0,16 | 0,26 | 0,38 |
| 15 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 16 | 55х2,5 | 2 | 0,16 | 0,26 | 0,38 |
| 17 | 55х2,5 | 2 | 0,16 | 0,26 | 0,38 |
| 18 | 55х2,5 | 2 | 0,16 | 0,26 | 0,38 |
| 19 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 20 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 21 | 55х2,5 | 4 | 0,28 | 0,44 | 0,5 |
| 22 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 23 | 55х2,5 | 2 | 0,16 | 0,26 | 0,38 |
| 25 | 55х2,5 | 6 | 0,34 | 0,62 | 0,62 |
| 33 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 35 | 55х2,5 | 2 | 0,16 | 0,26 | 0,38 |
| 40 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 41 | 55х2,5 | 3 | 0,22 | 0,35 | 0,44 |
| 42 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 43 | 55х2,5 | 3 | 0,22 | 0,35 | 0,44 |
| 44 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| 50 | 55х2,5 | 3 | 0,22 | 0,35 | 0,44 |
| 51 | 55х2,5 | 1 | 0,1 | 0,17 | 0,32 |
| Суммарная трудоемкость по столбцам |  |  | 6,86 | 9,11 | 13,19 |
| Суммарная трудоемкость для двух способов гибки |  |  | 6,86 | 22,30 |  |

Расчет полной себестоимости гибки трубопроводов ведем по статьям калькуляции. При этом расчеты для выполнения работы на станке с ЧПУ обозначаются индексом ЧПУ, а на обычном станке с индексом ОБ. СТАНОК.

Основная заработная плата производственных рабочих:

ОЗП=С+П+Д, руб.,                                                                                         (1)

где С – сдельная заработная плата, руб.;

П – премии, 20 % к сдельной заработной плате;

Д – доплаты, 10 % к сдельной заработной плате.

Сдельная заработная плата:

С=∑Ti∙Ч,                                                                                                    (2)

где ∑Ti – суммарная трудоемкость работ, н/ч;

Ч – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работ

Таким образом, формула для расчета основной заработной платы:

ОЗП=∑Ti∙Ч+0,2∑Ti∙Ч+0,1∑Ti∙Ч;                                                                    (3)

При выполнении работ по гибке трубопроводов принимают участие рабочие с разной квалификацией, поэтому для расчета основной заработной платы необходимо определить средне расчетную тарифную ставку.

Средне расчетная тарифная ставка производственных рабочих:

Ч= Ч3разр.+Ч4разр.2, руб.,                                                                     (4)

где Ч3разр.- часовая тарифная ставка трубопроводчика 3разряда -9,40 руб./(н/ч);

Ч4разр.- часовая тарифная ставка трубопроводчика 4 разряда   - 11,70 руб./(н/ч).

ЧЧПУ.- средне расчетная часовая тарифная ставка станочника -9,57 руб./(н/ч).

ЧОБ.СТАНОК= 9,40+11,702=10,55 руб.,                                                             (5)

ОЗПОБ.СТАНОК=22,30∙10,55 +0,2∙22,30∙10,55+0,1∙22,30∙10,55=305,84 руб.

ОЗПЧПУ=6,86∙9,57 +0,2∙6,86∙9,57+0,1∙6,86∙9,57=85,35 руб.

Основная заработная плата с учетом районного коэффициента и северных надбавок:

ОЗПрк= 2,2∙ОЗП, руб.,                                                                                           (6)

ОЗПОБ.СТАНОКрк=2,2∙305,84=672,86 руб.

ОЗПЧПУрк=2,2∙85,35=187,76 руб.

Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих:

ДЗП=1,1ОЗПрк, руб.,                                                                                             (7)

ДЗПОБ.СТАНОК=1,1∙672,86=740,14, руб.

ДЗПЧПУ=1,1∙187,76=206,54, руб.

Фонд заработной платы производственных рабочих:

ФЗП=ОЗПрк+ДЗП, руб.,                                                                                       (8)

ФЗПОБ.СТАНОК=672,86+740,14=1413,00, руб.

ФЗПЧПУ=187,76+206,54=394,30, руб.

Страховые взносы согласно Федеральному закону «О страховых взносах в Пенсионный фонд (ПФ) Российской Федерации (РФ), Фонд социального страхования РФ (ФСС), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)» рассчитываются следующим образом: взносы в ПФ РФ (22 %), в ФОМС (5,1 %), ФСС (2,9 %). Итого 30% от фонда заработной платы. Также согласно указанного закона и распоряжения предприятия о плановых процентах отчисления на социальное страхование от несчастных случаев на производстве предусматривается надбавка 2,8%.

СВ=0,328∙ФЗП, руб.;                                                                                          (9)

СВОБ.СТАНОК=0,328∙1413,00=463,46, руб.

СВЧПУ=0,328∙387234,75=394,30, руб.

Расход на содержание и эксплуатацию оборудования:

РСЭО=1,61∙ОЗПрк, руб.;                                                                                      (10)

РСЭООБ.СТАНОК=1,61∙672,86 = 1083,30, руб.

РСЭОЧПУ=1,61∙187,76 = 302,29, руб.

Технологическая себестоимость:

СТ=ФЗП+СВ+РСЭО, руб.                                                                                   (11)

СТОБ.СТАНОК=1413,00+463,46+1083,30=2959,77, руб.

СТЧПУ=394,30+394,30+302,29=825,92, руб.

Цеховые расходы:

ЦР=1,7∙ОЗПрк, руб.;                                                                                             (12)

ЦРОБ.СТАНОК=1,7∙672,86=1143,86, руб.

ЦРЧПУ=1,7∙187,76=319,19, руб.

Цеховая себестоимость:

СЦ=Ст+ЦР, руб.;                                                                                                   (13)

СЦОБ.СТАНОК=2959,77+1143,86=4103,63, руб.

СЦЧПУ=825,92+319,19=1145,11, руб.

Общезаводские расходы:

ОЗР=2∙ОЗПрк, руб.;                                                                                              (14)

ОЗРОБ.СТАНОК=2∙672,86=1345,72, руб.

ОЗРЧПУ=2∙187,76=375,52, руб.

Производственная (заводская) себестоимость:

СПР=СЦ+ОЗР, руб.;                                                                                            (15)

СПРОБ.СТАНОК=4103,63+1345,72=5449,34 руб.

СПРЧПУ=1145,11+375,52=1520,63 руб.

Прочие производственные расходы:

ПР=0,02∙СПР, руб.;                                                                                               (16)

ПРОБ.СТАНОК=0,02∙5449,34=108,99, руб.

ПРЧПУ=0,02∙1520,63=30,41, руб.

Внепроизводственные (коммерческие) расходы:

НР=0,1∙СПР, руб.;                                                                                                (17)

НРОБ.СТАНОК=0,1∙5449,34=544,93, руб.

НРЧПУ=0,1∙1520,63=152,06, руб.

Полная себестоимость гибки труб:

СП= СПР+НР+ПР, руб.;                                                                                    (18)

СПОБ.СТАНОК=5449,34+544,93+108,99 = 6103,26, руб.

СПЧПУ=1520,63+152,06+30,41 = 1703,10, руб.

Статьи калькуляции себестоимости (см. таблица 2.)

Таблица №2

Расчет калькуляции себестоимости

| Наименование статей расхода | ЗатратыЧПУ,руб. | ЗатратыОБ.СТАНОК, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1.Трудоемкость, н/ч | 6,86 | 22,30 |  |
| 2.Часовая тарифная ставка, руб./(н/ч) | 9,57 | 10,55 |  |
| 3.Сдельная заработная плата (ст.1∙ст.2) | 65,65 | 235,27 |  |
| 4.Премия (20 % от ст. 3) | 13,13 | 47,05 |  |
| 5.Доплата (10 % от ст.3) | 6,57 | 23,53 |  |
| 6.Основная заработная плата (ст.3+ст.4+ст.5) | 85,35 | 305,84 |  |
| 7.Основная заработная плата с учетом районного коэффициента и северных надбавок (2,2∙ст.6) | 187,76 | 672,86 |  |
| 8.Дополнительная заработная плата (110 % от ст.7) | 206,54 | 740,14 |  |
| 9.Фонд заработной платы (ст.7+ст.8) | 394,30 | 1413,00 |  |
| 10.Страховые взносы (32,8% от ст.9) | 129,33 | 463,46 |  |
| 11.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (161 % от ст.7) | 302,29 | 1083,30 |  |
| 12. Технологическая себестоимость (ст. 9+ст.10+ст.11) | 825,92 | 2959,77 |  |
| 13. Цеховые расходы (170 % от ст.7) | 319,19 | 1143,86 |  |
| 14. Цеховая себестоимость (ст.12+ст.13) | 1145,11 | 4103,63 |  |
| 15. Общезаводские расходы (200 % от ст.7) | 375,52 |  | 1345,72 |
| 16. Производственная себестоимость (ст.14+ст.15) | 1520,63 |  | 5449,34 |
| 17. Прочие производственные расходы (2 % от ст.16) | 30,41 |  | 108,99 |
| 18. Непроизводственные расходы (10 % от ст.16) | 152,06 |  | 544,93 |
| 19. Полная себестоимость (ст.16+ст.17+ст.18) | 1703,10 |  | 6103,26 |

Таким образом, рассчитаны полные издержки, которые понесет предприятие при гибке трубопроводов. Издержки составляют 6103,26 руб. в случае обычного способа гибки на станках и 1703,10 руб. при гибке трубопроводов на станке с ЧПУ. Таким образом, выгода от применения станка 4400,16 руб. Кроме того применение станка снижает время на выполнение гибки. Это обеспечивает наиболее эффективную работу предприятия в целом.

Литература

- Сахно К. Н. Особенности моделирования трубопроводных систем сложных технологических комплексов // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : международный сборник научных трудов. – Донецк : ООО «Лебедь», 2004. – Вып. 27. – С. 206–210

- Сахно К. Н. Проектирование сложных судовых трубопроводных систем с учетом погрешностей их изготовления : монография. Астрахань : Изд-во АГТУ, 2008. 84 с.

- Тюленев Л.В. Организация и планирование машиностроительного производства. – СПб., Издательский дом “Бизнес-пресса”,2001. 96с.

- Базров Б. М. Расчет точности машин на ЭВМ / Б. М. Базров. –М. : Машиностроение, 1984.  256 с.

- Станкевич А. К. Концепция САПР принципиальных схем судовых трубопроводов // Судостроение.  1991.  № 4.  С. 10–12.

- Овсянников В.Е., Васильев В.И.  Разработка средств для исследования деятельности операторов технологического оборудования// Инженерный вестник Дона, 2015, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2776/.

- Литвинова Т.А., МогилевскийД.В., МецлерА.А., ЕгоровС.Н., Подрезов Н.Н.Технология ультразвукового контроля технологических трубопроводов атомного реактора // Инженерный вестник Дона, 2014, №1URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2240/.

- HoobasarRampaul. Pipe welding procedures. New York: Industrial Press New York, 2003.  225p.

- S. Rau, C. Krause, M. Clark, Y. Krampfner, K. Bezzant. Fossil Plant High-Energy Piping Damage: Theory and Practice. Volume 1: Piping Fundamentals.Palo Alto, CA:  Electric Power Research Institute,2007. pp. 131-135.

- Dang Van Tuan. Giao trinh tho ong tau thuy. Hai Phong: Dai Hoc Hang  Hai Viet Nam, 2005. pp. 40-44.

References

1.	Sakhno K. N. Osobennosti modelirovaniya truboprovodnykh system slozhnykh tekhnologicheskikh kompleksov [Features simulation of pipeline systems of complex technological systems].Progressivnye tekhnologii i sistemy mashinostroeniy:mezhdunarodnyy sbornik nauchnykh trudov. Donetsk: OOO «Lebed'», 2004. Vyp. 27. pp. 206–210.

2.	Sakhno K. N. Proektirovanie slozhnykh sudovykh truboprovodnykh sistem s uchetom pogreshnostey ikh izgotovleniya:monografiya [Designing complex marine piping systems, taking into account the errors of their manufacture: a monograph]. Astrakhan’: Izd-vo AGTU, 2008. 84 p.

3.	Tyulenev L.V. Organizatsiya i planirovanie mashinostroitel'nogo proizvodstva [Organization and planning of machine-building production]. SPb.,Izdatel'skiy dom ”Biznes-pressa”, 2001. 96p.

4.	Bazrov B. M. Raschet tochnosti mashinna EVM [Calculation precision machines with computer]. B. M. Bazrov. M.: Mashinostroenie, 1984.  256 p.

5.	Stankevich A. K. [CAD concept of principal schemes’ marine pipelines]. Sudostroenie.  1991.  № 4.  pp. 10–12.

6.	Ovsyannikov V.E., Vasil'ev V.I.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2776/.

7.	Litvinova T.A., Mogilevskiy D.V., Metsler A.A., Egorov S.N., Podrezov N.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2240/.

8.	Hoobasar Rampaul. Pipe welding procedures. New York: Industrial Press New York, 2003.  225p.

9.	S. Rau, C. Krause, M. Clark, Y. Krampfner, K. Bezzant. Fossil Plant High-Energy Piping Damage: Theory and Practice. Volume 1: Piping Fundamentals. Palo Alto, CA:  Electric Power Research Institute, 2007. pp. 131-135.

10. Dang Van Tuan. Giao trinh tho ong tau thuy. Hai Phong: Dai Hoc Hang Hai Viet Nam, 2005. pp. 40-44.