Фликкер-шум во временных зависимостях силы тока при поляризации сегнетоэлектриков

Л.В. Жога, В.В. Коренева, П.А. Бакулин, В.В. Жога

Волгоградский государственный технический университет

Аннотация: в настоящей работе проведено компьютерное моделирование равновесного поляризационного шума в сегнетоэлектрике в рамках двухмерной модели Ишибаши для случая вкладов пристеночных и внутридоменных областей. Рассматривались различные конфигурации влияния теплового шума. Проведен анализ выявленного фликкер-шума в смоделированных временных зависимостях силы тока.

Ключевые слова: моделирование, ток поляризации, доменная стенка, шум, модель Ишибаши, внутридоменная область, пристеночная область.

Введение

Эффективность традиционных методов функциональной диагностики сегнетоэлектрических компонентов[1,2] снижается в частности из-за высокой стоимости оборудования, что делает актуальным разработку таких методик исследования свойств сегнетоэлектриков, которые позволяют проводить исследования в «отсутствии» внешнего электрического поля.

«Метод тепловых шумов» является одним из методов, позволяющих изучать диэлектрические свойства сегнетоэлектриков по их воздействию на плотность шума, который зависит в основном от температуры электрической цепи. Так, пьезоэлектрические резонансы, также дающие вклад в суммарный шумовой сигнал, впервые были обнаружены и исследованы методом тепловых шумов [3]. Действующее напряжение подобных шумов определяется из теории, построенной Найквистом, позволяющей находить спектральные плотности флуктуации тока или э.д.с. в квазистационарных электрических цепях [4].

Исследование динамического хаоса в реальных системах является одним из актуальных направлений развития в современной физике. В сегнетоэлектриках динамический хаос в основном проявляется в скачках Баркгаузена [5]. Как показали дальнейшие исследования, такое поведение сегнетоэлектриков по большей части определяется фрактальной структурой доменных границ, кинетика которых приводит к фликкер-шуму [6,7].

Для сегнетоэлектриков существенной чертой структуры является разбиение их на домены при температурах ниже температуры Кюри. Поэтому можно ожидать, что особенности такой структуры будут сказываться и на поведении тепловых шумов в таких веществах. Естественно ожидать, что поведение поляризационных шумов внутри доменной области, вдали от доменных границ, будет схоже с поведением в полярных диэлектриках. В пристеночной доменной области, где происходит переход спонтанной поляризации от одной ориентации к противоположной, поведение поляризационных шумов будет отлично. Поэтому целесообразно исследовать отдельно вклады в поляризационный шум во внутридоменных областях и пристеночных областях.

Модель изменения поляризации сегнетоэлектрика.

В настоящей работе проведено компьютерное моделирование в рамках двухмерной модели Ишибаши [8]. Сегнетоэлектрики представляют в виде системы двумерной решетки, включающей M×N диполей. В случае исследования пристеночных шумов, половина из них ориентированы в положительном направлении, и другая половина в отрицательном. При исследовании внутридоменных шумов все диполи были ориентированы в одном направлении [9]. Полная внутренняя энергия этой системы определяется уравнением (1):

Up=m,nM,Nα2pm,n2+β4pm,n4+k12pm,n−pm−1,n2+k22pm,n−pm,n−12+k32pm,n−pm−1,n+12+pm,n−pm−1,n−12,(1)

где M=N=50,  pm,n – дипольный момент в узле решетки (m, n), k1, k2 и k3 – коэффициенты взаимодействия между соседними дипольными моментами, α – функция температуры, выраженная как

, 		(2)

где Т0 - температура Кюри; α, β - постоянные коэффициенты, в сегнетоэлектрической фазе принимающие значения α<0, β>0.

Равновесное значение параметра порядка р0 (в нашем случае поляризации), при любой температуре выше или ниже Т0, определяется из условия минимальности функциональной зависимости :

(3)

откуда

(4.1)

,	(4.2)

где Ps – спонтанная поляризация [10].

Проводилось компьютерное моделирование временной зависимости поляризации сегнетоэлектриков путем релаксации к ее равновесной конфигурации. Временную эволюцию изменения  можно получить из уравнения Ландау-Халатникова [11] (5)

(5)

где γ – коэффициент вязкости. Значения поляризации получаются путем подстановки U(p) из уравнения (1) в уравнение (5), одновременного решения множества нелинейных нормальных уравнений.

Задается тепловой шум, определяемый уравнением (6)

(6)

где n – количество гармоник, ω0 – первая гармоника, φi – набор из случайных величин, распределенных равномерно на интервале −π2;π2.

Тогда функция температуры α будут включать в себя тепловой шум:

(7)

Рассматривались различные конфигурации влияния теплового шума. Для каждой из таких конфигураций решали уравнение Ландау-Халатникова (5) с учетом теплового шума. Усреднив рассчитанные значения поляризации, получили зависимость силы тока поляризации от времени  для пристеночной (рис. 1а) и внутридоменной (рис. 1б) областей.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 1. График нормированных значений зависимости тока поляризации  от времени с учетом теплового шума  для пристеночной (а) и внутридоменной (б) областей

В смоделированных зависимостях силы тока от времени обнаружен фликкер-шум. Анализ выявленного шума проводился с помощью функций спектра мощности  и разностных моментов [12]:

(8)

где  – временная зависимость силы тока, τ - интервал длительности, p – порядок разностного момента.

Характер зависимостей  и  для «стационарных» процессов может быть представлен следующим образом:

(9)

где T1 – определяемое из  «время корреляции» для внутридоменной (рис. 2а) и пристеночной (рис. 2б), параметр Н1 – константа Херста [10], σ2 - среднеквадратическое отклонение измеряемой величины (рис. 2).

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2. График зависимости разностных моментов  для пристеночной (а) и внутридоменной (б) областей

С помощью быстрого преобразования Фурье для зависимости  получен спектр поляризационного шума  (рис. 4).

(10)

Здесь ; Т0 – определяемое из  «время корреляции»; n и  – параметры.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 3. График зависимости спектра мощности  для пристеночной (а) и внутридоменной (б) областей

В результате анализируются: T1 – характерное время, на котором измеряемое значение  «забывается»; Н1 – показывает по какому закону теряется взаимосвязь измеряемых в разные моменты времени величин; σ2 – дисперсия; Т0 – некоторое характерное время, в пределах которого реализуется взаимосвязь измеряемой динамической переменной; n – безразмерный параметр [11]. Данные параметры характеризуют хаотическую составляющую сигнала .

В таблице 1 представлены значения параметров, характеризующих хаотическую составляющую сигнала  для внутридоменной и пристеночных областей:

Таблица 1.

Параметры хаотической составляющей сигнала

|  | T1 | Н1 | Т0 | σ2 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутридоменная | 3,51 | 1,56 | 0,045 | 1,637 | 1,05 |
| Пристеночная | 1,38 | 1,35 | 0,028 | 0,79 | 0,96 |

Заключение

В результате анализа зависимостей поляризационных шумов

внутридоменной и пристеночной областях выявлено:

1. Время корреляции во внутридоменной области более чем в два раза больше чем в пристеночной;

2. Значение константы Херста для внутридоменных и пристеночных областей приблизительно равны

3. Дисперсия поляризационных шумов во внутридоменной области более чем в два раза больше чем в пристеночной;

4. Показатель степени фликкер-шума приблизительно равен единице как для внутридоменной, так и для пристеночной областей.

Различие поведения поляризационных шумов во внутридоменных и пристеночных областях обусловлено структурным различием этих областей.

Благодарности

Авторы выражают благодарность к.ф.-м.н. Нестерову В.Н. за участие в обсуждении работы.

Литература

- Земляков В.Л., Ключников С.Н. Контроль электроакустических пьезопреобразователей акустических антенных решеток по электрическим измерениям. Инженерный вестник Дона. 2016. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N3y2017/4295.

- Фиговский О. Л., Нанотехнологии для новых материалов // Инженерный вестник Дона, 2012, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1048.

- Бедняков П.С., Шнайдштейн И.В., Струков Б.А.  Исследование диэлектрических свойств монокристалов BaTiO3 разного качества методом тепловых шумов // Физика твердого тела.  2011. Т. 53. №2. С. 328-335.

- Nyquist H. Thermal Agitation of Electric Charge in Conductors // Phys. Rev.  1928.  32. pp. 110–113.

- Рудяк В.М. Эффект Баркгаузена // Успехи физических наук.  1970.  Т. 101.  В. 7. С. 429-462.

- Шур В.Я., Кожевников В.Л., Пелегов Д.В., Иванов Р.К. Формирование и движение фрактальных доменных стенок в сегнетоэлектриках // Вестник ВГТУ. Сер. Материаловедение.  2000.  В.1.8.  С. 36-45.

- Жога Л.В., Дмитрук М.И., Габриэлян А.В., Жога И.Л., Захаров К.А. Релаксация в поликристаллической сегнетокерамике при одновременном действии механических напряжений и электрического поля // Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2011. Т.75. №10. С.1479-1483

- Оmura M., Adachi H., Ishibashi Y. Simulations of Polarization Reversals by a Two-Dimensional Lattice Model // Jpn. J. Appl. Phys. 1992. Т. 31. pp. 3238-3241.

- Жога Л.В., Жога В.В., Терех В.В., Нестеров В.Н., Габриэлян А.В. Исследование токов поляризации при одновременном действии электрического поля и механических напряжений в сегнетокерамике методом компьютерного моделирования движения доменных стенок // Электромагнитные волны и электронные системы. 2012. № 8. С. 67-72.

- Струков Б.А. Фазовые переходы в сегнетоэлектрических кристаллах с дефектами // Соросовский образовательный журнал.1996.№12. С. 95-101.

- Ландау Л.Д., Халатников И.М. Об аномальном поглощении звука вблизи точек фазового перехода второго рода //ДАН СССР.1954.№96.С.469-472.

- Жога В.В., Жога Л.В., Нестеров В.Н., Терех В.В., Дмитрук М.И. Исследование скачков случайного характера, возникающих при электромеханическом нагружении сегнетокерамики // Нелинейный мир. 2012. № 9. С. 585-590.

References

- Ivanov I.I. Zemljakov V.L., Kljuchnikov S.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N3y2017/4295.

- Figovskij O. L., Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1048.

- Bednjakov P.S., Shnajdshtejn I.V., Strukov B.A. Fizika tverdogo tela.  2011. T. 53. №2. pp. 328-335.

- Nyquist H. Phys. Rev.  1928.  32. pp. 110–113.

- Rudjak V.M. Uspehi fizicheskih nauk.  1970.  T. 101.  V. 7. pp. 429-462.

- Shur V.Ja., Kozhevnikov V.L., Pelegov D.V., Ivanov R.K. Vestnik VGTU. Ser. Materialovedenie.  2000.  V.1.8.  pp. 36-45.

- Zhoga L.V., Dmitruk M.I., Gabrijeljan A.V., Zhoga I.L., Zaharov K.A. Izvestija Rossijskoj akademii nauk. Serija fizicheskaja. 2011. T.75. №10. pp.1479-1483

- Omura M., Adachi H., Ishibashi Y. Jpn. J. Appl. Phys. 1992. T. 31. pp. 3238-3241.

- Zhoga L.V., Zhoga V.V., Tereh V.V., Nesterov V.N., Gabrijeljan A.V. Jelektromagnitnye volny i jelektronnye sistemy. 2012. № 8. pp. 67-72.

- Strukov B.A. Sorosovskij obrazovatel'nyj zhurnal. 1996. №12. pp. 95-101.

- Landau L.D., Halatnikov I.M. DAN SSSR. 1954. №96. pp. 469-472.

- Zhoga V.V., Zhoga L.V., Nesterov V.N., Tereh V.V., Dmitruk M.I. Nelinejnyj mir. 2012. № 9. pp. 585-590.