- О загрязнении мелкодисперсной пылью РМ10 атмосферного воздуха города Кабул

М. Х. Насими, Т. В. Соловьева

Волгоградский государственный технический университет

Аннотация: В статье приводятся результаты анализов, проведенных национальным  агентством Афганистана по экологии и защите окружающей среды и российскими авторами исследований по оценке загрязнения атмосферного воздуха города Кабула. Выполнен анализ по формированию информации о состоянии качества атмосферного воздуха на территории города Кабула, при рассмотрении его улично-дорожной сети, как источника химического загрязнения воздушной среды. Получена математическая модель зависимости концентрации мелкодисперсной пыли (РМ10) от трех факторов: скорости ветра, влажности и температуры в зимние месяцы города Кабула.

Ключевые слова: качество воздуха, пыль, мелкодисперсные частицы, влажность, скорость ветра, множественный коэффициент регрессии, критерий Фишера.

Загрязнение атмосферного воздуха является важной эколого-гигиенической проблемой для большинства городов. Показатели загрязнения воздушной среды определяются изменениями выбросов промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры, а также индивидуальными метеорологическими условиями, уникальными для каждого города, которые также обладают значительной временной изменчивостью [1-7].

Одним из значимых показателей качества атмосферного воздуха в городской среде является содержание в нем взвешенных веществ. Особое внимание необходимо уделять концентрации мелкодисперсной пыли, с размерами частиц меньше 2,5 мкм (РМ2,5) и 10 мкм (РМ10).

Согласно документам Всемирной организации здравоохранения, взвешенные вещества PM10, содержащиеся в атмосферном воздухе, являются по степени своего вредного воздействия одним из наиболее значимых факторов влияния загрязнения воздуха на здоровье населения [7].

В настоящее время контроль над содержанием мелкодисперсных частиц в воздухе осуществляется как в Европе, так и некоторых городах Афганистана [8-14].

Город Кабул характеризуется достаточно сухой погодой c ветром, поэтому автомобильно-дорожный комплекс является «поставщиком» мелкодисперсной пыли в городскую воздушную среду.

В течение 2015 года в зимнее и весеннее время в Кабуле, были проведены замеры концентрации мелкодисперсной  пыли РМ10, в рамках мониторинга загрязнения воздушной среды. Измерения проводились прибором (Air pointe) по трем факторам: скорость ветра, влажность и температура воздуха. Были выбраны характерные месяцы для каждого сезона. В зимнее время — это месяц январь, в весеннее время — это месяц апрель.

Стандарты качества воздуха для Афганистана  указаны в табл.1.

Таблица 1. Стандарты качества воздуха для Афганистана

| Стандарты качества воздуха для Афганистана | РМ10 | - оксида серы SO2 | Оксид азота (IV) (диоксид азота) NO2 | Оксид азота(II) NO | Озон O3 | Монооксид углерода CO (угарный газ) Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 мг/м³ в сутки | 50 мг/м³ в сутки | 80 мг/м³ в сутки | 80 мг/м³ в сутки | 100 мг/м³ в 8 часов | 30 мг/м³ в 1 час |

Результаты замеров в январе представлены в табл.2, где V  скорость ветра (м/с),   влажность воздуха (%), Т  температура воздуха (в градусах С), РМ10 (мг/м³).

Таблица 2. Результаты замеров за январь 2015 г.

| Число | РМ10 | V |  | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.01.2015 | 124 | 1 | 24 | 0 |
| 04.01.2015 | 191 | 4 | 44 | +6 |
| 05.01.2015 | 140 | 1 | 36 | +12 |
| 06.01.2015 | 130 | 1 | 30 | +13 |
| 07.01.2015 | 301 | 1 | 6 | +4 |
| 10.01.2015 | 126 | 1 | 24 | +2 |
| 11.01.2015 | 231 | 2 | 32 | -1 |
| 12.01.2015 | 203 | 2 | 38 | -2 |
| 13.01.2015 | 207 | 3 | 64 | -6 |
| 14.01.2015 | 142 | 4 | 28 | +11 |
| 17.01.2015 | 151 | 1 | 12 | +14 |
| 18.01.2015 | 163 | 1 | 17 | +9 |
| 19.01.2015 | 207 | 2 | 21 | +7 |
| 20.01.2015 | 138 | 2 | 61 | +5 |
| 21.01.2015 | 165 | 3 | 74 | +1 |
| 24.01.2015 | 145 | 2 | 58 | +1 |
| 25.01.2015 | 151 | 1 | 34 | +4 |
| 26.01.2015 | 165 | 1 | 45 | +3 |
| 27.01.2015 | 61 | 1 | 37 | +4 |
| 28.01.2015 | 145 | 1 | 38 | +1 |
| 31.01.2015 | 134 | 1 | 39 | +3 |

Результаты замеров представлены на рис. 1, анализ которого показывает, что число превышений концентрации твердых частиц РМ10 нормы 150 мг/м3 происходит в течение 11 дней из 21-го.

Рис. 1. Концентрация твердых частиц РМ10 в г. Кабуле в январе 2015 г.

В апреле месяце число превышений концентрации твердых частиц РМ10 нормы 150 мг/м3 происходит в течение 13 дней из 21-го (рис. 2).

Рис. 2. Концентрация твердых частиц РМ10 в г. Кабуле в апреле 2015 г.

Для оценки зависимости РМ10 от трех факторов (скорости ветра, влажности и температуры воздуха) все исходные данные были приведены к нормированному виду. Нормирование проводилось для каждого месяца отдельно. Были введены в рассмотрение следующие переменные:

Y  концентрация взвешенных частиц РМ10; x1  скорость ветра;  x2  влажность;  x3  температура воздуха. Нормирование осуществлялось по формулам:

Zi=Zi−ZсрΔZ;   Zср=Zmax+Zmin2;   ΔZ=Zmax−Zmin2.       	   (1)

Для января месяца имеем

Ymax = 301; Ymin = 61; Yср = 181; Y =120; x1max = 4; x1min = 1; x1ср = 2,5; Δx1=1,5; x2max = 74; x2min = 6; x2ср = 40; Δx2=34; x3max = 14; x3min = 6; x3ср = 4; Δx3=10.

Для апреля  месяца

Ymax = 301; Ymin = 72; Yср = 186,5; Y =114,5; x1max = 3; x1min = 0; x1ср = 1,5; Δx1=1,5; x2max = 56; x2min = 9; x2ср = 32,5; Δx2=23,5; x3max = 28; x3min = 11; x3ср = 19,5; Δx3=8,5.

Для каждого месяца исследовалась линейная и квадратичная регрессия, т.е. уравнение регрессии отыскивалось в двух видах: y=b0+b1x1+b2x2+b3x3  и  y=b0+b1x12+b2x22+b3x32+b4x1x2+b5x1x3+b6x2x3.

Для января месяца на основе F  критерия Фишера была выбрана линейная модель, а для апреля месяца — квадратичная модель.

После проведения расчетов были получены уравнения регрессии для каждого месяца (табл. 3).

Таблица 3. Уравнения регрессии

| Месяц | Уравнение регрессии | Множественный коэффициент корреляции R |
| --- | --- | --- |
| Январь | y=0,083+0,462x1−0,550x2−0,178x3. | 0,648 |
| Апрель | y=−0,2873+0,603x32+0,4997x2x3. | 0,652 |

Как показывают результаты расчетов универсальную форму зависимости загрязнения РМ10 в атмосфере Кабула от трех факторов: скорости ветра, влажности и температуры воздуха получить не удается. Однако для отдельных месяцев такие зависимости получены. Коэффициент корреляции для обоих месяцев равен 0,65, что в соответствии с таблицей Чеддока, говорит о заметной связи.

Полученные данные можно интерпретировать следующим образом, что, например, в январе месяце с увеличением ветра и с уменьшением влажности воздуха загрязнение атмосферы воздуха г. Кабула увеличивается.

Литература

1. Kyoyken M.P. Source deposits to PM2.5 and PM10 against the background of city and the adjacent street // Atmospheric environment. 2013. V. 71. рр. 26-35.

2. Evaluation of the impact of dust suppressant application on ambient PM10 concentrations in London / B. Barratt, D. Carslaw, G. Fuller, D. Green, A. Tremper // King’s College London, Environmental Research Group Prepared for Transport for London under contractto URS Infrastructure & Environment Ltd. November 2012. 56 р.

3. Николенко Д.А., Соловьева Т.В., Анализ опыта мониторинга загрязнения мелкодисперсной пылью придорожных территорий в странах ЕС и России // Инженерный вестник Дона. 2015. №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3186.

4. Азаров В.Н., Тертишников И.В., Калюжина Е.А., Маринин Н.А. Об оценке концентрации мелкодисперсной пыли (РМ10 и РМ2,5) в воздушной среде // Вестник ВолгГАСУ, сер. Строительство и архитектура. 2011. №25 (44). С. 402-407.

5. Азаров В. Н., Маринин Н. А., Жоголева Д. А. Об оценке концентрации мелкодисперсной пыли (PM2,5 и PM10) в атмосфере городов // Известия Юго-Зап. гос. ун-та. 2011. № 5(38). Ч.2. С. 144-149.

6. Николенко М.А., Неумержицкая Н.В., Сергина Н.М., Белоножко М.В. О результатах оценки воздействия на качество атмосферного воздуха и об определении необходимой степени очистки пылевых выбросов асфальтобетонных заводов // Инженерный вестник Дона, 2015, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2015/3191.

7. Contribution (contributions) of the cities of the environment of firm particles (РM): the systematic review of local sources of contributions at the global level / Federico Karagulian, Claudio Balys, Carlos Francisco C. Dora, Annette Prüss-Ustün, Sofie Bonjour, Heather Ader Rokhani, Markus Amann // Atmospheric environment. 2015. V. 120. рр.  475-483.

8. Годовые колебания частиц РМ10  в воздухе Владивостока / В.А. Дрозд, П. Ф. Кику, В.Ю. Ананьев [и др.] // Известия Самарского научного центра РАН. 2015. Т. 17. №5 (2). С. 646-651.

9. Tendency of firm particles in surrounding. Air the town in India / Manya Singkh, Atindra Kumar Pandey, P.K. Singkh, Gunjana Singkh // Indian magazine of basic and applied researches. 2016. Vol. 1. №4. рр. 70-72.

10. Азаров В.Н., Сидякин П.А., Лопатина Т.Н. Влияние содержания мелкодисперсной пыли в атмосферном воздухе на социально-экологическое благополучие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод // Социология города. 2014. № 1. С. 28-38.

11. Monitoring of fine particulate air pollution as a factor in urban planning decisions / Azarov V.N., Barikaeva N.S., Solovyeva T. // Procedia Engineering . 2016. V. 150. pp. 2001-2007.

12. The decreasing dust emissions of aspiration schemes appling a fluidized granular particulate material bed separator at the building construction factories / V.N. Azarov, Koshkarev S.A., D.V. Azarov // Procedia Engineering . 2016. V. 165. pp. 1070-1079.

13. Main trends of dust conditions normalizing at cement manufacturing plants // V.N. Azarov [et al.] // International Review of Civil Engineering. 2016. 6(6). pp.145-150.

14. Research of dust content in the earthworks working area / Azarov V.N., Trokhimchuk M.V., Sidelnikova O.P. // Procedia Engineering . 2016. V. 150. pp. 2008-2012.

References

1. Kyoyken M.P. Atmospheric environment. 2013. V. 71. рр. 26-35.

2. B. Barratt, D. Carslaw, G. Fuller, D. Green, A. Tremper.  King’s College London, Environmental Research Group Prepared for Transport for London under contractto URS Infrastructure & Environment Ltd. November 2012. 56 р.

3. Nikolenko D.A., Solov'eva T.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2015. №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3186.

4. Azarov V. N., Tertishnikov I. V., Marinin N. A. Zhilishhnoe stroitel'stvo. 2012. № 3. рр. 20-22.

5. Azarov V. N., Marinin N. A., Zhogoleva D. A. Izvestija Jugo-Zap. gos. un-ta. 2011. № 5(38). Р.2. рр. 144-149.

6. Nikolenko M.A., Neumerzhickaja N.V., Sergina N.M., Belonozhko M.V.  Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3.  URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2015/3191.

7. Federico Karagulian, Claudio Balys, Carlos Francisco C. Dora, Annette Prüss-Ustün, Sofie Bonjour, Heather Ader Rokhani, Markus Amann. Atmospheric environment. 2015. V. 120. рр. 475-483.

8. V.A. Drozd, P. F. Kiku, V.Ju. Anan'ev [i dr.] Izvestija Samarskogo nauchnogo centra RAN. 2015. T. 17. №5 (2). pp. 646-651.

9. Manya Singkh, Atindra Kumar Pandey, P.K. Singkh, Gunjana Singkh. Indian magazine of basic and applied researches. 2016. Vol. 1. №4.  рр. 70-72.

10. Azarov V.N., Sidjakin P.A., Lopatina T.N. Sociologija goroda. 2014. № 1. рр. 28-38.

11. Azarov V.N., Barikaeva N.S., Solovyeva T. Procedia Engineering. 2016. V. 150. pp. 2001-2007.

12. V.N. Azarov V.N., Koshkarev S.A., Azarov D.V. Procedia Engineering. 2016. V. 165. pp. 1070-1079.

13. Azarov V.N. [et al.] International Review of Civil Engineering. 2016. 6(6). pp.145-150.

14. Azarov V.N., Trokhimchuk M.V., Sidelnikova O.P. Procedia Engineering. 2016. V. 150. pp. 2008-2012.