Отображение ортогональным проецированием четырехмерной             гиперповерхности

А. А. Ляшков, В. С. Куликова

ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет»

Во многих прикладных задачах, связанных с профилированием режущего инструмента, определяют огибающую семейства поверхностей. Наряду с классическим подходом [1 - 2] к определению огибающей,  в последнее время используется и новый [3], использующий отображение ортогональным проецированием поверхности на плоскость: [4 - 6] и другие. Так, если спроецировать график однопараметрического семейства двумерных поверхностей в пространство R4, то получим некоторую трехмерную гиперповерхность Σ.  Дискриминанта этой гиперповерхности является   огибающей рассматриваемого семейства. Исследование поверхности  Σ при задании ее параметрическими уравнениями и уравнением в неявной форме проведено в работах [7 -  8], а его применение – в работах [9 - 10].

Отображение ортогональным проецированием четырехмерной поверхности и использование полученных результатов к определению огибающей двухпараметрического семейства поверхностей рассматривается ниже.

Пусть исходная четырехмерная гиперповерхностьΣ1задана уравнением в неявном виде

F(x,y,z,u,v)=0.                                                            (1)

Рассмотрим отображения ортогональным проецированием этой поверхности по направлениям осей u и v на соответствующие координатные гиперплоскости.

Уравнения гиперплоскостей, касательных к гиперповерхности (1) в некоторой ее точке M(x0,y0, z0, u0,v0), записываются в виде

Fx⋅(x−x)+Fy⋅(y−y0)+Fz⋅(z−z0)+Fu⋅(u−u0)+Fv⋅(v−v0)=0.     (2)

В точках гиперповерхности, в которых касательные гиперплоскости параллельны оси 0U, выполняется условие

Fu(x,y,z,u,v)=0.                                                  (3)

Рис. 1 – Схема взаимосвязи гиперповерхностей 


и  криминант


, где  
– исходная четырехмерная гиперповерхность; 
 и
  – первая и вторая  вспомогательные четырехмерные гиперповерхности; 
, 
 и 
– криминанты гиперповерхности 
при ее отображении на гиперплоскости XYZV, XYZU и XYZ, соответственно

Будем рассматривать (3) как уравнение первой вспомогательной четырехмерной гиперповерхности Σ11. Пересечение гиперповерхностей (1) и (3) определяют трехмерную гиперповерхность Σ2 (рис.1), являющуюся криминантой гиперповерхности Σ1 при ее ортогональном отображении вдоль оси u.

Четырех параметрическое множество плоскостей, касательных к гиперповерхности Σ11 (3)  в ее некоторой точке N(x0,y0, z0, u0,v0), записывается в виде

Fux⋅(x−x)+Fuy⋅(y−y0)+Fuz⋅(z−z0)+Fuu⋅(u−u0)+Fuv⋅(v−v0)=0.        (4)

Гиперплоскости (2) и (4) пересекаются по трехмерным гиперплоскостям, касающимся гиперповерхности Σ2. В точках гиперповерхности (1), в которых касательные гиперплоскости параллельны оси 0V, выполняется условие

Fv(x,y,z,u,v)=0.                                                  (5)

Полученное уравнение рассматриваем как уравнение второй вспомогательной четырехмерной гиперповерхности Σ12.Пересечение четырехмерных гиперповерхностей (1) и (5) определяет трехмерную гиперповерхностьΣ3, являющуюся криминантой гиперповерхности Σ1при ее ортогональном отображении вдоль оси 0V . Тогда четырех параметрическое множество плоскостей, касающихся гиперповерхности (5) в ее некоторой точке K(x0,y0,z0, u0,v0), записывается уравнением в виде

Fux⋅(x−x)+Fuy⋅(y−y0)+Fuz⋅(z−z0)+Fuu⋅(u−u0)+Fuv⋅(v−v0)=0.        (6)

Пересечение трехмерных гиперповерхностей Σ3иΣ3задает двумерную поверхность Σ4, являющуюся криминантой гиперповерхности (1) при ее ортогональном отображении на гиперплоскость XYZ (по двум направлениям вдоль осей u и v).

Пусть точки M, N и K принадлежат не только соответствующим гиперповерхностям, но и двумерной поверхности Σ4. Тогда касательная плоскость к этой двумерной поверхности определяется в пересечении гиперплоскостей (2), (4), (6). Рассматривая уравнения (2) и (4) как систему линейных уравнений относительно (u-u0)  и (v-v0),  получим

u−u0=−A⋅Fuv+A1⋅FvΔ,v−v0=A1⋅Fu+A⋅FuuΔ,

где   A=Fx⋅(x−x0)+Fy⋅(y−y0)+Fz⋅(z−z0),

A1=Fux⋅(x−x0)+Fuy⋅(y−y0)+Fuz⋅(z−z0), Δ=Fu⋅Fuv+Fv⋅Fuu.

После подстановки полученных выражений в равенство (6), получим уравнение касательной плоскости к поверхности Σ4

(x−x0)⋅FxFuFvFuxFuuFvuFvxFuvFvv+(y−y0)⋅FyFuFvFuyFuuFvuFvyFuvFvv+(z−z0)⋅FzFuFvFuzFuuFvuFvzFuvFvv=0.      (7)

Тогда из приведенных уравнений следует, что криминанта гиперповерхности (1) при ее отображении ортогональным проецированием на гиперплоскости по направлениям осей 0U и 0V, определяется системой уравнений (1), (3) и (5), при условиях

Fx+Fy+Fz≠0 и FuuFvuFuvFvv≠0.

В качестве примера, иллюстрирующего достоверность полученных результатов, рассмотрим четырехмерную гиперповерхность, определяемую уравнением

(x−R⋅cosu⋅cosv)2+(y−R⋅cosu⋅sinv)2+(z−R⋅sinu)2=r2.             (8)

Эта гиперповерхность получена отображением  двухпараметрического семейства сфер радиуса r c центрами на сфере радиуса R (рис.2) в гиперпространство XYZVU .

Тогда в соответствии с (3) уравнение первой вспомогательной гиперповерхности будет

x⋅R⋅sinu⋅cosv+y⋅R⋅sinu⋅sinv+z⋅R⋅cosu=0.                      (9)

Откуда имеем

sinu=±z1x2+y2+z2, cosu=±x2+y2x2+y2+z2.                  (10)

После подстановки зависимостей из (10) в равенство (9), получим уравнение трехмерной гиперповерхности, являющейся криминантой гиперповерхности (1) при ее отображении на гиперплоскость вдоль оси 0V:

x−R⋅x2+y2x2+y2+z2⋅cosv2+y−R⋅x2+y2x2+y2+z2⋅sinv2++z−z2x2+y2+z22=r2           (11)

Для исследования этой гиперповерхности рассечем ее гиперплоскостями. Так для Z=0, имеем

x2+y2±2R⋅(x⋅cosv+y⋅sinv)=r2−R2.

Графиком этого уравнения является двумерная циклическая поверхность с плоскостью параллелизма 0XY  (рис. 3). Сечением гиперповерхности (11) гиперплоскостью V=0 является двумерная поверхность, определяемая уравнением

x−R⋅x2+y2x2+y2+z2⋅cosv2+z−z2x2+y2+z22=r2.

Ее график представлен на рис. 4.

Рассмотрим теперь отображение гиперповерхности (1) вдоль оси 0U. В этом случае  уравнение второй вспомогательной гиперповерхности в соответствии с (5) получим в виде

x⋅R⋅sinu⋅cosv+y⋅R⋅sinu⋅sinv+z⋅R⋅cosu=0.                      (12)

Откуда

sinv=±y1x2+y2,     а cosv=±y1x2+y2.                          (13)

Трехмерная гиперповерхность (12) является криминантой гиперповерхности (1) при ее отображении вдоль оси 0U. Криминанта гиперповерхности (1) при ее отображении вдоль осей 0U и 0V находится в пересечении первой и второй трехмерных гиперплоскостей.  После подстановки выражений из (10) и (13) в (9) уравнение этой криминанты будет

x2+y2+z2=(R±r)2.                                                       (14)

Графиком этого уравнения являются две сферы с центром в начале системы координат и радиусами (R+r) и (R-r) (рис. 5). После преобразований уравнение (14) можно представить в  виде

Рис. 3 – Сечение трехмерной      гиперповерхности гиперплоскостью Z=0

(x2+y2+z2)2−2⋅(x2+y2+z2)(R2+r2)+(R2+r2)2−4⋅R2⋅r2=0.

R

r

Рис. 2 – Начальное положение сферы радиусом r c центром на сфере            радиусом R

Это уравнение определяет алгебраическую поверхность четвертого порядка. Она распадается на две поверхности второго порядка – две сферы.

Рис. 5 – Образующая сфера 1 и огибающая 2 ее двух параметрического семейства

2

1

Рис. 4 – Сечение трехмерной гиперповерхности гиперплоскостью V=0

Таким образом, проведенные исследования  гиперповерхности и ее отображения ортогональным проецированием на координатные гиперплоскости позволили получить в общем виде огибающую двухпараметрического семейства поверхностей, а также необходимые условия ее существования.

Полученные результаты апробированы на модели четырехмерной гиперповерхности, полученной отображением двухпараметрического семейства сфер в пятимерное пространство.  Приведены как аналитические зависимости, так и соответствующие компьютерные полигональные модели сечений трехмерной гиперповерхности и двухмерной дискриминанты четырехмерной гиперповерхности.

Литература:

- Лашнев,  С. И.   Расчет и конструирование металлорежущих инструментов с применением ЭВМ [Текст]. / С. И. Лашнев,  М. И Юликов. – М.:  Машиностроение, 1975.  – 392 с.

- Litvin, F. L. Alfonso Fuentes Geometry and Applied Theory / Litvin, F. L. – Cembridge University Press, 2004. – 816 p.

- Thom, R. Sur la theorie des envelopes / R. Thom // J. de math. pur et apple. – 1962. – Vol. 41. – № 2. – Р. 177-192.

- Арнольд,  В. И. Особенности гладких отображений [Текст]. – Успехи мат. наук. – 1968. – т.XXIII, вып. 1(139) – С. 4–44.

- Брус, Дж.  Кривые и особенности. / Дж., Брус, П. Джиблин [Текст]. – М.: Мир, 1988. – 262 c.

- Платонова, О. А. Проекции гладких поверхностей [Текст]. / О. А. Платонова // Тр. Семинара им. И.Г. Петровского. – 1984. – т. 10. – С. 135-149.

- Ляшков, А. А.Отображение ортогональным проецированием гиперповерхности на гиперплоскость [Текст]/ А. А. Ляшков, В. Я. Волков //  Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. – № 2. – 18-22 с.

- Ляшков, А. А. Отображение ортогональным проецированием поверхности, заданной параметрическими уравнениями [Текст] /  А. А. Ляшков //  Омский научный вестник. – 2012. – № 2(110). – 9-13 с.

- Ляшков, А. А. Формообразование винтовой поверхности детали угловой фрезой [Электронный ресурс] /  А. А. Ляшков // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3. – Режим доступа:   http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/978  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Ляшков, А. А. Семейство поверхностей, заданное формулами преобразования координат, и его огибающая [Электронный ресурс] / А. А. Ляшков,  А. М.  Завьялов // «Инженерный вестник Дона», 2013, №1. – Режим доступа:  http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1512  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.