Обоснование параметров работы сортировочной линии круглых лесоматериалов

О. Н. Галактионов, А. М. Крупко, К. В. Полежаев

Петрозаводский государственный университет

Аннотация: разработаны математические модели, оптимизирующие затраты на сортировку древесины, дано обоснование двухрежимной работы сортировочной линии деревообрабатывающего предприятия.

Ключевые слова: сортировочная линия, круглые лесоматериалы, математические модели, лесонакопители.

Сортировка круглых лесоматериалов является важной операцией подготовительного процесса лесопильного предприятия [1 – 3].

Одно из решений проблемы сортировки круглых лесоматериалов [3] без увеличения площади склада сырья лесопильного предприятия – двухрежимное использование сортировочной линии.

Обычно работа сортировочной линии осуществляется следующим образом: поставляемые лесоматериалы складывают в штабеля; затем сортименты из штабеля подаются в приемный бункер сортировочной установки; сортименты разделяют и подают на продольный транспортер для измерения и оценки качества. Двухрежимная работа отличается тем, что в определенные отрезки времени (смену, сутки) проводится полная сортировка части сортиментов, а остальные подаются в лесонакопители без сортировки.

Таким образом, режим сортировочной линии это набор сортировочных групп лесоматериалов, выделяемых в данный момент времени.

Сортировочная группа – это круглые лесоматериалы соответствующие заданному набору критериев и их величине, определяющих соответствие единицы лесоматериала определенной сортировочной группе.

Внережимный лесоматериал – лесоматериал не соответствующий по своим характеристикам критериям, и их величине, действующим в текущем режиме работы сортировочной линии, они подлежат сортировке в будущем. Бракованные лесоматериалы не относятся к внережимным.

Режимный лесоматериал – лесоматериал, соответствующий по своим характеристикам критериям и их величинам, действующим в текущем режиме сортировочной линии.

При этом необходимо учитывать, что бракованные лесоматериалы не входят в режимные группы и разделяются на две сортировочных группы – брак по превышению комлевого диаметра и брак по другим параметрам.

Соответственно, необходимо найти распределение лесоматериалов по лесонакопителям, позволяющее отсортировать часть сортиментов, соответствующую данному режиму работы [4 – 6].

Формальное описание условий ведения сортировки. На складе сырья используется сортировочная линия оснащенная N лесонакопителями. Поток лесоматериалов включает M групп лесоматериалов. При этом количество лесонакопителей и лесоматериалов находиться в соотношении N < M (Рис. 1)

Рис. 1. – Распределение сортировочных групп по режимам работы

Необходимо выбрать такое соотношение разделения сортировочных групп лесоматериалов по режимам работы M1 и M2 сортировочной линии, которое обеспечит ее полную загрузку.

Учитывая практику учета диаметров лесоматериалов в лесной промышленности, считаем, что распределение лесоматериалов дискретно, а его параметры для конкретного предприятия известны.

Распределение лесонакопителей по сортировочным группам необходимо вести с учетом большего выхода внережимной группы. Лесонакопители n1, n2, n3, должны вмещать 50 % объема лесоматериалов поступивших за определенное время (зависящее от скорости транспортировки, вместимости карманов, среднего объема единицы лесоматериала во всей совокупности и режимной), а лесонакопители n4, n5,  n6, ... ni  сортировочные группы актуальные для текущего режима, где i – номер сортировочной группы.

Проведем некоторые оценки режима работы.

Пусть действует режим работы M1, позволяющий отсортировать 50 % (Q1) поступающих лесоматериалов в соответствии с режимом, 10 % (Q3) брака и 40 % (Q2) внережимных лесоматериалов.

Поток лесоматериалов имеет интенсивность λ. Вероятность появления внережимного лесоматериала p2=Q2/Q, где Q2 – объем лесоматериалов, соответствующих второму режиму; Q – весь объем лесоматериалов.

Количество поступивших лесоматериалов в единицу времени q=t*λ, из них: режимных q1=q*p1, брака q3=q*p3, внережимных q2=q-q1-q3.

Объем режимных лесоматериалов в k-ом накопителе: qlk=q1*pi k, где pi k - вероятность появления i-го режимного сортимента, назначенного k-му лесонакопителю, с учетом дублирования лесонакопителей: qlk=q1*pik/r1, где r1 – количество дублирующих лесонакопителей для режимных лесоматериалов.

Объем бракованных лесоматериалов, с учетом дублирования лесонакопителей: qlk=q1*pk/r3, где pk – вероятность появления бракованного сортимента, назначенного k-му лесонакопителю; r3 – количество дублирующих лесонакопителей для бракованных лесоматериалов.

Объем внережимных лесоматериалов в k-ом накопителе, всегда считаем с учетом дублирования: qlk=(q-Σ(qlk)-Σ(qlk))/r2, где r2 – количество дублирующих лесонакопителей для внережимных лесоматериалов.

Графически соотношения между элементами двухрежимной сортировки показаны на рисунке 2.

Распределение диаметров лесоматериалов описывается логнормальным законом распределения:

f(d) = 1dσ2πe−(lnd−μ)2                                   (1)

где σ, μ – параметры распределения, которые определяются на основе экспериментально полученных данных, d – диаметр лесоматериала.

Рис. 2. – Соотношение основных параметров сортировочных групп

Лесоперерабатывающие предприятия часто встречаются с ситуацией, когда необходимо выполнить большого заказа пиломатериалов одинаковых или близких друг к другу размеров в кратчайшие сроки [7-10]. Таким образом, предприятию необходимо за минимальное время произвести сортировку объема лесоматериалов близких диаметров.

Для поиска оптимальных условий работы сортировочной линии разобьем площадь под функцией распределения случайной величины на 3 части, S1, S2, S3, так что S1 + S3 = S2. Площадь S1 включает в себя диаметры от минимального dmin до k, S2 – от k до l, S3 –от l до максимального dmax. При этом допускается решение, с равенством значений k и l.

Для нахождения площадей S1, S2, S3 составим систему уравнений.

s1 = dmink1d2πe−ln2ds2 = kl1d2πe−ln2ds3 = ldmax1d2πe−ln2ds1 + s3 = s2l = 2j, j∈Z                                           (2)

Из-за сложности аналитического решения полученной системы используем приближенное решение интегралов. Проведенное решение показало, что оптимальное разбиение массива лесоматериалов для двух режимов лежит в области близкой к среднему значению диаметра.

Из-за сложности аналитического решения полученной системы используем приближенное решение интегралов. Проведенное решение показало, что оптимальное разбиение массива лесоматериалов для двух режимов лежит в области близкой к среднему значению диаметра.

Предлагаемый режим работы не обеспечивает максимальной паспортной производительности сортировочной линии. Максимальное снижение производительности составляет примерно 18 %.

Указанный режим рекомендуется использовать в условиях острого несоответствия сортировочных групп круглых лесоматериалов и количество карманов лесонакопителей сортировочной линии.

Разработанная модель работы может быть использована в других видах производства при задачах сортировки большой дробности. Модель допускает существенное увеличение параметров сортировки (исследовалось до восьми) и позволяет выбрать оптимальное количество режимов работы сортировочной линии любого типа и конструкции.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-00327 мол_а.

Литература

- Мануковский, А.Ю., Глухов Д.А. Модель управления лесопромышленным предприятием // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 012. № 77. – С. 372-381.

- Шегельман И. Р. Формирование сквозных технологий лесопромышленных производств: научные и практические аспекты // Глобальный научный потенциал. – 2013. – № 9(30). – С. 108-111

- Шегельман И. Р., Воронин А.В., Смирнов Ю.В. Мониторинг основных тенденций в деревообрабатывающем секторе Северо-Западного федерального округа // Наука и бизнес: пути развития. – 2013. – № 8(26). – C. 90-93.

- Мохирев А. П., Мохирев П. Ф. Критерии оценки технологий лесозаготовительных производств // Инженерный вестник Дона, 2015, № 4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3318.

- Будник П. В., Шегельман И. Р. К вопросу структурирования описания производственных и технологических процессов в лесной отрасли // Инженерный вестник Дона, 2015, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2869.

- Шегельман И. Р., Щеголева Л.В., Пономарев Ю.В. Математическая модель выбора сквозных потоков заготовки, транспортировки и переработки древесного сырья // Известия СПб ГЛТА: СПб. – 2005. вып. 172. – С. 32-36.

- Suhanov, Yu.V., Sokolov A.P., Lukashevich V.M., Pekkoev A.N.  Application of forest management decision support program MOTTI in conditions of the Republic of Karelia (Russia) // Advanced Materials Research. – Switzerland : Trans Tech Publications, 2014. – vol. 962–965. – Pp. 663–667.

- Ковалёк Н. С. Некоторые вопросы проведения исследований для принятия эффективных технологических и технических решений для их использования в опытно-технологических разработках // Новое слово в науке: перспективы развития, 2015. – № 4 (6) – С. 150.

- Кузнецов, В. А., Крупко А.М. Задача оптимизации транспортно-производственных планов лесопромышленного предприятия // Наука и бизнес: пути развития, 2011. – № 5. – С. 48.

- Dramm, John Rusty; Govett, Robert; Bilek, Ted; Jackson, Gerry L. 2004.  Log sort yard economics, planning, and feasibility. Gen. Tech. Rep. FPL-GTR-146. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. 31 p.

References

- Manukovskii A. Yu., Gluhov D. A.  Politematicheskii setevoi elektronnyi nauchnyi zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 012. № 77. pp. 372-381.

- Shegel'man I. R.  Global'nyy nauchnyy potentsial. 2013. № 9(30). pp. 108-111

- Shegel'man I. R., Voronin A. V., Smirnov Yu. V.  Nauka i biznes: puti razvitiya. 2013. № 8(26). pp. 90-93.

- Mohirev A. P., Mohirev P. F.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3318.

- Budnik P.V., Shegel'man I. R.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2869.

- Shegel'man I. R., Shchegoleva L. V., Ponomarev A. Yu. Izvestiya SPb GLTA: SPb. 2005. vyp. 172. pp. 32–36.

- Suhanov, Yu.V., Sokolov A.P., Lukashevich V.M., Pekkoev A.N.Application of forest management decision support program MOTTI in conditions of the Republic of Karelia (Russia). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. vol. 962–965. pp. 663–667.

- Kovalek N. S.  Novoe slovo v nauke: perspektivy razvitiya, 2015. № 4 (6) P. 150.

- Kuznecov V. A., Krupko A. M.  Nauka i biznes: puti razvitiya, 2011. № 5. P. 48.

- Dramm, John Rusty; Govett, Robert; Bilek, Ted; Jackson, Gerry L. 2004.  Log sort yard economics, planning, and feasibility.  Gen. Tech. Rep. FPL-GTR-146. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. P. 31