Применение теории планирования эксперимента для оценки
процесса фильтрации через облицовки каналов

Е. О. Скляренко, К. В. Гвозденко

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Корутнова, Новочеркасск

Аннотация: На основе размерностно-регрессионного метода планирования эксперимента, используя греко-латинский квадрат, авторами были проведены теоретические исследования по изучению процесса фильтрации через повреждения облицовок каналов, образование которых практически неизбежно при устройстве защитных покрытий поверх противофильтрационного полимерного элемента. Используя факторы в безразмерном виде, были построены графики, отображающие результат эксперимента, а также получено уравнение коэффициента фильтрации облицовки, адекватность которого подтверждается критерием Фишера.

Ключевые слова: планирование эксперимента, противофильтрационная облицовка, фильтрация, повреждение, латинский квадрат, размерностно-регрессионный метод.

В настоящее время при строительстве и реконструкции каналов гидромелиоративных систем и устройстве противофильтрационных облицовок, все большее применение находят различные материалы на основе полиэтилена, битума, каучука и других, получившие название геосинтетические [1]. Такие материалы характеризуются повышенной прочностью, гибкостью, долговечностью, химической стойкостью и водонепроницаемостью.

Как правило, создание любой конструкции противофильтрационного покрытия для каналов, водоемов и накопителей отходов [2 – 4] сопровождается комплексом мероприятий, направленных на сохранение целостности противофильтрационного элемента, что в конечном итоге не всегда удается достичь. Это связано с подготовкой грунтового основания и защитного покрытия, которое по всем техническим условиями и рекомендациям по созданию экранов из геомембран [5] не должно иметь острых включений, камней, растительности и других элементов, способных привести к нарушению целостности полотнища.

Тем не менее, многолетний опыт создания противофильтрационных покрытий [3, 5, 6] показывает, что выполнении противофильтрационных (в том числе на каналах гидромелиоративных систем) неизбежно образование повреждений, в виде различных проколов, отверстий, трещин, проваров, которые чаще всего образуются при устройстве защитных слоев или соединении покрытий [4]. Поэтому важным вопросом для применения современных геосинтетических материалов при строительстве и реконструкции каналов гидромелиоративных систем является оценка процесса фильтрации через такие повреждения.

Подобные работы по исследованию водопроницаемости малых отверстий в натурных условиях и с применением теоретических зависимостей проводились ранее Ю. М. Косиченко и О. А. Баевым, в том числе используя метод теории планирования эксперимента, только на основе логарифмирования зависимостей [7].

Данные теоретические исследования могут быть выполнены также на основе размерностно-регрессионного метода планирования эксперимента, используя греко-латинский квадрат [8 – 10].

Размерностно-регрессионный метод планирования эксперимента позволяет получить сравнительно универсальную зависимость, в которой имеется возможность учесть, как можно больше основных факторов, участвующих в решении той или иной проблемы. При использовании этого метода в теории планирования эксперимента применяются сложные безразмерные комбинации, получаемые на основании размерностного метода.

Для решения поставленной задачи рассмотрим факторы, от которых зависит водопроницаемость противофильтрационных покрытий из геосинтетических материалов, применяемых при строительстве и реконструкции каналов гидромелиоративных систем.

Факторами, оказывающими влияние на водопроницаемость в повреждениях противофильтрационных элементов являются: толщина противофильтрационного покрытия, t, м; толщина защитного слоя из грунта, hгр, м; глубина воды в канале, hw, м; площадь повреждения в 
геомембране, S, м2; давление грунта над поврежденной частью экрана, Gqr, кН; давления столба воды над площадью повреждения, Gw, кН; ускорение сил тяжести, g, м/с2; атмосферное давление, Patm, кН/м2; частота (количество) повреждений на 1 м2, n, м-2.

Используя приведенные факторы с их обозначениями, функциональная зависимость может быть представлена в следующем виде:

kзащ=ϕ(Gw,Ggr,t,g,Patm,n),	(1)

где kзащ – коэффициент фильтрации грунта защитного слоя (искомая величина), м/с; Ggr=(γgr−γw)shgr – давление грунта защитного слоя над отверстием; Gw=γwshgr – давление воды над защитным слоем грунта.

Всем символам правой части зависимости (1) присваиваем показатели степени:

kзащ=ϕ(Gw,Ggr,t,g,Patme,nf).	(2)

В размерных единицах символов функциональная зависимость (2) примет вид:

LT=Fa,Fb,Lc,LT2d,FL2e,1L2f,	(3)

откуда, используя основные размерности, находим показатели степени:

- для F:0=a+b+e;

- для L:1=c+d−2e−2f;

- для T:−1=−2d.

Исключаем a, c и d, выразив их через остальные показатели степени. Тогда имеем a=−b−e, d=0,5, с=0,5+2l+2f.

Подставив эти значения показателей в зависимость (2), имеем:

kзащ=ϕ(Gw−b−e,Ggrb,t0,5+2e+2f,g0,5,Patme,nf).	(4)

Объединив переменные факторы с одинаковыми показателями, окончательно получим:

kзащtg=ϕ(GgrGw)b(Patm⋅t2Gw)e(nt2)f.	(5)

Применив основные размерности, функциональную зависимость (2) удалось представить в критериальной форме, содержащей в правой части три безразмерных параметра, т. е. число независимых факторов, влияющих на процесс фильтрацию через повреждения в защитном экране, значительно сократилось. Однако, функциональная зависимость (5) является еще многофакторной, даже в критериальном виде.

Чтобы выполнить эксперимент с каждым безразмерным параметром, варьируя его в пределах, нужно сделать большое количество опытов. Сведем количество опытов к оптимальному минимуму, применив теорию планирования эксперимента.

Воспользовавшись выражением (5), применяем размерностно-регрессионный метод, обозначив безразмерные комплексы в обеих частях следующим образом:

R=kзащtg, R=(GgrGw)b, Y=(Patm⋅t2Gw)e, z=(nt2)f.	(6)

В процессе эксперимента необходимо найти показатели степени b, e,f при безразмерных параметрах и коэффициент пропорциональности γ равенства (5).

Факторные планы в виде латинского и греко-латинского квадрата применяются не только в случае однофакторного эксперимента с несколькими внешними переменными, но и с несколькими факторами. Факторные планы чаще всего применяются для формул двух типов.

Первый тип формулы: зависимая переменная Ф представляет собой сумму функций от независимых переменных. В общем виде эта формула имеет вид:

Ф=f1(x)+f2(y)+f3(z),	(7)

где f1, f2, f3 – функция любой сложности.

Второй тип формул представляет собой произведений отдельных функций независимых переменных:

Ф=f1(x)⋅f2(y)⋅f3(z).	(8)

Функциональная зависимость (8) представляет собой частный случай выражения (7), так как после его логарифмирования получают уравнение эквивалентное зависимости (7):

lgФ=lgf1(x)+lgf2(y)+lgf3(z).	(9)

Уравнение (8) включает выражение, применяемое при использовании метода размерностей (10), а также ряд других сложных зависимостей:

Ф=ϕ(xa,yb,zc),	(10)

В случае, если известно, что функция относится к классу, который описывается равенством (8), выполнение факторного эксперимента проводится в следующем порядке.

Пусть в сбалансированном эксперименте на трех уровнях применяется x,y,z, тогда латинский квадрат имеет вид:

|  | y1 | y2 | y3 |
| --- | --- | --- | --- |
| x1 | z1 | z2 | z3 |
| x2 | z2 | z3 | z1 |
| x3 | z3 | z1 | z2 |

В этом случае составляется три логарифмических уравнения для строки, содержащей x1 и производится их суммирование:

(lgФ)a=lgf1(x1)+lgf2(y1)+lgf3(z3)(lgФ)b=lgf1(x1)+lgf2(y2)+lgf3(z1)	(11)

ΣlgФx1=3lgf1(x1)+lgf2(y1)f2(y2)f2(y3)+lgf3(z3)f3(z1)f3(z2).

Аналогичный вариант может быть получен для строки, в которую входит x2, а затем x3, вплоть до n-й строки. В общем виде получим:

lgf1(x1)=ΣlgФx1n−constlgf1(x2)=ΣlgФx2n−const,	(12)

где n – число уровней независимых переменных.

Системы уравнений (11) и (12) показывают, что если усреднения производить по соответствующим уровням переменной y, а затем z, то результат будет получен тот же самый, что и для случая усреднения по уровням переменной x. В случае добавления еще одной или двух независимых переменных, получится греко-латинский квадрат, при этом правило влияния новых переменных на результат Ф останется прежним.

Пользуясь формулами системы уравнения (12), можно построить графики, которым будут соответствовать функции:

Фx=kf1(x); Фy=k'f2(y); Фz=k''f3(y),	(13)

где Фx – антилогарифм lgФxn; k – постоянная в формулах (13), которая получена по значениям y и z, исключаемых при использовании латинского квадрата; f1(x) – функция переменной x.

Решая уравнения системы (13) и поставив f1(x), f2(y), f3(z) в зависимость (8), получим:

Ф=k(Фx)(Фy)(Фz),	(14)

где k=(kk'k'')−1. С учетом этого систему уравнений (6) представим в следующем виде:

R=ϕ1(x)ϕ2(y)ϕ3(z).	(15)

Применив приведенные рассуждения к системе уравнений (5), которая удовлетворяет уравнению (8) с взятием переменных системы (6) на четырех уровнях латинский квадрат имеет вид:

|  | y1 | y2 | y3 | y4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x4 | z1 | z2 | z3 | z4 |
| x3 | z2 | z1 | z4 | z3 |
| x2 | z3 | z4 | z1 | z2 |
| x1 | z4 | z3 | z2 | z1 |

В данном случае рассмотренную модель можно представить в виде следующей функции:

kзащ=b0+b1x+b2y+b3z+b4xy+b5xz+b6yz+b7xyz.	(16)

Параметры x, y, z данной зависимости, а также коэффициенты b0...b7, были определены опытным путем.

При исследованиях по определению фильтрационных характеристик защитного слоя, факторы, входящие в зависимость (1), изменились в следующих пределах: t=0,002−0,007 м; hqr=0,2−0,5 м; hw=5−10 м; S=0,05−0,20 м2; ρqr=15,0−21,0 кН/м2; n=0,001−0,0001 м-2.

Для проведения экспериментов был выбран план с квадратом 4х4 (15), в котором безразмерные параметры x, y, z имели следующие значения:

X=GgrGw=2,4⋅10−2−5,5⋅10−2; Y=PatmGw=7,92⋅10−5−2,4⋅10−4;

Z=nt2=4,0⋅10−10−4,9⋅10−8.

Латинский квадрат будет иметь следующую структуру (таблица №1) [8].

Таблица № 1

План эксперимента на четырех уровнях варьирования
переменными в формуле (15)

| Относительное давление на грунт защитного слоя, Y | 7,92⋅10−5 | 1,328⋅10−4 | 1,864⋅10−4 | 2,4⋅10−4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент условий работы грунта защитного слоя, | Относительная частота повреждений в противофильтрационном геосинтетическом материале, z |  |  |  |
| 5,5⋅10−2 | 4,0⋅10−10 | 1,66⋅10−8 | 3,28⋅10−8 | 4,9⋅10−8 |
| 4,47⋅10−2 | 1,66⋅10−8 | 4,0⋅10−10 | 4,9⋅10−8 | 3,28⋅10−8 |
| 3,4⋅10−2 | 3,28⋅10−8 | 4,9⋅10−8 | 4,0⋅10−10 | 1,16⋅10−8 |
| 2,4⋅10−2 | 4,9⋅10−8 | 3,28⋅10−8 | 1,16⋅10−8 | 4,0⋅10−10 |

После проведения эксперимента при указанных 16 комбинациях по опытным данным был составлен квадрат (таблица № 2), содержащий значения зависимой переменной, которой является критерий бурности (Fr0,5)=R=kзащgt.

Таблица № 2

Квадрат зависимой переменной R=kзащgt

| 3,82 | 4,52 | 5,56 | 7,14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,67 | 3,17 | 3,89 | 5,00 |
| 1,53 | 1,81 | 2,22 | 2,86 |
| 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,71 |

Для нахождения искомой зависимости от факторов, вошедших в зависимость (15), необходимо по данным полученного квадрата (таблица 1) вычислить средний логарифм, а затем определить антилогарифм по следующей схеме (рис. 1).

Рис. 1 – Схема вычислений R в функции от x, y и z формулы (15)

По данным этих вычислений построим графики (рис. 2), изображающие результат эксперимента.

Рис. 2 – Графики по результатам вычислений

С помощью метода наименьших квадратов, определены коэффициенты и получены уравнения результатов Rx=f(x⋅10−2); Ry=f'(y⋅10−4) и Rz=2,0925. С учетом уравнения (14) определены коэффициенты ki для всех 16 комбинаций и найдено среднее значение постоянной k для всех условий равное 0,254.

Подставляя уравнения с графиков (см. рис. 2) и среднее значение коэффициентов k=0,254 в зависимость (14) получено окончательное уравнение относительно результата R:

R=0,254(1,385x−2,85)(0,81н+0,99)2,0925,	(18)

или, выполнив арифметические действия, окончательно получено:

R=0,596xy−1,227y+0,729x−1,5.	(19)

Подставив безразмерные факторы из (6) в (19), выразим уравнение (19) через искомую величину kзащ:

kзащ=gt0,596(GgrPatmt2Gw2⋅106)−1227(Patmt2Gw⋅104)+0,729(GgrGw⋅102−1,5).	(20)

Проверим адекватность полученного уравнения по F-критерию Фишера. Для этого производим сравнение полученного и табличного F-значения, (F>Fтабл), исходя из этого можно сделать вывод, что уравнение (20) адекватно результатам эксперимента. Уровень значимости при этом был принят по статистическим таблицам равным 0,05.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что полученное уравнение (20) на основе теории планирования эксперимента размерностно-регрессионным методом может быть использовано для расчета процесса фильтрации через повреждения в противофильтрационных облицовках каналов [11 – 13], выполненных из геосинтетических материалов.

Литература

- Косиченко Ю. М., Баев О. А. Классификация геосинтетических материалов и их применение для противофильтрационных устройств. Актуальные вопросы гидротехники и мелиорации на Юге России сборник научных трудов. ФГБОУ ВПО «Новочеркасская государственная мелиоративная академия». Новочеркасск, 2013, с. 108-116.

- Скляренко Е. О. Моделирование распространения загрязненного потока из накопителей промышленных отходов в грунтовых водах // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Технические науки. 2007. № 4. С. 96-99.

- Ищенко А. В. Повышение эффективности и надежности противофильтрационных облицовок оросительных каналов: монография. Изв.вуз. Сев. – Кавк. регион. техн. науки. 2006. 211 с.

- Баев О. А. Противофильтрационные покрытия с применением бентонитовых матов для накопителей жидких отходов // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, 2013. № 3 (11). С. 115-124.

- Косиченко Ю. М., Баев О. А. Рекомендации по применению геосинтетических материалов для противофильтрационных экранов каналов, водоемов и накопителей. Новочеркасск, 2014. – 64 с. – Деп. в ВИНИТИ 12.01.15, № 1-В2015.

- Косиченко Ю.М., Баев О.А., Ищенко А.В. Современные методы борьбы с фильтрацией на оросительных системах // Инженерный Вестник Дона, 2014, № 3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2593.

- Баев О. А. Применение планирования эксперимента для изучения водопроницаемости экрана из геомембраны // Природообустройство. 2014. № 3. С. 46-51.

- Монтгомери Д. К. Планирование эксперимента и анализ данных. – Судостроение, 1980. С. 86-98.

- Веников В. А. Теория подобия и моделирования. М.: Высшая школа, 1984. – 438 c.

- Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: учебное пособие. М.: Юрайт, 2011. – 399 с.

- Скляренко Е. О. Баев О. А. Анализ водопроницаемости противофильтрационных экранов в программном комплексе «Comsol multiphysics» // Инженерный Вестник Дона, 2015, № 3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3104.

- Offengenden C. P. Lining for irrigation canals / Washington: United States Government printing office, 1963. – PP. 15-65.

- Rowe R. K. Performance of a geocomposite liner for containing / 
T. Mukunoki, R. J. Bathurst, S. Rimal, P. Hurst, S. Hansen // Geotextiles and Geomembranes. – 2007. – № 25 (2). – PP. 68-77.

References

- Kosichenko Ju.M., Baev O.A. Aktual'nye voprosy gidrotehniki i melioracii na Juge Rossii sbornik nauchnyh trudov. FGBOU VPO «Novocherkasskaja gosudarstvennaja meliorativnaja akademija». Novocherkassk, 2013, pp.108-116.

- Skljarenko E.O. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Serija: Tehnicheskie nauki. 2007. № 4. pp.96-99.

- Ishchenko, A.V. Povyshenie effektivnosti i nadezhnosti protivo-fil'tratsionnykh oblitsovok orositel'nykh kanalov: monografiya [Improving the efficiency and reliability of anti facing irrigation canals] Izv.vuz. Sev. Kavk. region. tekhn. nauki. 2006. 211 p.

- Baev O.A. Nauchnyj zhurnal Rossijskogo NII problem melioracii, 2013. 
№ 3 (11), pp.115-124.

- Kosichenko Ju.M., Baev O.A. Rekomendacii po primeneniju geosinteticheskih materialov dlja protivofil'tracionnyh jekranov kanalov, vodoemov i nakopitelej. Novocherkassk, 2014. 64 p. Dep. v VINITI 12.01.15, № 1-V2015.

- Kosichenko Ju.M., Baev O.A., Ishhenko A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, № 3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2593.

- Baev O.A. Prirodoobustrojstvo. 2014. № 3.pp. 46-51.

- Montgomeri D.K. Planirovanie jeksperimenta i analiz dannyh [Experimental Design and Analysis]. Sudostroenie, 1980. pp. 86-98.

- Venikov V.A. Teorija podobija i modelirovanija [Similarity Theory and Modeling]. M.: Vysshaja shkola, 1984. 438 p.

- Sidnjaev N.I. Teorija planirovanija jeksperimenta i analiz statisticheskih dannyh: uchebnoe posobie [The theory of experimental design and analysis of statistical data]. M.: Jurajt, 2011. 399 p.

- Skljarenko E.O. Baev O.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, № 3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3104.

- Offengenden C.P. Lining for irrigation canals. Washington: United States Government printing office, 1963. pp.15-65.

- Rowe R.K., T. Mukunoki, R. J. Bathurst, S. Rimal, P. Hurst, S. Hansen. Geotextiles and Geomembranes. 2007. № 25 (2). pp.68-77.