Исследование математической модели резервирования информационной системы

И.В. Зайцева, А.Н. Ермакова, Д.В. Гайчук, Д.Н. Резеньков, Д.В. Шлаев

Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь

Аннотация: В данной работе были рассмотрены основные проблемы при выборе оптимального резервирования информационных систем. Приведен алгоритм оптимизации резервированной информационной системы. Определены основные положения разработки математической модели резервирования информационной системы. Приведен и проиллюстрирован пример расчета основных характеристик надежности резервированной информационной системы.

Ключевые слова: математическая модель, моделирование, резервирование, информационная система.

В развитии информационных систем (ИС) на современном этапе выделяются следующие основные направления: создание надежных аппаратных и программных средств компьютерной техники; суперкомпьютеров большой производительности; интеллектуальных систем с высокой степенью интеллекта; масштабных компьютерных сетей с банками данных большой емкости; массовых персональных компьютеров; микропроцессорных средств управления различного назначения [1].

Проблема надежности вычислений и достоверности их результатов в ИС была актуальна всегда. Но при небольших объемах и скоростях вычислений, а также при решении несложных задач отдельные неточные результаты можно было сразу обнаружить. При этом они не причиняли особого вреда. Неисправность компьютеров в то время нетрудно было устранить.

На сегодняшний день надежность является главным показателем современной техники [2]. От надежности зависят такие показатели, как качество, эффективность, безопасность, риск, готовность и т. д.

Резервирование является одним из методов обеспечения надежности. При помощи резервирования можно добиться максимально возможных значений выбранных параметров надежности системы при ограниченных затратах на введение резервных элементов [3].

Резервирование является одним из простых и достаточно эффективных методов повышения надежности информационной системы. Однако при резервировании возникает задача не только обеспечить заданные показатели надежности, но добиться этого как можно более экономично, с наименьшими суммарными затратами на резервные элементы для системы в целом, либо при заданных ресурсных ограничениях достичь максимально возможной надежности [4].

Рассмотрим проблемы, с которыми сталкивается пользователь информационной системы при выборе оптимального резервирования [5].

Одной из проблем оптимального резервирования является определение количества резервных элементов при заданном числе ремонтников.

Второй проблемой оптимального резервирования является определение количества ремонтников при заданном количестве резервных элементов.

И наконец, третьей проблемой является определение фактического количества резервных элементов и фактического количества ремонтников, чтобы надежность системы достигала требуемого значения, а ее стоимость была минимальной.

Для построения математической модели резервирования информационной системы необходимо учитывать следующие предположения [6]:

- время безотказной работы элементов имеет произвольное распределение;

- восстановление элементов осуществляется заменой новыми элементами;

- время восстановления отказавших элементов имеет произвольное распределение;

- во время восстановления системы все остальные элементы выключаются из работы и не расходуют свой ресурс;

- все отказы статически независимы;

- при восстановлении элемента из подсистемы с ненагруженным резервом он становится в ненагруженный резерв;

- переключающее на резерв устройство производится по прямому приоритету;

- восстановление отказавших элементов производится по прямому приоритету;

- отказавшие элементы из разных подсистем могут ремонтироваться одновременно.

Алгоритм оптимизации резервированной информационной системы состоит из следующих этапов [7-9]:

- Определить количество подсистем в резервированной системе.

- Определить элементы подсистем, нуждающиеся в резервировании.

- Рассчитать показатели надежности для этих элементов.

- Рассчитать функцию готовности системы.

- Рассчитать стоимость системы резервирования.

- Определить количество основных элементов и количество ремонтных единиц для каждой подсистемы.

Рассмотрим на примере применение алгоритма для расчетов надежности резервированных информационных систем.

Пусть дана резервированная информационная система с постоянным резервом кратности m=2. Элементы системы имеют постоянную интенсивность отказа λ=0,05 час-1. Найдем основные показатели надежности системы: вероятность безотказной работы, плотность распределения времени до отказа, интенсивность отказа, среднее время безотказной работы.

Для нахождения показателей надежности резервированной системы с постоянно включенным резервом воспользуемся формулами [10]:

Pc(t)=1−(1−e−λt)m+1,                                      (1)

fc(t)=(m+1)λe−λt(1−e−λt)m,                                  (2)

λc(t)=(m+1)λe−λt(1−e−λt)m1−(1−e−λt)m+1.                                    (3)

На основании формул (1)-(3), получим:

Pc(t)=1−(1−e−λt)m+1=1−(1−e−0,05t)3,

fc(t)=(m+1)λe−λt(1−e−λt)m=3∗0,05e−0,05t(1−e−0,05t)2,

λc(t)=(m+1)λe−λt(1−e−λt)m1−(1−e−λt)m+1=0,15e−0,05t(1−e−0,05t)21−(1−e−0,05t)3=0,15(1−e−0,05t)23−3e−0,05t+e−0,1t.

Рассчитанные таким образом показатели надежности резервированной системы с постоянно включенным резервом и кратностью резервирования m=2 представлены в таблице № 1.

Таблица №

Показатели надежности резервированной информационной системы с постоянно включенным резервом и кратностью резервирования m=2.

| t, час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0,989177 | 0,005716 | 0,005778 |
| 10 | 0,939084 | 0,014085 | 0,014999 |
| 15 | 0,853108 | 0,019726 | 0,023122 |
| 20 | 0,747420 | 0,022049 | 0,029501 |
| 25 | 0,636777 | 0,021978 | 0,034357 |
| 30 | 0,531138 | 0,020200 | 0,038031 |
| 35 | 0,435977 | 0,015177 | 0,042930 |
| 40 | 0,353538 | 0,15177 | 0,042930 |
| 45 | 0,284042 | 0,012653 | 0,044546 |
| 50 | 0,226594 | 0,010374 | 0,045784 |
| 55 | 0,179785 | 0,008402 | 0,046736 |
| 60 | 0,142048 | 0,006743 | 0,047469 |
| 65 | 0,111871 | 0,005374 | 0,048036 |
| 70 | 0,087884 | 0,004260 | 0,048475 |
| 75 | 0,068907 | 0,003364 | 0,048815 |
| 80 | 0,053947 | 0,002648 | 0,049079 |
| 85 | 0,042185 | 0,002079 | 0,0499283 |
| 90 | 0,032958 | 0,001630 | 0,49442 |
| 95 | 0,025731 | 0,001275 | 0,49566 |
| 100 | 0,020078 | 0,000997 | 0,49662 |

На рис. 1 изображен график изменения вероятности безотказной работы резервированной информационной системы с постоянно включенным резервом и кратностью резервирования m=2. Из графика, показанного на рисунке 1, видно, что вероятность безотказной работы резервированной системы с постоянно включенным резервом и кратностью резервирования m=2 уменьшается с течением времени t.

Рис.1 ‒ Вероятность безотказной работы резервированной системы с постоянно включенным резервом

По графику, приведенному на рис. 2 видно, что интенсивность отказов резервированной системы с постоянно включенным резервом и кратностью резервирования m=2 возрастает со временем t. В свою очередь, распределение времени до отказа вначале резко возрастает, а после времени t=23, постепенно снижается.

Рис. 2 ‒ Интенсивность и распределение времени до отказа резервированной системы с постоянно включенным резервом

Рассчитаем среднее время безотказной работы:

T1c=1λkm+11k=20(1+12+13)=36,7 час.

Рассмотрим теперь резервированную систему с резервом замещением кратности m=2. Элементы системы имеют постоянную интенсивность отказа λ=0,05 час−1. Рассчитаем основные показатели надежности системы: вероятность безотказной работы и среднее время безотказной работы. Сравним вероятность безотказной работы  с постоянно включенным резервом, вычислив его по формуле

Pc(t)=j=0m(λt)je−λt=(1+λt+(λt)22)e−λt.                       (4)

Данные по вероятности безотказной работы системы при резервировании замещением и резервированной системы с постоянно включенным резервом представлены в таблице 2.

Таблица № 2

Вероятность безотказной работы системы при различных видах резервирования

| t, час | Резерв замещением | Постоянный резерв |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0,985316 | 0,939084 |
| 20 | 0,919699 | 0,74742 |
| 30 | 0,808847 | 0,531138 |
| 40 | 0,676676 | 0,353538 |
| 50 | 0,543813 | 0,226594 |
| 60 | 0,42319 | 0,142048 |
| 70 | 0,320847 | 0,087884 |
| 80 | 0,238103 | 0,053947 |
| 90 | 0,173578 | 0,032958 |
| 100 | 0,124652 | 0,020078 |
| 110 | 0,088376 | 0,01221 |
| 120 | 0,061969 | 0,007418 |
| 130 | 0,043036 | 0,004504 |
| 140 | 0,029636 | 0,002733 |
| 150 | 0,020257 | 0,001658 |
| 160 | 0,013754 | 0,001006 |
| 170 | 0,009283 | 0,00061 |
| 180 | 0,006232 | 0,00037 |

Из рис. 3 видно, что резервирование замещением дает больший эффект для повышения надежности, чем резервирование с постоянно включенным резервом. С точки зрения увеличения вероятности безотказной работы  резервирование замещением более эффективно, чем с постоянно включенным резервом.

Рис. 3 ‒ Вероятность безотказной работы для резерва замещением (кривая 1) и для постоянно включенного резерва (кривая 2)

Вычислим среднее время безотказной работы для резерва замещением по формуле

Τ1=0∞Pc(t)dt=i=0mΤ1i,                                        (5)

получим

Τ1с=3Τ1=3∗20=60 час.

Таким образом, надежность системы тем выше, чем мельче масштаб резервирования; раздельное резервирование дает больший эффект для повышения надежности, чем общее. С точки зрения увеличения вероятности безотказной работы раздельное резервирование более эффективно, чем общее.

Литература

- Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 702 с.

- Ушаков И.А. Курс теории надежности систем: учеб. пособие для вузов. М.: Дрофа, 2008. 239 с.

- Гук Ю. Б., Карпов В. В., Лапидус А. А. Теория надежности. Введение: учебное пособие. СПб.: СПбГПУ, 2009. 171 с.

- Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2003. 479 с.

- Сироткин А.В. Модель системы трёхуровневого обеспечения информационного взаимодействия в АСУ // Инженерный вестник Дона. 2012. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p1y2012/1187.

- Пономарева Е.И. Совершенствование процесса обработки данных при помощи облачных вычислений // Инженерный вестник Дона. 2012. № 1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2012/628.

- Гусева Л.Л., Зайцева И.В. Методы резервирования механизмов защиты для повышения отказоустойчивости системы защиты информации // Информационное противодействие угрозам терроризма. 2010. №14. С. 102-106.

- Зайцева И.В., Романкова М.В., Аверичкин П.А. К вопросу о надежности информационной системы // Актуальные проблемы информатизации современного общества. Ставрополь: ООО "Мир данных", 2007.  С. 123-126.

- Malafeyev, O.A., E.G. Neverova, S.A. Nemnyugin and G.V. Alferov, 2014. Multi-criteria model of laser radiation control. 2nd International Conference on Emission Electronics (ICEE), Saint Petersburg state University, pp: 33-37.

- Alferov, G.V., O.A. Malafeyev and A.S. Maltseva, 2015. Programming the robot in tasks of inspection and interception. International Conference on Mechanics - Seventh Polyakhov's Reading, Saint Petersburg state University, pp: 710-713.

References

1. Polovko A.M., Gurov S.V. Osnovy teorii nadezhnosti. [Fundamentals of reliability theory.] SPb.: BHV-Peterburg, 2006. 702 p.

2. Ushakov I.A. Kurs teorii nadezhnosti sistem: ucheb. posobie dlja vuzov. [Course of the theory of reliability of systems: proc. the manual for high schools.]M.: Drofa, 2008. 239 p.

3. Guk Ju. B., Karpov V. V., Lapidus A. A. Teorija nadezhnosti. Vvedenie: uchebnoe posobie. [The theory of reliability. Introduction: study guide.] SPb.: SPbGPU, 2009. 171 p.

4. Gmurman V.E. Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika: uchebnoe posobie dlja vuzov. [Probability theory and mathematical statistics: textbook for universities.]M.: Vysshaja shkola, 2003. 479 p.

5. Sirotkin A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2012. № 4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p1y2012/1187.

6. Ponomareva E.I. Improving the process of data processing using cloud computing. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2012. № 1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2012/628.

7. Guseva L.L., Zajceva I.V. Informacionnoe protivodejstvie ugrozam terrorizma. 2010. №14. pp. 102-106.

8. Zajceva I.V., Romankova M.V., Averichkin P.A. Stavropol. OOO "Mir dannyh", 2007.  pp. 123-126.

9. Malafeyev, O.A., E.G. Neverova, S.A. Nemnyugin and G.V. Alferov, 2014. 2nd International Conference on Emission Electronics (ICEE), Saint Petersburg state University, pp. 33-37.

10. Alferov, G.V., O.A. Malafeyev and A.S. Maltseva, 2015. Programming the robot in tasks of inspection and interception. International Conference on Mechanics - Seventh Polyakhov's Reading, Saint Petersburg state University, pp. 710-713.