Имитационное моделирование процесса формирования количества легковых автомобилей на улично-дорожной сети города

Е.Ф. Бояркина, В.Г. Логачев

Тюменский государственный нефтегазовый университет, Тюмень

Аннотация: В статье рассматриваются особенностей имитационных моделей, описывается имитационная модель процесса формирования количества легковых автомобилей на улично-дорожной сети города. Приводятся математические модели закономерностей, имитационная модель процесса. Описывается проверка полученной математической модели системы.

Ключевые слова: имитационная модель, математическая модель, количество легковых автомобилей, улично-дорожная сеть города.

Возможности аналитических моделей ограничены. Часто, особенно при рассмотрении сложных систем [1-3], к которым относится система формирования количества легковых автомобилей на улично-дорожной сети (УДС), требуется аппарат имитационного моделирования.

Существенным достоинством имитационной модели является то, что она позволяет «проиграть» тысячи разных вариантов поведения исходной системы, что в реальной жизни потребовало бы большого объема денежных затрат, времени, а в некоторых случаях было бы просто невозможно. При этом рассматриваемая модель соответствует реальному объекту по всем ключевым параметрам, которые к тому же тоже можно менять на усмотрение исследователя.

Дополнительным плюсом имитационных моделей является возможность яркой и наглядной визуализации процесса, создание своего рода компьютерной игры или фильма. В то же время при необходимости разработчик может ограничиться весьма простым и доступным вариантом.

Для реализации имитационного моделирования была выбрана программная среда Matlab 7.3.0.267 R206b, приложение Simulink, рабочее окно которого представлено на рис. 1.

Рис. 1. - Процесс моделирования в среде Matlab Simulink

Перед началом моделирования заносятся исходные данные: F1 - количество автомобилей на одного человека в семье; F2 – срок владения автомобилем одним человеком; F3 – доход семьи в месяц; F4 – площадь города; F5 - возраст владельца автомобиля; F6 – численность населения города. Кроме того, необходимо внести значения некоторых составляющих модели, остающихся постоянными на протяжении процесса моделирования: LС – суточный пробег автомобиля; Т – продолжительность календарного года.

Затем указываются вид и параметры математических моделей закономерностей влияния факторов на функции отклика (рис. 2).

| Д f(x)=142⋅e−0,002⋅(2−lnx)2. | t f(x)=10,4⋅e−0,07⋅(−0,4−lnx)2. |
| --- | --- |
| n_s f(x)=17⋅e−17⋅(0,7−lnx)2. | BB f(x)=3⋅10−18⋅х14е0,4х. |
| CH f(x)=0,003⋅1e0,003⋅x. | f ( L ) l f(x)=0,001⋅x20270,8⋅e−x20271,8. |

Рис. 2. – Вид и математические модели распределения факторов

Эксперимент включал в себя сбор данных о количестве транспортных средств, их пробеге, доле транзитных ТС, значении факторов в 40 городах России, отличных по рассматриваемым параметрам. Данные были обработаны с использованием известных методик [4,5], и получены регрессионные модели.

| N=723-2⋅104D. Рис. 3. – Зависимость N от Д. | N=91+402t. Рис. 4. – Зависимость N от t. |
| --- | --- |
| N=404⋅ns0,7. Рис. 5. – Зависимость N от n_s. | L=19-82D. Рис. 6. – Зависимость L от Д. |
| L=20-0,003⋅BB2. Рис. 7. – Зависимость L от BB. | d=142⋅P-0,4. Рис. 8. – Зависимость d от P. |

Представленные модели проверены на адекватность с помощью критерия Фишера.

Чтобы учесть влияние каждого из шести факторов, было принято решение рассматривать в качестве основных лишь несколько: время владения транспортным средством, семейный доход и число жителей населенного пункта, а влияние остальных выразить через поправочные коэффициенты следующего вида (форм. 1).

K=Y=f(X)Y=f(X)=Y=f(X)constY, 	(1)

где Y=f(X) – рассчитанное по полученным математическим моделям значение функции отклика; Y=f(X) - рассчитанное по полученным математическим моделям значение функции отклика от среднего значения фактора; constY – взятое за постоянную величину значение функции отклика от среднего значения фактора.

Данная аналитическая модель позволяет рассчитать среднее значение количества легковых автомобилей на УДС города, а также интервал варьирования данной величины. Далее рассматриваемую модель системы можно преобразовать (форм. 2).

NУДС=(91+402t)⋅723−2⋅104D324⋅404⋅n0,7230⋅P⋅(19−82D)⋅(20−0,003⋅BB215)0,07⋅3651−142⋅P−0,4100⋅(1±0,1).

(2)

Логично предположить, что используемые в модели факторы имеют некоторую область значений: t∈(0; +∞) [6, 7]; D∈[27; +∞); n∈(0; +∞); P∈(12; +∞) [8]; BB∈[18; 100] [7].

Полученная модель системы была проверена на адекватность (более 95%), а значит, она достаточно достоверна для применения, например, в градостроительном планировании [9, 10].

Литература

- Захаров Н.С., Текутьев Л.А. Информационное обеспечение системы контроля индекса клиентской лояльности // Инженерный вестник Дона. 2014. №3. URL:  ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2506.

- Захаров Н.С., Ракитин В.А. Оценка срока окупаемости газобаллонного оборудования с учетом изменения надежности газодизельных автомобилей // Инженерный вестник Дона. 2015. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2916.

- Захаров Н.С., Шакиров И.Ф. Система формирования расхода топлива снегоочистительными автомобилями аэропортов // Инженерный вестник Дона. 2015. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2825.

- Захаров Н.С., Ильюхин А.В. Распределение интервалов времени между заявками на проведение автотехнической экспертизы // Инженерный вестник Дона. 2015. №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2811.

- Пермяков В.Н., Новоселов О.А., Макарова А.Н. Моделирование закономерностей распределения наработок на отказ бульдозеров при строительстве оснований для нефтегазовых объектов / Инженерный вестник Дона. 2014. №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2435.

- Car use: lust and must. Instrumental, symbolic and affective motives for car use / Steg Linda // Transportation Research. Part A. 2005. № 2-3.  pp. 147 – 162.

- Golob T.F., Bunch D.S., Brownstone D. A vehicle use forcasting model based on revealed and stated vehicles type choice and utilization data. // Journal Transpartation Economy and Policy. 1997. № 1. pp. 69 – 92, 139, 141, 143.

- The Chinese way: Its-related funding opportunities in China. // Traffic Technology International. 2006. pp. 45 - 46.

- Цурикова А.С., Титла И.М., Тюлькин В.А. Оптимизация структуры отраслевого органа администрации в сфере транспортного обслуживания города Тюмени // Инженерный вестник Дона. 2015. № 2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3018.

- Литвинов А.В., Мокрушин Ю.А. Современное состояние и перспективы развития пассажирского транспортного комплекса городской агломерации // Инженерный вестник Дона. 2015. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2749.

References

- Zaharov N.S., Tekut'ev L.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №3. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2506.

- Zaharov N.S., Rakitin V.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2916.

- Zaharov N.S., Shakirov I.F. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2825.

- Zaharov N.S., Il'juhin A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2811.

- Permjakov V.N., Novoselov O.A., Makarova A.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2435.

- Car use: lust and must. Instrumental, symbolic and affective motives for car use. Steg Linda. Transportation Research. Part A. 2005. № 2-3. pp. 147 – 162.

- Golob T.F., Bunch D.S., Brownstone D. A vehicle use forcasting model based on revealed and stated vehicles type choice and utilization data. Journal Transpartation Economy and Policy. 1997. № 1. pp. 69 – 92, 139, 141, 143.

- The Chinese way: Its-related funding opportunities in China. Traffic Technology International. 2006. pp. 45 - 46.

- Curikova A.S., Titla I.M., Tjul'kin V.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, № 2. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3018.

- Litvinov A.V., Mokrushin Ju.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2749.