Сравнение разрешающей способности метода Прони и Бартлетта при работе на фоне шумов моря

Е.В. Винник, Г.М. Глебова, Т.Н. Ларина

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета

Ростовский государственный строительный университет,

г. Ростов-на-Дону

Введение

Сравнение характеристик методов Бартлетта    и  Прони

выполняется с учетом шумов, образованных взволнованной поверхностью моря. Предложенное в данной работе представление оценок параметров источника сигнала c использованием метода Прони позволило выполнить сравнении двух методов на основе  общепринятых характеристик приемной антенны таких как ширина диаграммы направленности и коэффициент концентрации. Показано, что эффективность оценки параметров источника сигналов с использованием метода Прони выше, чем при использовании метода Бартлетта.

- Постановка задачи

Метод Прони  является давно известным параметрическим методом восстановления квазиполинома на равномерной сетке пространственных  или временных отсчетов по конечному числу его значений [1-3]. Использование этого метода для определения структуры акустического поля  источника в волноводе предложена в работах  [4-5].  В работе [6]  изложена модификация метода Прони для   оценки угловых координат источника с использованием векторно-скалярной антенны.

В данной работе рассматривается линейная эквидистантная антенна. В выбранной системе координат антенна расположена вдоль оси Х. Для гауссовых сигналов и шумов с нулевым математическим ожиданием статистика измерений полностью определяется матрицей ковариаций, которая   представляет собой сумму сигнальной матрицы - K(s)=SP и матрицы помех - K(n)=NQ

K=U⋅U= SP+NQ,						    (1)

здесь U=p1,p,...,pM- вектор измеряемых сигналов на приемной антенне, состоящей их М датчиков давления,  P и Q – нормированные матрицы пространственной корреляции сигнала и шума, S и N – мощности  сигнала и для шума, соответственно, символ «*» означает эрмитово сопряжение. Для источника, находящегося в дальней зоне приемной антенны, давление на m -ом элементе равно

pm=Sexp[−j(k(m−1)dcosα],   m=1,2,…,M			   (2)

Здесь  k=2π/λ   - волновое число, d –расстояние между элементами антенны, α -  направление на источник, которое отсчитывается от оси Х (азимут).

Характеристики методов Прони и Бартлетта анализируются в предположении, что приемная система работает на фоне шумов моря, при  моделировании которых используется физическая модель, подтвержденная экспериментально [7]. Согласно этой модели, шумы моря создаются совокупностью независимых точечных источников, которые равномерно распределены на плоскости, параллельной свободной поверхности воды, и расположены на небольшой по сравнению с длиной волны глубине. Амплитуда излучения для всех локальных источников распределена по Релею, случайные начальные фазы равномерно распределены в интервале значений [0,2π]. Как показано в работах [8-9], при Hwλ>5 достаточно использовать 4-х лучевую модель распространения сигнала в среде [10]. Метод Бартлетта является методом пространственной фильтрации со стандартным разрешением. Математически этот метод эквивалентен разложению поля, измеряемого пространственно развитой антенной, в виде суперпозиции волн, приходящих из разных точек пространства. Для плоских волн это разложение позволяет определить угловые координаты источника (азимут). Для расчета пространственного спектра выполняется Фурье – преобразование в пространственной области

Φ2=W⋅K⋅W,							    (3)

здесь W – сканирующий вектор, который рассчитывается в соответствии с моделью распространения сигналов в среде (2).

Метод Прони  является «быстрым» методом решения системы уравнений следующего вида:

Fn=l=1LSlxln,n=0,1,...,2M−1,					      (4)

где  xl,bl — неизвестные комплексные величины (2∙L<M). Неизвестные xl находятся как корни полинома

xL+γ1xL−1+...+γL=0,						       (5)

коэффициенты  которого удовлетворяют системе линейных уравнений

Fn+L+Fn+L−1γ1+...+FnγL=0,n=0,1,...,2M−1. 	       (6)

После  нахождения величин xl; значения их подставляют в (4) и находят мощности Sl.

Применительно к линейной эквидистантой антенне измеряемые величины Fn - это элементы строк или столбцов ковариационной матрицы (1), Значение величины Sl соответствует  мощности l-ого локального источника, xl=exp(−jϕl), где ϕl— разность фаз сигнала  от l-ого локального источника в двух соседних приемных элементах. Угол ϕl связан с пространственным углом прихода сигнала от l-ого локального источника соотношением  ϕl=(2πλ)d⋅cosθ.

2. Результаты моделирования

Расчеты выполнены для приемной системы, работающей в плоскопараллельном волноводе глубиной 270м с c(z)=const. Антенна расположена на глубине 220м.  Локальный источник находится в дальней зоне по направлению θ=77º.  Сигнал от локального источника моделировался как  случайная величина, распределенная по нормальному закону.

При моделировании двух методов используются одни и те же наборы входных реализаций сигнала и шума. Пространственный спектр по методу Бартлетта усреднялся по 100 реализациям. Параметры источника S и θ находятся по методу Прони также  по 100 реализациям. Совокупность оценок пар параметров Si и θi   упорядочивается в порядке возрастания найденных θi для построения зависимости S(θ). Мощности сигналов, попавшие в пространственный интервал углов Δθ=1º, суммируются.  В результате такого преобразования  получается аналог пространственного спектра. Это дает возможность выполнить сравнение двух принципиально различных методов с использованием общепринятых характеристик для антенн: dθ- ширины диаграммы направленности  и γ -коэффициента концентрации. На рис.1 приведены результаты моделирования для двух рассматриваемых методов обработки при различном отношении сигнал/помеха на входе приемного элемента антенны (snin=1 и  0.1) и для приемных антенн с числом приемных элементов М=11, 21 и 31. Апертура таких антенн при межэлементном расстоянии d=0.5м равны 5, 10, и 20м, соответственно. Средняя частота рабочего диапазона f=1000Гц.

а						б

в						г

д						е

Рис.1. Пространственные спектры для метода Прони (красные кривые) и Бартлетта (зеленые кривые) при различных отношениях snin: а, в, д - 0.1; б, г, е – 1; и при различном числе приемных элементов в антенне:

а, б -11; в, г – 21; д, е – 31.

Таблица 1

Характеристики метода Прони

| М | 11 |  | 21 |  | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dθ | γ | dθ | γ | dθ | γ |
| snin=1 | 9.7 | 0.8 | 1.47 | 7.41 | 1.96 | 5.39 |
| snin=0.1 | 1.27 | 0.39 | 5.35 | 0.65 | 2.97 | 0.78 |

Таблица 2

Характеристики метода Бартлетта

| М | 11 |  | 21 |  | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dθ | γ | dθ | γ | dθ | γ |
| snin=1 | 28.75 | 0.21 | 7.8 | 0.68 | 5.12 | 1.45 |
| snin=0.1 | 146 | 0.1 | 78.1 | 0.13 | 6.53 | 0.33 |

Из приведенных данных видно, что точность оценки координат источника сигналов при использовании метода Прони намного выше, чем для метода Бартлетта. Кроме того, уровень бокового (шумового) поля в методе Прони намного ниже, что позволяет обнаруживать источники с использованием данного метода при меньшем отношении сигнал/помеха на входе приемной системы. Данный вывод подтвержден расчетами таких характеристик как ширина диаграммы направленности по уровню 0.5 (dθ) и коэффициент концентрации (γ), которые представлены в табл.1 и табл.2. Анализ полученных данных показывает, что разрешающая способность метода Прони более чем в 10 раз превышает разрешающую способность метода Бартлетта.

Выводы

При одной и той же сигнально - помеховой ситуации метод Прони работает более эффективно, т.к. имеет более узкий главный лепесток, как следствие  направление на источник выполняется с большей точностью. Шумовой фон в пространственном спектре метода Прони практически отсутствует, что  позволяет обнаруживать источник при более низких отношениях сигнал/помеха.

Литература:

1. Prony G.R.B.  Essai experemenal et analytique: sur les lois de la dilitabilite de fluids elastques et sur celles de la force expanslve de la vapeure de l’eau et la vapeure de l’alkool, a differentes temperatures. //J. de L’Ecole Polytechnique. –1975. – T.1. –24-76.

2. Backer H.P. Cjmparison of FFT and Prony algorithm for bearing estimation of narrow-band signals in a realistic ocean environment. // – JASA. – Mar. – 1977. – V.61. – P. 756-762.

3. Марпл С.П.  Цифровой спектральный анализ и его приложения. –М. –Мир. –1990. – 260 с.

4. Гительсон В.С., Глебова Г.М., Кузнецов Г.Н. Определение параметров коррелированных сигналов с использованием метода Прони. // Акустический журнал.  – 1988. – Т.XXXIV. – 1. – 170-172/

5. Гордиенко В.А. Векторно-фазовые методы в акустике. –М.: –ФИЗМАТЛИТ, –2007. – 480 с.

6. Ларина Т.Н., Глебова Г.М., Винник Е.В. Модификация метода Прони при приеме сигналов векторно-скалярной антенной. [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4 (часть 1). – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1094 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

7. Cron B.F. Sherman C.H. Spatial-correlation function for various noise models // J. Acoust. Soc. Am. – 1962. – V. 34. – P.1732.

8. Шимко О.Е. , Глебова Г.М. Моделирование анизотропного шума на векторно-скалярных приемниках. [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2007, №2  – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2p1y2007/504 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

9. Глебова Г.М., Кузнецов Г.Н., Шимко О.Е. Векторно-скалярные шумовые поля, образованные взволнованной поверхностью моря // Акустический журнал, – 2013, – Т.59, №4, – 508-519.

- Бреховских Л.М., Лысанов Ю.П. Теоретические основы акустики океана. – М.: – Наука, – 2007. – 370с.