Микромощный избирательный усилитель в элементном базисе радиационно-стойкого техпроцесса АБМК_1_3

О.В. Дворников, Н.Н. Прокопенко, П.С. Будяков, В.В. Суворов

интегральные операционные усилители со специальными элементами RC-коррекции, формирующими амплитудно-частотную характеристику резонансного типа, широко используются в задачах выделения сигналов считывающей электроники. Однако классическое построение таких избирательных усилителей (ИУ) сопровождается значительными энергетическими потерями, которые идут в основном на обеспечение статического режима достаточно большого числа второстепенных транзисторов, образующих операционный усилитель [1-5]. В этой связи весьма актуальной является задача построения ИУ, обеспечивающих выделение узкого спектра сигналов с достаточно высокой добротностью (Q) резонансной характеристики (Q=2÷10) при малом энергопотреблении [4-6].

На рис. 1а показаны базовые схемы предлагаемого ИУ [6-9].

а)						б)

Рис. 1. – Базовые схемы микромощного избирательного усилителя [10]

Источник входного напряжения uвх в схеме рис. 1б изменяет ток стока (ic) полевого транзистора VT1. Характер стоковой нагрузки этого транзистора, образованной резисторами R1 и R2, а также конденсаторами C1 и C2 обеспечивает преобразование ic в выходной сигнал ИУ. При этом наличие емкостного делителя, образованного конденсаторами C1 и C2 формирует функциональную зависимость выходного сигнала, соответствующую частотным характеристикам избирательного усилителя.

Применение полевого транзистора управляющим p-n переходом обеспечивает минимально возможное потребление тока от источника питания, а также работу с однополярным питанием [10].

Комплексный коэффициент передачи ИУ рис. 1б как отношение выходного напряжения (Вых.) к входному напряжению uвх определяется формулой, которую можно получить с помощью методов анализа электронных схем

K(jf)=u3uвх=K0jff0Qf02−f2+jff0Q,

где f – частота входного сигнала; f0 - частота квазирезонанса избирательного усилителя; Q – добротность АЧХ избирательного усилителя; K0 – коэффициент усиления ИУ на частоте квазирезонанса f0.

Причем:

f0=12πC1C2R1R2,

где C1, C2, R1, R2 – параметры соответствующих элементов схемы С1, С2, R1 и R2;

Добротность ИУ определяется формулой

Q−1=D0+C2C1R2R11−R1h11.2+S1-1,			(1)

где h11.2 –входное сопротивление транзистора VT2 в схеме с общей базой; D0=C1C2+C2C1R1R2 - эквивалентное затухание пассивной частото-зависимой цепи; S1 – крутизна полевого транзистора VT1.

За счет выбора параметров элементов, входящих в формулу (1), можно обеспечить Q>>1.

Формула для коэффициента усиления K0 в комплексном коэффициенте передачи (1) имеет вид

K0=−QSR1R2C2C1,

где S≈1(h11.2+S1−1).

Из соотношения (1) следует возможность параметрической оптимизации схемы ИУ при реализации требуемой добротности. Действительно,

Q−1=m(k2+1)k+1−R1Smk,					(2)

где k=C1C2; m=R1R2.

При этом параметрические чувствительности

SC1Q=−SC2Q=12m(k2−1)kDp−SR1mk,

SR1Q=−SR2Q=12m(k2−1)km−1+SR1mk,

SSQ=−QSR1mk

могут оптимизироваться по одному из критериев – суммарная чувствительность, среднеквадратическая чувствительность и т.п. Так, при минимизации среднеквадратической чувствительности получаем, что

kopt=1,6, (SR1)opt=2,5,			(3)

а соотношение между резистивными элементами схемы определяется из условия (2) для практических значений добротности Q.

При условиях С1=С2=С и h11.2+S1−1=R1 параметрические чувствительности основных параметров ИУ имеют следующий вид:

SC2f0=SCf0=SR1f0=SR2f0=−12,

SC2Q=SCQ=0,		SC2K0=−SCK0=12,

SR2Q=−SRQ=12,		SR2K0=SRK0=12.

Это характеризует схему предлагаемого ИУ в классе низкочувствительных звеньев второго порядка. В этом случае K0=Q.

Схема рис. 2 имеет дополнительное качество при однополярном питании – высокое ослабление выходного сигнала в диапазоне низких частот.

а)

б)

Рис. 2. – Схемы ИУ с высоким затуханием выходного сигнала в диапазоне низких частот

На рис. 3 представлены другие модификации схемы ИУ на p-n-p и n-p-n транзисторах аналогового базового матричного кристалла АБМК_1_3 (НПО «Интеграл», г. Минск)

.

а) 						б)

Рис. 3. – Схемы ИУ с однополярным питанием (а) и с минимальным  токопотреблением (б)

На рис. 3б в исток полевого транзистора с управляющим p-n переходом, который используется в качестве входного транзистора VT2, включен дополнительный p-n переход VD1. В данной схеме предусмотрено дальнейшее снижение токопотребления за счет перевода полевого транзистора в микрорежим.

На рис. 4 представлена схема ИУ рис. 3б в элементном базисе техпроцесса АБМК_1_3 (г. Минск)  в среде компьютерного моделирования PSpice.

Рис. 4. – Схема ИУ в элементном базисе техпроцесса АБМК_1_3 в среде компьютерного моделирования PSpice

На рис. 5 приведена логарифмическая амплитудно-частотная (ЛАЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики ИУ рис. 4 в диапазоне частот от 10 кГц до 10 ГГц  при R1=1,7 кОм, C1=10 пФ, R2=3,1 кОм, C2=4 пФ.

Рис. 5. – Логарифмическая амплитудно-частотная (ЛАЧХ) и фазо-частотная (ФЧХ) характеристики ИУ в диапазоне частот от 10 кГц до 10 ГГц

На рис. 6 показана ЛАЧХ ИУ рис. 4 при значениях сопротивления коллекторной нагрузки R1, изменяющегося в диапазоне от 1,4 кОм до 1,7 кОм.

Рис. 6. – ЛАЧХ ИУ при изменении значения сопротивления R1 от 1,4 кОм до 1,7 кОм

Соотношение емкостей в схеме рис. 4 выбрано таким образом, чтобы выполнялся, приведенный в (3) критерий kopt=1,6.

Представленные на рис. 5 – рис. 6 результаты моделирования подтверждают указанные свойства предлагаемой схемы.

Таким образом, рассмотренные схемотехнические решения полосового фильтра характеризуется достаточно высокими значениями коэффициента усиления по напряжению К0 на частоте квазирезонанса f0, а также стабильными величинами добротности Q, характеризующей его избирательные свойства, при малом энергопотреблении и низкой параметрической чувствительности.

Исследование выполнено в рамках соглашения 14.В37.21.0781 «Разработка архитектурных, технологических и схемотехнических основ проектирования специализированных микросхем для обработки сигналов фотоприёмников нового поколения и мостовых резистивных датчиков» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.

Литература:

- N. Prokopenko, A. Budyakov, K. Schmalz , C. Scheytt , P. Ostrovskyy Design of Bipolar Differential OpAmps with Unity Gain Bandwidth up to 23 GHz [Текст] // Proceeding of the 4-th European Conference on Circuits and Systems for Communications – ECCSC’08 /- Politehnica University, Bucharest, Romania: July 10-11, 2008. – рр.50-53

- Voinigescu, S.P., Beerkens, R.,  Dickson, T.O., Chalvatzis, T. Design methodology and applications of SiGe BiCMOS cascode opamps with up to 37-GHz unity gain bandwidth [Текст] // IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium, 2005. CSIC '05., Nov 2005

- Jurisic, D., Moschytz, G.S., Mijat, N. Low active-sensitivity allpole active-RC filters using impedance tapering [Текст] // ISCAS '04. Proceedings of the 2004 International Symposium on Circuits and Systems, Volume 1, p.p. 89-92

- Le Ye, Congyin Shi, Huailin Liao, Ru Huang, Yangyuan Wang Highly Power-Efficient Active-RC Filters With Wide Bandwidth-Range Using Low-Gain Push-Pull Opamps [Текст] // IEEE Transactions on Circuits and Systems, Volume: 60, Issue 1, p.p. 95-107

- Прокопенко Н.Н., Будяков А.С., K. Schmalz, C. Scheytt  СВЧ СФ-блоки систем связи на базе полностью дифференциальных операционных усилителей [Текст] // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем- 2010. Сборник трудов / под общ. ред. академика РАН А.Л.Стемпковского. – М.: ИППМ РАН, 2010. – С. 583-586

- Крутчинский С.Г., Устинова Е.С., Будяков П.С., Прокопенко Н.Н. Высокочастотные полосовые RC фильтры на повторителях тока [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1035 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Крутчинский С.Г., Прокопенко Н.Н., Сухинин Б.М., Будяков П.С., Высокочастотные SiGe-избирательные усилители с узкой полосой пропускания [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1031 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Прокопенко Н.Н., Крутчинский С.Г., Будяков П.С., Махмудов М.Н. Полосовые фильтры СВЧ и КВЧ диапазонов [Текст] // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2012. № 5. С. 35-39.

- Krutchinsky, S.G. Active R-filters with additional RC-circuits [Текст] // Proceeding ICCSC`08, Bucharest, Romania, 2008, p.p. 105–100.

- Избирательный усилитель : заявка на патент РФ [Текст];  МПК8 H03F 3/45, H03H 11/00, H03K 5/00 / Дворников О.В., Прокопенко Н.Н., Крутчинский С.Г., Бутырлагин Н.В. – № 2012137330/08; заявл. 31.08.2012 (473)