Прецизионные аналоговые интерфейсы на базе двух мультидифференциальных операционных усилителей

С.Г. Крутчинский, А.Е. Титов, А.И. Серебряков,

А.И. Гавлицкий, Е.А. Семенищев, И.В. Пахомов

Создание аналоговых и аналого-цифровых интерфейсов смешанных систем на кристалле (СнК), ориентированных на взаимодействие с чувствительными элементами мостового типа всегда предполагает применение инструментальных усилителей (ИУ), выполняющих функции подавления синфазного сигнала и усиление дифференциального напряжения. Как правило, такой ИУ реализуется на базе классической схемы, состоящей из трех операционных усилителей и семи прецизионных резисторов. Именно поэтому даже при использовании строго идентичных операционных усилителей (ОУ) минимальное значение коэффициента передачи синфазного напряжения определяется точностью реализации резистивных элементов. Так, для прецизионных технологий (ΘR=0.01%дБ) Kсн=−31дБ, что явно недостаточно для построения даже непрецизионных датчиков. Именно поэтому при производстве соответствующих сложно-функциональных (СФ) блоков СнК в вариантах система в корпусе (SiP) и система на подложке (SoP)  используется специальная функциональная настройка, направленная на достижение требуемых качественных показателей (Kсн=−54дБ). Кроме этого, потребляемая мощность таких ИУ достаточно велика.

Именно поэтому поиск альтернативных вариантов решения аналогичной задачи для смешанных СнК в любом из вариантов их технологической реализации приобретает важное практическое значение.

Для решения указанной выше проблемы в [1] с помощью эффективных схемотехнических решений, основанных на введении дополнительных функциональных обратных связей, направленных на минимизацию Kсн [2, 3, 4], создан относительно новый класс активных элементов – мультидифференциальных ОУ (МОУ), которые и могут явиться основой схемотехники таких ИУ. Следует отметить, что коэффициент ослабления синфазного сигнала разработанных МОУ практически не зависит от точности реализации резистивных элементов. Структура и условное обозначение МОУ показано на рис. 1. Этот активный элемент состоит из двух дифференциальных (ДК), одного промежуточного (ПК) и одного выходного (ВК) каскадов.  Для построения инструментального усилителя на базе такого МОУ достаточно ввести глубокую отрицательную обратную связь (рис. 2), поэтому устройство в отличие от классического аналога будет характеризоваться небольшим потребляемым током. Предельное значение коэффициента передачи синфазного напряжения

Kсн=Kоссн⋅Kд                                                (1)

в таком ИУ определяется реализуемым коэффициентом усиления

Kд=1+Rr                                  	                         (2)

| Рис. 1. – Структура и условное обозначение МОУ | Рис. 2. – Инструментальный усилитель на одном МОУ |
| --- | --- |

Напряжение дрейфа нуля ИУ (Uдр) здесь также прямо пропорционально реализуемому дифференциальному коэффициенту усиления:

Uдр=Есм⋅Kд ,                                                  (3)

эта взаимосвязь параметров и определяет область применения такого инструментального усилителя. Действительно в классической схеме влияние дифференциального коэффициента усиления на Uдр и Kсн значительно меньше. Однако, наличие в структуре ДК1 компенсирующих обратных связей предварительно обеспечивает глубокое ослабление синфазного напряжения, а взаимосвязь режимов работы динамических нагрузок в структуре МОУ [5] позволяют обеспечить низкое значение Есм [1]. Указанные особенности схемотехники МОУ позволяют увеличить достижимый дифференциальный коэффициент усиления при сохранении относительно высоких требований к Uдр и Kсн. Однако работа таких схем при воздействии жестких дестабилизирующих факторов связана с достаточно существенным ухудшением этих параметров [6]. Поэтому поиск альтернативных методов решения задачи схемотехнического проектирования остается актуальной задачей при условии дискретного (на единицу) увеличения числа используемых активных элементов.

В [7] предложено решение задачи структурного синтеза инструментальных усилителей на базе указанных выше МОУ. Сформулированный в этой работе подход показывает, что решение общей задачи синтеза схем с МОУ связано с синтезом некоторой матрицы B, устанавливающей допустимые связи между активными элементами рис. 3.

Рис.  3.  – Обобщенная структура на базе двух МОУ

Отметим, что источник входного дифференциального сигнала x0 должен действовать непосредственно на каналы 2 как первого, так и второго мультидифференциального операционного усилителя.

Синтез инструментального усилителя на базе двух МОУ базируется на поиске компонентов матрицы B с учетом возможности параметрической минимизации дрейфа нуля схемы (Uдр) и коэффициента передачи синфазного сигнала (Kсн).

Если вторые каналы МОУ использовать только для подключения источников входного сигнала (взаимодействия с чувствительными элементами системы), то B2=0, и, следовательно, матрица

B1−−В1+=b11b12b21b22T					(4)

будет полностью отображать возможную связь активных элементов схемы. В этом случае дрейф нуля на выходе первого (y1др) и второго (y2др) МОУ

y1др=b22(e11+e21K21/K11)−b21(e12+e22K22/K12)b11b22−b12b21,			(5)

y2др=b11(e12+e22K22/K12)−b12(e11+e21K21/K11)b11b22−b12b21,			(6)

где eji – ЭДС смещения j-го канала i-го МОУ, Kji – коэффициенты усиления j-го канала i-го МОУ.

При условии, что

A2=A2+−A2−=a1K21/K11−a2K22/K12T,		   	      (7)

следуют дифференциальные коэффициенты усиления

Kд1=b22a1K21/K11−b21a2K22/K12b11b22−b12b21,				(8)

Kд2=b11a2K22/K12−b12a1K21/K11b11b22−b12b21.				(9)

Для обеспечения низкой параметрической чувствительности этих коэффициентов необходимо исключить разностные члены в этих соотношениях. Для этого достаточно выполнить условия

b12∨b21=0         a1∨a2=−1,				      (10)

которые можно конкретизировать

b12=0, a1=1, a2=−1, A2+=[10]T−[01]T.			(11)

Отметим, что их альтернатива связана только с заменой индексов (номеров МОУ). В этом случае соотношения (5) и (6) конкретизируются

y1др=1b11⋅(e11+e21K21/K11)−b21b11b22⋅(e12+e22K22/K12),		(12)

y2др=1b22⋅(e12+e22K22/K12).				   (13)

Как следует из соотношения (12) в потенциальной структуре схемы возможна взаимная компенсация влияния ЭДС смещения МОУ. Причем это свойство присуще выходу первого МОУ и, как видно из (13), не распространяется на выход второго усилителя. В этой связи выходом инструментального усилителя является y1, при этом его дифференциальный коэффициент передачи имеет следующий вид

Kд1=b22K21/K11+b21K22/K12b11b22 			  	     (14)

и сохраняет потенциально низкую параметрическую чувствительность. Необходимо отметить, что указанное выше свойство взаимной компенсации распространяется и на коэффициент передачи синфазного напряжения

Kсн1=1b11⋅δ21⋅K21K11−b21b11b22⋅δ22⋅K22K12,			        (15)

при сохранении его на выходе второго МОУ

Kсн2=1b22⋅δ22⋅K22K12,				      (16)

причем Kосснji=δji−1=(1−Kji−/Kji+)−1 – коэффициент ослабления синфазного сигнала каждого i-го активного элемента,  Kji−, Kji+ – коэффициенты усиления j-го канала i-го МОУ для инвертирующего (-) и неинвертирующего (+) входов.

В этом можно убедиться конкретизацией следующих из (4) соотношений

Kсн1=b22δ21K21/K11−b21δ22K22/K12b11b22−b12b21,			       (17)

Kсн2=b11δ22K22/K12−b12δ21K21/K11b11b22−b12b21			       (18)

при выполнении оговоренного выше условия (11).

Рис.  4. – Упрощенная принципиальная схема инструментального усилителя

Принципиальная схема полученного инструментального усилителя приведена на рис. 4. Здесь компоненты матрицы (4) реализованы следующим образом

b11=β1=R4R3+R4, b21=1−β1=R3R3+R4, b22=β2=R1R1+R2.	         (19)

Поэтому, как следует из соотношений (12), (13)

y1др=1β1⋅(e11+e21K21/K11)−(1−β1)β1β2⋅(e12+e22K22/K12),	           (20)

y2др=1β2⋅(e12+e22K22/K12).				    (21)

Таким образом, при использовании идентичных МОУ выполнение параметрического условия

β2=(1−β1),					   (22)

минимизирует дрейф нуля схемы. При этом, как видно из (14) и (15)

Kд1=1β1⋅(K22K12+K21K11),					(23)

Kсн1=1β1⋅(δ21⋅K21K11−δ22⋅K22K12),				       (24)

что в конечном итоге сохраняет низкую параметрическую чувствительность Kд1 и уменьшение коэффициента передачи синфазного напряжения.

Для демонстрации эффективности, предложенных в данной работе теоретических принципов построения инструментальных усилителей, сравним качественные показатели принципиальных схем рис. 1 и рис. 4 в случае использования идентичных МОУ (статический коэффициент усиления μ=48,7дБ, коэффициент передачи синфазного напряжения Kсн=-80дБ, частота единичного усиления f1=9,2Мгц, ЭДС смещения Есм=1мВ) при условии реализации ими Kд=20дБ.  Результаты моделирования этих принципиальных схемы в среде PSpice сведены в таблицу №1.

Таблица №1

Параметры инструментальных усилителей на базе МОУ

| параметры схема | воздействие | Kд, дБ | fгрд, МГц | Kсн, дБ | fгрсн, кГц | Uдр, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рис. 1 | нормальные условия | 20,000 | 3,028 | -67 | 430 | 9,8 |
|  | T=−400C | 20,006 | 3,190 | -64 | 461 | 9,1 |
|  | T=+850C | 19,997 | 2,872 | -68 | 416 | 8 |
| Рис. 2 | нормальные условия | 20,000 | 1,540 | -120 | 226 | 0,007 |
|  | T=−400C | 20,005 | 1,624 | -120 | 180 | 0,009 |
|  | T=+850C | 19,996 | 1,463 | -120 | 235 | 0,006 |

Примечание: Kд – дифференциальный коэффициент усиления, fгрд – граничная частота Kд, Kсн – коэффициент передачи синфазного напряжения, fгрсн – граничная частота Kсн, Uдр – напряжение дрейфа нуля усилителя, напряжение источников питания ±5В, токи потребления ±7мВ.

Таким образом,  при температурном воздействии от -400С до +850С в схеме на одном МОУ:

- дифференциальный коэффициент усиления изменяет свое значение не более чем на δKд=±0,03%,

- реализуемый коэффициент передачи синфазного напряжения усилителя составляет -64дБ,

- напряжение дрейфа нуля Uдр=9,8мВ.

Для минимизации напряжения дрейфа нуля Uдр и уменьшения коэффициента передачи синфазного напряжения Kсн, необходимо, как показано выше, использовать структуру рис. 4. Выбор численных значений элементов схемы для реализуемого Kд=20дБ (R2=R4=2,5кОм, R1=R3=10кОм)  осуществляется в рамках выполнения условия (22) и дополнительных технологических ограничений  на допустимые численные значения резистивных элементов [8, 9, 10].

Полученные результаты (табл. №1) показывают, что предложенный инструментальный усилитель имеет более высокие качественные показатели по сравнению аналогом на одном МОУ:

- дифференциальный коэффициент усиления изменяет свое значение не более чем на δKд=±0,025%,

- реализуемый коэффициент передачи синфазного напряжения усилителя составляет -120дБ,

- напряжение дрейфа нуля не превышает 9мкВ.

Именно эти параметры и расширяют возможную область практического  использования инструментальных усилителей.

Полученные результаты проектирования инструментальных усилителей на двух МОУ позволяют существенно уменьшить как напряжение дрейфа нуля схемы, так и ее коэффициент передачи синфазного напряжения. В практическом отношении это позволяет решить важную задачу построения прецизионных аналоговых интерфейсов для мостовых резистивных датчиков, функционирующих в широком температурном диапазоне, а также использовать многоразрядные АЦП с существенно более низким опорным напряжением.

Статья подготовлена при выполнения гранта 14.В37.21.0781 по теме «Разработка архитектурных, технологических и схемотехнических основ проектирования специализированных микросхем для обработки сигналов фотоприемников нового поколения и мостовых резистивных датчиков» в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы»

Литература:

- Крутчинский С.Г., Титов А.Е. Мультидифференциальный ОУ в режиме инструментального усилителя [Текст] // Научно-технические ведомости СПбГПУ, 2010. – №3 (101). – C. 200-204.

- Крутчинский С.Г., Нефедова А.В. Структурная оптимизация дифференциальных каскадов [Текст] // Известия  ЮФУ. Технические науки, 2008. – №7. –  С. 41-48.

- Krutchinsky S.G., Titov A.E., Tsibin M.S. Structural optimization of differential stage operational amplifiers // International Conference on Signal and Electronic System (ICSES’10). Poland: Institute of Electronics, Silesian University of technology, 2010. – P.253-257.

- Krutchinsky S.G., Titov A.E., Svizev G.A. Symmetrical Differential Stages on CMOS Transistors with Circuits of Self-Compensation and Cancellation // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS’2012). Kharkov, Ukraine, 2012. – P. 241-244.

- Прокопенко Н.Н., Серебряков А.И., Будяков П.С. Способ повышения стабильности нуля аналоговых микросхем с высокоимпедансным узлом в условиях температурных и радиационных воздействий [Текст] // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных схем – 2010. Сборник трудов / под общ. ред. академика РАН А.Л. Стемпковского, 2010. – С. 295-300.

- Крутчинский С.Г., Исанин А.С., Прокопенко Н.Н., Манжула В.Г. Радиационно-стойкий измерительный усилитель на базе мультидифференциальных входных каскадов [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1045 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Крутчинский С.Г., Титов А.Е. Структурный синтез инструментальных усилителей на базе мультидифференциальных операционных усилителей (МОУ) [Текст] // Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Актуальные проблемы производства и потребления электроэнергии», 2009. –  С. 72-81.

- Дворников О.В. Комплексный подход к проектированию радиационно-стойких аналоговых микросхем. Часть 2. Базовые схемотехнические решения АБМК 1-3 // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных схем – 2010. Сборник трудов / под общ. ред. академика РАН А.Л. Стемпковского, 2010. – С. 283-288.

- О.В. Дворников, Чеховский В.А., В.Л. Дятлов, Прокопенко Н.Н., Старченко Е.И. Микросхема многоканального операционного усилителя и электрометрического повторителя на радиационно-стойком базовом матричном кристалле «АБМК-1.3» [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2013, №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1557 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Н.Н. Прокопенко, О.В. Дворников, С.Г. Крутчинский. Элементная база радиационно-стойких информационно-измерительных систем. ФГБОУ ВПО «Южно-Рос. гос. ун-т. экономики и сервиса». – Шахты : ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2011. – 208 с.