Моделирование распределения поля в магнитных системах электротехнических устройств с использованием нелинейных многополюсников

А.Н. Ткачев, А.И. Кондратенко

Южный Российский государственный политехнический  университет (НПИ) имени М.И. Платова, Новочеркасск

Аннотация: Рассматривается задача моделирования распределения магнитного поля в магнитопроводах электротехнических устройств с целью оценки их характеристик в режимах эксплуатации. Проблема сводится к решению краевой задачи для уравнения эллиптического типа в ферромагнитной среде с нелинейными характеристиками. Для расчета предложено использовать блочные элементы в виде многоугольников произвольной конфигурации, которые рассматриваются как нелинейные многополюсники.  Вебер-амперные характеристики многополюсников находятся в результате решения краевых задач для многоугольников, образующих блочные элементы.

Краевые задачи решаются с использованием комплексного метода граничных элементов, что обеспечивает прямое нахождение уравнений связи между магнитными напряжениями и потоками многополюсников.

Нелинейность характеристик учитывается по найденному в результате расчета распределению поля на границе многополюсников путем корректировки магнитных проницаемостей блочных элементов, которая выполняется итерационно.

Ключевые слова: электротехническая система, магнитная цепь, краевая задача, блочный элемент, многополюсник, комплексный граничный элемент, матрица проводимостей.

Методы теории цепей широко используются для моделирования различных технических систем [1,2]. Так, схемы замещения магнитопроводов электротехнических устройств применяются для анализа распределения поля в их элементах [1,2], особенно на этапах проектирования или оптимизации, когда возникает необходимость выполнения многовариантных расчетов. При этом на точность расчетов существенное влияние оказывает выбранная топология схемы замещения и магнитные характеристики ее элементов, которые при насыщении электротехнической стали в реальных режимах эксплуатации описываются нелинейными зависимостями.

Сложившиеся подходы к построению схем замещения не являются формализованными, в основном основываются на эвристических допущениях о характере пространственного распределения поля в магнитных системах. Это не только ограничивает возможности применения магнитных цепей для моделирования распределения поля в магнитопроводах электротехнических систем, но и делает проблематичным такое приближение в тех случаях, когда локальное перемагничивание стали носит пространственный характер.

Ниже описан формализованный подход к построению схем замещения магнитопроводов электротехнических устройств с помощью нелинейных многополюсников, которые могут быть использованы для приближенного анализа распределения магнитного поля при любых режимах локального перемагничивания.

Рассмотрим следующую типовую задачу, к решению которой сводится расчет поля в магнитных системах. Пусть область G на плоскости с границей L (рис.1) заполнена ферромагнитной средой с нелинейными характеристиками, которые задаются магнитной проницаемостью μH. При этом B=μHH, где B, H - индукция и напряженность магнитного поля соответственно.

Рис. 1. – Расчетная область

Тогда магнитное поле в области G описывается системой уравнений

rot {H=0  ;  div {B=0  ;  B=μH .	(1)

Будем считать, что на участках Li, i=1,p, границы L области G известна либо касательная составляющая напряженности магнитного поля Hτ, либо нормальная составляющая индукции Bn:

Hτ|Li=Hτ0|Li;   i=1,p ;	(2)

Bn|Li=Bn0|Li;    i=1,p ,	(3)

где Hτ0, Bn0- известные на участках Li границы L функции. В дополнение к граничным условиям (2), (3) будем считать заданными магнитные потоки через участки границы Li, на которой задана напряженность поля:

LiBndl=Фi0,	(4)

где Фi0- известные значения магнитного потока через соответствующие участки границы Li.

Заметим, что на границе L области выполняются следующие соотношения:

LBdl=0;

LHdl=0.

Поэтому условия (2), (3) и последние равенства должны быть согласованы.

Для моделирования распределения поля в области G будем использовать блочные элементы [8,9], которые строятся с использованием двух допущений, характерных для расчета поля в нелинейных средах. Блочным элементом в дальнейшем будем называть любой многоугольник, расположенный в области G, в пределах которого поле меняется так, что магнитную проницаемость в его отдельных точках можно считать постоянной. Заметим, что такая линеаризация является стандартным приемом при численных расчетах физических полей в нелинейных средах.

С учетом уравнений (1) при принятом допущении, магнитное поле в каждом многоугольном элементе разбиения Ωk с границей Γk описывается системой уравнений:

rot {H=0  ;  div {B=0  ;  B=μkH; μk=const.	(5)

При этом на общих участках Γrs границ элементов Ωr, Ωs должны выполняться условия сопряжения

Hτr|Γrs=Hτs|Γrs; Bnr|Γrs=Bns|Γrs,	(6)

где в левой и правой частях приводятся предельные значения касательной составляющей напряженности и нормальной компоненты индукции со стороны элементов Ωr, Ωs соответственно.

С учетом уравнений (5) поле H в каждом элементе разбиения Ωk можно описать с помощью двух потенциалов ux, y или vx, y, равных:

H=grad u ; H=rot v ez.

При этом оба потенциала в области Ωr являются гармоническими функциями и на общих участках границы Γrs удовлетворяют условиям

ur|Γrs=us|Γrs; μr∂ur∂n|Γrs=μs∂us∂n|Γrs;	(7)

μrvr|Γrs=μsvs|Γrs; ∂vr∂n|Γrs=∂vs∂n|Γrs.	(8)

Каждому блочному элементу Ω Ω∈Ω1, Ω2,... с границей Γ Γ∈Γ1, Γ2,... поставим в соответствие многополюсник так, как это показано на рис. 2.

Рис.2. – Блочный элемент, совмещенный с многополюсником

Опишем алгоритм нахождения матриц проводимостей Υ и сопротивлений Z, связывающих магнитные потоки Φi поля B=μH μ=μk, k=1, 2,... через сечения, совпадающие с ребрами Γrs, с магнитными потенциалами uj, определяемыми через поле H. Уравнения связи зададим равенствами:

Φ=Υu; u=ZΦ ;	(9)

Φ=Φ1, Φ2,...,Φn ; u=u1, u2,...,un.

Заметим, что введенные магнитные потенциалы u, v являются сопряженными функциями. Поэтому их можно рассматривать как действительную и мнимую части некоторой аналитической в области Ω функции комплексного переменного:

ω(z)=u(z)+iv(z).	(10)

При этом гармоническая функция u(x,y), определена с точностью до постоянного слагаемого, а все функции v(x,y), сопряженные с функцией u(x,y), также могут отличаться только на постоянную [9,10]. Обеспечивая единственность решения, достаточно положить в каких-либо двух точках M, NÎГ:

uM=0, vN=0.	(11)

Для аналитической однозначной функции ω(z)(10) в односвязной области Ω справедлива интегральная формула Коши [10]:

ω(z)=12πiГω(ξ)ξ−zdξ ,	(12)

где направление обхода контура Г выбрано таким образом, что при обходе контура область Ω остается слева.

Введем в комплексной плоскости z, систему узлов zjj=1n, где n - число узлов на контуре Г. Пронумеруем узлы последовательно, начиная с единицы в положительном направлении обхода контура Г, при котором область Ω остается слева. На контуре Г определим n граничных элементов Гj, следующими соотношением [9]:

Г=nj=1Гj,

где Гj=z∈Ω; z=1−szj+szj+1, 0≤s≤1; Гj−1∩Гj=zj; zn+1=z1, причем нумерация граничных элементов соответствует нумерации узлов.

Функцию ω(z) на границе Г аппроксимируем кусочно-линейной функцией вида

G(z)=j=1nωjej(z),	(13)

где ωj=ω(zj), а базисная функция ej(z), соответствующая узлу zj, определяется равенством

ej(z)=z−zj−1zj−zj−1, z∈Гj−1,zj+1−zzj+1−zj, z∈Гj,	(14)

Из выражения (14) следует, что функция G(z) на Г является непрерывной и G(zj)=uj+ivj, где uj, vj- значения магнитных потенциалов в узле zj. Подставляя функцию (13) в интегральную формулу Коши (12), получим:

\EMBED EQUATION ω(z)=12πiГG(ξ)ξ−zdξ ,	(15)

где z - внутренняя точка области Ω (zÏГ). Функция ω(z) является аппроксимирующей для функции ω(z) в области Ω с погрешностью, обусловленной приближением функции ω(z) кусочно-линейной функцией (13) на границе Г. С учетом (13) выражение (15) для ω(z) можно записать следующим образом:

ω(z)=12πij=1nГjG(ζ)ζ−zdζ ,   zÏГ ,    zÎΩ .	(16)

На каждом элементе Гj функция G(z) задается равенством:

G(z)=ej(z)uj+ej+1(z)uj+1+iej(z)vj+ej+1(z)vj+1 , z∈Гj.	(17)

Используя соотношения (17) и (14), найдем интеграл в равенстве (16) по каждому элементу Гj:

ГjG(ζ)ζ−zdζ=Гj(zj+1−ζ)ωj+(ζ−zj)ωj+1(zj+1−zj)(ζ−z)dζ,  zÎΩ,  zÏГ.	(18)

После вспомогательных преобразований, получим из формулы (18)

ГjG(ζ)ζ−zdζ=zj+1ωj−zjωj+1zj+1−zjГjdζζ−z+ωj+1−ωjzj+1−zjГjζdζζ−z ;

Гjζdζζ−z=Гj1+zζ−zdζ=zj+1−zj+zГjdζζ−z ;

Гjdζζ−z=ln(ζ−z)|zjzj+1=lnzj+1−zzj−z+iθ(j+1,j),

где θ(j+1,j) - угол между лучами, соединяющими узлы zj и zj+1 с точкой  zÎΩ рис.3.  Запишем интеграл (18) в виде:

ГjG(ζ)ζ−zdζ=ωj+1−ωj+ωj+1z−zjzj+1−zjhj−ωjz−zj+1zj+1−zjhj+1 ,

hj=lnzj+1−zzj−z+iθ(j+1,j).

Подставив полученные выражения в формулу (16), получим

ω(z)=12πij=1n(ωj+1−ωj)+12πij=1n(z−zj)ωj+1−(z−zj+1)ωjzj+1−zjhj,  	(19)

где принято ωn+1=ω1, zn+1=z1. Тогда первая сумма в равенстве (19) равна нулю и, поэтому

ω(z)=12πij=1n(z−zj)ωj+1−(z−zj+1)ωjzj+1−zjhj .	(20)

Рис.3. - К вычислению интеграла по контуру Г

Равенство (20) задает аппроксимирующую функцию (15) во внутренних точках области Ω через узловые граничные значения комплексного потенциала ω.

Для определения величин uj, vj поступим следующим образом. Внутреннюю точку z области Ω устремим к узлу zk, z→zk, тогда, переходя к пределу в левой и правой части  равенства (20), получим:

limz→zkω(z)=limz→zk12πij=1n(z−zj)ωj+1−(z−zj+1)ωjzj+1−zjlnzj+1−zzj−z.

Находя предел в последнем выражении, имеем

j≠kj≠k−1j=1n+

+ 12πilimz→zk(z−zk−1)ωk−(z−zk)ωk−1zk−zk−1lnzk−zzk−1−z+

+ (z−zk)ωk+1−(z−zk+1)ωkzk+1−zklnzk+1−zzk−z  .

Упростив выражение, стоящее в скобках последнего равенства, получим:

ωk=12πij=1n(zk−zj)ωj+1−(zk−zj+1)ωjzj+1−zjlnzj+1−zkzj−zk+

+ ωk12πilnzk+1−zkzk−1−zk  ,   k=1,n.	(21)

Уравнения (21) после разделения в них действительной и мнимой части можно записать в виде:

\EMBED EQUATION j=1n(αkjuj−βkjvj)=0 ;j=1n(βkjuj+αkjvj)=0 .	(22)

При этом систему (22) необходимо дополнить уравнениями (11).

Для определения матрицы проводимостей Υ (9) будем находить решение системы (22) при значениях потенциалов узлов равных u=Uk=0,...,0,1k,0,...0 , k=1, 2, ...n. Отметим, что система уравнений (22) имеет число уравнений, в два раза превышающее число неизвестных. Поэтому для решения этой системы используется метод наименьших квадратов.

По найденным узловым значениям потенциала v находятся потоки через ребра многоугольника. Так, если к ребру с потоком Φk примыкают вершины (узлы) с потенциалами vi, vi+1, то поток через него равен Φk=vi+1−vi. В результате расчетов при каждом заданном распределении потенциалов узлов u=Uk определяется k-й столбец матрицы Υ и далее сама матрица. Матрица Z находятся аналогично.

После определения уравнений связи многополюсников (9), соответствующих блочным элементам разбиения, выполняется анализ распределения потоков в магнитных системах исследуемых устройств. При этом условия на границе расчетной области для нормальной составляющей индукции позволяют задать часть потоков через участки блочных элементов, примыкающие к границе. Учет граничного условия относительно касательной составляющей напряженности обеспечивается соответствующим заданием разности магнитных потенциалов для узлов многополюсника, совмещенных с границей. Выполнение условия непрерывности поля на общих участках границы соседних блочных элементов обеспечивается в слабой форме путем приравнивания потенциалов общих узлов и потоков магнитной индукции через общие участки границы, вычисленных в примыкающих областях разбиения с разными магнитными проницаемостями.

Нелинейность характеристик учитывается за счет того, что проницаемости в областях разбиения уточняются итерационно по значениям напряженности, получаемым в результате расчета. Для этого используется ее среднее значение напряженности на границе каждого элемента разбиения, которое приближенно может быть оценено по найденному распределению потенциалов и потоков в многополюсниках. Отметим, что матрицы многополюсников находятся однократно и корректировке не подлежат.

Литература

- Носков В.Н., Пустоветов М.Ю.Компьютерное моделирование режима холостого хода электромеханического расщепителя фаз на базе трехфазного асинхронного электродвигателя// Инженерный вестник Дона, 2016, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2016/3633/.

- Пивнев В.В., Басан С.Н. Математическое моделирование нелинейных характеристик элементов применительно к задаче реализации двухполюсников с заданными нелинейными зависимостями// Инженерный вестник Дона, 2016, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3857/.

- Нго Фыонг Ле, Гульков Г.И. Эквивалентная схема магнитной цепи синхронного двигателя с инкорпорированными магнитами. Энергетика, 2015, №4. c. 13-24.

- Miller T.J.E. Brushless Permonent-Magnet and Relactance Motor Drives. Oxford: Clarendon Press, 1989. pp. - 207.

- Булыжев Е.М., Меньшов Е. Н., Джавахия Г.А. Оптимизация магнитного сепаратора. – Известия Самарского центра РАН, т.13, №4, 2015. с. 111-116.

- Носов Г.В., Лусс А.А. Расчет внешнего магнитного поля рельслтронов. Фундаментальные исследования. 2013. №10. с. 3363-3367.

- Буль О.Б. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов: Магнитные цепи, поля и программа FEMM. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 336 c.

- Ткачев А.Н., Клименко В.В. Метод сопряженных потенциалов для расчета двухмерных электрических и магнитных полей: монография. Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2012. 172 c.

- Tkachev А., Pashkovskiy А., Burtceva О. Application of block elements method for a calculation of the magnetic field and force characteristics in electromechanical systems. Vol. 129: International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2015). Procedia Engineering. 2015. pp. 288-293.

- T. Hromadko, C. Lai, The Complex Variable Boundary Element Method in Engineering Analysis, Springer Vergas New York Inc, 1987. pp. 303.

References

- Noskov V.N., Pustovetov M.Ju. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2016/3633/.

- Pivnev V.V., Basan S.N. Inzhenernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3857/.

- Ngo Fyong Le, Gul'kov G.I. Jenergetika, 2015, №4. pp. 13-24.

- Miller T.J.E. Brushless Permonent-Magnet and Relactance Motor Drives. Oxford: Clarendon Press, 1989. pp. 207.

- Bulyzhev E.M., Men'shov E. N., Dzhavahija G.A. Izvestija Samarskogo centra RAN, t.13, №4, 2015. pp. 111-116.

- Nosov G.V., Luss A.A. Fundamental'nye issledovanija. 2013. №10. pp. 3363-3367.

- Bul' O.B. Metody rascheta magnitnyh sistem jelektricheskih apparatov: Magnitnye cepi, polja i programma FEMM [Methods for calculating the magnetic systems of electrical apparatus: Magnetic circuits, fields and the program FEMM]. – M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2005. 336 p.

- Tkachev A.N., Klimenko V.V. Metod soprjazhennyh potencialov dlja rascheta dvuhmernyh jelektricheskih i magnitnyh polej: monografija [The method of conjugate potentials for the calculation of two-dimensional electric and magnetic fields: monograph]. Juzh.-Ros. gos. tehn. un-t. Novocherkassk: JuRGPU (NPI), 2012. 172 p.

- Tkachev А., Pashkovskiy А., Burtceva О. Application of block elements method for a calculation of the magnetic field and force characteristics in electromechanical systems. Vol. 129: International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2015). Procedia Engineering. 2015. pp. 288-293.

- T. Hromadko, C. Lai, The Complex Variable Boundary Element Method in Engineering Analysis, Springer Vergas New York Inc, 1987. pp. 303.