Алгоритм вычисления минимального времени одного такта

работы шагового двигателя

В.И. Капля, А.Г. Пан, Т.В. Дягилева

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ

Аннотация: в статье рассмотрена математическая модель ШД. Анализ математической модели показал наличие колебательности импульсной характеристики, вследствие чего требуется резервировать длительность управляющих импульсов. В работе приводится пример реализации алгоритма вычисления минимального времени одного такта работы шагового двигателя. Результаты проведенных исследований могут быть использованы в системе управления ШД с целью увеличения скорости работы, а также уменьшения энергопотребления, связанного с управлением ШД.

Ключевые слова: шаговый двигатель, математическая модель, передаточная функция, коэффициент затухания, дифференциальное уравнение, рекуррентное решение, итерационное решение.

Шаговый двигатель является одним из наиболее распространённых приборов для управления в системах, требующих повышенной точности позиционирования. От шагового двигателя (ШД) требуется высокое быстродействие и экономичность потребления энергии.

Вращение вала ШД осуществляется путем подачи последовательности прямоугольных импульсов на обмотки статора [1]. Предельная скорость вращения вала ШД зависит от конструктивных особенностей двигателя, нагрузки, а также частоты управляющих импульсов. Из теории оптимального управления известно [2], что одноимпульсное управление [3] с ограничением по величине воздействия может обеспечить предельное по быстродействию позиционирование только объектов первого порядка. Анализ известных [4] математических моделей показывает, что более точные модели ШД имеют второй, а в некоторых случаях и третий порядок. Процесс позиционирования ротора характеризуется колебательностью и перерегулированием, что не позволяет использовать ШД на предельных скоростях, и требует резервирования длительности управляющих импульсов. Резервирование длительности управляющих импульсов является причиной неэффективного потребления электроэнергии.

Скорость вращение  ШД  при ограниченном управляющем воздействии достигается путем формирования последовательности импульсов переменной длительности и знака [5].

Упрощённая модель ШД представляется в виде дифференциального уравнения [6]:

J⋅y+D⋅y+2p2ФМnI0⋅y=2p2ФМnI0⋅u,                             (1)

где J – момент инерции (кг⋅м2); p – число пар полюсов; D – коэффициент вязкого трения (Н⋅м⋅с⋅рад−1); ФМ – магнитный поток (Тл⋅м2); n – число витков; I0 – сила тока (А); u – регулирующий параметр (напряжение на обмотке статора).

Представим дифференциальное уравнение (1) в разностном виде, используя соответствующие замены переменных:

y=yk;y=yk−yk−1δt;y=yk−2⋅yk−1+yk−2δt2,

где δt – дискретный  шаг времени.

Дифференциальное уравнение (1) в разностном виде примет следующий вид:

J⋅yk−2⋅yk−1+yk−2δt2+D⋅yk−yk−1δt+2p2ФМnI0⋅yk=2p2ФМnI0⋅u.

Выразив переменную yk, получим следующую рекуррентную зависимость угла ротора ykот дискретного времени tk=k⋅δt:

yk=2p2ФМnI0⋅u+yk−1⋅Jδt2+Dδt−yk−2⋅Jdt2Jδt2+Dδt+2p2ФМnI0.                              (2)

Проверить корректность полученной зависимости (2) можно посредством проведения численного эксперимента со следующими значениями параметров:

D=0,319 Н⋅м⋅с⋅рад−1;ФМ=135⋅10−5Тл⋅м2;p=32;

α=36064;J=4,3⋅10−4кг∙м2;n=300.

Результат численного эксперимента по вычислению зависимости угла ротора представлен на рис.1

Рис. 1. – График зависимости угла ротора от времени.

Операторное решение дифференциального уравнения (1) позволяет получить передаточную функцию [6]:

Ws=2p2ФМnI0s2J+sD+2p2ФМnI0.

Данной передаточной функции соответствует коэффициент затухания [7]:

ε=D2⋅2p2ФМnI0⋅J2p2ФМnI0.                                         (3)

Из теории автоматического управления известны [7] следующие условия, определяющие вид временных характеристик:

- если 0<ε<1, то характеристики носят колебательный характер;         (4)

- если ε≥1, то характеристики носят монотонный характер;

- если ε=0, то характеристики имеют вид незатухающих колебаний.

Значение коэффициента затухания (3) в проведенном численном эксперименте равно 0,174, что соответствует условию (4).

По переходной характеристике и в соответствии с расчетными значениями функции (3) видно, что процесс обладает свойством колебательности. Определение оптимального времени шага осуществляется путем поиска локального экстремума, который входит в диапазон ±Δ от установившегося значения, например, Δ=7. Поиск экстремума осуществляется в процессе итерационных вычислений до момента k, при котором выполняется следующее условие:

yk<yk−1∧yk−1≥yk−2∧yk−1≤α⋅1+Δ∨                      (5)

yk>yk−1∧yk−1≤yk−2∧yk−1≥α⋅1−Δ,

где α – угол поворота вала на 1 шаг.

Если условие (5) выполняется, то на k-м шаге получены оптимальные значения yk−1=yопт, k−1=kопт и как следствие tопт=kопт⋅δt. Полученное значение является оптимальным временем одного такта работы ШД, которое зависит от параметров математической модели.

Результаты анализа математической модели и численного эксперимента позволяют определить минимальное время одного такта работы шагового двигателя. Данное время является оптимальным в случаях, когда требуется обеспечить максимальную скорость вращения вала двигателя.

Литература

  - Кацман М. М. Электрические машины: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. Издание 5-е, перераб. и доп. – Москва: Academia, 2003, 496 с.

  - Красовский А.А. Справочник по теории автоматического управления. – М.: Наука, 1987, 712 с.

  - Лысенко А.В., Ченцов А.Г. Об асимптотических версиях одноимпульсного управления в линейной системе: множества притяжения в пространстве траекторий // Дифференциальные управления и процессы управления, 2003, № 2, URL: www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/j111.pdf.

  - Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин. Издание 3-е, перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2001, 327 с.

  - Моисеев А. А. Оптимальное управление при дискретных управляющих воздействиях // Автоматика и телемеханика, 1991, № 9,  С. 123–132.

  - Kenjo Takashi, Sugawara Akira. Stepping Motors and Their Microprocessor Controls. Oxford University Press; 2 edition, 1994, 279 p.

  - Поляков К.Ю. Теория автоматического управления для “чайников”. Санкт-Петербург, 2008, 139 c.

  - Athani V. V. Stepper Motors: Fundamentals, Applications And Design. New Age International, 1997, 201 p.

  - Колесникова О.Н. Аппаратно-программный модуль для расчета и испытаний антенно-фидерных устройств // Инженерный вестник Дона, 2007, №2, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/page/20.

  - Диаб А.А.З., Котин Д.А., Панкратов В.В. Непосредственное векторное управление асинхронными электроприводами с использованием прогнозирующих моделей // Инженерный вестник Дона, 2014, №1, URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2247.

References

- Kacman M. M. Jelektricheskie mashiny: uchebnik dlja studentov uchrezhdenij srednego professional'nogo obrazovanija. [Electric machines Textbook for students of institutions and secondary vocational education] Izdanie 5-e, pererab. i dop. Moskva: Academia, 2003, 496 p.

- Krasovskij A.A. Spravochnik po teorii avtomaticheskogo upravlenija [Reference book on the theory of automatic control]. M.: Nauka, 1987, 712 p.

- Lysenko A.V., Chencov A.G. Differencial'nye upravlenija i processy upravlenija (Rus), 2003, № 2, URL: www.math.spbu.ru/diffjournal/pdf/j111.pdf.

- Kopylov I.P. Matematicheskoe modelirovanie jelektricheskih mashin [Mathematical modeling of electrical machines]. Izdanie 3-e, pererab. i dop. M.: Vysshaja shkola, 2001, 327 p.

- Moiseev A. A. Avtomatika i telemehanika (Rus), 1991, № 9, pp. 123–132.

- Kenjo Takashi, Sugawara Akira. Stepping Motors and Their Microprocessor Controls. Oxford University Press; 2 edition, 1994, 279 p.

- Poljakov K.Ju. Teorija avtomaticheskogo upravlenija dlja “chajnikov” [The theory of automatic control for “noob”]. Sankt-Peterburg, 2008, 139 p.

- Athani V. V. Stepper Motors: Fundamentals, Applications and Design. New Age International, 1997, 201 p.

- Kolesnikova O.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2007, №2, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/page/20.

- Diab A.A.Z., Kotin D.A., Pankratov V.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №1, URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2247.