Особенности проектирования систем связи миллиметрового диапазона радиоволн

А.В. Тихомиров, Е.В. Омельянчук, А.В. Кривошеев

Особенности миллиметровых радиоволн определяют их широкое применение в системах радиолокации, дистанционного зондирования, навигации, связи [1]. Наиболее перспективным в настоящий момент является использование радиоволн миллиметрового Е-диапазона для создания сверхвысокоскоростных беспроводных транспортных сетей мобильного трафика. Такие сети уже сейчас способны обеспечить скорость передачи данных до 10 Гбит/с, используя стандартные методы модуляции без применения дополнительных алгоритмов кодирования. К Е-диапазону в России относятся частотные полосы 71–76 ГГц и 81–86 ГГц, работа в которых возможна без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РРС при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РРС соответствуют установленным техническим характеристикам [2]. Согласно классификации ETSI к Е-диапазону относят также область частот 92-95 ГГц [3].

Особенности распространения радиоволн миллиметрового диапазона

Линии связи миллиметрового диапазона используют длины волн около 3 – 4 мм. Характер распространения радиоволн этого типа определяется влиянием тропосферной рефракции. Однако, при проектировании линий связи, основанных на модели малого расстояния при наличии поднятых антенн, тип тропосферной рефракции и влияние Земли можно не учитывать. Таким образом, на характер распространения оказывают влияние только климатические (сезонные) условия, а также резонансное и нерезонансное затухание радиоволн в тропосфере.

Влияние сезонных условий

Внешне влияние времени года на условия распространения за счет рассеяния в тропосфере проявляется в том, что на трассах, расположенных в северном полушарии, уровень сигнала в летние месяцы выше, чем в зимние. В средних широтах сезонные изменения уровня сигнала достигают значений порядка 10 – 12 дБ [4]. По этой причине в основу инженерного расчета следует положить график зависимости множителя ослабления от расстояния для зимних месяцев.

Затухание радиоволн

Различают резонансное и нерезонансное затухание радиоволн в тропосфере. Резонансное затухание обусловлено свойством молекул поглощать и излучать электромагнитное поле собственных спектров поглощения [5]. Поглощение энергии происходит при совпадении частоты электромагнитного поля распространяющейся волны с одной из дискретных частот внутримолекулярных переходов. Обратный переход с более высокого энергетического уровня на более низкий сопровождается излучением электромагнитного поля на собственной резонансной частоте, которое является одним из полей шумов в радиодиапазоне.

Нерезонансное затухание обусловлено тепловыми потерями энергии при распространении электромагнитной волны в различных метеорологических условиях. Под этими условиями подразумеваются сильный ливень, туман, снег, град, облака и другие метеорологические явления в нижних слоях тропосферы. Ослабление в осадках особенно существенно сказывается на частотах более 10 ГГц.

Поглощение радиоволн в тропосфере может быть вызвано четырьмя факторами:

- поглощением в гидрометеорах;

- молекулярным поглощением;

- рассеянием на молекулах и агрегатах молекул, в частности, в условиях дымки;

- поглощением в находящихся иногда в тропосфере твердых частицах (пыли, дыма и т. д), т. е. в условиях мглы.

Поглощением в условиях дымки и мглы для систем связи миллиметрового диапазона можно пренебречь, т.к. размеры частиц пыли существенно меньше 4 мм. Однако при расчете диаграммы направленности антенн следует учитывать, что осевшие на поверхность антенны частицы пыли могут изменить свойства ее поверхности и ухудшить характеристики антенны.

Поглощение в гидрометеорах

В литературе [4, 5, 6] указывается на две различные физические причины, вызывающие поглощение радиоволн в гидрометеорах: прежде всего, каждое капельное образование можно рассматривать как полупроводник, в котором распространяющаяся радиоволна наводит токи смещения. Плотность этих токов значительна, поскольку диэлектрическая проницаемость воды (при температуре 20°С) примерно в 80 раз превышает диэлектрическую проницаемость окружающего воздуха. В то же время плотность токов смещения пропорциональна частоте, поэтому значительные токи возникают именно на самых высоких частотах диапазона миллиметровых волн. Возникающие в каплях воды потери энергии приводят к поглощению радиоволн: затухание возрастает также с увеличением интенсивности осадков и размера капель (это связано с тем, что размер капли становится сопоставим с длиной волны).

Для учета влияния ослабления в формулы, выражающие зависимость амплитуды напряженности поля от расстояния, вводится экспоненциальный множитель

|Е| = |Е0| ехр (—δr)					 (1)

где |Е0| — напряженность поля без учета поглощения; δ — коэффициент поглощения радиоволн в тропосфере на 1 км пути, r – расстояние, пройденное в поглощающей области.

Линейная зависимость между коэффициентом поглощения и интенсивностью дождя, выраженной в мм/ч, существует для всего диапазона сантиметровых и миллиметровых волн. Для определения коэффициента поглощения при любых интенсивностях осадков используют график, показанный на рис. 1 [4]. В логарифмическом масштабе эта зависимость линейна до частоты 20 ГГц, после чего переходит в область насыщения.

Рис.1 – Зависимость коэффициента поглощения в дБ/км от частоты для ливня интенсивностью 100 мм/ч

Значительное ослабление миллиметровых волн в гидрометеорах приводит к необходимости повышения энергетического потенциала радиолинии. При расчетах также необходимо учитывать статистические данные об осадках и использовать районные карты изоплет интенсивности осадков.

Явление деполяризации

Наводимые в каплях дождя или тумана токи являются источником рассеянного, или вторичного, излучения, что приводит к возникновению эффекта деполяризации [6]. Дождь может значительно уменьшить развязку между ортогонально поляризованными радиоволнами, необходимую для повторного использования частот выше 10 ГГц. Деполяризация в этом случае приводит к появлению взаимных помех между каналами.

Молекулярное поглощение

Кроме поглощения в гидрометеорах миллиметровые волны испытывают добавочное поглощение в газах, входящих в состав тропосферы, в частности, в молекулах водяного пара и кислорода. Это объясняется тем, что при резонансном взаимодействии радиоволн с молекулами воды и кислорода на частотах, близких к частотам их собственных колебаний, энергия волны переходит во внутримолекулярную энергию, что приводит к селективному поглощению волн определенной длины.

Таким образом, коэффициент поглощения радиоволн в тропосфере на 1 км пути δ представляет собой суперпозицию двух величин: коэффициента поглощения в газах – δг(r) и коэффициента поглощения в гидрометеорах – δгм (r).

Как указано в [7] интенсивное поглощение происходит на волнах 2,5 мм и 5 мм для кислорода и на волнах 1,8 мм и 13,5 мм для водяного пара. В углекислом газе, озоне, метане поглощения миллиметровых радиоволн не происходит.

Также в диапазоне длин волн от 1 мм до 10 мм имеются четыре «окна» относительно слабого поглощения, а именно: в области 1,2 мм (δ = 0,7 дБ/км), в области 2 мм (δ = 0,3 дБ /км), в области 3 мм (δ = 0,22 дБ/км) и в области 8,6 мм с поглощением 0,07 дБ/км [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее существенное влияние на распространение миллиметровых радиоволн оказывают поглощение в гидрометеорах (дожде умеренной и большей интенсивности и в тумане малой водности) и деполяризация радиоволн, меньшее влияние оказывает поглощение в кислороде и водяных парах. Из этого следует, что при проектировании радиолинии прямой видимости необходимо вводить запас по энергетическому потенциалу радиолинии, учитывая при этом не только статистические данные по количеству выпадаемых осадков в исследуемом районе, но и девиацию запаса по мощности в зависимости от сезона.

Далее в данной статье приводится оценка энергетических характеристик канала связи для разработки аналитической модели беспроводной транспортной сети мобильного трафика на основании данных о распространении радиоволн миллиметрового диапазона.

Оценка энергетического потенциала беспроводных транспортных сетей мобильного трафика

Оценка энергетического потенциала должна производиться для различных комбинаций следующих групп системных параметров с учетом влияния уровня боковых лепестков антенн:

- параметры приёмной и передающей антенн (т.к. любая передающая антенна при использовании ее в качестве приемной (и наоборот), сохраняет свои основные характеристики, выбор режима работы антенны не является принципиальным при моделировании [8]),

- излучаемая мощность передающего устройства и чувствительность приемных устройств,

- тип модуляции,

- величина потерь при распространении.

При построении радиолиний, работающих в миллиметровом диапазоне длин волн, в настоящее время используются двухзеркальные параболические антенны  (антенны Кассегрена). Выбор антенн этого типа обусловлен меньшим затенением поверхности зеркала, и, следовательно, более высоким коэффициентом использования поверхности (КИП).

Таблица №1

Коэффициент усиления и угол раскрыва главного лепестка диаграммы направленности антенны (ДНА) по уровню половинной мощности

| Средние частоты поддиапазонов | f1 = 93,5 ГГц | f2 = 83,5 ГГц | f3 = 73,5 ГГц |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр зеркала |  |  |  |
| d1 = 0,3 м | 46,7 дБ/0,75° | 45,7 дБ/0,84° | 44,6 дБ/0,95° |
| d2 = 0,45 м | 50,2 дБ/0, 5° | 49,2 дБ/0,56° | 48,1 дБ/0,63° |
| d3 = 0,6 м | 52,7 дБ/0,37° | 51,7 дБ/0,42° | 50,6 дБ/0,48° |

На рис. 2 представлена нормированная диаграмма направленности в линейном масштабе с сохранением фазы излучаемых сигналов [6]:

Рис. 2 – Нормированная диаграмма направленности параболической антенны

На рис. 3 представлена диаграмма направленности антенны в диапазоне направлений излучения ± 30° (1) с учетом мощности излучения передатчика и основных потерь при распространении в свободном пространстве на расстоянии 500 м от передатчика; на диаграмме также показан уровень мощности принимаемого сигнала в пересчете на изотропную антенну (2). Как видно из графика, излучение в диапазоне углов ± 10° меньше уровня изотропного излучения.

Рис. 3 Диаграммы направленности применяемой антенны (1) и изотропной антенны (2)

Как известно [9, 10, 11], помехозащищенность линии связи зависит от используемого типа модуляции. На рис. 4 видно, как меняется мощность на выходе приемной антенны в зависимости от полных потерь при распространении и расстояния. В данном случае эквивалентная изотропная излучаемая мощность (ЭИИМ) передатчика соответствует 40,9 дБ. Также на рис. 4 приведена мощность шума в полосе 4,5 ГГц, что эквивалентно соотношению сигнал/шум в 1 дБ. Относительно мощности шума отложены уровни мощности для различных типов модуляции сигнала. Соотношение сигнал/шум для всех уровней модуляции соответствует вероятности ошибки на бит (BER) 10-3 [12, 13]. Так, например, для QAM256 сигнал/шум составляет 19 дБ и максимальное расстояние, на котором возможно осуществить прием, - 4 км. Таким образом, точки пересечения уровней чувствительности различных типов модуляции с кривой мощности на выходе приемной антенны определяют максимальное расстояние при заданной мощности передатчика.

Рис. 4 – Зависимость мощности на выходе приемной антенны от расстояния и полных потерь (ЭИИМ передатчика 40,9 дБ) и необходимые уровни мощности для различных типов модуляции сигнала

Кроме того, по данным рис. 4 можно оценить дальность связи при указанных типах модуляции, приведенной ЭИИМ (40,9 дБ) или для любой другой ЭИИМ путем смещения прямых, соответствующих типам модуляции и уровня собственного шума приемного устройства, на нужную величину.

Так, например, для дальности связи 500 м и типе модуляции QAM256 необходимая ЭИИМ передатчика будет равна ЭИИМ – 36,5 = 4,4 дБ (2,75 Вт), и тогда мощность передатчика соответствующая 4,4 дБ будет равна –44,8 дБ/Вт (3,3*10-5 Вт).

С учётом вышесказанного, на рис.5 приведены зависимости мощности на выходе приемной антенны от расстояния для полных потерь, а также без учета потерь в гидрометеорах (ЭИИМ передатчика 4,4 дБ) и необходимые уровни мощности для различных типов модуляции сигнала. Очевидно, что при отсутствии гидрометеоров дальность связи увеличивается, что соответствует запасу по мощности 3 дБ.

Рис. 5 - Зависимость мощности на выходе приемной антенны от расстояния для полных потерь и без учета потерь в гидрометеорах (ЭИИМ передатчика 4,4 дБ) и необходимые уровни мощности для различных типов модуляции сигнала

# Оценка мешающего действия излучения передатчиков по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны

## Помехи по боковым лепесткам ДНА

Энергия, излучаемая передающими устройствами через боковые лепестки антенны, в некоторых случаях создает помехи, которые попадают на вход находящихся вблизи приемных устройств. Уровень таких помех зависит от ДНА, частот и мощностей передатчиков. Также можно сказать, что ДНА и уровень боковых лепестков зависят от формы антенны, от распределения поля в ее раскрыве и от среднеквадратической погрешности поверхности используемой антенны [14]. Коэффициент усиления антенны с идеальной параболической поверхностью можно определить как J(x)x (J1(х) – функция Бесселя первого рода, первого порядка). Ширина луча по уровню половинной мощности составляет58.4dλ (d – диаметр антенны, λ – длина волны). Можно считать, что при малых погрешностях изготовления формы параболической антенны, уровни боковых лепестков убывают согласно зависимости 1θθ (θ – раскрыв первого лепестка диаграммы направленности антенны). Т.е. мощность убывает по закону 1θ. Как правило, боковые лепестки убывают до тех пор, пока их огибающая не достигнет значения, которое на 8-13 дБ ниже мощности изотропной антенны [10].

На рис. 6 представлена зависимость расстояний от 0 до 500 м в зависимости от угла ДНА при работе передатчика, использующего QAM256  (его ЭИИМ = 4,4 дБ/Вт). Также на рисунке приведен уровень мощности для изотропной антенны. При построении не учитываются дополнительные потери в дожде и гидрометеорах, т.к. при расстояниях значительно меньших 500 метров они незначительны. Так, например, на расстоянии 70 м (первый лепесток ДНА на рис. 6) потери составят 0,38 дБ.

Рис. 6 – Зависимость расстояний от угла ДНА при Рпрд = 3,3*10-5 Вт, чувствительности приемников Pmin = 1,6 *10-9 Вт, типе модуляции QAM256 для направленной антенны (1) и расстояние для изотропной антенны и пороговой чувствительности приемника (2)

Изотропное излучение позволяет оценить расстояние, на котором возможно мешающее действие передатчика на близко расположенное приемное устройство.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»  ГК № 14.514.11.4072

Литература:

- Потапов А.А. Радиофизические эффекты при взаимодействии электромагнитного излучения миллиметрового диапазона волн с окружающей средой. Часть 1. – Зарубежная радиоэлектроника, 1992, №  8, с. 36 – 77.

- Решение ГКРЧ от 15 июля 2010 г. N 10-07-04-1. http://www.grfc.ru/grfc/norm_doc/verdict/005578

- European Telecommunications Standards Institute официальный сайт http://www.etsi.org/

- Долуханов М.П. Распространение радиоволн. Учебник для вузов. М., «Связь», 1972, 336 с., с илл., табл., библ.

- Петров Б.М. Электродинамика и распространение радиоволн: Учебник для вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 558 с.; ил.

- Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: Учебник для вузов/Г.А. Ерохин, О.В. Чернышев, Н.Д. Козырев, В.Г. Кочержевский; Под ред. Г.А. Ерохина. – 2-е изд., испр. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 491 с.: ил.

- Марков Г.Т., Петров Б.М., Грудинская Г.П. Электродинамика и распространение радиоволн. Учебн. пособие для вузов. – М.: Сов. Радио, 1960. 376 с., ил.

- А.Г. Тимошенко, Ю.В. Круглов, К.М. Ломовская, Е.О. Белоусов, А.В. Солодков. Особенности проектирования схем для исследования интегральных антенн [Электронный ресурс] //«Инженерный вестник Дона», 2011, №3. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2011/476 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Спилкер Дж. «Цифровая спутниковая связь» пер. с англ./ Под ред. В.В. Маркова. – М.: Связь, 1979. – 592 с., ил.

- Б. Скляр «Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение» Изд. 2-е, испр.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1104 с.:ил. – Парал. тит. англ.

- Тепляков И.М. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Уч. пособие. – М.: МИЭТ, 2003. – 264 с.: ил.

- «BER of 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM», December 8, 2011. [Электронный ресурс] //Режим доступа:

http://www.raymaps.com/index.php/qam-theoretical-ber/qam_theoretical_ber/

- Generate ideal QPSK.64QAM symbol error rates (reference result), Oct 21, 2010. [Электронный ресурс] //  Режим доступа:

http://www.dsprelated.com/showcode/1.php

- Т.Р. Сабиров. О формировании излучающими элементами АФАР, размещаемой на космическом аппарате, эллиптической поляризации поля. [Электронный ресурс] //«Инженерный вестник Дона», 2013, №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1612 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.