Главный момент сил сопротивления в газодинамическом подшипнике со спиральными канавками

И.А. Зенкина

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

Аннотация: В данной статье автор рассматривает газодинамический подшипник со спиральными канавками, активная зона которого образована двумя близко расположенными твердыми поверхностями, одна из которых профилирована спиральными микроканавками. Введена косоугольная система координат, состоящая из логарифмических спиралей и окружностей. Для каждой диады канавка-перемычка были получены значения сил вязкого трения и далее вычислен их главный момент сопротивления относительно оси подшипника, найдено выражение для главного момента сил сопротивления в гладком слое. В работе получен алгоритм, позволяющий вычислить главный момент сил вязкого трения, развивающегося в слое смазки газодинамического подшипника, имеющего спиральные канавки.

Ключевые слова: газодинамический подшипник, спиральные канавки, косоугольные координаты, момент сопротивления.

Введение

Газодинамические подшипники обладают целым рядом несомненных достоинств по сравнению с другими опорами скольжения. Они позволяют существенно увеличить скорость вращения ротора за счет низкой вязкости газов, обеспечивают стабильность работы при больших перепадах температур, обладают хорошими экологическими характеристиками. В данной статье автор рассматривает подшипник со спиральными канавками, активная зона которого образована двумя близко расположенными твердыми поверхностями, одна из которых профилирована спиральными микроканавками.

Целью данной работы является нахождение момента сил вязкого трения, развивающихся в слое смазки газодинамического подшипника, имеющего спиральные канавки, используя косоугольную систему координат.

1. Введение косоугольной системы координат

Рассматривается  плоский газодинамический подшипник со спиральными канавками (рис. 1). Одна его поверхность, профилированная, остается неподвижной, а другая, гладкая, вращается. Такой подшипник называется парциальным, в отличие от бинарного, у которого профилированы обе поверхности [1].

Рис. 1 – Газодинамический подшипник со спиральными канавками

Вся активная зона парциального подшипника состоит из диад канавка-перемычка, причем поле давлений в каждой диаде идентично. Одна такая диада представлена на рис. 2, где О – произвольная точка на фронтальной кромке, отделяющей канавку от перемычки.

Рис.2 – Диада канавка-перемычка

Вводится ортогональная система координат χ, ϑ по правилу

χ=r−r0/R,   ϑ=ϕ−ϕ0,								(1)

где r0 и ϕ0 – полярные координаты точки О.

Обозначим

ρ=r0/R.								(2)

Введем также криволинейную косоугольную систему координат ξ, η [2, 3] таким образом, чтобы линии η=const были логарифмическими спиралями с полюсом в  и углом атаки ψ, а линии ξ=const – окружностями с центром в .

η=Δϕϕ1+ϕ2=nΔϕ2π=n2πϑ+χρctgψ,   ξ=n2πχρctgψ,			(3)

где n – число спиральных канавок.

Значения η на границах диады выражаются через параметры

κ=ϕ1ϕ1+ϕ2,   α=ϕ2ϕ1+ϕ2,   κ+α=1.					 (4)

2. Нахождение сил вязкого трения

Рассмотрим узкую полоску смазочного слоя (рис. 2), расположенную вдоль линии r=const и имеющую ширину dr. Пусть ds – элементарный участок этой площадки, равный

ds=2πnR2ρ dρ dη,									 (5)

Если элементарная площадка ds находится около вращающейся поверхности, т.е. на высоте z=h от плоскости перегородок нижней детали, профилированной канавками, то проекция силы вязкого трения, приложенной к ней, на ось ϑ определится выражением

dRϑ=μ∂Vϑdzhds,								 (6)

где μ – динамический  коэффициент вязкости, а Vϑ – проекция скорости частиц газа на ось ϑ. Далее рассматриваются силы в окрестности канавки, так как в окрестности перемычки их можно найти, учитывая соответствующий результат для канавки [4]. Проекция скорости на ось ϑ  на высоте z от нижней стенки смазочного слоя удовлетворяет уравнению

Vϑ=ωRρ+χc+zc+h−h−zc+z2μRρ+χ∂p∂ϑ.					(7)

Здесь ω – угловая скорость подвижной детали, h – рабочий зазор, c – глубина спиральных канавок, p – давление.

Продифференцировав выражение (7), найдем

∂Vϑ∂z=ωRρ+χh+c−h−c−2z2μRρ+χ∂p∂ϑ.							(8)

Как видно из рис. 2., полоска содержит точку О, где χ=0. Тогда, приняв в найденном выражении χ=0,  z=h, получим

∂Vϑ∂zh=ωRρh+c+h+c2μRρ∂p∂ϑ.							(9)

Подставив (9) и (5) в (6), найдем

dRϑ=πnR2μωh+cR2ρ2+h+c∂p∂ϑdρ dη.					(10)

Данное выражение было получено для канавки, так что вместо переменной p удобнее взять p1. Чтобы получить результат, соответствующий перемычке,  надо принять c=0 и заменить p на p2. Используя индексы 1 и 2 для канавки и перемычки соответственно, запишем

dRϑ1=πnR2μωh+cR2ρ2+h+c∂p1∂ϑdρ dη,

dRϑ2=πnR2μωhR2ρ2+h∂p2∂ϑdρ dη.					(11)

Используя соотношения (3), получим

∂p1∂ϑ=pa2P∂Π1∂ϑ=npa4πP∂Π1∂η,  ∂p2∂ϑ=pa2P∂Π2∂ϑ=npa4πP∂Π2∂η,			(12)

где pa – атмосферное давление, P=p/pa – безразмерное давление, Π1 и Π2 – квадраты безразмерного давления в области канавки и перемычки.

Квадраты безразмерного давления аппроксимируются двумерными сплайнами – линейными по ξ и кубическими по η [5, 6]:

Π1=Π+πna0ξ+a1η+a2η2+a3η3,

Π2=Π+πnb0ξ+b1η+b2η2+b3η3.					(13)

Здесь Π – квадрат безразмерного давления в точке О.

Продифференцировав выражения (13) по η, получим

∂Π1∂η=πna1+2a2η+3a3η2,…∂Π2∂η=πnb1+2b2η+3b3η2.		 (14)

Соотношения (13) и (14) позволяют привести выражения (11) к виду

dRϑ1=πnRpa2μωR2pah+cρ2+h+c4Pa1+2a2η+3a3η2dρ dη,

dRϑ2=πnRpa2μωR2pahρ2+h4Pb1+2b2η+3b3η2dρ dη.		(15)

3. Вычисление главного момента сопротивления в активном слое

Для того чтобы найти моменты сил трения относительно оси подшипника, умножим dRϑ1 и dRϑ2 на r=Rρ

dm1=πnR2pa2μωR2pah+cρ2+h+c4Pa1+2a2η+3a3η2ρ dρ dη,

dm2=πnR2pa2μωR2pahρ2+h4Pb1+2b2η+3b3η2ρ dρ dη.		(16)

Обозначим момент сопротивления полоски шириной dr=Rdρ за dm.  На рис. 2 она пересекает пару канавка-перемычка по линии ρ=const.

dm=η=−κη=0dm1η+η=0η=αdm2η.							(17)

Пусть момент сил сопротивления, приложенных к кольцевому фрагменту непрофилированной детали, имеющей ширину dr=Rdρ, относительно оси подшипника, равен dM1 [7]. Очевидно, что dM1 в n раз превосходит величину dm следовательно:

dM1=nη=−κη=0dm1η+η=0η=αdm2η.							(18)

Для нахождения dM1 необходимо вычислить следующие интегралы:

−κ0dη=κ,  2−κ0η dη=−κ2,  3−κ0η2dη=κ3,

0αdη=α,  20αη dη=α2,  30αη2dη=α3.					(19)

Соотношения (19) и (16) позволяют привести выражения (18) к виду

dM1=πR2pa2μωR2paκh+c+αhρ2+h+c4Pκa1−κ2a2+κ3a3++h4Pα b1+α2b2+α3b3ρ dρ . (20)

- Введем в рассмотрение число сжимаемости Λ и безразмерный параметр ν

- Λ=6μωR2pah2,   ν=hh+c.									(21)

- Принимая во внимание эти выражения, запишем

2μωR2paκh+c+αhρ2=2μωR2pah2hα+κhh+cρ2=13Λhα+κνρ2,

h+c4Pκa1−κ2a2+κ3a3+h4Pαb1+α2b2+α3b3=h4Pκh+cha1−κa2+κ2a3+αb1+αb2+α2b3=h4Pκνa1−κa2+κ2a3+αb1+αb2+α2b3.			(22)

- С учетом этих соотношений dM1 приводится к виду

dM1=πR2pahΛ3α+κνρ2+14νP[κa1−κa2+κ2a3++ανb1+αb2+α2b3]ρ dρ .		(23)

Нетрудно заметить, что интегрируя dM1 (23) в пределах от ρ=ρ1 до ρ=1, получим выражение для главного момента M1 сил трения, приложенных к непрофилированной детали со стороны смазочного слоя, относительно оси подшипника [8].

M1=πR2pahρ11Λ3α+κνρ2+14νP[κa1−κa2+κ2a3++ανb1+αb2+α2b3]ρ dρ.		(24)

В подынтегральной функции от ρ зависят P, a1, a2, a3, b1, b2, b3. Поэтому записанное выражение можно преобразовать так

M1=πR2pahΛ12α+κν 1−ρ14+14νρ111P[κa1−κa2+κ2a3++ανb1+αb2+α2b3]ρ dρ.	(25)

Для удобства расчетов обозначим М1 безразмерный момент сопротивления таким образом, что:

M1=πR2pah0M1.								(26)

Примем обозначения для безразмерного зазора ξ5=δξ3 и нормированного числа сжимаемости Λ0

u=1+ζ,   ζ=h−h0h0,   Λ0=Λu2,							(27)

где h0 – номинальный зазор.

Для активной зоны подшипника выражение для М1 примет вид

M1=112Λ0uα+κν 1−ρ14+u4νρ111P[κa1−κa2+κ2a3++ανb1+αb2+α2b3]ρ dρ.		(28)

Коэффициенты сплайнов ai, bi (13), присутствующие в подынтегральной функции М1 (28), выражаются через P и dP/dρ,  исходя из гидродинамической идентичности всех диад и из условия неразрывности локальных массовых расходов газа [1, 9, 10]. В результате преобразований получается следующее уравнение для доминирующего давления:

ν0=1−γ0,  α=1−κ,  γ=γ0/1+ν0ζ,  ν=1−γ,  β=ν3,

u=1+ζ,  Λ=Λ0/u2,  Λε=πΛ/nPρ2sin2ψ,  ε=π2nsin2ψ,

χ=Λε−ε,  θ=Λεν2−ε,  λ=κκ+2α+κββ1+κθ,

ϑ1=3κ−λθ,  ϑ2=α3+αχ,  σ1=4εα2−λ,  σ2=41−β,

η0=ϑ2+βϑ1,  ξ1=ϑ2σ2cos2ψ−βσ1/η0,  ξ2=ϑ2η0sin2ψ,

ξ3=θξ1+4ε,  ξ4=θξ2,  Δ=31+κθ,  δ=2θ/Δ,

ξ5=δξ3,  ξ6=δξ4,  λ1=4κ+αβ,  λ2=κ1−β,

W=λ1+λ2−ξ1+κξ3−κ2ξ5,

Φ1=2Λγν2λ2ξ2−κξ4+κ2ω6ρ/W,

Φ2=2β/u3WρP,

dPdρ=−Φ1−Φ2Q.(29)

Здесь γ0=ch0+c – нормированная глубина канавок.

Теперь можно записать формулу М1 для активной зоны подшипника

(30)

где ξ0=κ1−κδ,  θ1=ξ0ξ3−ξ1,  θ2=ξ2−ξ0ξ4.				(31)

Для того чтобы вычислить безразмерный момент сопротивления активной зоны, сначала необходимо решить уравнение (29) численными методами [2, 3], далее запрограммировать вспомогательные переменные (31), и только после этого вычислить М1 по формуле (30).

4. Вычисление главного момента сопротивления для гладкой зоны

Теперь необходимо вычислить момент сопротивления для гладкой зоны подшипника. Рассматриваемая гладкая зона расположена в виде кольца с радиусами R1 и R2, имеет толщину h. Снизу она ограничена неподвижным диском, а верхний вращается с угловой скоростью ω. Безразмерный момент сопротивления для гладкой зоны M2 получается в результате допущений из-за отсутствия канавок [2, 3].

M2=112Λ0uρ14−ρ24.									(32)

Реальный момент сопротивления для гладкой зоны связан с безразмерным таким же соотношением, как и в случае активной зоны (26)

M2=πR2pаh0M2.									(33)

Можно заметить, что выражение (32) может быть получено из (30) двумя способами: во-первых, при γ0=0, когда канавки становятся бесконечно мелкими, а во-вторых, при κ=0, когда канавки считаются бесконечно узкими [2, 3].

5. Главный момент сил сопротивления смазочного слоя

Окончательный безразмерный момент сопротивления M слоя смазки подшипника складывается из безразмерных моментов сопротивления активной M1 (30) и гладкой (32) зон.

M=112Λ0uα+κν 1−ρ14+ρ14−ρ24++κγ2Λ0uγνρ11θ2ρ3dρ+u2νρ11θ1dP1dρρ2dρ tgψ.				(36)

Реальный момент сопротивления M определяется выражением

M=πR2pah0M.									(37)

Заключение

В данной работе автор применил косоугольную систему координат, состоящую из логарифмических спиралей и окружностей. Для каждой диады канавка-перемычка были получены значения сил вязкого трения и далее вычислен их главный момент сопротивления относительно оси подшипника. Автор нашел выражение для нахождения главного момента сил сопротивления в гладком слое.

В работе получен алгоритм, позволяющий вычислить главный момент сил вязкого трения, развивающегося в смазочном слое газодинамического подшипника, одна поверхность которого профилирована спиральными канавками.

Литература

- Емельянов А.В., Емельянов И.А. Теория газодинамических подшипников со спиральными канавками на обеих рабочих поверхностях // Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. 2000. №3. С. 46.

- Зенкина И.А. Математическое моделирование газодинамических подшипников со спиральными канавками: дис. … канд. физ-мат. наук: 05.13.18. Калуга, 2004. 262 с.

- Зенкина И.А. Математическое моделирование газодинамических подшипников со спиральными канавками: автореф. дис. … канд. физ-мат. наук: 05.13.18. Тула, 2004. 24 с.

- Пинегин С.В., Емельянов А.В., Табачников Ю.Б. Газодинамические подпятники со спиральными канавками. М.: Наука, 1977. 108 с.

- Винокуров В.Н., Емельянов А.В. Исследование радиального газостатического подшипника с новыми свойствами // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2009. №5. С. 107-111.

- Винокуров В.Н., Емельянов А.В. Специфические эффекты в работе радиальных газостатических подшипников при большой эксцентричности // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2007. №1. С. 109.

- Мукутадзе М.А., Флек Б.М., Задорожная Н.С., Поляков Е.В.,  Мукутадзе А.М. Расчетная модель гидродинамической смазки неоднородного пористого подшипника конечной длины, работающего в устойчивом нестационарном режиме трения при наличии принудительной подачи смазки // Инженерный вестник Дона, 2013 №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1765.

- Айзинбуд А.К. Формирование точного автомодельного решения задачи гидродинамического расчета упорного подшипника, обладающего повышенной несущей способностью и демпфирующими свойствами, работающего на двуслойной смазке в нестационарном режиме трения // Инженерный вестник Дона, 2013 №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2030.

- Yemelyanov, A.V. and Yemelyanov I. A, 1999. Physical models, theory and fundamental improvement to self-acting spiral-grooved gas bearings and visco-seals. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 4(V. 213). PP. 263-271.

- Emel'yanov, A.V. and Emel'yanov I. A, 2000. Theory of binary spiral-grooved gas bearings. Fluid Dynamics, 3(V. 35). PP. 351-360.

References

- Emel'yanov A.V., Emel'yanov I.A. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Mekhanika zhidkosti i gaza. 2000. №3. P. 46.

- Zenkina I.A. Matematicheskoe modelirovanie gazodinamicheskikh podshipnikov so spiral'nymi kanavkami [Mathematical modeling of gasdynamic bearings with spiral flutes]: dis. … kand. fiz-mat. nauk: 05.13.18. Kaluga, 2004. 262 p.

- Zenkina I.A. Matematicheskoe modelirovanie gazodinamicheskikh podshipnikov so spiral'nymi kanavkami [Mathematical modeling of gasdynamic bearings with spiral flutes]: avtoref. dis. … kand. fiz-mat. nauk: 05.e3.18. Tula, 2004. 24 p.

- Pinegin S.V., Emel'yanov A.V., Tabachnikov Yu.B. Gazodinamicheskie podpyatniki so spiral'nymi kanavkami [Gasdynamic thrust bearings with spiral flutes]. M.: Nauka, 1977. 108 p.

- Vinokurov V.N., Emel'yanov A.V. Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin. 2009. №5. PP. 107-111.

- Vinokurov V.N., Emel'yanov A.V. Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin. 2007. №1. PP. 109.

- Mukutadze M.A., Flek B.M., Zadorozhnaya N.S., Polyakov E.V.,  Mukutadze A.M. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013 №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1765.

- Ayzinbud A.K. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013 №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2030.

- Yemelyanov, A.V. and Yemelyanov I. A, 1999. Physical models, theory and fundamental improvement to self-acting spiral-grooved gas bearings and visco-seals. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 4(V. 213): PP. 263-271.

- Emel'yanov, A.V. and Emel'yanov I. A, 2000. Theory of binary spiral-grooved gas bearings. Fluid Dynamics, 3(V. 35): PP. 351-360.