Методы математического моделирования при оптимизации параметров энерго-ресурсосбережения стирально–отжимных машин

А. И.Набережных, А. В. Куприянов

Для прачечного оборудования основными критериями энерго-ресурсосбережения является: расход электроэнергии, воды, СМС на 1 кг стираемых изделий с обеспечением нормируемых показателей качества стирки полоскания и отжима. На этапе проектирования и производства стирально-отжимных машин критериями энерго ресурсосбережения являются массогабаритные  и себестоимость её изготовления.

В настоящее время недостаточно точных представлений о путях достижения оптимальных результатов энерго-ресурсосбережения на этапе изготовления и эксплуатации стирально-отжимных машин одновременно по всем вышеперечисленным критериям. В рамках данной статьи авторами рассматривается теоретические основы динамики перемещения изделий из ткани во вращающемся барабане, являющейся основой для математического моделирования процесса  восстановления гигиенических и потребительских свойств изделий из ткани.

Известно, что на энерго-ресурсосберегающие процессы стирки влияют многочисленные конструкторско-технологические  факторы [1]: геометрические размеры барабана т.е. объём барабана, диаметр и длинна барабана;  G-фактор и частота вращения барабана; количество и форма гребней; качество воды (жесткость) и температура моющего раствора; качество моющего средства и его концентрация; временной фактор (длительность стирки и полоскания); структура вращения барабана (реверсивное вращение барабана или безреверсивное вращение барабана, длительность вращения в одну и противоположную сторону и пауза между ними.

Рассмотрим вопросы влияния конструктивно-технологических факторов и способов стирки на функциональные показатели стирально-отжимных машин барабанного типа.

В настоящие время для профессиональных стиральных машин как отечественного так и зарубежного производства важнейшим показателем, определяющим их массогабаритные показатели является объёмный модуль:

М=Vбmвс=10дм3кг=const,1

где Vб – геометрический объём барабана, дм3 , mвс – загрузочная масса ткани изделий в воздушно сухом состоянии.

Как правило завод изготовитель выпускает параметрический ряд стиральных машин, определяемой загрузочной массой mвс. Например, ОАО "Вяземский машиностроительный завод" выпускает стирально-отжимные машины с загрузочной массой mвс :7 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 30 кг,40 кг, 60 кг. (в перспективе разработка стиральных машин на 75 кг и 100 кг).

При известной загрузочной массе mвс и объёмном модуле определяется геометрический объём барабана

Vб=M∙mвс,дм32

где  mвс−загрузочная масса изделия в сухом состоянии; М – объёмный модуль это объём барабана приходящийся на 1 кг. загрузочной массы изделий,дм3/кг(M=10 дм3/кг=const);

Далее перед проектировщиком стоит задача рассчитать диаметр и длину барабана, расчётная схема которой представлена на рисунке 1.

Рис.1.Расчётная схема.

Дб – диаметр барабана; Lб – длина барабана;  – высота заполнения смоченной тканью изделий загрузочной массой mвс; FH – площадь поперечного заполнения смоченной тканью изделий загрузочной массой mвс; Vзап=FH∙Lб – объём заполнения смоченной тканью изделий загрузочной массой mвс; mвс – загрузочная масса изделий в воздушно сухом состояния для параметрического ряда для проектируемых машин (7, 10,15,18,20,30,40,60,75,100 кг).

Vб=mвсM=πдб24Lб=πдб24KLДб=πдб34KL,3

ОтсюдаДб=34mвсπKLM,4

где KL=LбДб – коэффициент длины барабана.

Оптимальное значение коэффициента длины барабана характеризуется выражением: KL=2sin18°=1,25−0,5=0,618033889, то есть определяется числом золотого сечения.

Степень заполнения объёма барабана Kc смоченной тканью изделий определяется по формуле:

Kc=υcМ=VзагVб=FHSкр=4FHπдб2=0,7±0,05,5

где М=Vбmвс=10дм3кг=const– объёмный модуль; υc=0,007±0,0005м3кгилиυc=7±0,5дм3кг  удельный объём смоченной ткани изделий (измеряемая величина экспериментально с высокой степенью точности в мерном цилиндре);

Тогда диаметр барабана определяется по формуле:

Дб=34mвсπKLυсKс,6

где Kc -  коэффициент длины барабана определяется по формуле:

KL=4mвсυсπKсдб3=0,618033889.7

Для оценки интенсивности механического воздействия во время стирки на изделия, такие показатели как загрузочная масса, скорость вращения, частота оборотов барабана недостаточно информативна. Поэтому в таких случаях пользуются обобщенными показателями, например G-фактор (Kgб), который определяет характер и динамику перемещения смоченных тканей изделия во вращающемся барабане, а также качество стирки и качество полоскания. G-фактор (Kgб), определяется отношением центробежного  ускоренияaцна внутренней поверхности обечайке барабана к ускорению силы тяжести (g=9.810665 м/с2) и определяется по формуле:

Kgб=aцg=ω2∙Rбg=π∙nб302∙Rбg=0.001118244∙nб2∙Rб,8

Центробежноеускорениенаобечайкебарабанарасчитываетсяпоформуле:

aц=ωб2∙Rб,мс29

гдеRб, -радиус барабана в м;.

ωб=π∙nб30радс.−угловаяскоростьвращениябарабана,11

гдеnб,  – частота вращения барабана  в об/мин.

При известном значении Kgбчастота вращения барабана определяется по формуле;

nб=29.9103KgбRб12

Краевые значения G-фактора определяются из уравнения (12) Kgб=0, при n=0, т.е. барабан не вращается. По графику рис.3  определяется минимальное значение G-фактора Kgб=59=0,7454

Формула (12) учитывает кинетическую энергию приобретаемую изделиями при отрыве от обечайки барабана.

Верхнее значение G-фактора определяется исходя из условий движения изделий в барабан, с учётом кинетической и потенциальной энергии выделяемой при ударе изделия об обечайку барабана.

Рис 2. Графоаналитическое построение перемещения ткани изделий во

вращающемся барабане СМ.

Rб – радиус барабана; б – угловая частота вращения барабана, рад/сек; Rо – радиус окружности отрыва; Rзаг – предельный радиус загрузки; Rб и Rз – углы отрыва по внешнему и внутреннему слою; Р – параметр параболы; F – фокус параболы; К – вершина параболы; hп – высота падения; Аб, Аi, Аз – линия отрыва; Сб, Ci, Cз – линия встречи; N – точка параболы, определяемая графическим построением; Xм – координаты пересечения параболы с осью ОХ; I – зона комкования; II – зона подъема; III – зона свободного полета.

Единичная масса единицы стираемого изделия из ткани (рис.2) после отрыва со своей орбиты радиуса Ri достигает апогея, используя кинетическую энергию вертикальной составляющей скорости отрыва, и далее падает пол действием силы тяготения до встречи с обечайкой барабана. При ударе выделяется энергия, характеризующая гидромеханические свойства барабана стиральной машины и обуславливающая её основные показатели, в частности, показатель качества отстирываемости [3].

Кинетика процесса перемещения изделий из ткани представлена на рис.2, а математический аппарат, позволяющий определить траекторию перемещения изделий из ткани в барабане достаточно полно представлен в [1].

В точке отрыва единичная масса имеет следующий запас энергии, сообщаемый ей барабаном:

W0=Wп0+Wк0,13

где   Wп0,  -  потенциальная энергия единичной массы в точке отрыва; Wк0,     -   кинетическая энергия единичной массы в точке отрыва.

Относительно оси ОХ:

Wп0=m∙g∙Ri∙cosγi.14

Wк0=m∙Vл22=m∙ωб2∙Ri22.

Так как  ωб2∙Ri2g=cosγi, то

Wк0=m∙g∙Ri∙cosγi2.15

Из уравнений (13), (14), (15) следует:

W0=32∙m∙g∙Ri∙cosγi,16

представлены на рисунке 3.

В точки встречи в момент времени сразу после удара запас энергии определяется выражением:

Wв=Wпв+Wкв,17

Wпв=m∙g∙Ri∙cosγi1−4sin2γi,

Wкв=m∙g∙Ri∙cosγi2,

Wв=m∙g∙Ri∙cosγi32−4sin2γi.17.1

Разность W0 и Wв позволяет оценить гидромеханическое воздействие барабана стиральной машины на единичную массу с данной орбиты радиусом  Ri:

∆Wг=W0−Wв=4∙m∙g∙Ri∙cosγi∙sin2γi,18

∆Wг=4∙m∙g∙Ri2∙KgRбRб∙1−Ri∙KgRбRб2.

Wп=4∙m∙g∙Lб∙KgRбRбRзRб0ωбRi∙Ri21−Ri∙KgRбRб2∙dαi∙dRi

(19)

Подставим в уравнение (19) вместоωб  её значение на формулы:

Wп=4∙m∙g∙Lбg∙KgRбRб32∙Ri44−Ri66∙KgRб2Rб2RбRз.20

Приравняв нулю первую производную от (20) по KgRб, и решив получившееся уравнение относительно коэффициента центробежного ускорения KgRб, можно найти оптимальное значение скорости вращения для заданного значения коэффициента загрузки kc.

В частности рассмотрим случай полной допустимой загрузки барабана при Rз=23∙R0:Rб=1;Rз=13∙RбKgRб, то получим:

dWпdKgRб=38−712∙KgRб2+52∙KgRб4∙1324−14374=0.21

Решением уравнения (21) с точностью до 6 знай после запятой будет значение KgRб=0,8186145Каждая орбита радиусаRi имеет свои энергетические характеристики, определяемые уравнением (21). Максимум в уравнении  достигается при dWгdRi=0,KgRб=const.

4m∙g∙KgRбRб∙2∙Ri∙1−Ri2∙KgRб2Rб2−2∙Ri2∙Ri∙KgRб2Rб2=0.22

После раскрытия скобок и упрощения  получим:

2∙Ri−4∙Ri3∙KgRб2Rб2=0

2∙Ri∙1−2∙Ri2∙KgRб2Rб2=0,

Ri2=Rб22∙KgRб2,

Ri=RбKgRб∙22,23

что соответствует углу отрыва: γ=45°.

Максимальное значение запаса энергии, сообщаемой барабаном единичной массе ткани изделий, достигается при условии:

−dWгdRi=0,R=const.

После преобразования получим:

1−3∙Ri2Rб2∙KgRб2=0,24

Rб23∙Ri2=KgRб2.25

Из (24) следует, что при любом значении коэффициента KgRб максимальное значение запаса энергии, сообщаемой барабаном единичной массе, достигается для той орбиты, точка отрыва которой соответствует значению γ=45°.

Из уравнения (25) следует, что при любом радиусе Ri , максимальное значение запаса энергии, сообщаемой барабаном единичной массе ткани изделий, достигается при значении коэффициента центробежного ускорения, равного:

KgRб=33∙RбRi.26

Оптимальное значение Kgб определяется такой частотой вращения барабана, при котором обеспечивается  максимальное значение суммы высот падения  изделий hi(рис 2) для  всех слоев изделия с радиусом Rп

Введём понятие параметрического радиуса барабана, который определяется по формуле:

Rп=RiRб,27

где Ri текущий радиус по слоям изделий, которые прижимаются и поднимаются  обечайкой  барабана за счет центробежных сил.

Тогда, высота падений изделий hi (рис 3) определяется по формуле:

hi=4.5∙Rб∙Кgб∙Rп2−Rп4∙Kgб2, 28

где  Rп- параметрический радиус изменяется от 0 до 1, а Rб=1

Расчётные значения hi при изменении параметрического радиуса Rпот 0 до 1 и значениях Кgб, от 0 до 1,. представлены на рис. 4

На основание расчетных данных строится зависимость Si отКgб (рис. 4). Для нахождения оптимального значения G-фактора использован классический [5] принцип максимума, сведенный до краевой задачи, где граничными уровнями является G-фактор. Решение задачи получено графоаналитическим путем описанный множеством данных с полиноминальным законом распределения и коэффициентом достоверности, состава  соответствующим R-0.998. Получение значения максимума соответствует 0,7413 и f(Si) max и f(Kgб)0,7453, f(γ)45° - оптимальный угол отрыва. Условия оптимальности являются достаточными и не требуют дополнительной проверки на оптимум

Рис 3   Оптимизация значения Kgбоπ

На основание расчетных данных строится зависимость hi от  RП при изменении значенийКgб от 0,327 до 1  (рис. 3).

Далее рассчитываются площади Si под кривымиКgб  (рис.4):

Si=1,5∙Кgб−0,9Кgб3

Рис 4  Определение максимального значение Sмах и  Kgбмах

Заключение. Исследование существующих закономерностей кинетики перемещения изделий из ткани во вращающемся барабане СОМ [1] позволил авторам разработать математический аппарат моделирования процессов стирки. Такая модель достоверно описывает основные нагрузки на поток обрабатываемого в барабане материала, что позволило моделировать разные конструктивные параметры на выходе математической системы. Адекватность [3] полученной модели характеризуется значением основного параметра интенсификации механического фактора, путем решения задачи конечномерной оптимизации, обеспечивающие минимальное значение относительной погрешности моделирования.

В данной работе получено решение оптимизационной задачи, по определению максимальной высоты падения изделий из ткани в барабане в процессе стирки, с минимальной окрестностью данных искомой величины. В рамках решения этой задачи, согласно полученным зависимостям рассчитана величина оптимального G-фактора, соответствующей максимальной высоте паления. Решение такой задачи является основой ресурсосберегающего совершенствования процессов стирки, полоскания и отжима являются актуальными инструментами проектировщика профессионального прачечного оборудования.

Литература

- Набережных А.И. Бытовые стиральные машины [Текст]*/  А.И. Набережных, Л.В. Сумзина : учебное пособие. – М.: МГУ Сервиса, 2000. – 176 с.

- Лебедев, В. С. Технологические процессы машин и аппаратов в производствах бытового обслуживания [Текст]*/ В.С.Лебедев. – М.: Лёгпромбытиздат, 1991.– 335 с.

- Набережных А.И., Куприянов А.В. Теория и практика создания современных стиральных машин для бытового обслуживания с безреверсивным процессом стирки [Текст]*/ А.И. Набережных, А.В.  Куприянов/  Наука сервису: X-ая межд. научн.-практ. конф. 2Т. под ред. д-ра техн. наук проф. В.С. Шуплякова. – М. : ГОУВПО «МГУС»,  2005. – 165с.

- Набережных А.И., Куприянов А.В. Исследование влияния температурного фактора на качество стирки [Текст]*/ А.И. Набережных, А.В.  Куприянов/  В мире научных открытий. Красноярск: НИЦ, –  2011. –  №8.1 (20). – 196 с. – С. 357-369.