Погонная индуктивность витой пары на сверхвысоких частотах

А.В. Лабынцев, В.А. Лабынцев

Известно, что сверхвысокочастотное электромагнитное поле практически не проникает внутрь проводников, и электрический ток распределяется в весьма тонком слое по их поверхности. Толщина этого, так называемого, скин-слоя  определяется соотношением [1]

Δo=2/ωμaσ=1/πfμ0σ,

где f – частота (Гц), 0=4107 (Гн/м) – магнитная постоянная,  (См/м)  удельная электропроводность провода. Например, на частоте f=3 ГГц в медных проводниках с удельной проводимостью =5.88107 См/м толщина скин-слоя составляет всего 2.9 мкм, что, например, в 170 раз меньше радиуса провода миллиметрового диаметра.

Характер распределения тока в проводниках длинной линии определяется не только скин-эффектом, но и эффектом близости проводников. Поэтому распределение тока по поверхности проводников длинной линии (и витой пары) зависит от конфигурации ее поперечного сечения. Поверхностная плотность тока jS равна касательной к поверхности составляющей напряженности H магнитного поля, т.к. определяется соотношением

jS=−1n,H,

где 1n=1xcosϕ+1ysinϕ  орт внешней нормали к поверхности проводника, как показано на рис.1.

Итак, чтобы найти поверхностную плотность тока в любой точке поверхности проводника, надо знать H в этой точке. Воспользуемся первым типом соответствия электростатического и магнитного полей [2], при котором картина магнитных силовых линий рассматриваемой системы совпадает с картиной ее электростатических эквипотенциалей, а картина магнитных эквипотенциалей совпадает с картиной электрических силовых линий. Исходя из этого соответствия, можно внешнее, по отношению к проводам, магнитное поле двухпроводной линии представить как магнитное поле двух линейных токов, смещенных от оси проводников [3] на расстояние s=R2/a+d (см. рис. 1).

Напряженность магнитного поля в произвольной точке m(R,) поверхности правого проводника линии можно записать в виде суперпозиции полей двух бесконечно длинных нитей тока I, т.е.

H=H++H−=I2πr1−1xsinα+1ycosα+I2πr21xsinβ−1ycosβ=

=I2π1x−sinαr1+sinβr2+1ycosαr1−cosβr2

где

r1=Rsinϕsinα;r2=Rsinϕsinβ.

Рис.1. - К расчету магнитного поля двухпроводной линии

Следовательно,

jS=−1n,H=1zI2πsinϕsinαr1−sinβr2+cosϕcosαr1−cosβr2=

=1zI2πRsin2α−sin2β+12ctgϕsin2α−sin2β.

где

α=arctgRsinϕs+Rcosϕ;β=arctgRsinϕ2a−s+Rcosϕ;

s=a1−1−Ra2.

Результаты расчета распределения продольного поверхностного тока по верхней полуокружности правого проводника (см. рис. 1) представлены на рис. 2. Картина распределения тока по нижней полуокружности симметрична. Абсолютные значения jS на рис. 2 приведены для R=0.5мм=0.0005м и силы тока в линии I=1 А. Интеграл от jS по периметру провода при любом R/a дает один и тот же результат – силу тока в проводе (в нашем случае I=1А).

Погонная индуктивность двухпроводной линии на СВЧ. Определение погонной индуктивности при неравномерном распределении тока удается произвести далеко не всегда. Как правило, это можно сделать при ярко выраженном скин-эффекте, когда ток распределен строго по поверхности проводников, а его распределение известно, например, оно определяется эффектом близости проводов кругового сечения, как в нашем случае.

Рассмотрим для начала бесконечно длинную двухпроводную линию. Выделим две нити тока di  и di, как показано на рис. 3. Векторный потенциал, создаваемый током di в любой точке нити di равен

dAz=−μ0di'2πlnr1r2=

=−μ02πjSϕ1Rdϕ1lnRsinϕ2−sinϕ12+cosϕ1−cosϕ22R2sinϕ2−sinϕ12+2d+Rcosϕ2+Rcosϕ12,

Рис. 2. - Результаты расчета распределения продольного поверхностного тока по верхней полуокружности правого проводника

а потенциал, создаваемый всеми поверхностными токами на данной нити тока, соответственно

Aϕ2=−μ0R2π02πjSϕ1lnRsinϕ2−sinϕ12+cosϕ1−cosϕ22R2sinϕ2−sinϕ12+2d+Rcosϕ2+Rcosϕ12dϕ1.

Рис. 3. - К расчету бесконечно длинной двухпроводной линии

Потенциал A(2) обеспечивает потокосцепление только с di нитью тока. Чтобы определить полное потокосцепление нитей di и di на участке l линии, функцию Aϕ2 необходимо умножить на 2l, т.к. нить di имеет прямой и обратный участок. Полученный результат необходимо проинтегрировать по всем нитям тока di. Наконец, чтобы найти погонную индуктивность L1 линии, полученную выше функцию надо разделить на длину участка l и квадрат силы тока в линии и вычислить интеграл

L1= −μ0R2πI202πjSϕ202πjSϕ1lnRsinϕ2−sinϕ12+cosϕ1−cosϕ22R2sinϕ2−sinϕ12+2d+Rcosϕ2+Rcosϕ12dϕ1dϕ2.	(1)

Здесь

jSϕi=I2πRsin2αi−sin2βi+12ctgϕsin2αi−sin2βi;

αi=arctgRsinϕis+Rcosϕi;βi=arctgRsinϕi2a−s+Rcosϕi;

i=1,2;

s=a1−1−Ra2;

Сравним расчетные данные Lc, полученные с помощью справочной формулы [4]:

Lc=μ02πArch2a2−R2R2=μ0πArchaR						(2)

для двухпроводной линии при весьма высокой частоте с результатом численного интегрирования (1). Рис. 4 иллюстрирует почти идеальное совпадение результатов (рис. 4,а): ошибка ξ%=Lc−L1⋅100/Lc не превышает 0.07% в диапазоне изменения 1.05a/R4/0. Численное интегрирование проведено в среде MathCAD 2001.

Рис. 4. - Сравнение результатов расчета по справочной формуле с результатами численного интегрирования

Погонная индуктивность витой пары на СВЧ. Строго говоря, погонную индуктивность витой пары L1S можно определить, зная угол наклона жилы  и параметры поперечного сечения пары a,R. Для этого необходимо вычислить интеграл

L1S=R2I202πjSϕ202πjSϕ1Mϕ1,ϕ2dϕ1dϕ2 ,					(3)

в котором [5]

jSϕi=I2πRsin2αi−sin2βi+12ctgϕsin2αi−sin2βi,i=1,2;

Mϕ1,ϕ2=12hμa4π−2π2π−2π2πFd {t'dt'',							(4)

где h – шаг витой пары, а функция

Fϕ1,ϕ,t',t''=

=2⋅ρ12+b2ρ22+b2⋅sinβ1sinβ2cost''−t'+δ2−δ1+cosβ1cosβ2dt'dt''ρ12+ρ22−2ρ1ρ2cost''−t'+δ2−δ1+b2t''−t'2+

+sinβ1sinβ2cost''−t'−δ2−δ1−cosβ1cosβ2dt'dt''ρ12+ρ22+2ρ1ρ2cost''−t'−δ2−δ1+b2t''−t'2,

Здесь при вычислении взаимной индуктивности (4) двух выделенных нитей с целью увеличения точности результатов функцию Fϕ1,ϕ,t',t'' интегрируем в пределах не одного, а двух шагов витой пары. Геометрия сечения пары плоскостью z=0 приведена на рис. 5.

При вычислении интегралов используются следующие обозначения [5]:

δ1=Δt'=arctgRsinϕ1a+Rcosϕ1;        δ2=Δt''=arctgRsinϕ2a+Rcosϕ2,

ρ1=a2+R2+2aRcosϕ1;              ρ2=a2+R2+2aRcosϕ2.

β1=arctg2πhρ1;              β2=arctg2πhρ2;

h=2πa/tgβ;        b=h/2πa.

Рис. 5. - К расчету взаимной индуктивности двух выделенных нитей

Для вычисления интегралов (3) и (4) необходимы специальные программы, разработка которых требует дополнительных затрат сил и времени. В то же время можно предложить способ приближенного расчета погонной индуктивности, аналогичный способу, предложенному в [6]. При расчете погонной индуктивности витой пары на весьма высоких частотах тоже можно использовать принцип средних геометрических расстояний, и, как показывают расчеты, результаты имеют хорошее совпадение при a/R3.0. При этом эквидистантные нити тока должны смещаться относительно геометрических осей проводников на расстояние

s=a1−1−R/a2,

а средним геометрическим расстоянием [4] поверхностно распределенных токов будет g=R.

Сравним взаимные погонные индуктивности одинаковых эквидистантных пар нитей поверхностного тока в длинной линии Ml и в аналогичной витой паре Ms при малом угле наклона жилы (). Абсолютные значения Ms приведены на рис. 6,а, а их относительное отличие от Ml (ξ=Ml−Ms⋅100/Ml%)  на рис. 6,б.

Рис. 6. - Результаты расчета взаимных погонных индуктивностей (а); их относительное отличие от Ml (ξ=Ml−Ms⋅100/Ml%) (б).

Итак, для эквидистантных нитей тока Ms практически идеально совпадает с Ml при любых значениях a/R (ошибка не превышает 0.06% и объясняется, скорее всего, погрешностью численного интегрирования). Такой результат позволяет предложить следующий алгоритм приближенного расчета погонной индуктивности витой пары при любом угле наклона жилы:

Lsa/R,β=Lca/R⋅fa/R,β,

где Lc – справочное значение погонной индуктивности прямой длинной линии (3) при весьма высокой частоте [4], а

faR;β=MsaR;β/MsaR;2o

 корректирующая функция. Расчет корректирующей функции для эквидистантных нитей проведен в среде MathCAD 2001, а его результаты представлены в табл. 1 и иллюстрируются кривыми рис. 7.

Таблица № 1

Корректирующая функция f(a/R,)

|  | a/R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| 2 | 0.999455 | 0.999547 | 0.999669 | 0.999705 | 0.999788 | 0.999819 | 0.999876 | 0.999909 | 0.999933 |
| 4 | 1.001831 | 1.002222 | 1.002648 | 1.002848 | 1.002845 | 1.002989 | 1.003002 | 1.002971 | 1.002932 |
| 6 | 1.006136 | 1.006959 | 1.007930 | 1.008218 | 1.008391 | 1.008454 | 1.008410 | 1.008281 | 1.008142 |
| 8 | 1.011850 | 1.013239 | 1.014700 | 1.015351 | 1.015633 | 1.015731 | 1.015636 | 1.015408 | 1.015157 |
| 10 | 1.018760 | 1.020770 | 1.022938 | 1.023916 | 1.024353 | 1.024518 | 1.024425 | 1.024098 | 1.023739 |
| 12 | 1.026580 | 1.029358 | 1.032342 | 1.033723 | 1.034355 | 1.034627 | 1.034580 | 1.034190 | 1.033735 |
| 14 | 1.035254 | 1.038852 | 1.042778 | 1.044649 | 1.045539 | 1.045911 | 1.045999 | 1.045578 | 1.045056 |
| 16 | 1.044680 | 1.049186 | 1.054174 | 1.056590 | 1.057808 | 1.058385 | 1.058620 | 1.058211 | 1.057643 |
| 18 | 1.054811 | 1.060312 | 1.066472 | 1.069527 | 1.071113 | 1.071930 | 1.072414 | 1.072065 | 1.071484 |
| 20 | 1.065817 | 1.072196 | 1.079858 | 1.083438 | 1.085465 | 1.086554 | 1.087383 | 1.087148 | 1.086590 |

Рис. 7. - Корректирующая функция для эквидистантных нитей

Выводы:

1. Для витой пары любого поперечного сечения погонная индуктивность больше погонной индуктивности прямой линии такого же поперечного размера и при заданном a/R отличается тем больше, чем больше угол наклона жилы .

2. Это отличие тем больше, чем больше a/R: например, при =20о витая пара с a/R=3.0 имеет погонную индуктивность на 8.7% больше чем соответствующая прямая линия, а при  a/R=1.1 – только на 6.6%.

Результаты исследований изложенные в данной статье получены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации проекта "Создание высокотехнологичного производства по изготовлению информационно-телекоммуникационных комплексов спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS/Galileo" по постановлению правительства №218 от 09.04.2010 г.

Литература

- Рамо С., Уиннери Дж. Поля и волны в современной радиотехнике. [Текст] / Пер. с англ. // Под ред. Ю.Б. Кобзева. – М: Мир. -  1960 г.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. [Текст] / М: Высшая школа. 1978 г.

- Гольдштейн Л.Д., Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. [Текст] / М: «Сов. радио». – 1971 г.

- Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчет индуктивностей. [Текст] / Справочная книга. – Л: Энергия.  - 1970 г. - 416 с.