Расчет конструкции, состоящей из блоков с шестиугольной пластиной и  круговой цилиндрической оболочки с окантовкой

И.А.Краснобаев, И.А.Маяцкая, Икуру Годфрей Аарон

Рассмотрим совокупность отдельных блоков составной конструкции, каждый из которых представляет собой шестиугольную пластину и  круговую цилиндрическую оболочку с окантовкой [1]-[10].

Для всех блоков матричное уравнение, которое связывает перемещение в вершинах пластин vкi (l=1,2,...,6 – номер нагружения пары соответствующих  вершин; k=1,2,...– номер блока; j=1,2,3– номер координатной оси) в собственной системе координат каждого блока с перемещениями в этих же вершинах Vкi (L=1,2,...N – номера всех вершин конструкции) только в общей системе координат, имеет вид:

vк=Zк⋅Vк,                                                           (1)

где Zк– матрица, которая связывает перемещения собственной и общей систем координат.

Произвольное перемещение точки любого блока в общей системе координат определяется из матричного уравнения:

uк=Тк⋅Lк⋅Zк⋅Vк.                              (2)

Аналогично можно получить матрицу коэффициентов через перемещения вершин в общей системе координат:

aк=Wк⋅Lк⋅vк

или                                                         aк=Wк⋅Lк⋅Zк⋅Vк.                                      (3)

Потенциальная энергия деформации П всей системы равна сумме потенциальных энергий каждого блока:

П=к=1NПк.                                             (4)

Для того, чтобы определить минимум потенциальной энергии, соответствующей действительным перемещениям, необходимо найти производные по всем перемещениям узлов:

∂П∂Vj=∂к=1NПк∂Vj,                                          (4)

где j=1,2,3– номер координатной оси, L=1,2,...N – номера всех вершин конструкции.

В узловых точках могут сходиться не более трех вершин (рис. 1), по одной от каждого из трех блоков.

Рис.  1. – Схема составной конструкции из блоков с узловыми точками.

Для конкретного узла n потенциальную энергию можно представить в виде:

∂Пк∂Vjn
                =∂Пк∂aк⋅∂aк∂Vjn
                 ,                                                     (5)

После некоторых преобразований получим:

∂aк∂Vjn
                  =Wк⋅Lк⋅Zк⋅∂V∂Vjn

и                                                   ∂Пк∂aк=Nк⋅Sк−1⋅Lк⋅Zк⋅V .                                       (6)

Окончательно получаем

∂Пк∂Vjn
                =Nк⋅Sк−1⋅Lк⋅Zк⋅V⋅Wк⋅Lк⋅Zк⋅∂V∂Vjn
                .                 (7)

Записывая выражения (7) для всех блоков и одновременно учитывая, что соприкасающиеся друг с другом блоки по общим вершинам имеют одинаковые перемещения, получим левую часть системы линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных перемещений узлов.

В общей конструкции имеют место три вида узлов: первый – внутренний узел (узловые точки на рис. 1), в котором сходятся три блока; второй –узел, в котором сходятся два блока; третий –узел, который примыкает только к одному блоку.

Рассмотрим нагружение всей конструкции силами, приложенными в центре  каждого блока под углом ϑ (рис. 2).

Рис.  2. – Схема нагружения блока в составной конструкции.

Работа всех внешних сил определяется по формуле:

A=к=1NP1⋅V1+P2⋅V2+P3⋅V3.                                     (8)

Здесь использованы перемещения узловых точек в общей нумерации узлов. Для конкретного случая нагружения, показанного на рис.2, проекции сил равны: для узлов первого вида – P1=0;P2=0,5Рsinϑ;P3=0,5Рcosϑ; для узлов второго вида – P1=0;P2=13Рsinϑ;P3=13Рcosϑ.

Величина внешней работы (8) – линейная функция перемещений узловых точек. Поэтому при дифференцировании по этим перемещениям сама величина перемещения уйдет и в правых частях системы, являющейся условием минимума полной энергии деформирования конструкции остается только проекции нагрузки:

∂А∂Vjn
                =к=1NP1⋅∂V1∂Vjn
                        +P2⋅∂V2∂Vjn
                        +P3⋅∂V3∂Vjn
                        .                                     (9)

В этом выражении при дифференцировании каждый раз будет оставаться только одно слагаемое, в котором совпадает  L  с n , и совпадают направления координатных осей,j=1,2,3– номер координатного направления.

Таким образом, правые части системы алгебраических уравнений относительно неизвестных величин перемещений узлов определены полностью. Выражения для левых частей определяются формулами:

для узла  n –

∂к=1NПк∂Vjn
                =к=1,2,3∂Пк∂Vjn
                    ,

где ∂Пк∂Vjn
                 определятся по (7).

Литература:

1. Амосов А.А. Техническая теория тонких упругих оболочек. [Текст]: Монография/ Амосов А.А.  – М.:АСВ, 2009, – 332 с.

2. Филин А.П. Элементы теории оболочек.[Текст]: Монография/ Филин А.П..– Л.:Стройиздат, 1975, – 256 с.

3. Огибалов П.М., Колтунов М.Л. Оболочки и пластины.[Текст]: Монография/ Огибалов П.М., Колтунов М.Л.–М.:МГУ, 1969, – 696 с.

4. Calladine C.R. Theory of shell structures.[Text]: Monograph/ Calladine C.R. – N.Y.: Cambridge University Press, 1989, –788 p.

5. Zingoni A. Shell structures in civil and mechanical engineering.[Text]: Monograph/ Zingoni A. – N.Y.: Thomas Telford Publishing, 1997, –351 p.

6. Маяцкая И.А.,Краснобаев И.А.,Икуру Годфрей Аарон Прочностной расчет блока составной конструкции из шестиугольной пластины,  круговой цилиндрической оболочки и отбортовки. [Электронный ресурс]// «Инженерный вестник Дона», 2013 №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1667 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

7. Маяцкая И.А.,Краснобаев И.А.,Икуру Годфрей Аарон Определение потенциальной энергии шестиугольной отбортовки блока составной конструкции, состоящей из основания в форме шестиугольной пластины, жестко связанной с круговой цилиндрической оболочкой. [Электронный ресурс]// «Инженерный вестник Дона», 2013 №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1668 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

8. Краснобаев И.А.,Маяцкая И.А., Икуру Годфрей Аарон Вывод соотношений сопряжения  при расчете блока составной конструкции из шестиугольной пластины и  круговой цилиндрической оболочки[Электронный ресурс]// «Инженерный вестник Дона», 2013 №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1669 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

9. Краснобаев И.А.,Маяцкая И.А., Икуру Годфрей Аарон Нагружение блока составной конструкции из шестиугольной пластины и  круговой цилиндрической оболочки. [Электронный ресурс]// «Инженерный вестник Дона», 2013 №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1670 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

10. Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. [Текст]: Монография/ Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С.  –М.:Наука, 1966, – 636 с.