Расчет деформированного состояния блока составной конструкции из шестиугольной пластины и  круговой цилиндрической оболочки под действием произвольной нагрузки, приложенной в его вершине

И.А.Краснобаев, И.А.Маяцкая, Икуру Годфрей Аарон, В.В. Семисенко

Рассмотрим поведение блока составной конструкции под действием произвольной нагрузки (рис. 1), приложенной в его вершине [1]-[12].

Рис.  1. – Схема нагружения тела I и тела III

в к-ом блоке составной конструкции

(Р1 и Р2 – симметричное нагружение и Р3– кососимметричное нагружение узла А1; Р4 и Р5 – симметричное нагружение и Р6 – кососимметричное нагружение узла В1; Р=Р1,Р2,Р3,Р4,Р5,Р6– вектор нагрузки).

В предыдущей статье рассмотрено поведение блока конструкции под действием нагружения одной вершины шестиугольной пластины А1 и соответственно точки окантовки В1 определенным образом ориентированных соответственно координатных осей.

Перемещение любой точки k блока определяется по формуле:

uк=Фк⋅Мk−1⋅Nk⋅Pк.                                                  (1)

где Фк– матрица аппроксимирующих функций в к-ом блоке.

Подставив в матрицу аппроксимирующих функций Фк вместо произвольных координат координаты точек А1 и В1, получим перемещения этих вершин в к-ом блоке:

для точки  А1–

uкI=ФкIМkI−1⋅NkI⋅Pк;                                                       (2)

для точки В1–

uкIII=ФкIIIМkIII−1⋅NkIII⋅Pк.                                                (3)

Введем обозначения:

uк=uА1кIuВ1кIII – матрица-столбец перемещений точек А1 и В1;

Фк=ФкI00ФкIII – матрица аппроксимирующих функций;

Rк=МkI−1⋅NkIМkIII−1⋅NkIII;            Sк=ФкRк.

Используя данные соотношения,  перемещения пары вершин А1 и В1  можно представить в виде:

uк=SкРк.                                                    (4)

Из (4) можно определить вектор нагрузок через перемещения соответствующей пары вершин:

Рк=Sк−1⋅uк.                                                    (5)

Подставляя (5) в (1), получим перемещения любой точки блока через перемещения соответствующей пары вершин:

uк=Фк⋅Мk−1⋅Nk⋅Sк−1⋅uк

или                                         uк=Тк⋅uк,                                                       (6)

где    Тк=Фк⋅Мk−1⋅Nk⋅Sк−1.

Матрица коэффициентов при нагружении пары вершин тела I и тела III в к-ом блоке имеет вид:

аk=Wк⋅uк,                                                     (7)

где    Wк=Мk−1⋅Nk⋅Sк−1.

Таким образом, полностью известны перемещения любой точки блока, если заданы перемещения вершин А1 и В1.

Рассмотрим положение вершин тела I и тела III (рис. 1). Для точек  А1 и В1 координатный угол равен нулю, у всех остальных вершин он отличен от нуля. Значит, для нахождения перемещений от силы, действующей в вершине Ак , достаточно повернуть систему координат на угол α0 , являющийся координатным углом этой вершины   (рис. 2).

Рис.  2. – Схема для перехода  от старых координатных осей

к новым осям при нагружении шестиугольной пластины

составной конструкции.

Переход  от старых координатных осей к новым осуществляется в матрицах аппроксимирующих функций Фк в соответствии с формулами:

X=xcosαk−ysinαk;

Y=xsinαk+ycosαk;                                                     (8)

αk=0;π3;2π3;π;4π3;5π3.

В результате в одной и той же точке блока конструкции имеется набор перемещений, полученный приложением и снятием нагрузки, вызывающей заданные перемещения пар соответствующих друг другу вершин с первой по шестую.

Можно определить перемещения в произвольной точке блока от воздействия нагрузок во всех вершинах блока. Этому вопросу будет посвящено следующее исследование.

Литература:

1. Амосов А.А. Техническая теория тонких упругих оболочек. [Текст]: Монография/ Амосов А.А.  – М.:АСВ, 2009, – 332 с.

2. Филин А.П. Элементы теории оболочек[Текст]: Монография/ Филин А.П..– Л.:Стройиздат, 1975, – 256 с.

3. Огибалов П.М., Колтунов М.Л. Оболочки и пластины[Текст]: Монография/ Огибалов П.М., Колтунов М.Л.–М.:МГУ, 1969, – 696 с.

4. Calladine C.R. Theory of shell structures.[Text]: Monograph/ Calladine C.R. – N.Y.: Cambridge University Press, 1989, –788 p.

5. Zingoni A. Shell structures in civil and mechanical engineering.[Text]: Monograph/ Zingoni A. – N.Y.: Thomas Telford Publishing, 1997, –351 p.

6. Маяцкая И.А.,Краснобаев И.А.,Икуру Годфрей Аарон Прочностной расчет блока составной конструкции из шестиугольной пластины,  круговой цилиндрической оболочки и отбортовки. [Электронный ресурс]// «Инженерный вестник Дона», 2013 №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1667 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

7. Маяцкая И.А.,Краснобаев И.А.,Икуру Годфрей Аарон Определение потенциальной энергии шестиугольной отбортовки блока составной конструкции, состоящей из основания в форме шестиугольной пластины, жестко связанной с круговой цилиндрической оболочкой. [Электронный ресурс]// «Инженерный вестник Дона», 2013 №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1668 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

8. Краснобаев И.А.,Маяцкая И.А., Икуру Годфрей Аарон Энергия деформации составной конструкции, состоящей из шестиугольной пластины и круговой цилиндрической оболочки. [Электронный ресурс]// «Науковедение», 2013 №3(16). – Режим доступа: http://www.naukovedenie.ru.

/10ТРГСУ313 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

9. Краснобаев И.А., Маяцкая И.А., Икуру Годфрей Аарон Нагружение блока составной конструкции из шестиугольной пластины и круговой цилиндрической оболочки. [Электронный ресурс]// «Науковедение», 2013 №3(16). – Режим доступа: http://www.naukovedenie.ru./11ТРГСУ313 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

10. Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. [Текст]: Монография/ Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С.  –М.:Наука, 1966, – 636 с.

11. Краснобаев И.А.,Маяцкая И.А., Икуру Годфрей Аарон Вывод соотношений сопряжения  при расчете блока составной конструкции из шестиугольной пластины и  круговой цилиндрической оболочки[Электронный ресурс]// «Инженерный вестник Дона», 2013 №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1669 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

12. Краснобаев И.А.,Маяцкая И.А., Икуру Годфрей Аарон Нагружение блока составной конструкции из шестиугольной пластины и  круговой цилиндрической оболочки. [Электронный ресурс]// «Инженерный вестник Дона», 2013 №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1670 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.