Колебания многослойной полуплоскости с относительно сильно заглубленной полостью произвольной формы

Р.Р. Кадыров,  А.А. Ляпин,  И.С. Савилкин

При проектировании строительных объектов в сейсмоопасных регионах необходимо учитывать строение и свойства основания, как правило, многослойного, а также наличие возможных заглубленных в него неоднородностей типа полостей или включений. Сложности математического моделирования динамических процессов в таких областях обусловлены большим числом параметров задачи и наличием отражающих и преломляющих поверхностей различной формы (плоские и криволинейные поверхности). В случае, когда полость имеет каноническую форму (круговой или эллиптический цилиндр, сфера), развиты подходы сведением краевой задачи к системе линейных алгебраических уравнений [1,2], а также  использованием асимптотических методов [3,4]. При существенном отличии формы полости или включения от канонической наиболее распространенным является использование метода граничных интегральных уравнений (ГИУ) [5,6]. При большом количестве слоев основания решение систем ГИУ представляет достаточно серьезную проблему. По этой причине в случае, когда полость произвольной формы достаточно сильно удалена от дневной поверхности представляется целесообразным использовать асимптотические методы для упрощения решении систем ГИУ.

Рассматривается упругая N- слойная полуплоскость, занимающая в декартовой системе координат (x,y) область D, как показано на рис. 1. Полуплоскость содержит заглубленную неоднородность с замкнутой кусочно-гладкой границей γ. Колебания в установившемся гармоническом с частотой ω режиме возбуждаются заданным на границе полости вектором распределенных усилий τ(ρ), а на дневной поверхности среды в ограниченной области  Ω – вектором напряжений  T(y) (рис.1).

Рис. 1

Рассматривается  случай относительно сильно заглубленной полости при наложении ограничения

2πhλP>>1,						(1)

здесь h - минимальное расстояние между  границами полуплоскости и  полости, λP-  длина продольной  волны  в  полуплоскости.

Решение краевой задачи сведено к граничному интегральному уравнению (ГИУ) вида:

ζlk(ρ0) uk(1)(ρ0)+γTljk(ρ0,ρ) nj(ρ) uk(1)(ρ) ds=

γUlj(ρ0,ρ) τj(ρ) ds−−∞+∞Ulj(ρ0,ρ) Rj(1)(y)dy ; l,j,k=1,2		(2)

относительно неизвестного вектора перемещений u(1)(ρ)=ux(1)(ρ),uy(1)(ρ), ρ=x,y на γ. Здесь Ulj(ρ0,ρ), Tljk(ρ0,ρ) - матрицы фундаментальных решений в перемещениях и напряжениях [7,8]  для полуплоскости со свободной границей при действии точечного источника колебаний в ρ0=x0,y0.

Для фундаментальных решений на основе принципа суперпозиции использовано представление:

Ulj(ρ0,ρ)=Ulj(ρ0,ρ)+Ulj+(ρ0,ρ)+Ulj−(ρ0,ρ),			(3)

где Ulj(ρ0,ρ) - поле точечного источника колебаний интенсивности q=q1,q2 в плоскости, Ulj+(ρ0,ρ) - поле симметрично расположенного относительно границы x=0 источника интенсивности q+=−q1,q2,  а  Ulj−(ρ0,ρ) - поле отраженных от x=0 волн.

Вычисление функций Ulj, Ulj+ и Tljk, Tljk+  в виде набора функций Ханкеля является легко реализуемой задачей. Для  поля отраженных волн Ulj−(ρ0,ρ,α),  Tljk−(ρ0,ρ,α), имеем представление в виде интеграла Фурье [9]:

Ulj−ρ0,ρ=p,q=12Uljpq−ρ0,ρ=p,q=1212πΓUljpq−αexpiλSpq(α)dα	(4)
Spq(α)=cosδ1 α+cosδ2 σ1p+cosδ3 σ1q
σ1p=θ1p2−α2, cosδ1=y0−yλ, cosδ2=x0λ, cosδ3=xλ

где, Uljpq−α - амплитудные функции, не содержащие больших параметров.

В случае принятого условия (1) для (4) применим метод стационарной фазы [10] для большого параметра  θ11λ=θ11y−y02+x2+x02.  В частности получим

U11−ρ0,ρ=iθ11θ12−1E 1+Oλ−1	(5)
T111−ρ0,ρ=−E 1+Oλ−1,   T122−ρ0,ρ=E 2θ112−θ122θ1221+Oλ−1
E=expiθ11x+x0−iπ4θ112πx+x0.

Дальнейшее исследование задачи осуществлено на основе метода граничных элементов. Участок границы полости в одну длину волны  разбивался на 20 элементов. Решение системы линейных алгебраических уравнений осуществлялось методом итераций. 	В качестве примера на рис. 2 приведены амплитуды радиального и тангенциального перемещений на границе круговой полости в двухслойной полуплоскости в зависимости от угла ϕ при  ha=19 и параметрах задачи: θ11=1.5, θ12=3, θ21=3, θ22=6, h2a=1, ya=5 μ=1000МПа. На рис. 3 отражен характер концентрации напряжений σϕ на поверхности полости, полученных численным дифференцированием соответствующих поверхностных смещений.

Рис. 2

Рис. 3

Литература:

- Гузь, А.Н.   Дифракция упругих волн [Текст]: Монография /  Гузь, А.Н., Кубенко В.Д., Черевко М.А.  -Киев: Наук.думка, 1978. –308 с.

- Ляпин А.А. Возбуждение волн в слоистом полупространстве со сферической полостью [Текст] // Изв. АН СССР, МТТ. –1991. –№3. –C.76-81.

- R.A. Roberts  Elastodynamic scattering by a surface-breaking void // J.Acoust.Soc.Am. –1989. –85, 2. – P.561-566.

- Ляпин А.А. О возбуждении волн в слоистой среде с локальным дефектом [Текст]  // ПМТФ. –1994. –Т.35.  –№.5. –C.87-91.

- Gautesen A.K.     Asymptotic  solution to  the crack-opening displacement integral  equations  for  the  scattering  of plane waves by cracks. I. The symmetric problem. //  J.Acoust. Soc. Amer. -1990. -87,  N3. -P.937-942.

- Ляпин А.А., Селезнев М.Г.  К построению решений динамических задач  для слоистых сред нерегулярной структуры [Текст] // Экологический вестник научных центров ЧЭС, №2, 2006. –С. 37-39.

- Кадомцев М.И., Ляпин А.А., Селезнев  М.Г.   Исследование динамики заглубленных фундаментов методами граничных и конечных элементов [Текст] // Строительная механика и расчет сооружений. – 2010. – № 3. – С.61–64.

- Кадыров Р.Р., Ляпин А.А. Особенности возбуждения слоистых сред внутренними источниками колебаний  [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №3. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/250 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Кадомцев М.И., Ляпин А.А., Тимофеев С.И. К вопросам построения эффективных алгоритмов расчета системы «сооружение-грунт» [Электронный ресурс] 	// «Инженерный вестник Дона», 2012, №1. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2009/250 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Федорюк, М.В.  Асимптотика: интегралы и ряды [Текст]: Монография / М.В. Федорюк.  М.: Наука, 1987. – 544 с.