Общий анализ эксплуатационной надежности  зданий и сооружений

Л.Ф. Кирильчик, Г.А.  Науменко

Техническая диагностика зданий является одной из важнейших составляющих сторон строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [1]-[3]. Здания, будучи правильно запроектированными и качественно возведенными на момент сдачи в эксплуатацию (Т0) характеризуются техническим состоянием  U0

U0=Ft0x1,x2,x3...xn,						 (1)

отвечающим условиям (или требованиям) обеспечивающим безаварийную эксплуатацию здания на расчетный период (Т рас).

В процессе эксплуатации здания происходит снижение его эксплуатационной надежности в соответствии с неизбежным влиянием нескольких групп факторов. Рассмотрим две основные группы, влияющие на техническое состояние зданий. Первая совокупность явлений (t) снижающих эксплуатационную пригодность здания связанна с функцией времени

Ψt=f(1)tiy1,y2,y3...yn						(2)

к таким факторам относятся: коррозия металла, усталостные свойства металла, процесс выветривания, гниение деревянных строительных конструкций и т.д.

Существующие методики расчета эксплуатационной пригодности зданий на весь срок (Т рас) исходят из того, что техническое состояние U (t) в текущий момент времени Ti определяется

Ut=U0-Ψt,

Ftix1,x2,x3...xn=Ft0x1,x2,x3...xn−f(1)tiy1,y2,y3...yn. 	(3)

Таким образом, в течение эксплуатационного периода (Т рас), начиная с момента сдачи-приемки (Т0), эксплуатационная пригодность U (t) здания снижается. Текущее техническое состояние U (t) может быть изменено компенсирующими мероприятиями в смысле повышения эксплуатационной пригодности, если компенсирующие мероприятия недостаточны то с течением времени здание переходит в состояние ветхого строения см. рис.1. Если компенсирующие мероприятия достаточны для восстановления эксплуатационной пригодности, тогда техническое состояние здания U (t) на всё время эксплуатации (Т рас) и даже превышающего нормативные сроки будет выше, чем предельно допустимое техническое состояние U (пр/доп) объекта.

Однако в реально существующих условиях присутствуют не только факторы являются функцией времени, но и факторы не являющиеся в явном виде продуктом значимых временных интервалов. Совокупная функция этого фактора может быть в формальном виде представлена как

Ωt=f(2)tiz1,z2,z3...zna1,a2,a3...an.. 					(4)

Рассматривая влияние функции  (t) на техническое состояние U (t) здания отметим то, что функция  (t) проявляет себя, как правило, слабо корелируемой со временем эксплуатации здания, а порой и вовсе не зависящей от данного фактора.

В формальном виде совокупное влияние функций (t) , (t)  будет представлено

Ut=U0−Ψt−Ωt.

Следствием влияния  (t) могут быть быстро развивающие процессы, снижающие эксплуатационную пригодность U (t) здания, в некоторых случаях – катастрофическое, вплоть до разрушения. Текущее техническое состояние U (t) может быть изменено специальными компенсирующими мероприятиями, учитывающими специфику регистрируемого процесса относящегося к факторам функции  (t) см. рис.1. В этом случае так же если компенсирующие мероприятия достаточны (адекватны) для восстановления эксплуатационной пригодности, тогда техническое состояние здания U (t) на всё время эксплуатации (Т рас) и даже превышающего нормативные сроки будет выше, чем предельно допустимое техническое состояние U (пр/доп) объекта.

Рис. 1. - График технического состояния U (t) здания

U(t)

этап выполнения компенсирующих

мероприятий

U

U0

аппроксимирующая функция U (t)

при условии влияния (t)

аппроксимирующая функция U (t)

при влиянии  (t)

U (пр/доп)

аварийное (ветхое) техническое состояние зданий

Т(год)

10

50

100

Описывая явления, которые могут быть отнесены к факторам, детерминирующим проявление функции  (t) отметим, что всю их совокупность во-первых, можно разделить на две группы к первой из которых  отнесем факторы fфунд влияющие на состояние фундаментов и оснований (z1, z2,…zn), ко второй отнесем факторы fзд влияют непосредственно на надземные строения (а1, а2,…аn) контролируемого объекта.

Влияние факторов (z1, z2,…zn) и (а1, а2,…аn) как правило не предусмотрено проектными решениями, а их влияние (наличие) как правило определяется в процессе эксплуатации по факту их проявления или, что значительно реже, при технической диагностики здания, по результатам которой оценивается техническое состояние исследуемого объекта и разрабатываются комплексные мероприятия для обеспечения эксплуатационной его пригодности.

Во-вторых, факторы, детерминирующие проявление функции  (t) можно классифицировать и представить блок-схемой, в графическом виде представленной на рис.2. По происхождению факторы можно разделить на две основные группы природные и техногенные.

Причины, влияющие на эксплуатационную надёжность зданий

Природные

Экзогенные

Техногенные

Движения материальных плит.

Бедствия, вызванные атмосферными процессами: сели, ураганы, наводнения.

Сейсмическая деятельность:

Извержение вулкана,

Землетрясения

Явления, вызванные свойствами грунтов.

Просадочные св-ва.

Карст, суффозия.

Естественное повышение уровня грунтовых вод.

Заболачивание.

Не регулируемое

замачивание.

Подъём уровня грунтовых вод в результате  застройки территории без учёта гидрогеологических св-в  района.

Подрабатываемые территории (шахты, метро).

Возведение новых зданий в районе уже существующих или непосредственно примыкающих к ним.

Вибрационные нагрузки от предприятий, транспорта включая (ж/д эффект узких улиц)

Ошибки изысканий, проектирование, строительства.

Эндогенные

Военные действия

Аварии, вызванные воздействием высоких (низких) температур, пожаров, агрессивных сред, кислот.

Воздействие радиации

ухудшение свойств бетона и арматуры, повышение хрупкости стали

Аварии, вызванные падением тяжелой техники, авиатехники и повреждения речными или морскими судами.

Рис.2.- Блок схема классификации  факторов, детерминирующих проявление функции  (t)

Литература:

- Пимшин Ю.И., Гайрабеков И.Г. Техническая экспертиза зданий // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2006.(Матер. конф. Состоян. и персп. строит. и безоп. экспл. ВоАЭС) – Прил. №16 – С. 153-162.

- Пимшин Ю.И., Губеладзе А.Р., Калайда А.В., Богданов А.Н. Обследование аварийных зданий и оценка их технического состояния // Современные проблемы геодезии и оптики: Сб. научных статей по материалам LIV научно-технической конференции, 19 – 23 апреля 2004 г., Новосибирск. – Новосибирск: СГГА. – 2005. – С.60-64.

- Пимшин Ю.И., Губеладзе А.Р., Яговкина Е.Н., Дегтярев А.М. Промышленная санитария зданий и инженерных сооружений //Сборник научных трудов «Прикладная геодезия». – Ростов н/Д: РГСУ, 2001. – Деп. ВИНИТИ №1878-В2001 от 16.08.01.

- Забазнов Ю.С. , Гайрабеков И.Г., Пимшин Ю.И. Геодезический контроль геометрии выравниваемого здания [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2010, №4. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/250 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Руководство по наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений.- М.: Стройиздат, 1975.- 160 с.

- Гайрабеков И.Г., Пимшин Ю.И. Крен как одна из важных характеристик при определении деформированного состояния и восстановлении эксплуатационной надежности здания [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2010, №3. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2010/229 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Пимшин Ю.И. Техническая экспертиза зданий [текст] // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические  науки. Приложение к №16, 2006. - С.153-162.

- Гайрабеков И.Г. Способ определения деформированного состояния зданий и сооружений [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2011/368 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Sanders C. H., Phillipson M. C. UK adaptation strategy and technical measures: the impacts of climate change on buildings //Building Research & Information. – 2003. – Т. 31. – №. 3-4. – С. 210-221.

- Mitchell T. R., James L. R. Building better theory: Time and the specification of when things happen //Academy of Management Review. – 2001. – Т. 26. – №. 4. – С. 530-547.