Нейросетевые модели в задачах исследования строительных конструкций

- Н.Ю.Батурина

Актуальными являются обратные коэффициентные задачи по определению свойств строительной конструкции на основе экспериментальных данных [1,2]. Решение таких задач возможно с использованием аппарата нейронных сетей [3-9]. Нейросетевые модели целесообразно применять для начальной интерпретации диапазонов  сигналов, а также для  прогноза поведения конструкции при возможном  изменении ее характеристик.

Пусть набор критериев F1,F2,...,FNkp определяет качественные  свойства конструкции. Каждый  из критериев Fl, l=1,Nkp является функцией входных сигналов (параметров) x1,x2,...xNbx, диапазоны изменения которых  Δi, i=1,Nbx известны. По данным эксперимента найдены  значения критериев Fl на определенных наборах входных параметров. Число таких наборов (образцов) равно Np. Обозначим xij - входы или значения i-го входного параметра для j-го образца; y0lj− выходы или значения l-го критерия для j-го образца, найденные в результате эксперимента.

В качестве  модели используется  нейронная сеть в виде полутораслойного предиктора [10]. Сеть позволяет моделировать две задачи: задачу многомерной аппроксимации (прогноза) значений  критериев и обратную задачу определения входных параметров по заданным значениям критериев.

Моделирование первой задачи заключается в том, что  аппроксимируемые функции представляются в виде частичных сумм сходящегося ряда

Fl=F1l+F2l+...+Fkl+...,	l=1,Nkp,

где Fkl=ωkl(2)fki=1Nbxωikl(1)xi, k=1,2,.. − составляющая ряда, соответствующая k-му потоку нейронов;fk−активационная функция; ωikl(1),ωkl(2) − коэффициенты синоптических связей первого и второго слоев потока нейронов. Схема сети для k-го потока показана на рис.1.

Входные сигналы

Синапсы

первого слоя

Синапсы

второго слоя

Сумматор

Выходы первого слоя

Выходы второго

слоя

Преобра-

зователь

Рис.1. − Схема k-го потока сети

Особенностью сети такого типа является итерационное наращивание объема. Каждый последующий шаг, связанный с добавлением нового потока нейронов, осуществляется только после обучения  предыдущего потока. При этом в качестве требуемых выходов добавленного потока нейронов рассматриваются ошибки аппроксимации  предыдущего шага:

yklj=yk−1,lj−zklj,	zklj=ωkl(2)fkvklj,		vklj=i=1Nbxωikl(1)xij,	k=1,2,..,

где yk−1,lj,zklj- требуемые и найденные выходы для k -го потока.

Коэффициенты ωikl(1),ωkl(2) синоптических связей рассчитываются с помощью процедуры обратного распространения из условия минимума функции оценки 	Hk=12l=1Nkpj=1Npyk−1,lj−zklj2 по итерационным формулам ωikl(1)(t)=ωikl(1)(t−1)−hΔωikl(1)(t−1), ωkl(2)(t)=ωkl(2)(t−1)−hΔωkl(2)(t−1),

где t=1,2,... - номер итерации. Поправки Δωikl(1),Δωkl(2) выражаются через проекции gradHk на оси ωikl(1),ωkl(2) .

Шаг h в процессе расчета корректируется для обеспечения монотонного убывания функции оценки. Если для очередного потока в результате корректировки весов достигается требуемый минимум функции оценки, то следующий поток нейронов не добавляется, и аппроксимируемая функция считается построенной.

Алгоритм реализации задачи аппроксимации

- Инициализация: присвоение k=0; ввод значений xij,y0lj,ε.

- Добавление k-го потока: присвоение k=k+1.

  - Инициализация: присвоение t=0; ввод значений ωikl(1)(0), ωkl(2)(0), h,  Hk(0)=max,	Δωikl(1)(0)=0, Δωkl(2)(0)=0.

  - Итерация по t: присвоение t=t+1.

  - Корректировка коэффициентов  ωikl(1)(t), ωkl(2)(t); расчет  zklj(t), Hk(t).

  - Проверка условия  Hk(t)<Hk(t−1): если «true», то  h=2h и переход на 2.e (проверка достижения заданной точности); если «false», то  h=h2 и переход на 2.c (пересчет итерации с измененным шагом).

  - Проверка условия  Hk(t)ε и t<Nt: если «true», то  вычисление поправок  Δωikl(1)(t), Δωkl(2)(t) и переход на 2.b (нахождение следующей  итерации для коэффициентов); если «false», то  переход на 2.f (завершение программы или добавление нового потока).

  - Проверка условия  Hk(t)ε: если «true», переход на 3 (аппроксимация завершена); если «false», то  переход на 2.g.

  - Проверка условия сходимости k<Nсх: если  «true», то  расчет  yklj (требуемые выходы для следующего потока); запоминание ωikl(1)(t), ωkl(2)(t); переход на 2 (добавление нового потока); если «false», то  переход на 3 (аппроксимация не выполнена).

- Завершение программы.

Пусть в результате решения задачи аппроксимации найдено разложение Fl=F1l+F2l+...+FNkl, 	l=1,Nkp  для всех критериев, т.е. сеть обучена,  и коэффициенты синоптических связей уже известны. В обратной задаче  по известным значениям критериев y01,y02,...,y0Nkp находятся соответствующие значения входных параметров x1,x2,...xNbx . Отличие в решениях прямой и обратной задач состоит в том, что в задаче аппроксимации обучение сети осуществляется по коэффициентам синоптических связей, а в обратной задаче − по входным параметрам xi. На входы обученной сети подаются начальные значения  xi(0) из рассматриваемых диапазонов Δi, i=1,Nbx. Далее вычисляются значения выходов z1,z2,...,zNkp по формулам

zl=k=1Nkωkl(2)fkvkl,	vkl=i=1Nbxωikl(1)xi, 	l=1,Nkp.

Последующие итерации xi, i=1,Nbxрассчитываются с помощью процедуры обратного распространения из условия минимума функции оценки

H=12l=1Nkpy0l−zl2 по итерационным формулам xi(t)=xi(t−1)−hΔxi(t−1),

где t=1,2,... - номер итерации. Поправки Δxi выражаются через проекцию gradH на ось xi. Сходящийся итерационный процесс останавливается  по условию достижения требуемого минимума функцией оценки H.

Список литературы:

      - Кадомцев М.И., Ляпин А.А., Шатилов Ю.Ю.  Вибродиагностика строительных конструкций.	[Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012.  № 3.   Режим доступа:  http://ivdon.ru/magazine/archive/ (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

      - Кадомцев М.И., Ляпин А.А., Тимофеев   С.И.  К вопросам построения эффективных алгоритмов расчета системы «сооружение-грунт». [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012.  № 1.  Режим доступа:  http://ivdon.ru/magazine/archive/ (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

      - Абовский Н.П., Максимова О.М. Нейропрогнозирование результатов натурных испытаний строительных конструкций на основе эволюционной пошаговой модели с доучиванием. // Научная сессия МИФИ-2007. IХ Всеросс. науч.-техн. конф. «Нейроинформатика – 2007». Сборник научных трудов. В 3-х частях. Ч.1. М.: МИФИ, 2007 .− С.122-131.

      - Максимова О.М. Разработка и применение нейросетевой технологии прогнозирования к задачам строительной механики и конструкций. //Труды  Междунар. Конгресса «Наука и инновации в строительстве» SIB – 2008, Воронеж, 2008. − С.146-151.

      - Абовский, Н. П Нейросетевые модели в задачах строительной механики / Н. П. Абовский, Т. В. Белобородова, О. М. Максимова, Л. Г. Смолянинова // Изв. вузов. Строительство, 2000.  № 7. – С. 6–14.

      - Watkins, S., Akhavan, F., Dua, R., Chandrashekhara, K., and Wunsch. Impact-induced damage characterization of composite plates using neural networks. // Smart Materials and Structures, 2007, 16(2). – pp. 515-524.

      - Park, J., Kim, J., Hong, D., Ho, D., and Yi.  Sequential damage detection approaches for beams using time-modal features and artificial neural networks. // Journal of Sound and Vibration, 2009, 323(1-2).  – pp. 451-474.

      - Tsaregorodtsev V.G. Parallel implementation of back-propagation neural network software on SMP computers / Lecture Notes In Computer Science 3606 (PaCT-2005 Proceedings), Springer-Verlag, 2005. –pp.185-192.

      - Нейронные сети и анализ данных. [Электронный ресурс]: http://neuropro.ru/links.shtml.

      - Доррер М.Г. Аппроксимация многомерных функций полутораслойным предиктором с произвольными преобразователями. Методы нейроиформатики. //Сборник научных трудов.  Под ред. А.Н. Горбаня, КГТУ, Красноярск, 1998. − С.130-151.