Расчет осесимметричных колебаний пьезокерамического цилиндра с тангенциальными поляризацией и возбуждением.

И.Н. Мощенко1, Н.М. Товаровская1, Н.Н. Харабаев1, В.К. Яценко2

1Ростовский государственный строительный университет

2Южный федеральный университет

Для создания мощных ультразвуковых излучателей радиальных колебаний часто используют толстостенные пьезокерамические цилиндры, склеенные из секторов с тангенциальной поляризацией. Соседние сектора при этом имеют противоположную поляризацию и включаются в электрическую цепь также противофазно. На рис. 1 приведено поперечное сечение цилиндра, склеенного из четырех секторов. Стрелками внутри цилиндра показаны направления поляризации в секторах.

Рис. 1. Поперечное сечение цилиндра, склеенного из четырех секторов и схема его электрического включения. Стрелками внутри цилиндра показаны направления поляризации в секторах, полужирными линиями – электроды.

В реальных устройствах число секторов больше (обычно 12 - 24). В статье исследуется общий случай  с (2 m) секторами и  (2 m)  электродами, при этом разность потенциалов  на соседних электродах:

φ2i - φ2i-1 = -φ2i+1 + φ2i = u0 cos(ωt), i=1….m;                                            (1)

где u0 – амплитуда напряжения,  ω – частота, t - как обычно, время.

Экспериментально для таких систем наблюдаются в зависимости от геометрических размеров и частоты различные моды колебаний. В частности, для длинных цилиндров характерны моды, близкие к плоским, когда смещения практически перпендикулярны оси, а их амплитуда и фаза слабо изменяются в осевом направлении. Целью настоящей работы является теоретический анализ таких колебаний в двумерном приближении, то есть рассматривается идеализированный случай полностью плоских колебаний, для которых смещения uz вдоль оси цилиндра отсутствуют, а остальные смещения ur и u не изменяются в этом направлении. (В работе используется  цилиндрическая система координат (r, θ, z), связанная с нашим объектом, с началом координат на оси и координатой z вдоль оси цилиндра.)

Задача решается в рамках линейной теории пьезоупругости, в предположении, что по упругим свойствам материал полностью изотропен, а по пьезоэлектрическим – поляризован в тангенциальном направлении и полностью изотропен в перпендикулярном.

В соответствии с такой симметрией, упругие свойства описываются двумя коэффициентами Ламе μ и λ, а пьезоэлектрические, в общем случае, пятерыми не равными нулю пьезомодулями. В цилиндрической системе координат это er,rθ= ez,zθ; eθ,rr= eθ,zz; eθ,θθ (в рассматриваемом плоском случае они сведутся к трем пьезомодулям er,rθ; eθ,rr; eθ,θθ).

Для решения поставленной задачи необходимо найти совместное решение уравнений движения:

∂σrr∂r+1r∂σrθ∂θ+σrr−σθθr=ρ∂2ur∂t2,                                 (2)

здесьσik - компоненты тензора напряжения; ρ – плотность; ui- i–ая компонента вектора перемещения; И уравнений электростатики:

rot {E0,                                                       (3)

Где компоненты Еi и Dj векторов напряженности и индукции электростатического поля связаны соотношениями теории пьезоэффекта:

Dr=εε0Er+4πer,rθεrθ,Dθ=εε0Eθ+4πeθ,rrεrr+4πeθ,θθεθθ,             (4)

здесь ε – диэлектрическая проницаемость, ε0 – электрическая постоянная, εij – компоненты тензора деформации, связанные с тензором напряжений обобщенным законом Гука:

!σrr=2μεrr+λe0−eθ,rrEθ,σθθ=2μεθθ+λe0−eθ,θθEθ,σrθ=2μεrθ−er,rθEr,σzz=λe0                                                  (5)

где e0=εrr+εθθ- относительное изменение объема.

Отметим, что из принятых в работе допущений (uz=0, ur= ur(r, θ) и u= u(r, θ)) следует двухмерность уравнений (2) и (3), равенство нулю z компонент векторов напряженности и индукции электростатического поля, а также iz компонент тензора деформации (i - любое) и rz и z компонент тензора напряжений.

Кроме граничных условий (1) для электрических переменных, решения уравнений (2 – 5) должны удовлетворять также следующим граничным условиям для упругих переменных:

r=r1;r2,            σrr=0.                                                                        (6)

Из первого уравнения системы (3) вытекает потенциальность поля напряженности E=−gradϕ, где электрический потенциал должен удовлетворять граничным условиям (1). Так как соседние сектора исследуемого цилиндра противофазны и по поляризации и по электрическому подключению, то рассматриваемая задача полностью эквивалентна задаче с поляризацией секторов в одном направлении и их синфазном подключении. При этом разность потенциалов  на соседних электродах:

φ2i - φ2i-1 = φ2i+1 - φ2i = u0 cos(ωt), i=1….m.                                            (7)

Что ведет к следующим граничным условиям для электрического потенциала:

θ=+0;ϕ0=−mu0cosωt,θ=−0;ϕ2m=+mu0cosωt,θi=πmi;ϕi=ϕi−1+u0cosωt,i=1...2m.                                      (8)

В работе рассматривается задача именно в такой, редуцированной постановке, с граничными условиями (8) для потенциала. При этом второе уравнение системы (3) решается в приближенном виде. Введем вектор A:

Аr=4πer,rθεrθ,Aθ=4πeθ,rrεrr+4πeθ,zzεzz+4πeθ,θθεθθ,

Тогда (3) можно записать

div {D=εε0div {E+div {A=0.                                                    (9)

Предположим, что для всех решений div {A≈0 (вернее div {A<<εε0div {E). Тогда второе уравнение системы (3) можно приближенно заменить

div {E=0.                                                                             (10)

Физически мы пренебрегли электрическим полем, создаваемы прямым пьезоэффектом по сравнению с электрическим полем внешних источников в конденсаторе.

Подставляя Е=−gradϕ в (9), получим уравнение для ϕ:

Δϕ=0;                                                                                 (11)

где Δ - оператор Лапласа.

Это уравнение имеет частное решение

ϕ=mu0θπ−1сosωt,                                                              (12)

удовлетворяющее нашим граничным условиям. Отсюда определим компоненты вектора напряженности:

Еz=0,  Er=0,  Eθ=−mu0πrсosωt                                                        (12a)

Подставив (12a) в (5), получим обобщенный закон Гука в следующей форме

!σrr=2μεrr+λe0+eθ,rrmu0πrсosωt,σθθ=2μεθθ+λe0+eθ,θθmu0πrсosωt,σrθ=2μεrθσzz=λe0                                                       (14)

Теперь если выразим εikчерез перемещение, подставим в (14), а (14) в уравнение движения (2), то получим уравнения движения в перемещениях

ρd2Udt2=E2(1+σ)ΔU+E2(1+σ)(1−2σ)grad(div {U)+F,                     (15)

Здесь E и σ – модуль Юнга и коэффициент Пуассона (μ=E2(1+σ),           λ=Eσ(1−2σ)(1+σ)), а !массовая сила имеет следующие компоненты: Fr=−eΘ,ΘΘmu0πr2сosωt,            Fθ=0.

Для решения уравнения (15) воспользуемся методом Ламе. Представим U=V+W,где div {W=0,rot {V=0,   т.е. U=gradΦ+rot {Ψ(V=gradΦ,W=rot {Ψ). Отметим, что в двухмерном случае векторный потенциал  сводится к скалярному Ψ=(0,0,Ψ) и компоненты вектора смещения следующим образом выражаются через оба скалярные потенциалы:

ur=∂Φ∂r+1r∂Ψ∂θ;

uθ=1r∂Φ∂θ−∂Ψ∂r.                                                          (16)

Выразим так же массовую силу из (15) через соответствующий скалярный потенциал: F=ρgradv,!v=eΘ,ΘΘρmu0πrсosωt. Подставим Uи Fв уравнение движения (15) и получим два скалярных уравнения для потенциалов Φ и Ψ:

ΔΦ−1сℓ2∂2Φ∂t2=−1cℓ2v;                                                (17)

ΔΨ=1сt2∂2Ψ∂t2;                                                             (18)

где сℓ и ct - продольная и поперечная скорости звука соответственно.

Уравнения (17), (18) вместе с граничными условиями (6)  описывают плоские моды колебаний исследуемого пьезокерамического цилиндра, в частности и осесимметричные колебания.  В последнем случае задача становиться одномерной, отсутствует угловая зависимость, и вектор смещений имеет только одну радиальную компоненту, которая может быть выражена через один скалярный потенциал  ur=∂Φ∂r, удовлетворяющий уравнению (17). Лапласиан в этом случае сводится к Δ=1r∂∂rr∂∂r и уравнение (17) переходит в

!1r∂∂rr∂Φ∂r+4eΘ,ΘΘρπmu0cosωtcℓ2r=1cℓ2∂Φ∂t2.                    (19)

Будем искать решение (19) в виде Φ=Φ1cosωt,тогда это уравнение переходит в

1r∂∂rr∂Φ1∂r−A5r=−k2Φ1,                                              (20)

где !k=ωcℓ,  A5=−eΘ,ΘΘπρmu0cℓ2.

Для приведения уравнения (20) к уравнению Гельмгольца сделаем вложенную цепочку замен переменных

1r∂∂rr∂∂rΦ1−rA5=−k2Φ1,Φ2=Φ1−rA5,Φ1=Φ2+rA5,1r∂∂rr∂∂rΦ2+k2rA5=−k2Φ2,1r∂∂rr∂∂rΦ2+k2A532r3=−k2Φ2,Φ3=Φ2+k2A532r3,

1r∂∂rr∂∂rΦ3−k4A53252r5=−k2Φ3,Φ4=Φ3−k4A53252r5,..1r∂∂rr∂∂rΦn−−1n−1k2n−2A53252...2n−2+12r2n−2+1=−k2Φn,Φn+1=Φn−−1n−1k2n−2A53252...2n−2+12r2n−2+1

И так далее, вплоть до n→∞.

Отметим, что в этой цепочке

Φn+1=Φn−Bn,Bn=(−1)n−1k2n−2A53252...2n−2+12r2n−2+1,Bn=Bn−1k2r22n−2+12.                         (21)

При этом для любых k и r можно найти N1, такое, что при  n>N1, выполняется k2r22n−2+12<1,т.е. Bn<Bn−1 и в пределе Bn→0,при n→∞.

При этом мы перейдем к уравнению 1r∂∂rr∂Φ∞∂r=k2Φ∞, т.е. к уравнению Гельмгольца, его частное решение

Φ∞=D⋅J0(kr)+GN0(kr),                                                (22)

где J0 - функция Бесселя первого рода нулевого порядка, N0 - функция Бесселя второго рода нулевого порядка, D и G  - константы.

Обращая цепочку замен (21), определим Ф1

Φn−1=Φn+Bn,

Φ1=Φ2+B2=Φ3+B2+B3=Φ4+B2+B3+B4=Φ∞+i=2∞Bi=Φ∞+s,       (23)

где

s=i=2∞Bi                                                                   (24)

и члены ряда Bi определены в (21). Отметим, что в соответствии со свойствами Bi, указанными ниже (21), ряд s мажорируется геометрической прогрессией, а значит, сходится абсолютно. Более того, его можно почленно дифференцировать

!s'=i=2∞Bi′,                                                               (25)

где Bn′=(−1)n−1k2n−2A53252...2n−3+122n−2+1rn−2. Для этого ряда также нетрудно показать, что и он сходится абсолютно и его можно почленно дифференцировать

!s''=n=2∞Bn″,                                                             (26)

где Bn″=(−1)n−1k2n−2A52(n−2)3252...2n−3+122n−2+1r2n−3+1 и ряд также сходится абсолютно.

Таким образом, потенциал Ф1 выражается через известный потенциал Φ∞ (22) и бесконечный абсолютно сходящийся ряд (24)

Φ1=Φ∞+s                                                 (27)

Это дает возможность определить потенциал Ф поля перемещений ur, а по нему – сами перемещения, деформации и напряжения. Последние при этом будут выражаться через производные от Ф1 и абсолютно сходящиеся ряды (25) и (26):

Ur=∂Φ∂r=∂Φ1∂rcosωt ,                                    (28)

дальше мы везде множитель cosωt опускаем, т.е. везде ниже приводятся амплитуды колебаний  соответствующих величин.

!Ur=∂Φ∞∂r+s',εrr=∂Ur∂r=∂2Φ∞∂r2+s'',εΘΘ=Urr=12∂Φ∞∂r+s',εrΘ=0,σrr=2μεrr+λεrr+εΘΘ−eΘ,rrEΘ,σrΘ=0.                         (29)

Уравнения (28 - 29) определяют решение нашей задачи с точностью до двух неизвестных констант (22)

Для их определения воспользуемся граничными условиями (6). Подставив (29), (22) в (6) и выразив производные от функций Бесселя нулевого порядка через функции Бесселя первого порядка, получим два уравнения

f11⋅D+f12⋅G=d1,f21⋅D+f22⋅G=d,                                                   (30)

где введены коэффициенты

2μkJ1(kr1)r1−2μ+λk2J0(kr1)=f11,

2μkN1(kr1)r1−2μ+λk2N0(kr1)=f12,

2μkJ1(kr2)r2−2μ+λk2J0(kr2)=f21,

2μkN1(kr2)r2−2μ+λk2N0(kr2)=f22,

!−eΘ,rrmu0πr1−2μ+λs''−λs'r1=d1,

!−eΘ,rrmu0πr2−2μ+λs''−λs'r2=d2,

здесь J1 и N1 – функции Бесселя первого порядка, первого и второго рода соответственно.

Решения этих уравнений определяет неизвестные коэффициенты D и G

D=ΔDΔ,G=ΔGΔ,                                                   (31)

где

Δ=f11f12f21f22,

ΔD=d1f12d2f22,

ΔG=f11d1f21d2.

Найденные  соотношения (31) вместе с (29), (22) и (12а) полностью описывают  осесимметричные плоские колебания исследуемого пьезокерамического цилиндра. Хотя в эти соотношения входят бесконечные ряды, однако проведенные исследования показали, что они достаточно быстро сходятся. Для каждого конкретного случая по (31) можно численно рассчитать значения коэффициентов D и G с любой заданной степенью точности. Используя эти коэффициенты и обрывая ряды (погрешность вычислений при этом контролируется по остаточным членам), по (29), (22) и (12а) определяются поля амплитуд смещений, деформаций и напряжений, как в численном, так и аналитическом виде.

Отметим, что для найденного осесимметричного решения εrr=εrr(r),  εΘΘ=εΘΘ(r),  εrΘ=0, если мы подставим эти выражения в уравнение для вектора A, то получим Аr=0,AΘ=AΘ(r),  Az=0.

В этом случае div {A=1r∂(rAr)r=1r∂AΘ∂Θ+∂Az∂z≡0, т.е. ранее постулированное уравнение (10) выполняется в данном случае точно, а не приближено.

Полученные результаты дают возможность так же вычислять резонансные частоты осесимметричных плоских колебаний для конкретных случаев. Уравнение для резонансных частот получается из условия равенства нулю определителя Δ:

f11⋅f22−f12⋅f21=0.                                                  (32)

Это уравнение опять же решается численно, с возможностью контроля погрешности вычислений. Отметим, что в уравнение для нахождения резонансных частот не входят пьезомодули, полученное уравнение эквивалентно уравнению тангенциальных колебаний не пьезоактивных цилиндров. Другими словами, в работе показано, что в первом (без диссипативном) приближении для определения резонансных частот исследуемого пьезокерамического цилиндра можно использовать имеющиеся в литературе данные по тангенциальным колебаниям не пьезоактивных цилиндров.