Геодезический контроль геометрии выравниваемого здания

Ю.С. Забазнов, И.Г. Гайрабеков, Ю.И. Пимшин

Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону

Грозненский государственный нефтяной институт, г. Грозный

Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону

Уровень эксплуатационной надежности сооружения характеризуется его техническим состоянием. Выбор метода восстановления эксплуатационной надежности сооружения принимается по результатам  обследования его технического состояния.

С точки зрения геодезии, эксплуатационная надежность оценивается по соответствию реальных геометрических параметров проектным. Изменение геометрических параметров связано с изменением напряженно-деформированного состояния строительных конструкций сооружения, оценка которого выполняется путем осуществления комплекса контрольно-измерительных работ. Для более объективной оценки напряженно-деформированного состояния необходимо определить полную геометрию деформированного сооружения и его конструкций. По результатам такого обследования оценивается техническое состояние сооружения, принимается решение о необходимости восстановления эксплуатационной надежности сооружения и выборе метода восстановления. Практика показывает, что наиболее прогрессивным методом восстановления эксплуатационной надежности является метод подъема и выравнивания здания гидросистемой. Одними из главных задач, решаемых на стадии подъема и выравнивания сооружения, являются определение реальной деформированной геометрии выравниваемого сооружения и контроль над изменением такой геометрии непосредственно в процессе его подъема и выравнивания.

Наиболее эффективной технологией решения таких задач является технология  электронно-блочной тахеометрии, позволяющая получить более полную картину деформированного состояния, как всего сооружения, так и его отдельных частей, а также более полно и точно контролировать изменение геометрии выравниваемого сооружения. Таким образом, при реализации данной технологии решаются две задачи:

-статическая - определение реальной геометрии здания;

-динамическая - контроль над изменением геометрии сооружения в процессе его подъема и выравнивания.

При подъеме здания возникают напряжения из-за неравномерной деформированности конструкций, в том числе  горизонтально ориентированных конструкций. Если контроль  выравнивания здания производить только по выравниванию фундамента, в частности-перекрытия цокольного этажа, то, зачастую, возникают сверхнормативные деформации в некоторых выше расположенных элементах конструкций зданий. В качестве примера на рис. 1 представлен график вертикальных деформаций выравниваемого здания по главному фасаду (крупнопанельный 6-ти подъездный 9 этажный жилой  дом, расположенный в г. Белово Кемеровской области) на уровне цоколя и на уровне крыши. Как видно из графика, конструкции здания подвержены большим деформациям на уровне крыши.

Таким образом, целесообразно при подъеме и выравнивании здания контролировать изменение комплекса геометрических параметров, характеризующих в полном объеме деформированное состояние здания, которые определяются при его геодезической диагностике.

Рис.1 График вертикальных деформаций выравниваемого здания на уроне крыши и цоколя

К таким параметрам относятся:

- qx   и  qy - частные крены соответственно по осям X  и  Y;

qx=xi−xi0−xj−xj0xi−xj2+yi−yj2+zi−zj212

qy=yi−yi0−yj−yj0xi−xj2+yi−yj2+zi−zj212

где i, j - номера точек, образующих ребро сооружения;

xi,j0,yi,j0,zi,j0− координаты соответствующих точек, определяемые до выравнивания;

xi,j,yi,j,zi,j− координаты соответствующих точек, определяемые в процессе выравнивания.

- Q- общий крен здания;

- i    -  относительный крен здания

i = Q/H,

где H - высота здания;

- J - угол относительного закручивания ребер сооружения

tgϑ=tg(β1−β2)=tgβ1−tgβ21+tgβ11tgβ;

- u - относительный угол скручивания плоскости

tgϕij = (qXI+qXJ) /LIJ;

- a- угол взаимного кручения отдельных частей здания

α=ϕi-ϕj,

где ϕIи ϕj скручивание отдельных стен здания;

- e - изменение линейного размера плоскости стены в верхнем сечении

i = qх,у(по стороне);

- А- амплитуды (стрелы прогибов) поверхности перекрытия цоколя.

Комплекс вышеприведенных геометрических параметров позволяет контролировать процесс выравнивания, а именно: пространственное положение вертикально - и горизонтально ориентированных конструкций, степень их деформированности. Кроме того выявляются зоны напряжений, образуемые в отдельных строительных конструкциях и в узлах их соединений. А такая информация позволяет вводить изменения в технологию выравнивания. Тем самым процесс выравнивания выполняется без дополнительных деформаций.

Если в процессе подъема одновременно с измерением координат углов здания брать отсчеты по часам, то, обработав полученные данные, можно получить важную информацию о процессах, происходящих со зданием при его выравнивании. Для этого строят графики зависимости кренов, величин сжатия стен, углов скручивания стен и величин подъема от времени.

Для контроля геометрии поднимаемого здания используется метод электронной тахеометрии. С помощью электронного тахеометра в период времени t0 = 0, который можно принять за начало измерений, определяют координаты  точек 1, 2, 3…n.  т.е. xit0,yit0,zit0. При этом  начальные скорости перемещения наблюдаемых точек  будут соответственно равны vxit0=0;vyit0=0; vzit0=0. По истечении определенного времени, t1 ¹ 0 определяем пространственные координаты точек 1, 2, 3 …n (xit1,yit1,zit1) и находим приращения координат

Δxit1−t0=xit1−xit0;Δyit1−t0=yit1−yit0;Δzit1−t0=zit1−zit0.

Соответственно скорости перемещения точек за время  t1 ¹ 0  составят

vxit1=xit1−xit0t1;vyit1=yit1−yit0t1;vzit1=zit1−zit0t1.

Определяем за соответствующий промежуток времени Δt0−1=t1−t0 ускорения перемещения точек 1, 2, 3…n,

axit1=vt−vtΔt0−1;

ayit1=vt−vtΔt0−1;

azit1=vt−vtΔt0−1.

Далее по известным значениям скоростей и ускорений вычисляют координаты наблюдаемых точек через определенный интервал времени. Таким образом, априорно устанавливаем пространственное положение наблюдаемых точек и рассчитываем комплекс вышеприведенных геометрических параметров, позволяющих более точно характеризовать напряженно-деформированное состояние выравниваемого здания.

Рис. 2 Изменение скоростей и ускорений наблюдаемых точек

Затем определяем в результате очередных измерений реальные координаты точек 1, 2, 3..n: xit2,yit2,zit2.

Вычисляем приращения координат за время t2:

Δxit2−t1=xit2−xit1;Δyit2−t1=yit2−yit1;

Δzit2−t1=zit2−zit1.

Определяем скорости и ускорения перемещения наблюдаемых точек:

vxi2=Δxit2−t1Δt1−2;vyi2=Δyit2−t1Δt1−2;vzi2=Δzit2−t1Δt1−2;axi2=vxit2−vxit1Δt1−2;ayi2=vyit2−vyit1Δt1−2;azi2=vzit2−vzit1Δt1−2.

Вновь вычисляется комплекс геометрических параметров и, в зависимости от деформированного состояния здания, оператор  изменяет режим выравнивания здания  либо путем изменения скорости домкратов, либо включением (выключением) отдельных домкратов. Такие работы проводятся до полного выравнивания здания.

В качестве примера на рис.3-6 представлены графики подъема и выравнивания  и график изменения частных кренов по осям Х и У ребер  в процессе подъема здания, расположенного  в п. Кудепста Краснодарского края. Рассматриваемое здание было поднято с одним перемонтажем домкратной системы. При этом юго-западный угол был поднят на 16 см. В процессе подъема зданию был придан контркрен 20 мм.

Задача по подъему и выравниванию здания была успешно решена.

Рис.3 График подъема здания по стороне 3-4

Рис.4 График подъема здания по стороне 2-3

Рис.5 График изменения частных кренов по оси Х ребер здания в процессе подъема

Рис. 6 График изменения частных кренов по оси У ребер здания в процессе подъема

Литература

- Пимшин Ю.И., Гайрабеков И.Г. Техническая экспертиза зданий//Изв. Вузов. Сев. - Кавк. регион. Техн. - науки.-2006.-Прил.№16.-С.153-162.

- Руководство по наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений.- М.: Стройиздат, 1975.- 160 с.