- УДК 621.039

Математическое моделирование диагностического сигнала при оценке состояния электроприводной арматуры по сигналу тока двигателя

А.В.Чернов, О.Ю.Пугачёва, Е.А.Абидова,

Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ, Волгодонск

При определении технического состояния электроприводной арматуры (ЭПА) в в диагностики в том числе широко распространенного виброакустического метода. В связи с этим существенное развитие получили методы диагностики ЭПА по сигналу тока двигателя арматуры, который можно зарегистрировать в помещениях, предназначенных для постоянного доступа персонала[1].

Особую сложность представляет диагностика механических дефектов, возникновение и развитие которых сопровождается нелинейными процессами[2]. С целью повышения качества диагностирования возможно применение операции моделирования.  Модель ЭПА должна отражать наиболее существенные свойства объекта диагностирования: нелинейность проявления возмущающих факторов в приводе; нелинейность восприятия возмущающих факторов системой асинхронного двигателя.

Рассмотрим проявления наиболее  распространенных дефектов приводов ЭПА: нарушение геометрии подшипников (раковины, сколы тел и дорожек качения); несоосность валов; нарушение геометрии зубчатых и червячных передач (сколы, зазубрины сопрягаемых деталей). Данные дефекты являются источниками механических колебаний, которые в работе [2] описываются уравнением (1):

x(t)=1+μicos(iΩt)akcoskωzt+νjcosjΩt+ϖш(t) 	     (1)

где 𝛍i – глубина амплитудной модуляции гармоник 𝛚z частотой i𝛀; 𝛀=fд2𝛑 – круговая частота попадания дефекта в зону контакта; 𝛚z – основная частота возбуждения (зубцовая или подшипниковая); 𝛖i – индекс фазовой модуляции; 𝝕ш – шумовая составляющая. Исследованиями [3] установлено, что в случае дефекта оборудования, сопровождающегося интенсивными соударениями в механизме (скол, задир), с наибольшей вероятностью наблюдается амплитудная модуляция. Дефект типа заклинивания в большей степени характеризуется фазовой модуляцией. При развитом дефекте может наблюдаться амплитудно-фазовая модуляция. Шумовая составляющая возрастает по мере развития дефекта.

Спектральное представление уравнения (1) имеет вид суммы спектров вынужденных и собственных колебаний:

Sx(t)=fc+k=1∞Аkkfвр+l=1∞Bllfz+Sш+p=1∞q=1∞Cpq(qfвр±pfz)+r∞Dr[fс±(fвр±rfz)]

(2)

где lfz– спектр основных частот; (pfz±qfвр) – спектр комбинационных частот в окрестности частот вращения qfвр; fс±(fвр±rfz) – спектр комбинационных частот  в окрестности собственной частоты системы fс; Sш(f) – спектр шума.

Данные составляющие представлены в спектре виброакустических колебаний ЭПА с дефектом червячного колеса редуктора (рисунок 1). Здесь fвр частота вращения ротора, fz частота дефектного червячного колеса, fс сетевая гармоника – 22, 2,5, 100 Гц соответственно.

Выражение (2) характеризует нелинейность проявления дефекта, т.к. отображает перераспределение энергии между частотами результирующего колебательного процесса.

При экспериментальном анализе спектров, соответствующих выражению (2) установлено[1,2,3], что значения основных и комбинационных частот несут специфическую информацию о дефекте и позволяют оценить степень развития дефекта.

Рис. 1. Спектр сигнала вибрации ЭПА с дефектом червячного колеса

редуктора.

Колебания (1) передаются по кинематической цепочке к валу электродвигателя и нарушают равномерность вращения ротора. В работе [4] представлены уравнения, отображающие модуляции тока статора в зависимости от поперечных и крутильных колебаний ротора.

При поперечных колебаниях ротора ток фазной обмотки статора IА характеризуется амплитудными модуляциями:

IА=I0cos(2πfet+θ0)+(C1d+C1q2)sin(2π(fe−fвр)t−θ1)++(C1d+C1q2)]sin(2π(fe+fвр)t+θ1)

(3)

При крутильных колебаниях ротора ток статора IА характеризуется фазовыми модуляциями:

(3)

(4)

IА=I0cos(2πfet+θ0)+

+n=1m[[(C1dn+C1qn2)sin(2π(nfвр−fe)t+θ1)+(C1dn+C1qn2)]sin(2π(nfвр+fe)t+θ1)]+

+[(D1dn+D1qn2)cos(2π(nfвр−fe)t+θ1)+(D1dn+D1qn2)]sin(2π(nfвр+fe)t+θ1)]]

где С1d, С1q, С1dn, С1qn, D1dn, D1qn - амплитуды токов статора и ротора в d и q координатах; I0 – питающий ток; fe, fвр – частота сетевой составляющей, частота вращения ротора.

Выражения (3) и (4) возможно использовать при составлении модели диагностического сигнала ЭПА при этом амплитуды гармоник токов статора и ротора можно расценивать как параметры, отражающие возмущения в приводе.

Для построения адекватной модели необходимо учитывать нелинейную зависимость между возмущением, вызванным дефектом в приводе, и реакцией двигателя на данное возмущение[5]. При токе статора, насыщенном гармоникам неравномерно вращающегося ротора (3), (4), в зазоре двигателя возникает множество просторанственно-временных гармоник поля и тока. Наиболее значимыми из которых являются колебания линейной токовой нагрузки вида(5)

(5)

- a(ϑ,t)=A1kcos(pϑ−k2πfkt−ϕ1k)

- и индукции вида(6)

- b(ϑ,t)=B1kcos(pϑ−k2πfkt−ϕ0k)

условиях опасных производств (действующей АЭС) затруднено применение контактных методо       (6)

где A1k –амплитуда линейной плотности k-й гармоники тока статора; Bk – амплитуда индукции k-й гармоники результирующего поля в ВЗ; р – число пар полюсов; 𝛝 – координата в ВЗ; под fk понимаются комбинации частот сети и частот вращения ротора;φ1k, φ0k – разность фаз между гармониками тока и индукции.

В результате взаимодействия первой и высшей гармоник поля и тока радиальная вибрация будет возбуждаться силой

pr=1μ0B1cos(pϑ−2πfеt−ϕ01)Bkcos(pϑ−k2πfеt−ϕ0k)               (7)

- (μ0 – магнитная постоянная), а тангенциальная – силой

pτ=Akcos(pϑ−k2πfеt−ϕ1k)B1cos(pϑ−2πfеt−ϕ0k)+

+A1cos(pϑ−2πfеt−ϕ1k)Bkcos(pϑ−k2πfеt−ϕ0k)    	       (8)

Исходя из выражений (7) и (8) можно прогнозировать при наличии возмущений в приводе возникновение колебаний двигателя на частотах, кратных частоте сети и частоте вращения ротора.

На основании рассмотренных закономерностей 1-8 была построена приближенная качественная модель диагностического сигнала:

I(t)=(1+r(Ip(t,Iz)+sIz(t)))cos(ωеt)Ip(t,Iz)=cos(ωpt+ϕ+hIz(t))+k((N−1)cos(2ωpt)+(N−2)cos(3ωpt))∗s∗(1+rIz(t))

(9)

Здесь первое уравнение описывает диагностический сигнал на статорных обмотках ЭД. Оно включает уравнения, описывающие колебания ротора Ip  и вынуждающее воздействие со стороны действующего в системе возмущения (дефекта) Iz(t). В данной модели линейному признаку дефекта соответствует частота возмущающего фактора ωz. Нелинейные процессы, связанные с развитием дефектов выражены с помощью следующих параметров: r - коэффициент, отражающий чувствительность двигателя к механическим колебаниям; s - коэффициент, отражающий чувствительность ротора к возмущающим факторам; k – соотношение амплитуд гармоник ротора; L и N –  число гармоник  вынуждающего воздействия и ротора соответственно; 𝛗 – разность фаз между гармониками ротора; γ - шум, возникающий при работе механизма, и связанный с наличием дефекта, входит в виде слагаемого в уравнение колебаний ротора [3]. Информация, представленная в фазо-динамических характеристиках сигнала I(t) определяется сдвигом фаз между гармониками на частоте вращения ротора. При наличии фазовой модуляции сдвиг фаз определяется как постоянной величиной 𝛗, так и действием возмущающего фактора Iz(t). Когда коэффициент фазовой модуляции h равен нулю, сдвиг фаз соответствует постоянной величине. Чувствительность системы двигателя, выраженную параметрами модели, зависит от вида дефекта и степени его развития. На основании анализа процессов, протекающих в ЭПА, были определены параметры, соответствующие состояниям: без дефекта, дефект подшипника двигателя; дефект червячного колеса редуктора (Таблица); несоосность валов двигателя и редуктора; неточность изготовления/сборки зубчатой передачи.

Таблица.  Параметры модели, соответствующие дефекту червячного колеса редуктора.

| Стадия развития Параметры | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 𝛗, рад | 0 | 0 | (π/4÷3π/4) ∩ (5π/4÷7π/4) | (π/4÷3π/4) ∩ (5π/4÷7π/4) | [-π/4÷π/4] ∩ [3π/4÷5π/4] | [-π/4÷π/4] ∩ [3π/4÷-5π/4] |
| γ, А | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | 0,1 |
| s*10-2, А | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| h, рад/А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| r*10-2, 1/А | 3 | 7 | 10 | 15 | 20 | 18 |
| k | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,7 |

С помощью данной модели были рассчитаны эталонные сигналы ЭПА с наиболее распространенными дефектами. Для проверки адекватности модели на лабораторной  установке были получены сигналы ЭПА с аналогичными дефектами.

На рисунке 2 приводится сравнение спектров огибающих эталонного и реального сигналов соответствующих первой стадии дефекта червячного колеса редуктора (скол зуба червячного колеса). Дефект, в соответствии с выражением (2), проявляется в виде гармоник основных частот червячного колеса fz и комбинационных частот в окрестности частоты вращения ротора fвр±fz, и сетевой гармоники fc±fz. При цифровом моделировании использовались модель (9) и параметры Таблицы, соответствующие второй стадии дефекта червячного колеса. Расхождение между расчетными и экспериментальными данными незначительно и обусловлено признаками большей степени развития дефекта в спектре экспериментального сигнала: больший уровень шума, высшие комбинационные гармоники fс±rfz.

Рис. 2 Сравнение спектров огибающих эталонного и реального сигналов соответствующих первой стадии дефекта червячного колеса редуктора ЭПА.

При развитии дефекта (рисунок 3) спектр характеризуется появлением высших гармоник основных lfz и комбинационных fвр±pfz, 2fвр+pfz, 3fвр+pfz, fс±rfz, fс-fвр±fz, fс-2fвр-pfz частот, возрастает уровень шума. Данные особенности соответствуют описанию третей стадии дефекта согласно модели (9) и Таблицы 1. Расхождение между расчетными и экспериментальными данными, обусловлено смещением основных и комбинационных гармоник (до 3 Гц относительно расчетного значения) в спектре сигнала реального объекта.

Рис. 3. Сравнение спектров огибающих эталонного и реального сигналов

соответствующих третей стадии дефекта червячного колеса редуктора ЭПА.

Для развитого дефекта (рисунок 4) характерен сигнал с высоким уровнем шума. Эталонный сигнал моделировался, как пятая стадия дефекта червячного колеса. Шумовая компонента затрудняет анализ основных fz и комбинационных частот fс±fz, fс-rfвр, частот вращения fвр, 2fвр, 3fвр в спектрах огибающих обоих сигналов.

Рис. 4. Сравнение спектров огибающих эталонного и реального сигналов

соответствующих пятой стадии дефекта червячного колеса редуктора ЭПА.

Основной причиной расхождения расчетных и экспериментальных данных является возросшая в результате развития дефекта нестационарность реального объекта. Данная особенность не поддается прогнозированию с помощью представленной детерминированной модели.

На основании лабораторных и промышленных экспериментов можно сделать вывод об адекватности модели, описывающей сигнал тока ЭПА с учетом  технического состояния арматуры. Возможно применение данной модели для формирования эталонных диагностических признаков с целью обучения  автоматизированной системы диагностики.

- Литература:

- Методика оценки технического состояния электроприводной арматуры РЦ и ТЦ энергоблока №1 по ее электрическим параметрам. ЭМТД 66-019–06 ПМ, Никифоров В.Н., Пугачева О.Ю., Сиротин Д.В. 2006.

- Методы автоматизированного исследования вибрации машин: справочник/ Добрынин  С.А., Фельдман М.С., Фирсов Г.И.  – М.: Машиностроение, 1987. – 224 с. с ил. – (Основы проектирования машин).

- Барков А.В., Баркова Н.А., Азовцев А.Ю. Мониторинг и диагностика роторных машин по вибрации: СПб.: Изд.центр СПбГМТУ, 2000, 169 с.

- Сипайлов Г.А. и др. Электрические машины (специальный курс) – М.:Высш.шк.,1987. – 287 с.

- Шубов И.Г. Шум и вибрация электрических машин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергоатомиздат, 1986. 208 с. с ил.