ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В НЕФТИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ НЕФТЕПРОВОДОВ

П.П. Пивнев

Проблема раннего обнаружения порывов нефтепроводов является актуальной как с коммерческой, так и с экологической точек зрения. По данным "Гринпис", ежегодные потери нефти в результате утечек из трубопроводов составляют 5% от добычи, что эквивалентно 15 миллионам тонн в год. Кроме ущерба окружающей среде и здоровью людей, разливы нефти приносят значительные прямые экономические потери [1].

К настоящему времени отсутствуют надежные методы контроля состояния нефтепроводов, которые бы с высокой степенью вероятности позволяли обнаруживать утечки нефти из нефтепровода, моменты их наступления и координаты вдоль трассы трубопроводов.

Защита нефтепровода от несанкционированного доступа – сложнейшая задача, стоящая перед многими нефтедобывающими компаниями и нефтеперерабатывающими предприятиями и организациями. Убытки ведущих российских нефтедобывающих компаний от хищений и вандализма достигают уровня нескольких десятков тысяч долларов ежедневно. Помимо экономических потерь, в последнее время особо остро встал вопрос антитеррористической защищенности такого важного объекта как нефтепровод.

Предлагается использование акустических систем с параметрическими антеннами для контроля над нефтепроводом.

Параметры нелинейного взаимодействия акустических волн зависят от параметров среды распространения, а нефть это сильновязкая жидкость представляющая собой сложную жидкую смесь близкокипящих углеводородов и высокомолекулярных углеводородных соединений с гетероатомами кислорода, серы, азота, некоторых металлов и органических кислот.

Рассмотрим взаимодействие компонент многокомпонентного сигнала накачки в нефти.

Рассмотрим многокомпонентный сигнал волн накачки, состоящий из 10 компонент. В формировании первой компоненты сигнала разностной частоты будет принимать участие n спектральные составляющих сигнала накачки, т.е. девять пар волн накачки с частотами отличающимися на F-, восемь пар накачки с частотами отличающимися на 2F- и т.д. Поскольку все гармонические составляющие в сигнале накачки имеют разные частоты f, то и параметры нелинейного взаимодействия для различных пар гармонических составляющих будут различны.

Вычисление сигнала волны разностной частоты можно производить используя выражение [1-3]:

| P=m=1n−mPm, | (1) |
| --- | --- |

где Pm - амплитуда m-той компоненты волны разностной частоты.

| Pm=k=1n−mAk,k+mpkpk+m, | (2) |
| --- | --- |

где n – количество компонент; m – номер компоненты сигнала разностной частоты (mmax=n-1); pk, pk+m –амплитуда взаимодействующих волн.

| Ak,k+m=Bk,k+mIk,k+m, | (3) |
| --- | --- |

где Bk,k+m – коэффициент учитывающий параметры нелинейного взаимодействия волн.

| Bk,k+m=a2εmΩ8c4ρexp−zLzm, | (4) |
| --- | --- |
| Ik,k+m=i⋅0zexp(−αz)1−i⋅z−yLdm+y⋅2⋅i⋅Ldmldk⋅ldk+1+zldk+1dy, | (5) |

где Lzm- длина зоны затухания m-той компоненты ВРЧ, ldk=a2ωk2ck, ldk+1=a2ωk+12c- длина зоны дифракции k-той и k+1-вой компоненты волн накачки, Ldm=a2mΩ4c - длина зоны дифракции m-вой компоненты ВРЧ, α=2c3ρb(mΩ)2- коэффициент затухания m-той компоненты ВРЧ, с – скорость звука.

Формулы (1)-(5) представлены для случая отсутствия дисперсии. В случаи дисперсии компонент сигнала их скорости будут различны и для этого формулы (1)—(3) не изменяются а формулы (4) и (5) можно представить в виде:

| Bk,k+m=a2εmΩ8cm4ρexp−zLzm, | (6) |
| --- | --- |

| Ik,k+m=i⋅0zexp(−αz(1−iΔD))1−i⋅z−yLdm+y⋅2⋅i⋅Ldmldk⋅ldk+1+zldk+1dy, | (7) |
| --- | --- |

где ldk=a2ωk2ck; ldk+1=a2ωk+12ck+1; Ldm=a2mΩ4cm; α=2cm3ρb(mΩ)2; cm,ck,ck+1- скорость звука m-той компоненты ВРЧ, k-той и k+1- компоненты волн накачки соответственно, ΔDm=(kj-kj+1-Km)lzm – изменение фазового сдвига между взаимодействующими волнами на расстоянии пропорциональном lz для компонент сигнала, ΔDm – характеризует дисперсионные свойства среды и определяет период осцилляций и амплитуду ВРЧ, k – коэффициент затухания волн накачки.

Проведем анализ поведения компонент волн разностной частоты в сильновязкой жидкости для следующих параметров компонент сигнала и параметров среды: сигнал накачки десятикомпонентный, частота каждой компоненты сигнала разностной частоты 1кГц, диапазон частот компонент волн накачки 15-24 кГц, среда – нефть.

В сильновязких жидкостях силы взаимодействия между молекулами возрастают на столько, что становится возможным распространение поперечной акустической волны.

В случае идеальной безграничной среды зависимость волнового числа от частоты линейна:

| k=±ωc0. | (8) |
| --- | --- |

Однако уже при слабом поглощении получаем выражение [7] :

| k=±ωc01−ibω2c02ρ0. | (9) |
| --- | --- |

Вообще говоря это выражение в общем виде следует писать в виде:

| k=±ωc01+β'(ω)+iβ''(ω), | (10) |
| --- | --- |

где действительный β'(ω) и мнимый β''(ω) члены, определяют дисперсия и поглощение соответственно.

Для сильновязких жидкостей [7] имеем:

| ω=±с0k1+m iωτ1+iωτ. | (11) |
| --- | --- |

Т.к. константа m` является малой величиной преобразуем предыдущее уравнение к виду:

| k=±ωc01+m 2ω2τ21+ω2τ2−im 2ω2τ21+ω2τ2 | (12) |
| --- | --- |

Отсюда видно, что релаксационные процессы в среде приводят к дисперсии скорости звука:

| с=с01+m 2ω2τ21+ω2τ2, | (13) |
| --- | --- |

где m =c∞2−c02c02.

В этом случае зная закон изменения скорости от частоты в сильновязкой жидкости, получим для этого случая в формуле (4)

| сm=c0⋅1+m'2mΩ2τ21+(mΩ)2τ2,. | (14) |
| --- | --- |

Подставляя (14) в (4) получим

| Bk,k+m=a2εmΩ8c04ρ⋅1+m'2ωm2τ21+ωm2τ2−4⋅exp−zLzm. | (15) |
| --- | --- |

В формуле (5) перепишем значения ldk, ldk+1, Ldm, α с учетом того, что

сk=c0⋅1+m'2ωk2τ21+ωk2τ2,сk+1=c0⋅1+m'2ωk+12τ21+ωk+12τ2, сm=c0⋅1+m'2mΩ2τ21+(mΩ)2τ2,  получим

ldk=a2ωk2c0⋅1+m'2ωk2τ21+ωk2τ2−1; ldk+1=a2ωk+12c0⋅1+m'2ωk+12τ21+ωk2τ2;

Ldm=a2mΩ4c0⋅1+m'2mΩ2τ21+(mΩ)2τ2−1; α=2c03ρb(mΩ)2⋅1+m'2mΩ2τ21+(mΩ)2τ23.

Зависимость скорости от частоты для нефти приведена на рисунке 1. На этом рисунке вертикальными линиями обозначены положения компонент частот накачки и разностных частот.

Рисунок 1 – Зависимость скорости от частоты для нефти

Видно что, для различных значений компонент ВРЧ скорости существенно различаются, а для компонент накачки скорости менее различаются (различный наклон дисперсионной кривой).

Проведем анализ, как влияет положение компонент на частотной оси на характеристики генерируемого сигнала волн разностной частоты.

На рисунок 2 представлены осевые распределения амплитуд давлений ВРЧ с частотой F_=1 кГц для частот волн накачки 15-16 кГц (1 и 2 компонент десятикомпонентного сигнала накачки) (кривая 1) и для 23-24 кГц (9 и 10 компонент) (кривая 2); осевые распределения амплитуд давлений ВРЧ с частотой F_=5 кГц полученные в результате взаимодействия 1 и 6 компоненты десятикомпонентного сигнала накачки (15-20 кГц) (кривая 3) и 5 и 10 компонент (19-24 кГц) (кривая 4); севые распределения амплитуд давлений ВРЧ с частотой F_=9 кГц полученные в результате взаимодействия 1 и 10 компоненты десятикомпонентного сигнала накачки (15-24 кГц) (кривая 5).

Рисунок 2 – Осевые распределения компонент ВРЧ

На представленных на рис. 2 осевых распределениях амплитуд давлений ВРЧ видны осцилляции амплитуд давлений ВРЧ (дисперсионные искажения осевого распределения волны разностной частоты), которые возникают из-за разности в фазовых скоростях волн накачки и волны разностной частоты. Проанализировав результаты представленные на рисунке 1 и рисунке 2 можно сделать ряд выводов: на параметры осевого распределения сильное влияние оказывает дисперсия скорости звука обусловленная большой вязкостью среды; на искажение осевого распределения ВРЧ оказывает влияние как дисперсия в области частот волн накачки, так и дисперсия в области частот ВРЧ.

На рисунках 3 и 4 представлены задержки компонент сигнала разностной частоты и компонент сигнала накачки.

Угол наклона задержек зависит от угла наклона дисперсионной кривой. Задержки между различными компонентами сигнала различны (рис.3, 4), т.к. зависимость фазовой скорости от частоты нелинейная (рис. 1).

Рисунок 3 – Задержки компонент сигнала ВРЧ

Рисунок 4 – Задержки компонент сигнала накачки

Длительность многокомпонентного сигнала ВРЧ в сильновязкой среде в области дисперсии увеличивается из-за разности в фазовых скоростях компонент.

Таким образом, различные компоненты сигнала ВРЧ приходят в точку пространства в различное время, что приводит к изменению формы сигнала.

Если  излучить многокомпонентный сигнал с задержками, такими чтобы  компоненты сигнала ВРЧ начали распространяться с задержками представленными на рисунке 3, то в точку L лежащую на оси излучения компоненты сигнала ВРЧ «догонят» друг друга.

Так например, в точку лежащую на оси излучения на расстоянии 50 м от излучателя компоненты ВРЧ придут в разное время (времена прихода показаны на рисунке 5).

Рисунок 5 – Времена прихода компонент сигнала ВРЧ

в точку L лежащую на расстоянии 50м от источника

Теперь сформируем сигнал накачки таким образом, чтобы компоненты сигнала ВРЧ начали распространятся с задержками представленными на рисунке 6. Компоненты такого сигнала ВРЧ в точку L лежащую на расстоянии 50 м от излучателя придут одновременно. Т.е. произойдет максимальное сжатие сигнала ВРЧ в этой точке.

Рисунок 6 – Задержки компонент сигнала ВРЧ

Следовательно, зная закон дисперсии и вводя вычисленные задержки по компонентам можно повышать дальность действия акустических систем с параметрическими антеннами работающих в сильновязких жидкостях таких как нефть.

Для решения проблемы обнаружения утечки в нефтепроводах или попытки несанкционированного отбора и их локализации можно использовать параметрические акустические системы. В данной работе исследовано взаимодействие компонент сигнала в нефти и еще необходимо исследование влияния геометрической дисперсии (волновода) на параметры нелинейного взаимодействия. При взаимодействии компонент многокомпонентного сигнала накачки в волноводе устанавливается определенная картина поля волны разностной частоты. Нарушение нефтепровода изменяет эту картину, то есть амплитудные и фазовые распределения акустических волн в волноводе, что будет зафиксировано гидроакустическим приемником, установленным внутри или снаружи нефтепровода.

ЛИТЕРАТУРА

- Воронин В.А., Куценко Т.Н., Тарасов С.П. Исследование эффективности генерации волн разностной частоты при использовании многокомпонентного сигнала накачки // Известия ТРТУ. Спец. вып./ Матер. XLV науч.-техн. и науч.-метод. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов и сотрудников ТРТУ. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000, №1(15). с.103.

- Воронин В.А., Ишутко А.Г., Куценко Т.Н. К вопросу лоцирования природных слоев в грунте при использовании многокомпонентного сигнала накачки в параметрической антенне // Известия ТРТУ. Тематический выпуск «Нелинейные акустические системы «НЕЛАКС-2003». Матер. науч.-техн. конф. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003, №6(35). с.158.

- Пивнев П.П. Исследование взаимодействия многокомпонентного сигнала в средах с дисперсией. // Сборник трудов XVIII сессии Российского акустического общества. Т.1. – М.: ГЕОС, 2006, с. 127.

- Кузнецов О.Л. Ефимова С.А. Применение ультразвука в нефтяной промышленности. -М.: Недра, 1983г.

- Новиков Б.К., Тимошенко В.И. Параметрические антенны в гидролокации. – Л.: Судостроение, 1989. 256 с.

- Исакович М.А. Общая акустика.– М.:Наука, 1973, 496с.

- Руденко О.В., Солуян С.И., Хохлов Р.В., Акуст. ж. 15, 3, 414, 1969г.