#### К вопросам построения эффективных алгоритмов расчета системы «сооружение-грунт»

М.И. Кадомцев, А.А. Ляпин, С.И. Тимофеев

#### Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону

При реализации методов расчета поведения поверхностных строительных объектов на основе совместного использования методов конечных (МКЭ) и граничных элементов (МГЭ) [1] важными вопросами являются построение эффективных схем расчета элементов напряженно-деформированного состояния полуограниченных структур, относящихся к многослойному основанию, и согласование методов в области их сопряжения.

- Для расчета основания предлагается метод полуплоскостей: как при определении полей от  поверхностного источника, так и при нахождении фундаментальных решений для сосредоточенного источника с целью реализации МГЭ. Метод обладает высокой эффективностью, так как позволяет разделить волновые поля по их отражению от различных границ слоистой структуры, в том числе при анализе плотности потока энергии упругих колебаний.

Проиллюстрируем отмеченное на примере задачи  плоской деформации многослойного полупространства.

Пусть область D, занимаемая средой, представляет собой N-слойное упругое полупространство: D=D1∪D2∪...∪DN, описываемое в декартовой системе координат (x,y,z) как (рис. 1):

Рис. 1 – Область в декартовой системе координат

D1=x∈0,+∞, y,z∈−∞,+∞ – полупространство;
Dj=x∈−xj,−xj−1, y,z∈−∞,+∞, xj=i=1jhi; (h1=0) – j-й слой (j=2,...,N) толщины hj.

Упругие свойства сред в Dj, j=1,...,N описываются плотностью ρj и коэффициентами Ламе λj,μj или соответственно модулем упругости Ej и коэффициентом Пуассона νj:

Ej=μj3λj+2μjλj+μj, νj=λj2(λj+μj).

На поверхности среды в области Ω задана система распределенных усилий:

t(1)=σx(1),τxy(1)T=Xy, x=0, y∈Ω.

В случае однородной полуплоскости с применением  преобразования Фурье  по переменной y

f(α)=−∞+∞f(y)exp(iαy)dy, f(y)=12π−∞+∞f(α)exp(iαy)dα

для функций перемещений точек данной области получим интегральные представления:

u(1)(x,y)=12πΓP(1)(x,α)⋅X(α)e−iαydα.				(1)

Элементы матрицы P(1) имеют вид (j=1):

P11(j)(x,α)=σj1ΔR−ζ12e1+2α2e2, P12(j)(x,α)=iαΔR−2σj1σj2e1+ζj2e2
P21(j)(x,α)=iαΔR−ζj2e1+2σj1σj2e2, P22(j)(x,α)=σj2ΔR2α2e1−ζj2e2
ΔR=−4α2σj1σj2+ςj4, ek=e−σjkx, k=1,2,

ζj2=α2+σj22 ; σjk2=α2−θjk2 ; θj1=ωVpj ; θj2=ωVsj.

Аналогично для вектора напряжений на линиях x=const, найдем, что

T(j)(x,y)=colσx,τxy(j)(x,y)=12πΓW(j)(x,α)⋅X(α)e−iαydα				(2)

W11(j)(x,α)=1ΔRζj4e1−4σj1σj2α2e2,   W12(j)(x,α)=2iασj2ζj2ΔRe1−e2

W21(j)(x,α)=2iασj1ζj2ΔRe1−e2,            W22(j)(x,α)=1ΔR−4σj1σj2α2e1+ζj4e2.

Рис. 2 – Контур интегрирования

Контур интегрирования Γ в представлениях (1), (2) определяется применением принципа предельного поглощения [2]: при отсутствии диссипации энергии в среде обходит положительный корень уравнения Рэлея: ΔR(α)=0 – снизу, отрицательный – сверху, а на остальной части совпадает с вещественной осью, как показано на рис. 2.

При наличии малой диссипации энергии в среде интегрирование можно проводить непосредственно по вещественной оси.

Решение для одного слоя при заданных на его гранях векторах напряжений:

t(j)(0,y)=μj R(j,1)(y),  t(j,2)(hj,y)=μj R(j,2)(y)

строится  способом суперпозиции решений для двух полуплоскостей.

Пусть в локальной системе координат для j-го слоя: x,y: x∈0,hj , y∈−∞,∞ амплитудные функции перемещений имеют вид:

u(j)(x,y)=U1(j)(x,y),U2(j)(x,y)=Ux(j)(x,y),Uy(j)(x,y).

Функции Uk(j)(x,y), удовлетворяющие уравнениям движения, согласно предлагаемому методу будем разыскивать в виде суммы решений для полупространств  x≥0 − Ukj,1; Ukj,2 − x≤hj:

Uk(j)=Uk(j,1)+Uk(j,2).	(3)

Рис. 3

Здесь слагаемые Uk(j,n)(x,y), n=1,2 в (3) являются решениями уравнений Ламе для однородной полуплоскости с удовлетворением граничных условий:

t(j,1)(0,y)=μj X(j,1)(y), t(j,2)(hj,y)=μj X(j,2)(y).

Вектор перемещений u(j,1)(x,y), представим через трансформанты вектора напряжений X(j,1)(y) в виде:

u(j,1)(x,y)=12πΓP(j,1)(x,α)⋅X(j,1)(α)e−iαydα.				(4)

Здесь функции P(j,1)(x,α) получены из P(1)(x,α) заменой упругих параметров полуплоскости на параметры j-го слоя.

Аналогично формуле (4) определяются перемещения для полуплоскости x≤hj через функции X(j,2)(α), где для элементов Pnm(j,2)(x,α) справедливы соотношения:

Pnm(j,2)(x,α)=(−1)δnmPnm(j,1)(hj−x,α), n,m=1,2, δnm – символ Кронекера.

Определяя напряженное состояние слоя в виде суммы соответствующих решений для двух полуплоскостей, получим:

T(j)(x,y)=k=12T(j,k)(x,y),	                                             (5)

где Wnm(j,1)(x,α) имеют вид (2).

Для второй группы слагаемых найдем:      Wnm(j,2)(x,α)=(−1)δnm+1Wnm(j,1)(hj−x,α).

При рассмотрении далее общей краевой задачи для N-слойной полуплоскости используются граничные условия и условия сцепления слоев между собой и подстилающей полуплоскостью, что в пространстве преобразований Фурье по переменной y приводит к системе ЛАУ относительно неизвестных функций напряжений X(j,k)(α), j=1,2; k=1,2,...,N.

По найденным компонентам напряжений на гранях слоя можно восстановить осредненный за период колебаний поток энергии, проходящий через границы раздела сред x=const:

Π=−ω4πIm(Γ±U(j)∗(x,α)⋅T(j)(x,α)dα).	                               (6)

Здесь, при введении малой диссипации в слоях конструкции в качестве контура Γ± выбиралась вещественная ось.

Подставляя далее выражения (3), (5) в преобразованном по Фурье виде в соотношение (6), получим:

Π=−ω4πIm(Γ±k=12P(j,k)(x,α)⋅X(j,k)(α)⋅l=12W(j,l)(x,α)⋅X(j,l)(α)dα)=k,l=12Πkl, где Πkl имеют смысл плотности потока энергии излучаемых и отраженных волн от плоской поверхности x=const.

- Важным моментом при численной реализации совместного использования методов конечных и граничных элементов для системы «сооружение-грунт» является выбор системы аппроксимирующих функций, а также применение формул численного интегрирования на элементах.

Стыковка МКЭ и МГЭ предполагает равенство векторов узловых перемещений и усилий в области контакта S фундамента здания или сооружения и окружающего грунтового массива  и не требует согласования данных характеристик вне узлов. Отсюда выбор закона полиномиального распределения перемещений в области контакта может быть независимым для каждого из методов (безусловно, предпочтительнее выбирать аппроксимирующие функции одной и той же степени).

Не ограничивая общности, можно считать, что область контакта S является плоской с введением локальной системы координат (x,y). Соответствующая система узлов   ξi=xi,yi, i=1,...,N  определяется разбиением конечной части системы «сооружение-грунт» в методе конечного элемента и выбором типа конечного элемента.

Рис. 4

Так для восьмиузловых твердотельных элементов (рис. 4) область S разбивается на четырехугольные граничные элементы (IJKL). При использовании опции элементов: призма или тетраэдр, граничные элементы имеют форму треугольников (IJK). Таким образом, наиболее общей формой граничных элементов для применения МГЭ является треугольная. К этому же приводит разбиение области контакта неплоской формы путем триангуляции соответствующей поверхности в пространстве.

Таким образом, считаем,  что область S разбита сетью граничных треугольных элементов с узлами (1,2,3). В каждом узле вектор перемещений u(x,y) имеет значение ui, i=1,2,3.

Рис. 5

Применим на элементе линейную аппроксимацию:

u(x,y)=i=13ϕi(x,y)ui,    ϕi(x,y)=aix+biy+ci	(7)

Константы ai,bi,ci определяются из условий  ϕi(xj,yj)=δij, δij - символ Кронекера. В результате получим:

a1=y2−y3Δ, b1=x2−x3Δ, c1=x2y3−x3y2Δ,	(8)
a2=y1−y3Δ, b1=x1−x3Δ, c1=x1y3−x3y1Δ,

a3=y1−y2Δ, b3=x1−x2Δ, c3=x1y2−x2y1Δ,

Δ=x1(y2−y3)+x2(y3−y1)+x3(y1−y2).

Следует отметить, что линейная интерполяция неизвестной функции на каждом элементе не нарушает условия непрерывности поля перемещений в целом на границе S. Это следует из условий равенства полного набора констант аппроксимации для области S (3M, где M- число граничных элементов модели) и суммы числа условий непрерывности перемещений в узлах для смежных элементов  и  числа  самих узлов как точек коллокации для определения неизвестных перемещений в них.

При использовании аппроксимаций более высокого порядка, например квадратичной (лагранжевы элементы),  условия согласования перемещений в узлах и их корректное определение требуют введения дополнительных узлов по центру сторон треугольников. Это в свою очередь приводит к необходимости использования в сопрягаемом МКЭ 10-узловых пирамидальных элементов (рис. 6), что увеличивает порядок системы линейных уравнений метода конечных элементов и сложности стыковки с МГЭ. Получаемое же увеличение точности решения легко можно компенсировать уменьшением сетки разбиения при использовании линейной интерполяции на элементах.

Рис. 6

Решение граничного интегрального уравнения требует также аппроксимации в области S вектора напряжений:

p=σ⋅n, где σ- тензор напряжений Коши, n- нормаль к области S. Исходя из требования сохранения количества узлов сопрягаемых сеток граничных и конечных элементов,  для вектора напряжений необходимо применять интерполирующие функции того же порядка, что и для вектора перемещений.

Форма сопряжения МГЭ и МКЭ по напряжениям в узловых точках в этом случае может иметь следующий вид:

Qi=e∈EpiSeK,

здесь  Qi - узловое усилие в i-м узле МКЭ;

pi - значение вектора напряжений в i-м узле МГЭ;

E - множество граничных элементов, сопряженных с i-м узлом;

Se - площадь элемента с номером e (рис. 5),  Se=12detx1−x3x2−x3y1−y3y2−y3;

K - количество узлов граничного элемента (в случае линейной интерполяции K=3, для квадратичной -  K=6).

При использовании метода граничных элементов необходимым элементом является интегрирование по двумерной области  с разбиением на треугольные элементы:

ΔABCf(x,y,ξ,η)dxdy,

где подынтегральная функция  f(x,y,ξ,η) может иметь интегрируемую особенность степенного или логарифмического характера в точках ξ,η, совпадающих с узлами аппроксимации (вершинами треугольника или серединами его сторон). В этом случае одним из способов интегрирования, показавшим  существенную эффективность, является использование квадратурных формул с узлами внутри треугольной области.

Отобразим треугольник ABC (рис. 5): A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3), на равносторонний треугольник PQR в системе координат (u,v) (рис.7) с использованием линейного преобразования:

x(u,v)=au+bv+cy(u,v)=du+ev+f.

Рис. 7

Несложно получить, что

a=2x1−x2−x33, b=x2−x33, c=x1+x2+x33d=2y1−y2−y33, e=y2−y33, f=y1+y2+y33.

В результате имеем:

ΔABCf(x,y,ξ,η)dxdy=JΔPQRf(x(u,v),y(u,v),ξ,η)dudv,

J=239x1−x2x2−x3y1−y2y2−y3 - якобиан перехода к системе координат (u,v).

Для вычисления двойного интеграла по треугольнику PQR воспользуемся 7-узловой квадратурной формулой:

ΔPQRf(u,v)dudv=433i=17wif(ui,v)+R,

где весовые коэффициенты wi и узлы (ui,vi) приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| i | wi | ui | vi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270/1200 | 0 | 0 |
| 2 | 155−151200 | 15+17 | 0 |
| 3 | 155−151200 | −15+114 | 15+1143 |
| 4 | 155−151200 | −15+114 | −15+1143 |
| 5 | 155+151200 | −15−17 | 0 |
| 6 | 155+151200 | 15−114 | 15−1143 |
| 7 | 155+151200 | 15−114 | −15−1143 |

Данная формула имеет 6 порядок точности:  R=OJ3 [3].

Литература

- Кадомцев, М.И. Исследование динамики заглубленных фундаментов методами граничных и конечных элементов / Кадомцев, М.И., Ляпин, А.А., Селезнев, М.Г. //  Строительная механика и расчет сооружений. – 2010. – № 3. – С.61–64.

- Бабешко, В.А. Динамика неоднородных линейно-упругих сред / Бабешко, В.А., Глушков, Е.В., Зинченко, Ж.З./ – М. : Наука; Главная редакция физико-математической литературы. 1989. – 343 с.

- Справочник по специальным функциям /Под ред. М.Абрамовица и И.Стиган/ -М.: Наука, 1979. –832 с