Построение статической характеристики струйной установки

Дровников Александр Николаевич, проф., д.т.н., Трифонов Алексей Васильевич, аспирант

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса,  город Шахты

Теоретические сведения:

Данное устройство предназначено для строительных и коммунальных служб,  в частности для струйной и струйно-абразивной обработки различных поверхностей при удалении дефектных участков и слоев бетона, нанесении штукатурных, клеевых и окрасочных составов, термической обработке.

Техническая формулировка задачи:

Машины, используемые для проведения струйной обработки различных поверхностей, имеют, как правило, системы ручного интуитивного управления. Это предопределяет выход из оптимальных режимов работы машины, приводит к увеличению нагрузок и энергоемкости процессов, снижению показателей надежности.

В связи с этим была разработана принципиальная конструктивная схема устройства для струйной обработки объектов показанная на рис.1.

Рис.1. Схема устройства для струйной обработки объектов

Математическая постановка задачи:

При исследовании предложенной конструкции было выявлено, что рассчитать данную схему тривиальными методами расчета последовательного, либо же параллельного включения элементов, весьма затруднительно так как, схема имеет мостовое соединение, и сложную взаимосвязь отдельных компонентов. Поэтому было предложено рассчитать данную схему включения элементов по методу электрогидроаналогий[1,2]. Для этого преобразуем данную схему в электрическую эквивалентную схему (рис. 2).

Основные допущения задачи:

Подобными величинами в электрических и гидравлических процессах являются напряжение E и давление P, сила тока I и расход Q, омическое сопротивление r и гидравлическое сопротивление R. Потери давления в трубопроводах на различных участках в данной математической модели не учитываются, объемные потери равны нулю, сумма расходов на всех сливах равна общему расходу, потери давления по длине трубопровода не учитываются.

Рис.2. Электрическая эквивалентная схема

Методика расчета:

По законам Кирхгофа составляем уравнения, пользуясь электрической эквивалентной схемой, а, преобразовав уравнения сопротивлений движения потока в дросселях, конфузоре [3] и уравнение движения цилиндра получим систему уравнений описывающих статический режим работы установки.

В результате получаем следующую систему уравнений:

I2⋅ξ⋅ρ⋅I222⋅π⋅dдр2242+I3⋅ξ⋅ρ⋅I322⋅π⋅dдр3242−I5⋅ρ⋅I62πdhπ⋅D24⋅ηГЦ−I4⋅ξ⋅ρ⋅I422⋅π⋅dдр4242=0I4⋅ξ⋅ρ⋅I422⋅π⋅dдр4242+I7⋅ξ⋅ρ⋅I722⋅π⋅dдр7242=EI2⋅ξ⋅ρ⋅(I2)22⋅π⋅dдр2242+I1⋅ξ⋅ρ⋅I122⋅π⋅dдр1242+I6⋅0,61−0,2⋅dcdt+8I6πdh⋅dc⋅νsin⋅α2⋅1−dcdt2=E−I7⋅ξ⋅ρ⋅I722⋅π⋅dдр7242+I5⋅ρ⋅I62πdhπ⋅D24⋅ηГЦ−I3⋅ξ⋅ρ⋅I322⋅π⋅dдр3242++I1⋅ξ⋅ρ⋅I122⋅π⋅dдр1242+I6⋅0,61−0,2⋅dcdt+8I6πdh⋅dc⋅νsin⋅α2⋅1−dcdt2=0I4⋅ξ⋅ρ⋅I422⋅π⋅dдр4242+I5⋅ρ⋅I62πdhπ⋅D24⋅ηГЦ−I3⋅ξ⋅ρ⋅I322⋅π⋅dдр3242+I1⋅ξ⋅ρ⋅I122⋅π⋅dдр1242+I6⋅0,61−0,2⋅dcdt+8I6πdh⋅dc⋅νsin⋅α2⋅1−dcdt2=EI0−I2−I4=0I3+I2−I1=0

Моделируя эту систему в среде Mathcad получим ряд зависимостей, которые характеризуют закономерности изменения расходов от смещения заслонки (рис.3).

Рис.3. Статические характеристики расходов струйной установки в функции  расстояния от среза сопла до обрабатываемой поверхности.

Таким образом, решив поставленную задачу можно смоделировать процесс струйной обработки объектов, в различной интерпретации настройки параметров системы. Поскольку данный метод в некоторых случаях не совсем корректно описывает поведение системы, поэтому требуется дополнительная проверка полученных результатов экспериментальным путём.

Проведённый  конкретный расчёт показал важность расширения технического арсенала струйной техники и поиска методов, увеличивающих чувствительность установки для струйной и струйно-абразивной обработки различных поверхностей.

Литература

1. Блэкборн Д., Ритхоф Г., Шеффер Д.Л. Гидравлические и пневматические силовые системы управления. Учебник.- Москва. Издательство иностранной литературы, 1962 -614с.

2. Денисов А.А., Нагорный В.С. Пневматические и гидравлические устройства автоматики Учебное пособие для втузов.- Москва.: «Высшая школа», 1978 -214с с ил.

3. Дмитриев. В.Н.,Градецкий В.Г. Основы пневмоавтоматики. М., «Машиностроение», 1973, 360с.