Оптимизация вероятности безотказной работы стрелы одноковшового экскаватора

А.А. Котесова

(Ростовский государственный строительный университет, Ростов н/Д)

Оптимизация вероятности безотказной работы (ВБР) для заданного усталостного ресурса стрелы как базовой  детали одноковшового экскаватора, является важной экономической задачей [1].

Оптимальное значение ВБР может быть получено  в результате рассмотрения различных вариантов изготовления стрелы экскаватора.

В качестве возможных вариантов, связанных с изменением прочностных характеристик и действующего напряжения в опасном сечении стрелы, предлагается:

- Увеличение толщины стенки стрелы (с 10 на12 мм).

- Изменение марки стали (со Ст3 на 09Г2Сили 15ХСНД).

В связи с этим рассмотрено 6 вариантов изготовления детали (табл. 1).

Таблица 1

Возможные варианты изготовления стрелы одноковшового экскаватора

| № варианта | Марка стали | Толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ст3 | 10 |
| 2 | Ст3 | 12 |
| 3 | 09Г2С | 10 |
| 4 | 09Г2С | 12 |
| 5 | 15ХСНД | 10 |
| 6 | 15ХСНД | 12 |

Для разных вариантов изготовления стрелы одноковшового экскаватора рассчитана величина удельных затрат как отношение суммарных затрат на изготовление (цена) стрелы и эксплуатационных затрат к объему разработанного одноковшовым экскаватором грунта. Учитывая, что объем разработанного грунта как произведение технической производительности на ресурс экскаватора (в том числе и стрелы) принимается детерминированной величиной, то рассматривается изменение только суммарных затрат (не удельных), в зависимости от вариантов изготовления стрелы одноковшового экскаватора [1].

Зрi=Зсi+ЗДi,Суммарные затраты, связанные только с устранением отказов

где  Зсi - затраты на приобретение (цена) детали;

ЗДi=ЗДi(1)Qi,ЗДi    - затраты, связанные с отказами i-й детали

где ЗДi(1) - затраты, связанные с одним отказом i-й детали;

Qi - среднее количество отказов i-й детали за ресурс Тр.

ЗДi(1)=Зустрi(1)+Ззпi(1)+Упркi(1),

где Зустрi(1) - затраты на устранение одного отказа (поиск отказа, разборка, сборка детали);

Ззпi(1) - затраты на приобретение одной запасной части;

Упркi(1) - ущерб от простоя машины, а также машин, работающих с ней в общем комплексе, из-за одного отказа детали

Упркi(1)=Упрi,

Где  Упрi   – суммарный ущерб от простоя всех машин учавствующих в работе,

Зсумi=Цсi+Зрi,суммарные затраты

где Цсi – i-я цена стрелы.

Моделирование ресурса Тр проводилось в соответствии с [2]. Полученные значения минимального ресурса Трmin, вероятности безотказной работы (ВБР) Pi, цена детали Цсi, суммарные затраты Зрi приведены в табл.2.

Таблица 2

Значения вероятности безотказной работы стрелы за 20тыс.ч. Pi, цена стрелы Цci, суммарные затраты Зрi i

| № варианта | Pi | Цсi, руб | Зрi, руб | Зсумi, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,048 | 96000 | 148477,4704 | 244477,5 |
| 2 | 0,196 | 120000 | 146381,8713 | 266381,9 |
| 3 | 5 | 136000 | 88847,08117 | 224847,1 |
| 4 | 0,745 | 166000 | 57994,78036 | 223994,8 |
| 5 | 0,855 | 188000 | 36469,69869 | 224469,7 |
| 6 | 0,99999 | 230000 | 13982,28045 | 243982,3 |

По данным табл.2 построен график оптимизации ВБР за ресурс стрелы 20 тыс.часов (зависимости цены стрелы Цс, затрат, связанных с устранением отказов Зр, и суммарных затрат Зсум ): а) – интервал вероятности 0 – 1,0; б) – интервал вероятности 0,99-0,95 (рис.1)

Рис.2. Оптимизация ВБР за ресурс стрелы 20 тыс.часов (зависимости цены стрелы Цс, затрат, связанных с устранением отказов Зр, и суммарных затрат Зсум ): а) – интервал вероятности 0 – 10; б) – интервал вероятности 0,99-0,95

Таким образом при вероятности безотказной работы Р=0,999 за 20 тыс.часов, оптимальным вариантом является конструкция из стали 15ХСНД с толщиной стенки 12 мм.

Список литературы:

1.Касьянов В.Е. Методика и результаты оптимизации при повышении безотказности серийных одноковшовых экскаваторов / Рост. инж. строит. ин-т. – Ростов – на – Дону. 1980. – 16с. – Деп. в ЦНИИТЭ. строймаше. 5.08.80 №216

2. Зайцева М.М., Котесова А.А., Котесов А.А.  Анализ вариантов изготовления стрелы одноковшового экскаватора ; Рост. гос. строит.  ун-т. – Ростов-на-Дону, 2011. –7 с.: ил. – Библиогр. 5  назв. – Рус. – Деп. в ВИНИТИ, № 07.04.2011 №164 – В2011