Выделение информативной гармоники при балансировке ротора

О.О. Полушкин

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону

При балансировке ротора на месте [1] (без снятия с машины) характеристики его неуравновешенности (дисбалансы в плоскостях коррекции) определяются посредством замера характеристик колебаний (амплитуд и фаз) некоторых точек машины на частоте f вращения ротора. Обычно такими точками съема информации принимают опоры ротора на машине или другие ее точки, в которых наиболее сильно проявляются колебания от неуравновешенности балансируемого ротора.

С приводом балансируемого ротора во вращение от двигателя машины производится непосредственный замер сложного со случайными составляющими полигармонического процесса колебаний в каждой из точек съема информации. Разработанный на кафедре «Теория механизмов и машин» Донского государственного технического университета (ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) метод математической фильтрации колебательного процесса с помощью виброизмерительного комплекса, состоящего из датчиков вибрации, многоканального аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и компьютера, реализующего рекурсивный алгоритм наименьших квадратов [2], позволяет с высоким уровнем достоверности выделить из этого колебательного процесса результирующую гармонику Ap с частотой  f. Амплитуда aр и фаза ϕр этой гармоники надежно идентифицируются этим комплексом даже в случае, если дисперсия Ap составляет до 5% общей дисперсии колебательного процесса.

В большинстве случаев выявленные измерением и обработкой их результатов характеристики Ap помимо неуравновешенности балансируемого агрегата, могут определяться и другими сторонними источниками детерминированных колебаний с частотой f вращения этого агрегата. В общем случае к ним можно отнести:

• другие ротационные агрегаты, имеющие ту же скорость вращения, что и рассматриваемый;

• двигатели внутреннего сгорания и шарнирно-рычажные механизмы, создающие при работе динамические воздействия и вибрации в широком и практическом непрерывном спектре частот, который может содержать и частоту f гармоники Ap;

• погрешности исполнения элементов передач (шкивов, зубчатых колёс и пр.) привода рассматриваемого ротора. Так, радиальное биение этих элементов приводит при работе машины к периодическим внутренним деформациям элементов конструкции машины, создающим гармонические воздействия с частотой f .

Как следствие, в общем случае

Ap=Aи+Ac+Aп,                                                    (1)

где  Аи - информативная гармоника, генерируемая в точке съема информации неуравновешенностью рассматриваемого ротора; Ас - гармоника, генерируемая там же всеми другими агрегатами машины; Ап - гармоника, генерируемая там же всеми элементами привода балансируемого агрегата.

Балансировка ротора требует выделения Аи.  Чем меньше сторонних источников колебаний с частотой f имеет место в машине, тем проще выделение Аи из Ap, тем надёжнее и достовернее определение её характеристик. Именно поэтому при решении вопросов балансировки рассматриваемого ротора на машине стремятся отключить приводы как можно большего числа её других агрегатов. По возможности используют даже индивидуальный привод рассматриваемого ротора на машине с помощью приводной колонки. Этим, как и на балансировочном станке, практически полностью устраняются сторонние источники колебаний с частотой f, обеспечивая равенство Aи≈Αp. В наиболее распространенных случаях, когда отмеченное выше не представляется возможным, выделение Аи из Ap требует проведения дополнительных исследований, замеров вибраций и их обработки.

Рассмотрим случай наличия в машине nc посторонних агрегатов, каждый из которых генерирует в точке регистрации колебательного процесса гармонику Aсi=acisin(2πft+ϕci) с амплитудой aci и фазой ϕci, i=1...nc. На валу рассматриваемого ротора этой машины расположено nп≥1 элементов передач, погрешность исполнения каждого из которых будет генерировать в точке замера колебательного процесса гармонику Апj=aпjsin(2πft+ϕпj) с амплитудой aпj и фазой ϕпj, j=1...nп. Т.к. все эти гармоники имеют одну частоту f ,

Ac=i=nnсAсi=acsin(2πft+ϕс)-			                (2)

- суммарная гармоника с амплитудой ac и фазой ϕc от всех посторонних агрегатов машины;

Aп=j=1nпAпj=aпsin(2πft+ϕп)-		                           (3)

- суммарная гармоника с амплитудой aп и фазой ϕп от погрешностей исполнения всех элементов передач рассматриваемого ротора на машине.

Таким образом, задача отделения в результирующей гармонике Ap информативной части Аи сводится к определению параметров гармоник Ас и Ап и (при определенном Ap) нахождению Аи=Aр−Aс−Aп.

Рассматривая сначала определение Ас и нахождение из (1) Aи+Aп=Aр−Ac, заметим, что методика отыскания Ас определяется характером привода рассматриваемого ротора, соединяющего его с другими агрегатами машины. Механизм этого привода может допускать и не допускать отключение рассматриваемого агрегата от остальных агрегатов. Эти два случая требуют отдельного рассмотрения.

Механизм привода ротора, допускающего его отключение,  представляет собой фрикционную или кулачковую муфту, леникс или иное устройство, создающее возможность конечного проворота рассматриваемого ротора относительно остальных агрегатов перед каждым его запуском. Конечный проворот остальных агрегатов друг относительно друга не происходит, т.к. при наличии такой возможности эти агрегаты должны быть отключены при исходной регистрации колебательного процесса. Поэтому все эти агрегаты и будут создавать в точке замера колебательного процесса гармонику Ас, параметры ac и ϕc которой по (2) от пуска к пуску рассматриваемого ротора будут неизменными в системе координат, связанной с машиной.

При тех же условиях, в системе координат, связанной с рассматриваемым ротором, параметр ac гармоник Ас сохраняет своё значение, однако фаза ϕc этой гармоники будет меняться от пуска к пуску рассматриваемого агрегата из-за отмеченной выше возможности его конечного относительного проворота.

Изложенное приводит к тому, что, осуществляя на одной и той же машине, в одном и том же её кинематическом режиме, в одной и той же её точке, в одном и том же направлении  np регистраций колебательного процесса при np запусках рассматриваемого ротора и выделяя в каждой i=1...np реализации гармонику Api, можем получить совершенно несравнимые значения их параметров при различных i. В каждой из этих реализаций имеет место случайное значение угла ψi проворота рассматриваемого ротора относительно остальных агрегатов. Поэтому случайной, но сохраняющей постоянное значение в каждой i-й реализации колебательного процесса, будет фаза ϕci гармоники Ас, амплитуда ас которой будет сохранять постоянное значение во всех np реализациях колебательного процесса. Это и объясняет возможность появления значительных различий параметров гармоники Ap, выявленных по различным реализациям колебательного процесса.

На рис.1 представлена схема формирования гармоники Api, выделенной из i-й реализации колебательного процесса. Компонентами этой гармоники являются:

• неизвестная гармоника Аa=Aи+Aп с амплитудой aa и фазой ϕa, генерируемая неуравновешенностью и погрешностями геометрии элементов передач привода рассматриваемого ротора;

• неизвестная гармоника Aci=acsin(2πft+ϕci) с неслучайной амплитудой ac и случайной фазой ϕci.

Рис. 1. Формирование гармоники Api в i-й реализации колебательного процесса с приводом ротора, допускающим его отключение.

Из указанного рисунка следует

api2+aa2−2apiaacos(ϕpi−ϕa)=ac2.		                (4)

С регистрацией i-й реализации колебательного процесса и выделением из неё гармоники Api становятся определёнными значения её амплитуды api и фазы ϕpi. Осуществляя регистрацию и обработку трёх таких реализаций при последовательном отключении рассматриваемого агрегата от привода (np=3), на основании (4) при i=1...3 получаем

ap12+aa2−2ap1aacos(ϕp1−ϕa)=ac2ap22+aa2−2ap2aacos(ϕp2−ϕa)=ac2,	                           (5)

где значения api, ϕpi определены для всех i=1...3 с помощью представленного выше измерительного комплекса.

Решение системы (5) находим по следующему алгоритму:

Δ=А∗В−С∗D;

А=ap2cosϕp2−ap1cosϕp1; В=ap3sinϕp3−ap1sinϕp1;

С=ap2sinϕp2−ap1sinϕp1; D=ap3cosϕp3−ap1cosϕp1;

Δ1=ap22−ap122∗В−ар32−ар122∗С; Δ2=ap32−ap122∗A−ap22−ap122∗D;

x=Δ1Δ;	y=Δ2Δ;	aa=x2+y2;	ϕa=sign(y)arccosxaa;

ac=ap12+aa2−2ap1aacosϕa−ϕp1.		                (6)

При решении вопросов балансировки или диагностирования качества балансировки ротора на машине с использованием представленного метода и алгоритма (6) могут встретиться следующие частные случаи, требующие особого подхода,:

• выявление гармоник Api обработкой регистрируемых колебательных процессов даёт незначительное (в пределах погрешностей замеров) расхождение параметров api и ϕpi этой гармоники по всем i=1...3. Это свидетельствует о практическом отсутствии или пренебрежимой малости амплитуды ac от сторонних источников в регистрируемых колебательных процессах. В последующих расчётах этот случай требует использования осреднённых параметров гармоники Аa, отыскиваемых по уравнениям для расчёта aa и ϕa из алгоритма (6), в которых

x=13i=13apicosϕpi,         y=13i=13apisinϕpi;	               (7)

• из-за случайности угла ψi в двух зарегистрированных реализациях колебательного процесса эти углы оказались практически одинаковыми (взаимное расхождение выявленных значений api и ϕpi этих реализаций не превзошло 5%). Значения этих параметров для третьей реализации случайно или неслучайно существенно отличается от совпадающих. Расчёт по алгоритму (6) в этом случае ведёт к значительной ошибке. Исключение её требует проведения дополнительных регистраций колебательных процессов при новых запусках рассматриваемого ротора и их обработки для обоснования возможности или невозможности пренебрежения гармоникой Ас для последующего определения aa, ϕa по алгоритму (6) или (7).

В отличие от рассмотренного выше случая, «жёсткий» привод ротора исключает возможность остановки его вращения без отключения всех остальных агрегатов машины. Конечный проворот рассматриваемого ротора относительно других задействованных вместе с ним агрегатов невозможен, т.к. кинематическая цепь привода рассматриваемого ротора не содержит устройств отключения его вращения, оговоренных выше. Поэтому во всех реализациях колебательного процесса относительная фаза гармоник Аa и Ас  имеет одно и то же значение (ϕa−ϕc)=const.

На рис.2 сплошными линиями показана схема формирования гармоники  Ap1=Aa+Ac, выделенной из регистрации колебательного процесса.

Рис. 2. Формирование гармоник  Ap1,Ap2 для ротора с приводом, не допускающим его отключение.

Повышение надёжности определения характеристик ap1, ϕp1 этой гармоники достигается осреднением результатов расчётов этих характеристик  по k=1,2,... реализациям колебательного процесса с помощью специально разработанного алгоритма. Результатами расчёта по этому алгоритму будут значения ap1, ϕp1 параметров искомой гармоники Ap1.

Развернём рассматриваемый ротор на 1800 относительно других агрегатов. Для этого необходимо частично демонтировать его привод, что в преобладающем большинстве конструкций машин не вызывает затруднений. С приведением этого ротора во вращение с той же скоростью производятся замеры колебательных процессов в той же точке. Обработка этих замеров осуществляется с помощью того же алгоритма, что использован при расчете Ap1. Результатами будут значения ap2, ϕp2 параметров гармоники Ap2=−Aa+Ac, схема формирования которой представлена на рис.2 пунктирными линиями.

С расчетом Ap1, Ap2 нашли Аa=0,5Ар1−Ар2, что позволяет получить x=0,5ap1cosϕp1−ap2cosϕp2; y=0,5ap1sinϕp1−ap2sinϕp2 и найти искомые параметры aa, ϕa гармоники Аa по соответствующим уравнениям алгоритма (6). Учитывая при этом, что после проворота и испытания рассматриваемого ротора его обратный проворот не имеет смысла, при дальнейшем решении задач балансировки этого ротора следует полагать ϕa=ϕa+π.

В частном случае, когда замеры колебательных процессов и расчёты параметров гармоник Ap1, Ap2, выявят, что ap1−ap2ap1≤0,05;	   ϕp1−ϕp2+π=2kπ±0,07;   k=0;1, имеем Ас≈0, aa=ap2; ϕa=ϕp2.

Представленные выше методики и полученные соотношения позволяют устанавливать параметры aa, ϕa гармоники Аa=Aи+Aп, генерируемой неуравновешенностью (Аи) и погрешностями передач привода (Ап) рассматриваемого ротационного агрегата машины на частоте f. Для выделения информативной гармоники Аи из гармоники Аa необходимо провести замеры и соответствующую обработку колебательных процессов при различных значениях относительных фазовых сдвигов компонентов Аa. Реализация таких сдвигов практически возможна лишь в случаях, когда конструкция соединения всех элементов привода (шкивов, звёздочек, зубчатых колёс, полумуфт) с валом рассматриваемого ротора допускает возможность их одновременного проворота относительно вала. Такую возможность создают, например,  шлицевые, клеммовые соединения.

Рассматривая далее отмеченный случай, будем исходить из допущения об отсутствии или пренебрижимой малости дополнительных разбалансировок, которые могут возникнуть при провороте элемента передачи относительно его посадочного места на валу рассматриваемого ротационного агрегата машины. При этом методики разделения гармоники Аa для различных типов привода балансируемого ротора различны и требуют отдельного рассмотрения.

Если привод рассматриваемого ротора при различных его запусках допускает случайный проворот этого ротора относительно других агрегатов машины, то разделение Аa на составляющие Аи и Ап требует проворота на 1800 всех элементов передач привода ротора и повторного проведения замеров и расчётов по алгоритму (6). Результатами будут параметры aa1, ϕa1 гармоники Аa1=Aи−Ап.

На рис.3 представлены схемы формирования гармоники Аa, определенной до проворота на 1800 элементов передач, установленных на валу рассматриваемого ротора (сплошные линии), и гармоники Аa1, определённой после этого проворота (пунктирные линии).

С расчетом характеристик этих гармоник получаем Аи=0,5Аа+Аа1, что позволяет найти

xи=0,5aаcosϕа+aа1cosϕа1;    yи=0,5aаsinϕа+aа1sinϕа1;

аи=xи2+уи2;    ϕи=sign(yи)arccosxиаи -

- параметры информативной гармоники Аи.

Если привод рассматриваемого ротора при различных его запусках не допускает случайного конечного проворота этого ротора относительно других агрегатов машины, то разделение на составляющие Аи и Ап требует, как в предыдущем случае,

Рис. 3. К определению Aи для привода, допускающего при пуске случайный конечный проворот ротора.

проворота всех элементов передач привода на 1800, замера после этого колебательного процесса и выделения из него гармоники  Ap3 по оговоренной выше методике его математической фильтрации.

На рис.4 представлены схемы формирования гармоник, выделяемых при различных условиях замера колебательного процесса:

• гармоника Ap1 с параметрами ар1, ϕр1, выделенная из колебательного процесса при исходном состоянии рассматриваемого ротационного агрегата, –

Ap1=Аа+Ас=Аи+Ап+Ас;                                       (8)

• гармоника Ap2 с параметрами ар2, ϕр2, выделенная из колебательного процесса, зафиксированного после проворота рассматриваемого ротора на 1800 относительно других агрегатов машины, –

Ap2=−Аа+Ас=−Аи−Ап+Ас;	                            (9)

• гармоника Ap3 с параметрами ар3, ϕр3, выделенная из колебательного процесса, зафиксированного у ротора, прошедшего определение Ap2 после проворота на 1800 всех элементов передач этого ротора, –

Ap3=−Аи−Ап+Ас+Ап=−Аи+Ас.                          (10) Суммируя (8), (9), находим Ас=0,5Ар1+Ар2, что после подстановки в (10) позволяет получить

Аи=0,5Ар1+Ар2−Ар3.		                          (11)

Поскольку характеристики ар1, ϕр1, ар2, ϕр2, ар3, ϕр3 гармоник правой части (11) определены, используя алгоритм

xи=0,5aр1cosϕр1+aр2cosϕр2−aр3cosϕр3;

yи=0,5aр1sinϕр1+aр2sinϕр2−aр3sinϕр3;

аи=xи2+уи2;	ϕи=sign(yи)arccosxиаи,

находим для рассматриваемого случая параметры аи, ϕи  информативной гармоники Аи, зависящие только от характеристик неуравновешенности рассматриваемого ротора.

Рис. 4. К определению Aи для привода, не допускающего при пуске случайного конечного проворота ротора.

Т.к. конечной целью всех проводимых замеров и расчетов является выделение гармоники Аи, то для последнего случая излишним является предварительное определение гармоники Аa по ранее представленной методике с проведением расчетов для нахождения гармоники Ap2. Для выделения Аи в этом случае замеры и обработку результатов надо проводить только для выявления параметров гармоники Ap1 по зависимости (8) и гармоники Ap3 по зависимости (10). Последний замер проводится после проворота ротора в сборе относительно других агрегатов машины на 1800 и поворота рабочих элементов всех передач ротора относительно их посадочных мест на валу на 1800.

Для случая, когда проворот элементов передач не допускается соединением этих элементов с валом ротора, гармоника Аи может быть отделена от Аa только в случае, когда Ас=0.

Поясняя последнее, заметим, что в общем случае частота вращения n=60f рассматриваемого ротора может быть изменена вариацией частоты вращения приводного двигателя, вариатором или коробкой скоростей. При этом отдельные или все компоненты Ас≠0 по (2) могут иметь инерционную природу и менять свои характеристики с изменением n; меняет свои характеристики и гармоника Аи, требующая отделения. При вращении рассматриваемого ротора в дорезонансном режиме с вариацией n амплитуда и фаза Ап изменяться не будут, т.к. эта гармоника возбуждается не инерционными усилиями, а является следствием деформаций связей ротора из-за наличия погрешностей исполнения элементов его передач. Однако при этом амплитуда аи гармоники Аи будет изменяться пропорционально n2.

Если предварительным анализом установлено, что для рассматриваемого ротора Ас=0, то производя регистрацию и обработку колебательных процессов на двух частотах n и n1<n вращения ротора, найдём Аa=Ар, Аa1=Ар1, определяемые как

Аa=Аи+Ап;        Аa1=Аи1+Ап;         AиAи1=nn12.	              (12)

Имея определенными параметры аа, ϕа, аа1, ϕа1 гармоник Аa, Аa1, решая (12) как систему, с помощью алгоритма:

xи=n2n2−n12aаcosϕа−aа1cosϕа1;      yи=n2n2−n12aаsinϕа−aа1sinϕа1;

аи=xи2+уи2;	     ϕи=sign(yи)arccosxиаи,

находим искомые параметры аи, ϕи  информативной гармоники.

При отсутствии возможности проворота элементов передач рассматриваемого ротора и Ас0 разделение Аa на гармоники Аи и Ап не представляется возможным.

По изложенным выше материалам разработан обобщенный алгоритм и программный комплект для ЭВМ по выделению Аи при балансировке ротационного агрегата на машине, который может использоваться и при диагностике качества балансировки ротационных агрегатов при производственных испытаниях машин, и при их ремонте, требующем балансировки.

Литература

1.ГОСТ 19534-74. Балансировка вращающихся тел. Термины. – М.: Изд-во стандартов, 1974. – 29 с.

2.Лукьянов А.Д. Рекурсивный алгоритм наименьших квадратов в микропроцессорной системе балансировки ротора. – Современные проблемы информатизации в технике и в технологиях. Вып.13: Сб. тр. – Воронеж: Научная книга, 2008. – С. 301-302.