Приближённые методики решения задачи определения рациональной стратегии поиска и устранения неисправности в АСУ ТП на основе моделей теории игр и марковских цепей

Г. А. Шестаков

ФГБОУ ВПО Ростовский государственный университет путей сообщения, г. Ростов-на-Дону

Техническое диагностирование (ТД) АСУ технологическими процессами (АСУ ТП) проводится на различных этапах их жизненного цикла. Согласно ГОСТ 20911-89 под ТД понимается определение технического состояния объекта. При этом задачами ТД являются: контроль технического состояния, поиск места и определение причин отказа неисправности, прогнозирование технического состояния. Содержание и порядок решения этих задач должны зависеть от рассматриваемого этапа жизненного цикла АСУ ТП.

Одним из подходов к оптимизации стратегии поиска и устранения неисправности является использование аппарата теории марковских процессов. Его применение для определения показателей надёжности и диагностики регламентировано (например, в стандартах РФ [1]) и реализовано для широкого  круга задач, например, рассмотренных в работах [2] – [5]. С другой стороны, широкое применение цифровой техники в АСУ ТП приводит к необходимости перехода от моделей дискретных марковских процессов с непрерывным временем к моделям дискретным по времени, т.е. к цепям Маркова. Такие модели применяются для описания поведения различных систем, в частности, в [6] на основе марковских моделей проведён анализ надежности вычислительного управляющего комплекса, а в [7] рассмотрена модель системы синхронизации, описываемая состояниями, в которых может находиться система, и вероятностями перехода между ними.

Однако для новых видов АСУ ТП, особенно на начальных этапах жизненного цикла, статистических данных натурных испытаний исследуемой системы может оказаться недостаточно для получения параметров марковской модели. Для получения достаточной статистики требуются длительные по времени испытания или эксплуатация АСУ ТП, что не всегда возможно. В этих условиях адекватным является применение теоретико-игровых подходов [8], [9]. При этом сложность получаемых моделей обуславливает в ряде случаев получение решения только на основе приближённых методов, имеющих различные качественные характеристики. Следовательно, построение и сравнение приближённых методов решения задачи определения рациональной стратегии поиска и устранения неисправности на основе моделей теории игр и марковких цепей является актуальным.

Для построения решаемой задачи рассмотрим ситуацию, когда при функционировании АСУ ТП  известны (оценены): 1) состояния рассматриваемого процесса (S0  − состояние, при котором АСУ ТП находится в исправном состоянии;  Sij− состояние, в котором АСУ ТП находится в неисправном состоянии вследствие возникновения j-ой причины и устранение этой неисправности осуществляется на основе i-го алгоритма, i=1,n,j=1,m); 2) вероятность перехода системы из исправного состояния в неисправные P0; 3) граф состояний (рис. 1) с  множеством вершин S=S0, Sij, i=1,n, j=1,m и множеством дуг U=S0, Sij, Sij,S0 , S0, S0,Sij, Sij, i=1,n, j=1,m; 4) вероятности перехода по дугам РS,S**,PSij,S0=pij:,PSij,Sij=1−pij,;i=1,n, j=1,m;PS0,S0=1−P0. При этом вероятности PS0, Sij=qijдля всех i=1,n и j=1,m неизвестны.

Рис. 1 Граф процесса поиска и устранения неисправности АСУ ТП

Из анализа графа состояний, заданного множествами S и U, и представленного на     рис. 1,  следует, что

qij=P0ξiηj,i=1,n,j=1,m                                    	          (1)

где ξi− вероятность выбора i-го алгоритма поиска и устранения неисправности, ηj − вероятность возникновения j-ой причины неисправности.

Возможные значения этих вероятностей образуют множества смешанных стратегий первого и второго игроков:

Μξ=X=(ξ1 ξ2 ... ξn)T : ξi≥0, i=1,n, i=1nξi=1,                              (2)

Μη=Y=(η1 η2 ... ηm)T : ηj≥0, j=1,m, j=1mηj=1.                            (3)

Поскольку рассматриваемая цепь является эргодической, то для неё могут быть определены асимптотические значения вероятностей нахождения системы в соответствующих состояниях π=π0 π11 π12... π1m ... πnmT, т.е. значения, не зависящие от времени и начального состояния системы. При этом вектор вероятностей π является решением системы уравнений вида

Iν−P(X,Y)T⋅π=0ν,	                                                   (4)

где Iν – единичная матрица, ν=n⋅m+1,dimIν=ν×ν,Eν,0ν, – векторы с единичными и нулевыми элементами, dimEν=dim0ν=ν,T– знак операции транспонирования,  P – матрица вероятностей перехода,

P(X,Y)=1−P0P0ξ1η1P0ξ1η2... P0ξiηj... P0ξnηmp111−p11000p1201−p1200...............pnm0001−pnm.                          (5)

Обозначим элемент π0 в решении (4), (5) через π0X,Y. Тогда ситуация равновесия в смешанных стратегиях для антагонистической игры определяется равенством:

maxΜξ minΜηπ0X,Y= minΜηmaxΜξπ0X,Y,                                          (6)

причём оптимальные смешанные стратегии игроков имеют вид:

X=argmaxΜξ minΜηπ0X,Y,                                                  (7)

Y=arg minΜηmaxΜξπ0X,Y.

Выражения (2) – (7) определяют математическую модель задачи нахождения оптимальной смешанной стратегии X=(ξ1 ξ2 ... ξn)T поиска и устранения неисправностей на основе цепи Маркова с теоретико-игровым определением неизвестных значений вероятностей переходов из исправного S0 в каждое из неисправных состояний Sij, i=1,n, j=1,m.

Сложность решения задачи (2) – (7) связана с неявным представлением функции выигрыша первого игрока, что влечёт за собой необходимость применения итеративных методов её приближённого решения.

Достаточность такого решения может быть обоснована следующим образом: поскольку применение игровой модели связано с отсутствием (или недостаточностью) статистических данных о вероятностях  ηj,j=1,m, то по мере получения и обобщения результатов наблюдений в виде оценок Y=(η1 η2 ... ηm)T этих вероятностей, рациональное представление вектора смешанной стратегии первого игрока X=(ξ1 ξ2 ... ξn)T возможно на основе линейной формы:

X=(1−λ)X+λX,λ∈[0 , 1],                                 (8)

где

X=argmaxΜξ π0X,Y.                                        (9)

При этом с ростом достоверности оценок Y=(η1 η2 ... ηm)T осуществляется увеличение параметра линейной формы λ от 0 до 1.

Для поиска приближённого решения X=(ξ1 ξ2 ... ξn)T рассмотрим две методики. Первая из них основана на линейном представлении функции выигрыша.

Для её построения положим

qij=P0ξiηj,i=1,n0ν,j=1,m,

где ξi,ηj − компоненты векторов оптимальных смешанных стратегий X,Yсоответствующих игроков для модели игры, определяемой матрицей A с элементами aij=π0ij,  i=1,n, j=1,m,π0ij, − стационарная вероятность нахождения системы в состоянии S0, определяемая как результат решения (4), (5) при

X=ein,i=1,n,Y=ejm,j=1,m,                                  	        (10)

ein (ejm) − вектор размерности n (m), i-й (j-й) элемент которого равен единице, а остальные – нулю.

Ясно, что выражения для определения X,Y зависят от выбранной конкретной модели игры, антагонистические модели которых в наиболее полной мере представлены в монографии [1].

В частности, для модели игры вида ΓА=<Μξ,Μη,H>, где

H=i=1nj=1maijξiηj,

компоненты векторов оптимальных смешанных стратегий определяются на основе решения следующих задач линейного программирования:

найти

minXJ=minXInTX                                                   (11)

при ограничениях

AjTX≥1,j=1,m,X≥0,                                         (12)

найти

maxYJ=maxYImTY                                                (13)

при ограничениях

Ai∗Y≤1,i=1,n,Y≥0,                                          (14)

где aij≥0, i=1,n, j=1,m, Inи Im – векторы, соответствующей размерности, каждая компонента которых равна единице, Aj , Ai∗ – j-й столбец и i-я строка матрицы А. При этом нахождение оптимальных смешанных стратегий X,Y и значения игры   осуществляется по выражениям:

X=1JX,Y=1JY,ω=1J=1J                                   (15)

где X, Y,J, J – решения задач (11), (12) и (13), (14).

Относительное значение невязки, связанной с приближённым представлением функции выигрыша можно оценить по выражению

ε=π0−ωπ0⋅100%,                                         (16)

где π0=π0X,Y.

Таким образом, в соответствие с первой методикой приближённое решение задачи (2) – (7) включает следующие этапы:

1. Формирование матрицы игры, определяющей функцию выигрыша первого игрока, на основе многократного решения системы линейных алгебраических уравнений (4), (5) для различных сочетаний чистых стратегий игроков (10).

2. Решение прямой и двойственной задач линейного программирования (11) – (15) с оценкой погрешности по выражению (16).

Построение второй методики основано на использовании pij в качестве матрицы игры для определения смешанных стратегий игроков X,Y, выражения для поиска которых будут совпадать с (11) – (15) с точностью до замены aij на pij.

Тогда приближённое решение задачи (2) – (7) для второй методики включает следующие этапы:

1. Решение прямой и двойственной задач линейного программирования (11) – (15) с использованием pij в качестве матрицы игры, т.е. определение смешанных стратегий игроков X,Y. Найденная смешанная стратегия первого игрока является основой для выбора стратегии поиска и устранения неисправности.

2. При необходимости оценки решения требуется: а) формирование матрицы игры, определяющей функцию выигрыша первого игрока, на основе многократного решения системы линейных алгебраических уравнений (4), (5) для различных сочетаний чистых стратегий игроков (10); б) определение математического ожидания вероятностей нахождения системы в исправном состоянии для X,Y; в) оценка погрешности по выражению (16).

Объём вычислений для второй методики без учёта оценки решения значительно меньше – не требуется многократного решения системы линейных алгебраических уравнений (4), (5) для различных сочетаний чистых стратегий игроков (10).

Отметим, что стационарная вероятность нахождения системы в исправном состоянии  π0  зависит от известных вероятностей перехода за заданный интервал времени из неисправных Sij, i=1,n, j=1,m состояний в исправное (S0). На основе этой зависимости могут быть поставлены оптимизационные задачи модернизации системы технического диагностирования, решение которых обеспечит максимизацию π0  по элементам pij, i=1,n, j=1,m при ограничениях на ресурсы их изменения. При этом в полной мере может быть использован научно-методический аппарат управляемых цепей Маркова и управляемых полумарковских процессов [5].

Рассмотрим пример.

Пусть P0=0,25 и

pij=0,950,700,850,650,750,950,850,900,75.                                              (17)

Тогда на основе решения (4), (5) для всех сочетаний X=ei,i=1,n и Y=ej,j=1,m получим матрицу игры:

π0ij=0,89170,73680,77270,72220,75000,79170,77270,78260,7500,

при этом в результате решения задач (11) – (15) определим оптимальные смешанные стратегии игроков при применении первой методики: X1=0,21840,23760,5440T,   Y1=0,19330,32110,4856T.

Для второй методики, решая прямую и двойственную задачи линейного программирования (11) – (15) с матрицей игры (17) получим: X2=0,20830,25000,5417T,  Y2=0,20830,33330,4533T.

Оценим полученные результаты. Для этого решим (4), (5) при X1=0,21840,23760,5440T,Y1=0,19330,32110,4856T и X2=0,20830,25000,5417T,Y2=0,20830,33330,4533T получим:

–  стационарные значения вероятностей нахождения системы в исправном состоянии для первого и второго приближенных подходов соответственно: π01=0,764344 и π02=0,764310;

– математические ожидания  вероятностей нахождения системы в исправном состоянии для первого и второго приближенных подходов соответственно:

ω1=i=1nj=1mπ0ijξ1iη1j=0,764864;ω2=i=1nj=1mπ0ijξ2iη2j=0,764845

Тогда значения невязки (16) при применении двух методик для рассматриваемого примера составляют малые величины ε1≈0,068% и ε2≈0,070%, что свидетельствует о результативности предложенных подходов.

Сравнение полученных методик позволяет сделать вывод о приблизительно равной их точности, при этом вторая методика существенно проще при реализации по объёму вычислений, особенно при больших значениях n и m.

Реализация смешанной стратегии X для первой и второй методик при обнаружении факта неисправности, вызванной одной из трёх рассматриваемых причин, осуществляется путём моделирования случайных событий с соответствующими вероятностями их наступления (т.е. осуществляется выбор одного из трёх алгоритмов поиска и устранения неисправности).

Далее при достаточном объёме наблюдений могут быть получены с некоторой доверительной вероятностью оценки  Y=(η1 η2 ... ηm)T. Пусть Y=(0,5 0,2 0,3)T. Тогда на основе решения задачи (9) для π0ij определим X=(1 0 0)T и значение ω=i=1nj=1mπ0ijξiηj=0,775020. Таким образом, сравнивая значения ω1=0,764864, ω2=0,764845 и  {ω=0,775020, можно сделать вывод: учёт дополнительной информации о вероятностях возникновения причин неисправности позволяет на основе корректировки выбора стратегий поиска и устранения неисправности (на основе выражения (8)) увеличить вероятность нахождения АСУ ТП в исправном состоянии.

Следует отметить, что применение рассмотренных методик для  решения задач поиска и устранения неисправностей особенно актуально в системах дистанционного контроля с заданной периодичностью выполнения диагностических операций. Такие системы, как правило, имеют пространственную топологию и (или) большое число источников информации с малым числом каналов передачи (приёма) информации.

Поскольку полученные решения для начальных этапов эксплуатации АСУ ТП (ввод в эксплуатацию, приведение в готовность к использованию по назначению, начальный период использования АСУ ТП по назначению) основаны на применении теоретико-игровой модели они будут обладать свойством равновесия – при отклонении распределения вероятностей переходов в неисправные состояния от оптимального вероятность нахождения системы в исправном состоянии не будет уменьшаться. Таким образом, оценка этой вероятности является максимально-гарантированной.

Для основного этапа эксплуатации – использования АСУ ТП по назначению, определение стратегий поиска и устранения неисправностей осуществляется в соответствие со статистическим подходом (на основе решения задачи (9)).

Литература

1. ГОСТ Р 51901.15-2005 Менеджмент риска. Применение марковских методов. – М.: Стандартинформ, 2005.

2. Гуменюк В.М. Надёжность и диагностика электротехнических систем. ISBN 5-7596-0051-6. Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. техн. ун-та, 2010.

3. Держо Г.Г. Количественная оценка вклада систем связи в безопасность технологических процессов на железнодорожном транспорте: Монография. ISBN 978-5-89035-407-5. М.: ГОУ Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2007.

4. Любченко А. А. Определение рациональной периодичности технического обслуживания систем связи с подвижными объектами / А. А. Любченко,  Е. Ю. Копытов // Приборы и Системы. Управление, контроль, диагностика. – 2012. – № 1. – С. 20 – 24.

5. Любченко А. А. Повышение безопасности изделий технологической радиосвязи на основе оптимизации сроков их технического обслуживания // Инженерный Вестник Дона. – 2012. – № 2. (www.ivdon.ru)

6. Викторова В.С., Волик Б.Г., Степанянц А.С. Анализ надежности вычислительного управляющего комплекса методом комбинации расчетных моделей // Надёжность. 2006. № 2. С. 53 – 59.

7. Минасьянц В.Р., Стадницкий А.И. Алгоритм поиска оптимальных параметров системы синхронизации блоковых кодов // Общие вопросы радиоэлектроники. 2011. вып. 2. С. 80 - 85.

8. Макаров Ю.Н., Строцев А.А. Методология исследования сложных организационно-технических систем, функционирующих в конкурентной среде при ограниченных ресурсах. Ростов-на-Дону, 2010.

9. Строцев, А. А. Применение матричных игр к задачам оптимизации программ контроля функционирования сложных систем на стадиях испытаний и начального периода эксплуатации / А. А. Строцев, С. В. Синицын, М. А. Кушнир // Контроль. Диагностика. - 2009. - N 1. - С. 51-57.

10. Королюк В.С. Полумарковские процессы и их применение / В.С. Королюк, С.М. Броди, А.Ф. Турбин // Итоги науки и техники. Серия: Теория вероятностей. Математическая статистика. Теоретическая кибернетика. 1974. т.11. С. 47 – 97.