Расчет притока тепла к электронному газу на высотах области Е ионосферы Земли

Л.Б. Волкомирская1, О.А. Гулевич1, Н.В. Кривошеев2, Т.Н.Ларина2,

А.Е. Резников1

1 Институт земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук им. Н.В. Пушкова.

2 Донской государственный технический университет

Аннотация. Рассматривается методика расчета притока тепла к ионосферным электронам от фотоэлектронов, образующихся в результате ионизации нейтральных составляющих атмосферы солнечным излучением в области Е ионосферы Земли. Приведены примеры расчета спектров фотоэлектронов и скорости притока тепла к электронному газу на высоте 130 км в зависимости от зенитного угла Солнца.

Ключевые слова: тепловые электроны, максвелловское распределение, спектры фотоэлектронов, функция распределения, зенитный угол Солнца, солнечное излучение, соударения электронов, вторичная ионизация.

Для проектирования средств связи необходимо  достаточно надежно прогнозировать условия  распространения волн в различных диапазонах [1,2].  Моделирование ионосферного распространения радиоволн в значительной степени определяется заданием пространственных распределений электронной концентрации, для расчета которых необходимы достоверные модели нейтральной атмосферы, а также знание температурного режима как ионизованной, так и нейтральной составляющих, поэтому изучение теплового баланса ионосферных электронов является актуальной задачей. Одним из этапов этого процесса является разработка метода  расчета спектров фотоэлектронов в области Е ионосферы[3].

Теряя энергию в процессе соударений с нейтральными частицами первичные фотоэлектроны и электроны, образующиеся в результате вторичной ионизации, взаимодействуют и с тепловыми электронами области Е ионосферы. При достаточно больших энергиях сверх тепловых электронов это взаимодействие незначительно. Однако на высотах области Е, начиная с энергий 1 – 1,5 эВ и ниже фотоэлектроны и вторичные электроны в процессе термализации передают свою энергию, главным образом, тепловым электронам.

Здесь мы рассчитываем скорость нагрева единицы объема электронного

газа Qиз следующих соображений.     Будем условно разделять электронный газ на две компоненты: тепловые электроны, состояние которых описывается максвелловским распределением с температурой T1 и сверхтепловые  электроны, распределение которых, вообще говоря, максвелловским не является.

Вновь образовавшиеся сверхтепловые электроны, теряя свою энергию при соударениях, постепенно переходят в разряд тепловых электронов. Для определения полной функции распределения всех электронов необходимо определить стационарное распределение тепловых и сверхтепловых электронов по энергиям. Получить полное распределение в области энергий меньше 1 эВ на высотах области Е ионосферы решением кинетического уравнения является весьма сложной задачей. Кроме того, в ходе решения приходится делать ряд упрощений, которые могут существенно изменить результат.

Считая основным источником ионизации днем в области Е ионосферы коротковолновое солнечное излучение, попытаемся определить функцию распределения электронов более простым способом [4,5].

Пусть имеется источник ионизации, производящийq   электронов в1см3 за  1 секунду, причем энергия каждого образовавшегося электрона

E электрон-вольт. Теряя энергию за счет соударений, эти электроны будут переходить в область более низких, чем  E   энергий. Можно определить, какую часть составляет число электронов с энергией E  больше  E0 от всего числа ne электронов в 1 см3:

F (E˃E0) = q τne,                                                      (1)

где  E0− некоторое заданное значение энергии; τ− время, в течение которого образовавшийся электрон теряет энергию от E до E0.

При ионизации нейтральной атмосферы солнечным излучением образуются  фотоэлектроны с различными энергиями.  Разбивая спектр первичных фотоэлектронов на n интервалов, и задавая в каждом интервале среднюю энергию  Ei, получим набор n источников со скоростями производства электронов  qi.

Обозначим  τ время, необходимое электрону из i-го интервала для того, чтобы снизить свою энергию до величины  Ek ( k=1, 2, 3…..n    ). Тогда

F (E˃E0) = k+1nqi τine.                                                 (2)

При расчете τi было использовано выражение для скоростей потери энергии электронами из  [6,7]. Будем считать, что фотоэлектроны с энергией больше 50 эВ теряют в одном ионизирующем соударении 30-35 эВ, а вторичные электроны имеют энергию 15-20 эВ [8]. Менее энергичные фотоэлектроны с энергиями от 20 до 50 эВ теряют в каждом акте ионизации 15-20 эВ, причем энергия вторичных электронов составляет от 0,5 до 5 эВ. Эти предположения являются в некоторой степени произвольными, но не ведут к ошибкам в величине скоростей потери энергии при ионизации нейтральных составляющих атмосферы фотоэлектронами  более, чем в 2-3 раза [7], позволяя все же учесть влияние вторичных фотоэлектронов на значения qi. С помощью (2) может быть получена функция распределения сверхтепловых электронов по энергиям в виде

f (E ) = ΔFΔE,                                                       (3)

или иначе

f ( E ) = q (  E )ne (dEdt )Σ,                                             (4)

где:  q ( E ) − количество электронов, образующихся в 1 см3   за 1 сек с энергией больше  E (включая вторичную ионизацию); dEdtΣ− полная скорость потери энергии.

Рис. 1.− Примеры рассчитанных спектров, включающих как фотоэлектроны, так и вторичные электроны

На рис.1 приведены примеры рассчитанных нами спектров, включающих как первичные фотоэлектроны, так и вторичные электроны. Необходимо отметить, что расчеты f (E ) с помощью уравнения (4) носят приближенный характер особенно для интересующего нас интервала энергий. Однако такое приближение может быть отчасти оправдано существующей неопределенностью в сечениях ионизации нейтральных молекул и в сечениях поглощения солнечного излучения нейтральной атмосферой.

Если известна функция распределения сверхтепловых электронов по энергиям, то число электронов, содержащихся в интервале энергий от Eдо E+dE  будет   dne = ne f(E)dE.

Тогда приток тепла к тепловым электронам от сверхтеплового «хвоста» распределения можно записать как

Q = kTe∞ne f(E) dEdteedE,                                              (5)

где dEdtee− скорость передачи энергии от сверхтепловых электронов тепловым, являющаяся функцией энергии.

При энергиях более 1 эВ вид функции  f(E) определяется тем или иным приближенным методом.    В любом случае исходными данными для расчета  Q служат, кроме   модели нейтральной атмосферы, функции  dEdtee и  dEdteи− полная скорость потери энергии за счет соударений с нейтральными частицами. Если определять вид распределения сверхтепловых электронов  с помощью (4), то выражение (5) принимает вид:

Q= kTe∞ q (  E)dEdtΣdEdteedE,                                             (6)

причем,                       dEdtΣ = dEdt eu + dEdtee.

Для скоростей потери энергии при электрон-электронных соударениях использованы результаты работ [9,10] в виде

dEdtee= w2e2v Ivve ln 2λ3γ + vve Gvve,                             (7)

где:                           Ie (U) = 2π 0Ue−x2dx − 2U e−U2,                                 (8)

λ = 3 (kTe)32e3 (4πne)12,wp = 4πnee2m 12,    ve = 2kTem12,

γ− постоянная Эйлера, m, e, Te − масса, заряд и температура тепловых электронов соответственно, k –постоянная Больцмана.

Член vve GU   в  [10]  задается в таблице.   Кроме выражения  (7) могут быть использованы следующие асимптотические формулы:

dEdtee = wp2 e2vlnmv3γ e2wp ,      при kTe˂˂ E˂˂me42h2,

dEdtee = wp2 e2vlnmv2h wp,     при E˃   me42h2 .                         (9)

Здесь   me42h2 = 14 эВ; h − постоянная Планка.

Из (9) видно, что  dEdtee  при энергиях, значительно превышающих среднюю энергию тепловых электронов, не зависит от температуры.

В качестве примера расчета притока тепла к электронному газу от

фотоэлектронов на рис.2 показана полученная нами зависимость Q от зенитного угла Солнца для высоты 130 км.

Рис. 2.− Зависимость скорости нагрева единицы объема электронного

газа Q  от зенитного угла Солнца для высоты 130 км.

Литература

1. Омельянчук Е.В., Тихомиров А.В., Кривошеев А.В. Особенности проектирования систем связи миллиметрового диапазона радиоволн //Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1742/.

2. Тимошенко А.Г., Круглов Ю.В., Ломовская К.М., Белоусов Е.О., Солодков А.В. Особенности проектирования схем для исследования интегральных антенн // Инженерный вестник Дона, 2011, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3 y2011/476/.

3. Волкомирская Л.Б., Гулевич О.А., Кривошеев Н.В., Ларина Т.Н., Резников А.Е.  Метод расчета спектров фотоэлектронов в ионосфере// Инженерный вестник Дона 2016, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3809/.

4. Gustavsson Bjorn, Sergienko Timothy, Haggstrom Ingemar, Honary Farideh, Aso Takehiko (National Institute of Polar Research, Kaga 1-chome, Itabashi-ku, Tokyo 173-8515). Simulation of high energy tail of electron distribution function.  //Adv. Polar Upper Atmos. Res. 2004.№ 18. pp.1-9.
5. Капителли М.,  Гордиец Б. Кинетика свободных электронов в низкотемпературной плазме атмосферных газов. //Препринт ФИАН. 1991.

№ 108, ч. 2, С. 1-106.

6. Далгарно А. Лабораторные исследования аэрономических реакций. Л: Гидрометеоиздат. 1970. 26 с.

7. Далгарно А., Мак-Элрой М., Дж. Моффет Р. Элементарные процессы в верхней атмосфере. Москва: Мир. 1965. 143с.

8. Чемберлен Дж. Физика полярных сияний и излучения атмосферы. Москва: Иностранная  литература. 1963. 777с.

9. Zalpuri K. S., Oyama K.-I. Electron temperatures in the E-region of the ionosphere.  //Report. Inst. Space and Astronaut. Sci. 1991. № 641.pp.1-16. 
10. Brasseur G.P., Solomon S. Aeronomy of the Middle Atmosphere (Chemistry and Physics of the Stratosphere and Mesosphere).  Berlin, New York: Springer, 2005. 651 p.

References

- Omel'yanchuk E.V., Tikhomirov A.V., Krivosheev A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1742/.

- Timoshenko A.G., KruglovYu.V., Lomovskaya K.M., Belousov E.O., Solodkov A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3 y2011/476/.

- Volkomirskaya L.B., Gulevich O.A., Krivosheev N.V., Larina T.N., Reznikov A.E.   Inženernyj vestnik Dona 2016, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3809/.

- Gustavsson Bjorn, Sergienko Timothy, Haggstrom Ingemar, Honary Farideh, Aso Takehiko (National Institute of Polar Research, Kaga 1-chome, Itabashi-ku, Tokyo 173-8515). Adv. Polar Upper Atmos. Res. 2004. № 18. pp.1-9.

- Kapitelli  M.,  Gordiets  B.  Preprint FIAN. 1991. № 108, ch. 2, pp. 1-106.

- Dalgarno A. Laboratornye issledovaniya aeronomicheskikh reaktsiy [Laboratory studies aerokosmicheskikh reactions]. L: Gidrometeoizdat. 1970. 26 p.

- Dalgarno A., Mak-Elroy M., Dzh. Moffet R. Elementarnye protsessy v verkhney atmosphere [Elementary processes in the upper atmosphere]. Moskva: Mir. 1965. 143p.

- Chemberlen Dzh.  Fizika polyarnykh siyaniy i izlucheniya atmosfery [Physics of the Aurora and atmospheric radiation]. Moskva: Inostrannaya literatura. 1963. 777p.

- Zalpuri K. S., Oyama K.- I. Report. Inst. Space and Astronaut. Sci. 1991.

№ 641. pp.1-16.

- Brasseur G.P., Solomon S.  Berlin, New York: Springer, 2005. 651 p.