Определение углов полной рефракции при больших зенитных расстояниях

В.И. Куштин, Д.Л. Дробязко

Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону

Обычно при получении формул углов рефракции полагают, что атмосфера является сферической, и слои газовой среды или воздуха одинакового коэффициента преломления (изодиоптрические слои) являются сферами с центром, совпадающим с центром Земли. Полагаемое для такой модели дифференциальное уравнение угла полной рефракции имеет вид:

drc=−ρ''dnntg ϕ                                                          (1)

где φ – угол между радиусом сферы и направлением оптического луча в текущей точке; n – коэффициент преломления газовой среды или воздуха, ρ” = 206265” [1].

Недостатком этого уравнение является то, что при φ = 900  dφ = ∞, хотя известно, что в горизонте угол астрономической рефракции равен не бесконечности, а примерно 35’. Поэтому выражение (1) используют обычно при углах φ, отличающихся от 900. Кроме того, при статическом состоянии атмосферы изодиоптрические поверхности обычно совпадают с уровенными, положение которых в пространстве более точно аппроксимируется поверхностями, параллельными поверхности Земного эллипсоида. Поэтому при определении углов рефракции необходимо учитывать и это обстоятельство.

Для больших зенитных расстояний целесообразно получить дифференциальное уравнение рефракции, свободное от этих недостатков. В первую очередь получим выражение, которое позволяло бы определять углы рефракции при любых зенитных расстояниях, включая и 900.

В инварианте Снеллиуса

nsinϕ=n'sin {ϕ'                                                          (2)

примем n+n'2=nc , ϕ+ϕ'2=ϕc , n−n'=Δn , ϕ'−ϕ=Δϕ.

Тогда

n=nc+Δn2 , n'=nc−Δn2 , ϕ=ϕc−Δϕ2 , ϕ'=ϕc+Δϕ2.

С учетом этих значений инвариант Снеллиуса примет вид

nc+Δn2sinϕc−Δϕ2=nc−Δn2sinϕc+Δϕ2.

После преобразований имеем

tgΔϕ2=Δn2nctgϕc.                                                         (3)

Полученная формула является строгой и ее можно использовать при любых значениях φ. Учитывая малое значение Δφ, можно принять tgΔϕ2≈Δϕ2. Тогда, принимая во внимание n=1+N⋅10−6, где N – индекс преломления,

Δϕ=ρ''⋅10−6Ni−Ni+1ncitgϕi−ϕi+12.

Угол полной рефракции

rc=Δϕ=ρ''⋅10−61nNi−Ni+1ncitgϕi−ϕi+12,                                     (4)

где N=n−1106 - индекс преломления.

Для определения входящих в формулу (4) углов φi , φi+1 в сферической модели атмосферы используют известный инвариант  ansinϕ=c=a1n1sinϕ1 , откуда

sinϕ=a1n1sinϕ1an,                                                         (5)

где а1 – расстояние от центра Земли до начальной точки траектории оптических волн, аi – до текущей точки i; n1, n – коэффициенты преломления в начальной и текущей точках соответственно; φ1 , φ – углы между нормалью к изодиоптрической поверхности и траекторией луча в начальной и текущей точках.

Более строго атмосферные слои целесообразно аппроксимировать эллипсоидами вращения, изодиоптрические слои которых параллельны поверхности Земного эллипсоида, т.е. слои эллипсоидальной атмосферы совпадают с уровенными поверхностями. Для эллипсоидальной атмосферы необходимо учитывать следующее обстоятельство. Радиус кривизны нормального сечения определяют по формуле

RA=N1+ecos2B cos2A,                                                  (6)

где радиус кривизны первого вертикала

N=a1−e2sin2B=c1+ecosB.                                             (7)

В формулах (6), (7) е2 и е’2 – квадраты первого и второго эксцентриситетов эллипса; а, с – радиус кривизны экватора и полярный радиус кривизны; В – геодезическая широта; А – азимут нормального сечения.

Значения RA, вычисленные по формуле (6) для различных значений широты В и азимута А, показали, что максимальная разность RA достигает 64,146 км в плоскости меридиана. Выясним, на каком расстоянии от пункта наблюдения оптический луч будет выходить из атмосферы. Известно, что на высоте 30 км в стандартной атмосфере ГОСТ 4401-81 давление р = 1,93 гПа, Т = 226,509 К. На уровне моря р0 = 1013,25 гПа, Т0 = 288,15 К, N0 = 278,24. С учетом этих значений N30=N0T0p0⋅pT=4,17. На высоте 40 км р = 0,287 гПа, Т = 250,350 К, а значение N40 = 0,091.

Следовательно, на высотах более 30 км атмосфера является разреженной и определение углов рефракции в слое 30 – 100 км можно принимать сферическую модель атмосферы с радиусом кривизны RA на высоте 30 км. Для слоев одинакового коэффициента преломления, параллельных поверхности с изменяющимся радиусом кривизны целесообразно получить формулу, позволяющую определять углы φ между нормалью к этой поверхности и направлением оптического луча. Положим, что для элементарного участка трассы электромагнитных волн атмосфера является сферической. Тогда для участка трассы имеем

Rg+Hgngsinϕg=Rg+H1n1sinϕ1,

для отрезка 1 – 2  R1+H1n1sinϕ1=R1+H2n2sinϕ2,

для отрезка 2 – А  R2+H2n2sinϕ2=R2+Hnnasinϕa.

Подставляя из последнего выражения n2sinϕ2=R2+HnnasinϕaR2+H2 во второе, получим

R1+H1n1sinϕ1=R1+H2R2+HaR2+H2nasinϕa.

Подставляя из полученного выражения n1sinϕ1 в первое, находим

Rg+Hgngsinϕg=Rg+H1R1+H2R2+HaR1+H1R2+H2nasinϕa.

Или  Rg+Hgngsinϕg=1−R1−RgR1+H11−R2−R1R2+H2⋯1−Ra−RnRa+HaRa+Hanasinϕa.

После небольших преобразований с учетом величин первого порядка малости имеем

Rg+Hgngsinϕg=1−R1−RgR1+H1−R2−R1R2+H2−⋯−Ra−RnRa+HaRa+Hanasinϕa.

Учитывая бесконечно малые отрезки трассы электромагнитных волн G – 1, 1 – 2, …,n – A, получим

Rg+Hgngsinϕg=1−RgRadRR+HRa+Hanasinϕa .                      (8)

Используя при интегрировании теорему о среднем значении, находим

Rg+Hgngsinϕg=1−Ra−RgR+HmRa+Hanasinϕa.                         (9)

Значения N для изотермической атмосферы, в которой температура с высотой изменяется по линейному закону, вычисляют по формуле

N=N0TT0gRβ−1.

Сравнение значений rc, вычисленных по формуле (4) для φg = 890 и  φg = 900 и условий стандартной атмосферы ГОСТ 4401-81 численным интегрированием с шагом по высоте 0,25 км и путем удвоения шага (0,50 км) показало, что разности значений rc не превышают  для φg = 890  0,15”, а  для φg = 900 при Н через 0,1 км и для Н через 0,2 км, практически дают одинаковые результаты (разности не превышают 0,07”), что свидетельствует о высокой точности полученной формулы и ее возможности определять углы rc при любых значениях φg, включая и φg = 900. т.е. точность определения углов rc является достаточно высокой.

Литература

- В.И. Куштин. Учет влияния атмосферы на результаты измерения длин радиоэлектронными системами. Монография. Москва, МИИГАиК, 2003, 179с.

- Атмосфера стандартная. Параметры ГОСТ 4401-81.-М.: Издательство стандартов, 1981, 280с.