### Модификация  метода Прони при приеме сигналов векторно-скалярной антенной

Т.Н. Ларина, Г.М. Глебова,  Е.В. Винник

Ростовский государственный строительный университет,

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета,

г. Ростов-на-Дону

Хорошо известный параметрический метод Прони является методом восстановления квазиполинома по конечному числу его значений на равномерной сетке временных или пространственных  отсчетов [1-3].  Метод Прони использует представление наблюдаемого процесса в виде комплексного экспоненциального ряда. Метод позволяет по отсчетам сигнала найти параметры этих комплексных экспонент, что, в свою очередь, дает возможность записать выражение для спектральной или пространственной плотности исследуемого сигнала. Широкое применение метода Прони стало возможным только в последнее время, поскольку он существенно не линеен и требует больших вычислительных затрат. В прикладных задачах гидроакустики метод применяется как для оценки спектра принимаемых сигналов, так и для определения угловых координат сигналов от локальных источников. Модификация метода для определения параметров коррелированных сигналов или нормальных волн, образующих акустическое поле источника в волноводе предложена в работе [4].

В данной работе предлагается модификация метода для оценки угловых координат источника с использованием векторно-скалярной антенны. Актуальность такого похода связана с техническими достижениями в области конструирования и создания  векторных приемников, измеряющих колебательную скорость частиц. Кроме того имеется еще одно обстоятельство, которое определяет необходимость разработки и исследования алгоритмов для векторно-скалярных антенн, работающих на фоне шумов моря, а именно,  среднее значение потока мощности шума в горизонтальной плоскости равно нулю. Таким образом, алгоритмы обработки для векторно-скалярных антенн, использующие в своей основе поток мощности, должны обладать повышенной помехоустойчивостью.

В данной работе рассматривается линейная эквидистантная векторно-скалярная антенна, каждый модуль которой содержит приемник давления и два приемника колебательной скорости, оси которых расположены в горизонтальной плоскости. Принимаемые сигналы на m-ом модуле ВСА можно представить в виде:

Um=pm,Vmx,Vmy, m=1,...,M,                                                     (1)

здесь pm, Vmx, и Vmy - звуковое давление и проекции колебательной скорости по направлениям x и y измеряемые m-ым приемным модулем. Размерность вектора U равна μ=3⋅M, т.е. величина μ фактически определяет число приемных элементов в антенне. Для источника, давление которого на m-ом модуле равно

pm=S[exp(−j(krm−γ))],                                                      (2)

с использованием направляющих косинусов, как весов для компонент колебательной скорости, вектор измеряемых величин Um можно представить в виде

Vxm=pcosα,Vmy=psinα,                     m=1,...,M,                    (3)

здесь S - мощность сигнала на приемнике давления, k=2πλ - волновое число, -r,α - координаты источника в полярной системе координат,  α- пеленг источника отсчитывается от оси Х. В работе [5] теоретически и экспериментально показано, что представление сигналов в виде (3) справедливо как при распространении сигналов в свободном пространстве, так и в волноводе.

Для гауссовых сигналов и шумов с нулевым математическим ожиданием статистика измерений полностью определяется матрицей ковариаций, которая  рассчитывается для заданной модели сигналов и помех как K=U∙U* , символ «*» означает эрмитово сопряжение. Матрица К размером μ⋅μ имеет блочно-диагональный вид:

K=P⋅PP⋅VxP⋅VyVx⋅PVx⋅VxVx⋅VyVy⋅PVy⋅VxVy⋅Vy,                                      (4)

и представляет собой сумму сигнальной матрицы - K(s) и матрицы помех - K(n)

K=U⋅U=K(s)+K(n).                                              (5)

Каждый из трех диагональных блоков этой матрицы описывает ковариационные зависимости между одноименными компонентами векторно-скалярного поля, а недиагональные блоки – их взаимную ковариацию.

Метод Прони  является «быстрым» методом решения системы уравнений следующего вида:

Fn=l=1LSlxln,n=0,1,...,2M−1,                                  (6)

где  xl,bl — неизвестные комплексные величины (2∙L<M). Неизвестные xl находятся как корни полинома

xL+γ1xL−1+...+γL=0,                                             (7)

коэффициенты  которого удовлетворяют системе линейных уравнений

Fn+L+Fn+L−1γ1+...+FnγL=0,n=0,1,...,2M−1.             (8)

После  нахождения величин xl; значения их подставляют в (6) и решают полученную  линейную  систему уравнений относительноSl.

Применительно к скалярной антенне измеряемые величины Fn - это элементы ковариационной матрицы (4), соответствующие верхнему диагональному блоку P⋅P матрицы К, значение величины Sl соответствует  мощности l-ого локального источника, xl=exp(−jϕl), где ϕl— разность фаз сигнала  от l-ого локального источника в двух соседних приемных элементах. Угол ϕl связан с пространственным углом прихода сигнала от l-ого локального источника соотношением ϕl=(2πλ)d⋅cosθ, где λ — длина волны, d— расстояние  между  соседними элементами эквидистантной приемной антенны.

Рассмотрим возможность модификации метода Прони при приеме сигналов  векторно-скалярной антенной. В качестве измеренных величин возьмем элементы двух подматриц  матрицы K:  P⋅Vx и P⋅Vy , элементы которых обозначим Fx и Fy, соответственно. Выражение (6) преобразуется к виду

Fxn=l=1LSl⋅cosαlxln,Fyn=l=1LSl⋅sinαlxln,n=0,1,...,2L−1.        (9)

Введем обозначения:

bl=Sl⋅cosαl     и  cl=Sl⋅sinαl

тогда  (9) можно представить в виде, идентичном (7), для которого применима схема нахождения неизвестных параметров сигналов по методу Прони

Fxn=l=1Lblxln,Fyn=l=1Lclxln,n=0,1,...,2L−1.                             (10)

Поскольку  значения коэффициентов γi, можно определить как из системы уравнений для  Fx так и для Fy, то в общем случае для определения γi целесообразно составить совместную переопределенную систему уравнений, которую  решают методом наименьших квадратов.     Совместное использование измерений повышает  точность определения коэффициентов γiпри работе  в  реальных условиях, характеризующихся  наличием шумов,    конечным временем наблюдения и ограниченными размерами приемной антенны.   По  коэффициентам γi, составляют полином (7) и находят корни xl. Значения  xl подставляют в системы уравнений (9) и определяют bl и cl. А затем по найденным значениям  xl, bl и cl оценивают  искомые параметры сигналов от локальных источников: фазовые углы ϕl и мощность сигналов Sl

ϕl=arg(xl),Sl=(bl2+cl2)2).                         (11)

Преимущество использования подматриц, измеряющих поток мощности в горизонтальной плоскости очевидно, так как среднее значение потока мощности динамического шума  моря в данном случае равно нулю. В то время как для матриц вида P⋅P, Vx⋅Vx и Vy⋅Vy шум присутствует как на диагональных элементах матрицы, так и недиагональных, поскольку эти компоненты поля коррелированны по пространству. В дальнейшем необходимо детально исследовать данный метод с точки зрения оптимальности его математической реализации, а также потенциальной устойчивости к флуктуациям шумов моря и пространственной неоднородности,  обусловленной дальним судоходством, ветровым волнением, береговым прибоем  и прочими факторами.

Литература

1. Prony G.R.B. Essai experemenal et analytique: sur les lois de la dilitabilite de fluids elastques et sur celles de la force expanslve de la vapeure de l’eau et la vapeure de l’alkool, a differentes temperatures. //J. de L’Ecole Polytechnique. –1795. – T.1. –24-76.

2. Марпл С.П. Цифровой спектральный анализ и его приложения. –М. –Мир. –1990.

3. Backer H.P. Cjmparison of FFT and Prony algorithm for bearing estimation of narrow-band signals in a realistic ocean environment. // – JASA. – Mar. – 1977. – V.61. – P. 756-762.

4. Гительсон В.С., Глебова Г.М., Кузнецов Г.Н. Определение параметров коррелированных сигналов с использованием метода Прони. // Фкустический журнал.  – 1988. – Т.XXXIV. – 1. – 170-172/

5. Гордиенко В.А. Векторно-фазовые методы в акустике. –М.: –ФИЗМАТЛИТ, –2007. – 480 с.